ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ДВОЙНЫМ
ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 11214-86

Государственный строительный комитет СССР

Москва - 1986

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. В. Строков (руководитель темы); Б. А. Филозофович; И. С. Посельская; Г.Г. Коваленко; Н. Н. Цаплев, канд. техн. наук; А. В. Ткаченко; Г. В. Левушкин; Н.В. Шведов

ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Зам. Председателя М.П. Коханенко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.11.85 № 191

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ### Типы, конструкция и размеры Wooden windows and balcony doors of double glazing for dwelling and public buildings. Types, structure and dimensions | ГОСТ 11214-86 Взамен ГОСТ 11214-78 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 ноября 1985 г. № 191 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери с двойным остеклением, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

# 1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна и балконные двери, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на типы:

С - со спаренными створками и дверными полотнами;

Р - с раздельными створками и дверными полотнами.

1.2. Габаритные размеры окон, балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать:

для жилых зданий - указанным на черт. 1 и в приложении 1;

для общественных зданий - указанным на черт. 2 и в приложении 2.

Окна и балконные двери, приведенные на черт. 1, допускается применять и для общественных зданий.

1.3. Окна размерами 9-13,5; 12-13,5; 15-13,5; 18-13,5 и 21-13,5 модулей (модуль М-100 мм) для заполнения проемов в стенах из немодульного кирпича лицевой кладки по требованию потребителя допускается изготовлять шириной на 80 мм больше указанных, за счет увеличения широких створок, а окно размерами 15-6 модулей - шириной на 70 мм меньше указанного, при этом маркировку изменяют соответственно на 9-14; 12-14; 15-14; 18-14; 21-14 и 15-5.

1.4. Для жилых зданий, возводимых в IV климатическом районе, допускается применять окна с узкой створкой (без форточки).

1.5. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками и фрамугами, должны изготовляться также и левыми, а окна многостворные с несимметричным рисунком - в негативном изображении.

1.6. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:

В конце марки окон и балконных дверей с одинарным остеклением, перед обозначением стандарта, добавляют цифру 1 через тире.

Пример условного обозначения окно типа С для проема высотой 15 и шириной 9 дм, с правой навеской створок:

ОС 15-9 ГОСТ 11214-86

То же, с левой навеской створок:

ОС 15-9Л ГОСТ 11214-86

Дверь балконная правая типа С для проема высотой 22 и шириной 9 дм:

БС 22-9 ГОСТ 11214-86

То же, окно типа Р для проема высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В):

ОР 18-18В ГОСТ 11214-86

То же, в негативном изображении:

ОР 18-18ВН ГОСТ 11214-86

То же, окна типа С для проема высотой 15 и шириной 13,5 дм, с форточной створкой:

ОС 15-13,5 ГОСТ 11214-86

То же, правой балконной двери типа С для проема высотой 22 и шириной 7,5 дм с правой навеской полотна:

БС 22-7,5 ГОСТ 11214-86

То же, левой балконной двери:

БС 22-7,5Л ГОСТ 11214-86

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Окна и балконные двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78, требованиями настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей типа С для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт. 3-5, для общественных зданий - на черт. 6-11, а размеры сечений деталей и притворов - на черт. 12-23.

2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей типа Р для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт. 24-27, для общественных зданий - на черт. 37-43, а размеры сечений деталей и притворов для жилых зданий - на черт. 28-36, общественных зданий - на черт. 44-53.

2.4. Размеры на общих видах окон и балконных дверей даны в свету по наружным сторонам створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и по наружным сторонам коробок.

На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны в миллиметрах размеры неокрашенных деталей и изделий.

2.5. Для отвода дождевой воды в нижних брусках коробок и в горизонтальных импостах окон и балконных дверей типа С делают прорези шириной 12 мм, а в окнах и балконных дверях типа Р сверлят отверстия диаметром 10 мм, располагаемые под широкими створками, полотнами балконных дверей и фрамугами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под форточными и узкими створками - одну прорезь или одно отверстие на середине.

2.6. Наружные створки окон и полотна балконных дверей типа Р должны быть навешены на врезные петли с вынимающимися стержнями по ГОСТ 5088. Внутренние створки окон типа С высотой более 1400 мм и шириной более 600 мм, а также высотой более 1000 мм и шириной более 900 мм должны быть навешены на 3 петли.

2.7. Для остекления окон и балконных дверей жилых зданий следует применять стекло толщиной 2,5-3 мм по ГОСТ 111-78, а для общественных зданий толщиной 3-4 мм.

Толщину стекла уточняют в проекте и при заказе изделий с учетом ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства.

2.8. Места расположения уплотняющих пенополиуретановых прокладок по ГОСТ 10174-72 в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений.

2.9. По требованию потребителей по периметру оконных и дверных коробок на торцевых и боковых поверхностях допускается устройство продольных пазов различного профиля, заполняемых вкладышами и обрамляемых наличниками при соединении блоков друг с другом.

2.10. В жилых и общественных зданиях для климатических районов, где по теплотехническим расчетам не требуются окна и балконные двери с двойным остеклением, а также в неотапливаемых зданиях и помещениях должны применяться только наружные элементы окон и балконных дверей типа Р, при этом толщина бруска коробки должна быть не менее 54 мм, а размеры сечений устанавливают в рабочих чертежах.

2.11. Для обеспечения возможности оснащения окон и балконных дверей общественных зданий фрамужными приборами рычажного типа допускается увеличивать толщину верхних и вертикальных брусков коробок и импостов на 20 мм без изменения габаритов изделий.

2.12. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление балконных дверей высотой 28 модулей с фрамугами в отдельных коробках. В этом случае высоту глухой части полотен или остекленной части фрамуг уменьшают на 50 мм.

2.13. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление окон типа С высотой 6 и 9 модулей, предназначенных для лестничных клеток, без импоста с навеской створки на нижней горизонтальной оси с обязательной установкой ограничителей открывания.

2.14. По согласованию изготовителя с потребителем допускается заполнение глухой части внутренних полотен балконных дверей типов С и Р цементностружечными плитами по ГОСТ 26816-86 отдельно или с древесноволокнистыми плитами, а в наружных полотнах замена деревянной обшивки цементностружечными плитами толщиной 12 мм. Допускаются др. варианты заполнения глухой части наружных полотен, не снижающие эксплуатационные характеристики изделий, при этом заполнение (филенка) должно быть заглублено в четвертях брусков и закреплено раскладкой (штапиком).

2.15. Расположение приборов в окнах и балконных дверях (примеры) приведено в рекомендуемом приложении 3; спецификация стекол для окон и балконных дверей жилых зданий приведена в справочном приложении 4, спецификация стекол для окон и балконных дверей общественных зданий приведена в справочном приложении 5.

Габаритные размеры окон и балконных дверей типов С и Р жилых зданий

Черт. 1

Габаритные размеры окон и балконных дверей типов С и Р общественных зданий

Черт. 2

Примечания к черт. 1 и 2:

1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.

3. Окна жилых зданий высотой 18 модулей и балконные двери высотой 24 модуля - ограниченного применения для климатических подрайонов 1А, 1Б и 1Г.

Тип С

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий

×åðò. 3

Черт. 4

Черт. 5

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий

Черт. 6

Черт. 7

Черт. 8

×åðò. 9

×åðò. 10

Черт. 11

Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых и общественных зданий

1 - уплотняющие прокладки; 2 - петля (для бокового сечения)

Черт. 12

| Сечение | а | б | в | Деталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 55 | 42 | 85 | 1 | 3 |
| Б1 | 65 | 52 | 95 | 2 | 4 |

Примечания:

1. Пазы в местах монтажа петель для спаривания створок условно не показаны.

2. Размеры штапика допускается уменьшать до 14´9 мм.

3. Профиль створок в межстекольном пространстве допускается изготовлять без уклона (скоса).

1 - уплотняющие прокладки; 2 - прорезь для отвода воды шириной 12 мм

Черт. 13

| Сечение | а | б | в | Деталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2 | 55 | 45 | 90 | 5 | 7 |
| Б2 | 65 | 55 | 100 | 6 | 8 |

Примечания:

1.К1 – профили сечения коробок; 1 (в круге) – профили сечения створок.

2. Ширину верхнего выступа нижнего бруска коробки допускается уменьшать на 2 мм.

3. Толщину нижнего бруска коробки допускается увеличивать на 3 мм с соответствующим увеличением высоты коробки.

Черт. 14

| Сечение | а | б | в | Деталь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3 | 55 | 45 | 93 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Б3 | 65 | 55 | 113 | 6 | 8 | 10 | 12 |

| Сечение | а | б | Деталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А4 | 55 | 130 | 1 | 3 |
| Б4 | 65 | 150 | 2 | 4 |

Черт. 15

Примечание: Допускается поднутрение профиля импоста в притворе глубиной до 2 мм.

Черт. 16

Черт. 17

Примечание: Петля для навески широкой створки трехстворных окон.

Черт. 18

Черт. 19

1 - мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм ГОСТ 4598-74; 2 - твердая древесноволокнистая плита марки Т группы А толщиной 3,2 -4 мм по ГОСТ 4598-74; 3 - шлифованная древесноволокнистая плита толщиной 16 мм по ГОСТ 10632-77; 4 - пергамин по ГОСТ 2697-83; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242-75; 6 - раскладка; 7 - уплотняющая прокладка

Черт. 20

1 - нащельник

Черт. 21

Черт. 22

Черт. 23

Тип Р 
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий

Черт. 24

Примечание: Высоту внутренних подфорточных створок допускается увеличивать на 5 мм за счет соответствующего уменьшения высоты форточных створок.

×åðò. 25

×åðò. 26

Черт. 27

Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых зданий

1 - уплотняющая прокладка

Черт. 28

| Сечение | а | б | в | Деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 55 | 85 | 115 | 1 |
| Б1 | 65 | 95 | 125 | 2 |

Примечания:

1. Допускается размеры штапика уменьшать до 14´9 мм.

2. Толщину брусков внутренней коробки (кроме нижних) допускается уменьшать на 5 мм с соответствующим изменением габаритов коробки.

3. Ширину канавки в брусках наружной коробки допускается уменьшать до 8 мм.

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды

Черт. 29

| Сечение | а | б | в | Детали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2 | 55 | 90 | 110 | 3 | 5 |
| Б2 | 65 | 100 | 120 | 4 | 6 |

Черт. 30

| Сечение | а | б | в | Деталь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3 | 55 | 8 | 125 | 1 | К5 |
| Б3 | 65 | 95 | 135 | 2 | К5 |

1 - прорезь для отвода воды шириной 12 мм

Черт. 31

| Сечение | а | б | Деталь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А4 | 55 | 103 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Б4 | 65 | 123 | 4 | 6 | 8 | 10 |

Черт. 32

| Сечение | а | б | в | Деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А5 | 55 | 130 | 190 | 1 |
| Б5 | 65 | 150 | 210 | 2 |

Черт. 33

1 - мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-86; 2 - твердая древесноволокнистая плита марки Т группы А толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598-86; 3 - шлифованная древесностружечная плита толщиной 16 мм по ГОСТ 10632-89; 4 - пергамин по ГОСТ 2697-83; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242-88; 6 - раскладка

×åðò. 34

Черт. 35

Черт. 36

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий

×åðò. 37

Черт. 38

Черт. 39

Черт. 40

×åðò. 41

×åðò. 42

Черт. 43

Сечения по притворам окон и балконных дверей общественных зданий

Примечание. Допускается размеры штапика уменьшать на 1 мм.

1 - уплотняющая прокладка

Черт. 44

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды

Черт. 45

Черт. 46

Черт. 47

| Сечение | а | б | в | г | Детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В4 | 30 | 10 | 124 | 210 | К15 |
| В5 | 40 | 20 | 134 | 220 | К16 |

Примечание. Петля для сечения В5.

Черт. 48

Черт. 49

Примечание. Заполнение полотен и вариант заполнения глухой части внутреннего полотна см. черт. 50.

1 - мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-86; 2 - твердая древесноволокнистая плита марки Т группы «А» толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598-86; 3 - шлифованная древесностружечная плита толщиной 16 мм по ГОСТ 10632-89; 4 - пергамин по ГОСТ 269783; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 6 - раскладка

×åðò. 50

×åðò. 51

1 - нащельник

Черт. 52

Черт. 52

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

# ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

# ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ 
(примеры)

1 - петля ПВ1-100 для внутренних створок и полотен типов С и Р; 2 - петля ПВ2-100-1 для наружных створок и полотен типа Р; 3 - петля ПВ3-1 для типа С; 4 - стяжка СТ для типа С; 5 - упор УО для типа Р; 6 - завертка ЗР2-1

×åðò. 1

1 - петля ПВ1-100 для внутренних створок и полотен типов С и Р; 2 - петля ПВ2-100-1 для наружных створок и полотен типа Р; 3 - петля ПВ3-1 для типа С; 4 - петля ПВ2-100-2 для фрамуг; 5 - прибор фрамужный ПФ2; 6 - фиксатор ФК1 для типа С или ФК3 для типа Р; 7 завертка ЗР2-1; 8 - стяжка СТ для типа С; 9 - упор УО для типа Р; 10 - ручка РС80.

Черт. 2

Примечания к черт. 1 и 2

1. Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78, ГОСТ 5087-80, ГОСТ 5088, ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

2. Наружные створки должны навешиваться на петли типов ПВ2 с вынимающимися стержнями.

3. Завертки показаны в открытом положении.

4. Ручки РС80 устанавливают на наружных створках с внешней стороны здания на высоте 1000 мм от порога.

5. Фрамужный прибор показан условно.

6. Угольники устанавливают в соответствии с п.2.13 ГОСТ 23166-78.

7. Стяжки СТ располагают на створках со стороны помещения.

8. Фиксаторы устанавливают на узкие створки окон жилых и общественных зданий.

9. В случае применения заверток со съемными ручками типа Р2 число ручек на изделие устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем, но не менее одной.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

# СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Тип С

| Марка | Размеры, мм |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина |  |
| ОС 6-9 | 400 | 715 | 2 |
| ОС 6-12 | 400 | 585 315 | 2 2 |
| ОС 9-9 | 700 | 715 | 2 |
| ОС 9-12 | 700 | 585 315 | 2 2 |
| ОС 12-9 | 460 | 715 | 4 |
| ОС 12-12 | 1000 460 | 585 315 | 2 4 |
| ОС 15-6 | 760 460 | 415 | 2 2 |
| ОС 15-9 | 760 460 | 715 | 2 2 |
| ОС 15-12 | 1300 760 460 | 585 315 | 2 2 2 |
| ОС 15-9А | 1300 | 715 | 2 |
| ОС 9-13,5 | 700 | 735 315 | 2 2 |
| ОС 9-15 | 700 | 885 315 | 2 2 |
| ОС 12-13,5 | 1000 460 | 735 315 | 2 4 |
| БС 22-7,5 | 1300 | 545 | 2 |
| БС 24-7,5 | 1580 | 545 | 2 |
| ОС 12-15 | 1000 460 | 885 315 | 2 4 |
| ОС 15-13,5 | 1300 760 460 | 735 315 | 2 2 2 |
| ОС 15-15 | 1300 760 460 | 885 315 | 2 2 2 |
| ОС 15-18 | 1300 760 460 | 315 755 315 | 2 2 2 2 |
| ОС 15-21 | 1300 760 460 | 685 315 | 4 2 2 |
| ОС 18-9 | 1020 460 | 695 | 2 2 |
| ОС 18-13,5 | 1580 1020 460 | 695 315 | 2 2 2 |
| ОС 18-15 | 1580 1020 460 | 845 3115 | 2 2 2 |
| ОС 18-9À | 1580 | 695 | 2 |
| ÁÑ 22-9 | 1300 | 695 | 2 |
| ÁÑ 24-9 | 1580 | 695 | 2 |

Тип Р

|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | внутренние |  |  | наружные |  |  |
|  | Высота | Ширина | Êîëè÷åñòâî | Âûñîòà | Øèðèíà | Количество |
| ОР 6-9 | 400 | 715 | 1 | 350 | 635 | 1 |
| ОР 6-12 | 400 | 315 585 | 1 1 | 350 | 245 515 | 1 1 |
| ОР 9-9 | 700 | 715 | 1 | 650 | 635 | 1 |
| ОР 9-12 | 700 | 315 585 | 1 1 | 650 | 245 515 | 1 1 |
| ÎÐ 12-9 | 450 460 | 715 | 1 1 | 445 415 | 635 | 1 1 |
| ÎÐ 12-12 | 1000 450 460 | 585 315 | 1 1 1 | 950 445 415 | 515 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 15-6 | 750 460 | 415 | 1 1 | 745 415 | 335 | 1 1 |
| ÎÐ 15-9 | 750 460 | 715 | 1 1 | 745 415 | 635. | 1 1 |
| ÎÐ 15-12 | 1300 750 460 | 585 315 | 1 1 1 | 1250 745 415 | 515 245 | 1 1 1 |
| ОР 9-13,5 | 700 | 315 735 | 1 1 | 650 | 245 665 | 1 1 |
| ÎÐ 9-15 | 700 | 315 885 | 1 1 | 650 | 245 815 | 1 1 |
| ОР 12-13,5 | 1000 450 460 | 735 315 | 1 1 1 | 950 445 415 | 665 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 12-15 | 1000 450 460 | 885 315 | 1 1 1 | 950 445 415 | 815 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 15-9А | 1300 | 715 | 1 | 1250 | 635 | 1 |
| ÎÐ 15-13,5 | 1300 750 460 | 735 315 | 1 1 1 | 1250 745 415 | 665 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 15-15 | 1300 750 460 | 885 315 | 1 1 1 | 1250 745 415 | 815 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 15-18 | 1300 750 460 | 755 315 315 | 1 1 1 1 | 1250 745 415 | 685 245 245 | 1 1 1 1 |
| ÎÐ 15-21 | 1300 750 460 | 685 315 | 2 1 1 | 1250 745 415 | 615 245 | 2 1 1 |
| ÎÐ 18-9А | 1580 | 695 | 1 | 1530 | 615 | 1 |
| ÎÐ 18-9 | 1010 460 | 695 | 1 1 | 1005 415 | 615 | 1 1 |
| ÎÐ 18-13,5 | 1580 1010 460 | 695 315 | 1 1 1 | 1530 1005 415 | 625 245 | 1 1 1 |
| ÎÐ 18-15 | 1580 1010 460 | 845 315 | 1 1 1 | 1530 1005 415 | 775 245 | 1 1 1 |
| БР 22-7,5 | 1300 | 545 | 1 | 1250 | 465 | 1 |
| БР 22-9 | 1300 | 695 | 1 | 1250 | 615 | 1 |
| ÁÐ 24-7,5 | 1580 | 545 | 1 | 1530 | 465 | 1 |
| ÁÐ 24-9 | 1580 | 695 | 1 | 1530 | 615 | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

# СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Тип С

| Марка | Размеры, мм |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина |  |
| ОС 12-9В | 980 | 695 | 2 |
| ОС 12-12В | 980 | 995 | 2 |
| ОС 12-13,5В | 980 | 1145 | 2 |
| ОС 12-15В | 980 | 775 385 | 2 2 |
| ОС 18-9В | 1050 395 | 695 | 2 2 |
| ОС 18-12В | 1050 395 | 995 | 2 2 |
| ОС 18-13,5В | 1050 395 | 1145 | 2 2 |
| ОС 18-15В | 1580 1050 395 | 385 775 | 2 2 2 |
| ОС 18-9Г | 1580 | 695 | 2 |
| ОС 18-12Г | 1580 | 995 | 2 |
| ОС 18-13,5Г | 1580 | 1145 | 2 |
| ОС 18-15Г | 1580 | 775 385 | 2 2 |
| ОС 12-18В | 980 | 465 995 | 2 2 |
| ОС 12-21В | 980 | 565 1195 | 2 2 |
| ОС 18-18В | 1580 1050 395 | 465 995 | 2 2 2 |
| ОС 18-21В | 1580 1050 395 | 565 1195 | 2 2 2 |
| ОС 18-24В | 1580 1050 395 | 1030 | 2 2 2 |
| ОС 18-18Г | 1580 | 465 995 | 2 2 |
| ОС 18-21Г | 1580 | 565 1195 | 2 2 |
| ОС 18-24Г | 1580 | 1030 | 4 |
| ОС 21-21В | 1880 1350 395 | 565 1195 | 2 2 2 |
| ОС 21-24В | 1880 1350 395 | 1030 | 2 2 2 |
| ОС 21-21Г | 1880 | 565 1195 | 2 2 |
| ОС 21-24Ã | 1880 | 1030 | 4 |
| ОС 18-27В | 1580 1050 395 | 1180 | 2 2 2 |
| ОС 18-27Г | 1580 | 525 1175 | 4 2 |
| ОС 21-27В | 1880 1350 395 | 1180 | 2 2 2 |
| ОС 21-27Ã | 1880 | 525 1175 | 4 2 |
| ОС 21-9В | 1360 395 | 695 | 2 2 |
| ОС 21-12В | 1350 395 | 995 | 2 2 |
| ОС 21-13,5В | 1350 395 | 1145 | 2 2 |
| ОС 21-9Г | 1880 | 695 | 2 |
| ОС 21-12Ã | 1880 | 995 | 2 |
| ОС 21-13,5Г | 1880 | 1145 | 2 |
| ОС 21-15В | 11880 1350 395 | 385 775 | 2 2 2 |
| ОС 21-18В | 1880 1350 395 | 465 995 | 2 2 2 |
| ОС 21-45Г | 1880 | 385 775 | 2 2 |
| ОС 21-18Ã | 1880 | 465 995 | 2 2 |
| БС 38-9 | 1350 395 | 695 | 2 2 |
| БС 28-12 | 1350 395 | 995 | 2 2 |
| ÁÑ 28-18 | 1350 395 | 750 | 4 4 |

Тип Р

|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | âíóòðåííèå |  |  |  | наружные |  |  |
|  | Высота | Ширина |  | Êîëè÷åñòâî | Высота | Ширина | Êîëè÷åñòâî |
| ОР 12-9В | 980 | 695 |  | 1 | 930 | 615 | 1 |
| ОР 12-12В | 980 | 995 |  | 1 | 930 | 915 | 1 |
| ОР 12-13,5В | 980 | 1145 |  | 1 | 930 | 1065 | 1 |
| ОР 12-15В | 980 | 385 775 |  | 1 1 | 930 | 315 705 | 1 1 |
| ОР 18-9В | 1050 395 | 695 |  | 1 1 | 1015 350 | 615 | 1 1 |
| ОР 18-12В | 1050 395 | 995 |  | 1 1 | 1015 350 | 915 | 1 1 |
| ОР 18-13,5В | 1050 395 | 1145 |  | 1 1 | 1015 350 | 1065 | 1 1 |
| ОР 18-15В | 1580 1050 395 | 385 775 |  | 1 1 1 | 1530 1015 350 | 315 705 | 1 1 1 |
| ОР 18-9Г | 1580 | 695 |  | 1 | 1530 | 615 | 1 |
| ОР 18-12Г | 1580 | 995 |  | 1 | 1530 | 915 | 1 |
| ОР 18-13,5Г | 1580 | 1145 |  | 1 | 1530 | 1065 | 1 |
| ОР 18-15Г | 1580 | 385 775 |  | 1 1 | 1530 | 315 705 | 1 1 |
| ОР 12-18В | 980 | 465 995 |  | 1 1 | 930 | 395 925 | 1 1 |
| ОР 12-21В | 980 | 565 1195 |  | 1 1 | 930 | 495 1125 | 1 1 |
| ОР 18-18В | 1580 1050 395 | 465 995 |  | 1 1 1 | 1530 1015 350 | 395 925 | 1 1 1 |
| ОР 18-21В | 1580 1050 395 | 565 1195 |  | 1 1 1 | 1530 1015 350 | 495 1125 | 1 1 1 |
| ОР 18-24В | 1580 1050 395 | 1030 |  | 1 1 1 | 1530 1015 350 | 960 | 1 1 1 |
| ÎÐ18-18Г | 1580 | 465 995 |  | 1 1 | 1530 | 395 925 | 1 1 |
| ОР 18-21Г | 1580 | 565 1195 |  | 1 1 | 1530 | 495 1125 | 1 1 |
| ОР 18-24Г | 1580 | 1030 |  | 1 | 1530 | 960 | 2 |
| ОР 18-27В | 1580 1050 395 | 1180 |  | 1 1 1 | 1530 1015 350 | 1110 | 1 1 1 |
| ÎÐ 18-27Г | 1580 |  | 525 1175 | 2 1 | 1530 | 455 1105 | 2 1 |
| ОР 21-27В | 1880 1350 395 |  | 1180 | 1 1 1 | 1830 1315 350 | 110 | 1 1 1 |
| ОР 21-27Ã | 1880 |  | 525 1175 | 2 1 | 1830 | 455 1105 | 2 1 |
| ÎÐ 21-21В | 1880 1350 395 |  | 565 1195 | 1 1 1 | 1830 1315 350 | 495 1125 | 1 1 1 |
| ÎÐ 21-24В | 1880 1350 395 |  | 1030 | 1 1 1 | 1830 1315 350 | 960 | 1 1 1 |
| ÎÐ 21-21Ã | 1880 |  | 565 1195 | 1 1 | 1830 | 495 1125 | 1 1 |
| ÎÐ 21-24Ã | 1880 |  | 1030 | 2 | 1830 | 960 | 2 |
| ÎÐ 21-9В | 1350 395 |  | 695 | 1 1 | 1315 350 | 615 | 1 1 |
| ÎÐ 21-12В | 1350 395 |  | 995 | 1 1 | 1315 350 | 915 | 1 1 |
| ÎÐ 21-13, В5 | 1350 395 |  | 1145 | 1 1 | 1315 350 | 1065 | 1 1 |
| ÎÐ 21-9Ã | 1880 |  | 695 | 1 | 1830 | 615 | 1 |
| ÎÐ 21-12Г | 1880 |  | 995 | 1 | 1830 | 915 | 1 |
| ÎÐ 21-13,5Г | 1880 |  | 1145 | 1 | 1830 | 1065 | 1 |
| ÎÐ 21-15В | 1880 1350 395 |  | 385 775 | 1 1 1 | 1830 1315 350 | 315 705 | 1 1 1 |
| ÎÐ 21-18В | 1880 1350 395 |  | 465 995 | 1 1 1 | 1830 1315 350 | 395 925 | 1 1 1 |
| ÎÐ 21-15Ã | 1880 |  | 775 385 | 1 1 | 1830 | 705 315 | 1 1 |
| ÎÐ 21-18Ã | 1880 |  | 995 465 | 1 1 | 1830 | 925 395 | 1 1 |
| БР 28-9 | 1350 395 |  | 695 | 1 1 | 1315 350 | 615 | 1 1 |
| БР 28-12 | 1350 395 |  | 995 | 1 1 | 1315 350 | 915 | 1 1 |
|  | 1350 |  |  | 2 | 1315 | 735 685 | 1 1 |
| БР 28-18 | 395 |  | 750 | 2 | 350 | 735 685 | 1 1 |