Расчетная инструкция (методика) “Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса”. СПб., 2006 г

Содержание

- I. Введение.	4

- II. Общие положения	4

- III. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основании инструментальных

- замеров	.4

- IV. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений (единицы оборудования)     на основании удельных показателей	.5

- V. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников

- выбросов на основании удельных показателей	.5

- VI. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в горнах и бытовых

- теплогенераторах	.7

Приложения

1.	СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА В ГОРНАХ И БЫТОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАХ	11

1.1.	Расчетные характеристики топлив, наиболее часто применяющихся при работе горнов.	11

1.2.	Значение коэффициентов f и  Ксо в зависимости от типа топки и вида топлива	11

1.3.	Значения коэффициентов ат , q3, q4	12

1.4.	Количество образующегося бенз/а/пирена	12

1.5.	Удельные нормативы выделений вредных веществ при розжиге горна с применением суррогатов топлива (древесные опилки, ветошь, загрязненные нефтепродуктами)	12

2.	НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПУТЕМ НАПЫЛЕНИЯ И В РАСПЛАВАХ МЕТАЛЛОВ	13

2.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при процессах плазменного и электродугового напыления сплавов и в горячих расплавах металлов.	13

3.	ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.	14

3.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке чугуна и стали	14

3.2.	Удельные выделения в атмосферу оксида углерода при заливке чугуна и стали в формы	15

3.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке цветных металлов	16

3.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при переработке шихтовых и формовочных материалов, производстве отливок	17

3.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении форм и стержней из химически твердеющих песчано - смоляных смесей.	24

3.6.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении химически твердеющих песчано-смоляных смесей.	24

3.7.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при тепловом отверждении стержневых смесей	25

3.8.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции  (10000 С) смесей теплового отверждения	26

3.9.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при  приготовлении стержневых смесей для отверждения в горячей оснастке	26

3.10.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении стержневых смесей в горячей оснастке		26

3.11.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции (10000 С) стержневых смесей

в горячей оснастке	27

4.	ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ	28

4.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования производства

деталей методом порошковой металлургии	28

4.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования участка формирования на прессах	29

5.	КУЗНЕЧНО – ПРЕССОВОЕ, ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ	29

5.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования кузнечно -

прессовых и термических цехов.	29

6.	МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ	37

6.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования механической обработки графита.	37

6.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при механической обработке неметаллических материалов	38

6.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при заточке дереворежущего инструмента	38

7.	ОБЩЕЗАВОДСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ	38

7.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования общезаводских лабораторий.	39

8.	МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ	43

8.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования при механической подготовке поверхностей.	43

9.	Участки подготовки для нанесения электрохимических покрытий	45

9.1.	Значение коэффициента m , зависящего от площади испарения	45

9.2.	Значение коэффициента q, зависящего от скорости воздушного потока над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении	46

9.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением гальванопокрытий	46

9.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов электролитов	51

9.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при работе с моющими препаратами	51

9.6.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных  участков гальванического производства	52

10.	ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	52

10.1.	Группы сложности покрытий.	52

Коэффициенты групп сложности окрашиваемых поверхностей	53

10.2.	Ориентировочные нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении распылением.	53

10.3.	Количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле.	54

10.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом пневматического распыления	55

10.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при окончательной окраске самолётов

пневматическим распылением в малярном ангаре	65

10.6.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом распыления в электрополе	66

10.7.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении порошковых материалов.	68

10.8.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания	69

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания	70

10.9.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при эмалировании проводов	72

10.10.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом электроосаждения	72

10.11.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ кистью и шпателем	73

10.12.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных участков	75

10.13.	Количество паров органических растворителей, выделяющихся при маркировании.	76

10.14.	Максимально допустимые потери лакокрасочных материалов.	81

10.15.	Ориентировочные поверхности покрытия автомобилей	82

11.	ПРОИЗВОДСТВО ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ	82

11.1.	Удельные выделения веществ при приготовлении шихты и плавлении фритты	82

11.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при приготовлении и нанесении эмалевого шликера	84

12.	ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО	84

12.1.	Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при лакировании деревянных

деталей методом пневматического распыления.	84

12.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при лакировании деревянных деталей методом

налива		86

12.3.	Расчёт количества пылевых отходов деревообработки.	87

Дисперсный состав пыли, образующейся при основных процессах механической обработки древесины	87

12.4.	Таблица средних весов 1 куб.м древесины	87

12.5.	Отходы деревообработки	88

12.6.	Удельные показатели выделения пыли, отнесенные к массе отходов, для различных процессов обработки древесины		89

12.7.	Среднечасовое количество отходов, получаемое на различных станках при обработке древесины	89

12.8.	Коэффициенты полнодревесности	91

12.9.	Пример составления материального баланса деревообрабатывающего цеха	91

13.	УЧАСТКИ ОСТЕКЛОВАНИЯ	93

14.	Производства по переработке пластмасс.	94

14.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от производств по переработке пластмасс	94

14.2.	Удельные выделения пыли при механической обработке пластмасс	97

14.3.	Удельные выделения вредных веществ при производстве упаковки из пенополистирола	97

14.4.	Удельные выделения вредных веществ в процессах изготовления и восстановления деталей машин с применением полимерных материалов	97

14.5.	Сварка полиэтиленовой пленки.	98

15.	ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПКМ)	99

16.	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	102

17.	УЧАСТКИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	108

17.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при герметизации изделий РЭА	109

17.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при склеивании изделий РЭА	113

17.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу  при обезжиривании и смазке изделий РЭА	114

18.	ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	115

18.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении заготовок печатных плат	115

18.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении фиксирующих и технологических отверстий на печатной плате	115

18.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сверлении монтажных отверстий	116

18.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру

дисковой фрезой	117

18.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру

концевой фрезой	117

18.6.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении красок трафаретной печати	118

18.7.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сушке красок трафаретной печати	118

18.8.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении жидких пленочных фоторезистов	119

18.9.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении сухих пленочных фоторезистов	119

18.10.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при проявлении и снятии  сухого пленочного фоторезиста и снятии краски	119

18.11.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу  при экспонировании рисунка печатных плат	120

18.12.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при прессовании многослойных печатных плат	120

18.13.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химических и гальванических процессах производства печатных плат	120

18.14.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении трафаретов	130

18.15.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательного оборудования	131

18.16.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении шильдиков	132

19.	МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	132

19.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при  механической обработке слитков, пластин и отмывок кварцевых труб	133

19.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов	133

19.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве фотошаблонов	134

19.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химической обработке  полупроводниковых микросборок	135

19.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фотохимических процессах	136

19.6.	Нанесение покрытий методом диффузии и ионного легирования	137

19.7.	Наращивание эпитаксиальных слоёв кремния.	138

19.8.	Плазмохимическое травление.	139

19.9.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве тонкоплёночных плат и устройств

на поверхностных акустических волнах	140

19.10.Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве толстопленочных плат	143

19.11.Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве волоконно-оптических линий

связи		145

20.	ПРОИЗВОДСТВО АКТИВНО-МАТРИЧНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АВТОЭМИССИОННЫХ ЭКРАНОВ (АМ ЖКЭ).	146

21.	СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО УЗЛОВ И БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ	148

21.1.	Удельные выделения аэрозоля свинца в атмосферу при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями ПОС-40, ПОС-60, ПОС-61	148

21.2.	Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при обжиге изоляции	149

21.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сборке крупных блоков, ручной и автоматической пайке изделий	149

21.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях нанесения флюсов	153

21.5.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования при изготовлении магнитопроводов	153

21.6.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях общей сборки микроэлектронных

АСС		154

22.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ СЛУЖБЫ.	156

22.1.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от копировально-монтажных участков	157

22.2.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от складского хозяйства.	158

22.3.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования бытовых служб	159

22.4.	Удельные выделения вредных веществ в атмосферу в процессе зарядки аккумуляторов	160

23.	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.	161

- I. Введение.

Настоящая расчетная инструкция (методика) предназначена для определения качественного и количественного состава выбросов вредных веществ от основных видов технологического оборудования для различных производств предприятий отрасли.

В состав методики включены выбросы от основных технологических процессов с учетом современного технологического оборудования для предприятий отрасли (производство печатных плат, микроэлектронное производство, нанесение покрытий путем напыления и в расплавах металлов, литейное производство, порошковая металлургия, производство эмалевых покрытий, пластмассовые производства, производство полимерных композиционных материалов, изготовление резинотехнических изделий и др.), утвержденные методики расчетов выбросов в атмосферу  для которых в настоящее время отсутствуют.

Методика используется при разработке разделов «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации с целью оценки влияния на загрязнение атмосферы для проектируемых и реконструируемых предприятий, а также для действующих предприятий при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ), при проведении инвентаризации и контроля норм ПДВ, когда натурные замеры по каким- либо причинам затруднены.

Методика применима для любых отраслей промышленности, имеющих аналогичные производства и оборудование.

- II. Общие положения

- 2.1. Источники загрязнения атмосферного воздуха состоят из источников выделения вредных веществ (технологическое оборудование)  и источников их выброса (трубы вентсистем).

Источники выделения подразделяются на организованные и неорганизованные. Выбросы вредных веществ в зависимости от источника выделения также делятся на организованные и неорганизованные.

К организованным источникам выделения относятся те источники, вредные вещества от которых поступают в систему газоотходов или воздуховодов.

К неорганизованным    источникам    относят  источники, вредные вещества от которых поступают непосредственно в атмосферу вследствие негерметичности технологического оборудования, транспортных устройств, резервуаров, а также источники, расположенные на открытом воздухе (золоотвалы, пескобазы и пр.).

К стационарным источникам выделения относятся технологическое оборудование различных производственных подразделений, а также котельные установки, использующие твердое, жидкое и газообразное топливо.

Источниками выброса являются трубы котельных и вентиляционные каналы и шахты.

Методика позволяет произвести расчет количества вредных веществ для источников выделения и источников выброса.

- 2.2. Количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух может быть определено двумя основными методами:

- натурных (инструментальных) замеров;

- расчетов на основании удельных показателей, отнесенных к единице оборудования, времени, площади, количеству перерабатываемого материала и т.д.

Инструментальные методы применимы на действующих предприятиях и служат для определения количества отходящих и выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ за отчетный период, при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ).

Расчетный метод применим для определения выбросов на проектируемых, реконструируемых и действущих предприятиях.

- III. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основании

инструментальных замеров.

Расчет количества вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух, для которых выполнены натурные замеры с определением максимальной концентрации Cmax и средней концентрации Ccp выполняется следующим образом.

- Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу (максимально разовый выброс):

M= Cmax.V                               (1)

где M- количество вредных веществ, поступающих в атмосферу,  г/сек

Cmax- максимальная концентрация вещества на выходе из трубы (по результатам замеров), г/м3;

V- объем газовоздушной смеси на выходе из трубы , м3/сек.

- Годовой выброс определяется по формуле:

Мгод= Мср.Т. 3600.10-6       (2)

где Mгод -годовой выброс вещества, т/год

T - часы работы в год оборудования, час/год.

Mcp-средний выброс загрязняющих веществ, г/сек, определяется по формуле:

Mcp=Ccp⋅V                     (3)

где Ccp - средняя концентрация вещества по результатам замеров на выходе из трубы, г/м3,

V - объем газовоздушной смеси на выходе из трубы , м3/сек.

- IV. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений

(единицы оборудования) на основании удельных показателей.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников выделения (единицы оборудования) следует производить на основе удельных показателей, приведенных в данной методике: в г/сек на единицу оборудования, г/кг перерабатываемого материала, г/сек на кг перерабатываемого материала, г/(с. м2) поверхности.

Максимально- разовый выброс вещества от единицы оборудования рассчитывается по следующим формулам:

- В случае применения удельного показателя на единицу времени    (г/сек):

Мi=Qуд,  г/сек                       (4)

где   Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/сек,

- В случае применения удельного показателя в г/кг перерабатываемого материала:

Мi=Qуд⋅B3600,     г/сек              (5)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Qуд- удельный показатель выделения вещества от кг перерабатываемого материала, г/кг

В- расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг/час.

- В случае применения удельного показателя в г/сек на кг применяемого материала:

Мi=Qуд . В,     г/сек              (6)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Qуд- удельный показатель выделения вещества на кг перерабатываемого материала, г/сек кг

В- расход применяемого материала на оборудовании, кг.

- В случае применения удельного показателя на площадь обрабатываемых поверхностей в (м2/час)

Мi=Qуд⋅S3600,  г/сек              (7)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/м2 поверхности;

S- площадь обрабатываемых поверхностей , м2/час.

- В случае применения удельного показателя с площади (зеркала) поверхности (м2)

Мi= Qуд . S,  г/сек                   (8)

где Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/(с.м2) поверхности;

S- площадь поверхности (зеркала) , м2.

- V. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу

от источников выбросов на основании удельных показателей.

Выбросы вредных веществ от единиц оборудования, рассчитанные по формулам (4-8), удаляются в атмосферу через системы вентиляции: системами местных отсосов и системами общеобменной вентиляции.

Общее количество вредных веществ, поступающих в атмосферу будет равно:

М= Мотс+Мо/обм, г/сек              (9)

где М - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами, г/сек.

Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменными вентиляциями, г/сек.

При расчете выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу через системы вентиляции, следует учитывать коэффициент эффективности местных отсосов, число единиц оборудования, подключенного к данной вентсистеме, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент одновременности работы оборудования и степень улавливания вредных веществ в пылегазоочистных устройствах (ПГУ) в случае их наличия.

- Количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами.

Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых местными отсосами от оборудования, оснащенного местными отсосами и ПГУ, определяется по формуле:

Мотс=Мi⋅n⋅kэ⋅kо⋅(1−η) (г/сек)         (10)

где   Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами,  г/сек

Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек (принимается по формулам (4-8).

n- количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса,

kэ- коэффициент эффективности местных отсосов, в долях единицы.

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

- коэффициент эффективности очистки пылегазоочистного оборудования, в долях единицы.

В случае наличия двухступенчатой очистки, общая эффективность очистки рассчитывается по формуле:

= (1-(1-1) .(1-2)),                  (11)

где   1- эффективность 1-ой ступени очистки, в долях единицы;

2- эффективность 2-ой ступени очистки, в долях единицы.

- Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых общеобменной вентиляцией.

Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудования, установленного в данном помещении (цехе) и определяется по формуле:

Мообм=Мi⋅n⋅ko⋅1−kэ, г/сек                      (12)

где   Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией,  г/сек;

Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек (принимается по формулам (4-8).

n- количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса,

kэ- коэффициент эффективности местных отсосов, в долях единицы.

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

- Количество вредных веществ (г/сек), удаляемых общеобменной  вентиляцией в случае, если оборудование оснащено рециркуляционными пылеулавливающими агрегатами.

Количество вредных веществ (г/сек), поступающих в  общеобменную  вентиляцию в случае, если оборудование оснащено рециркуляционными пылеулавливающими агрегатами (типа ПУА, АПР и др.), возвращающими очищенный воздух в помещение цеха, определяется по формуле:

Мообм=Мi⋅1−kэ+Мi⋅kэ⋅1−η⋅n⋅ko⋅r(13)

где   Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией,  г/сек

Мi- количество вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек (принимается по формулам 4-8)

kэ- коэффициент эффективности местного отсоса рециркуляционного агрегата, в долях единицы;

n- количество единиц одноименного оборудования, подключенных к одному рециркуляционному агрегату;

- коэффициент эффективности очистки рециркуляционного агрегата по паспортным данным;

ko - коэффициент одновременности работы оборудования, (б/р).

r - коэффициент гравитационного осаждения (б/р), который принимается:

- для газообразных веществ –1,0;

- для пыли древесной, металлической и абразивной- 0,2;

- для других твердых компонентов- 0,4.

Суммарное количество вредных веществ, удаляемых общеобменной вентиляцией, которой оборудовано отдельное помещение (цех) равно сумме выбросов от всех единиц оборудования, установленного в данном помещении.

- Учет длительности выброса загрязняющего вещества.

Для оборудования, время работы в течении часа которого составляет менее 20 минут, при расчете выбросов в атмосферу следует учитывать мощность выброса, отнесенную к 20-ти минутному интервалу времени, которая определяется по формуле:

М=Q1200, г/сек                          (14)

где     М - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

Q (г)- суммарная масса загрязняющего вещества, выброшенная в атмосферу из источника выброса в течении времени его действия Тн.

Q = Мi. Tн,       г                                  (15)

где Мi- количество вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек;

Тн<1200 -время непрерывного действия источника, сек.

- Годовые выбросы вредных веществ (т/год)  рассчитываются по формуле:

Мгод=Мi⋅Т⋅kз⋅3600⋅10−6, т/год      (16)

где Мгод- годовой выброс вещества в атмосферу, т/год

- Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Т- годовой фонд рабочего времени для данного оборудования, час/год.

kз- коэффициент загрузки оборудования (б/р), который определяется по формуле:

kз= t/T ,                                             (17)

где t- фактическое число часов работы оборудования за год, час/год;

Т- годовой фонд рабочего времени для данного оборудования, час/год.

- VI. Методология расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в горнах и бытовых теплогенераторах.

Выбросы вредных веществ от котельных следует определять по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал/час», М.,1999 г.

Данная методология предназначена для расчетов небольших топливосжигающих устройств, таких как теплогенераторы с горелками атмосферного типа, горны, печи, отдельные горелки и т.п.

- Расчет количества топлива, сжигаемого в теплогенераторах.

Расход топлива, сжигаемого в теплогенераторах в час, зависит от тепловой мощности, к.п.д., теплотворной способности топлива и рассчитывается по формуле:

В=Qmax⋅kз⋅106j⋅Qir                       (18)

где В- расход сжигаемого топлива,  кг/час- для твердого и жидкого топлива, м3/час- для газа.

Qmax – максимальная теплопроизводительность теплогенератора (котла), Гкал/час;

kз- коэффициент загрузки котла, б/р

j- к.п.д. котла, в долях единицы

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг

- Расчет объема дымовых газов.

Объем дымовых газов, отходящих при сжигании топлива, определяется по формуле:

Vг=Vго⋅α⋅В3600⋅Тг273+1, м3/сек      (19  )

где Vг- объем дымовых газов, отходящих при сжигании топлива, м3/сек

Vго– объем отходящих газов при нормальных условиях (Т=0оС, α=1,0), нм3/кг-для твердого топлива, нм3/нм3- для газа.

α - коэффициент избытка воздуха в топке теплогенератора (котла), б/р

В- расход сжигаемого топлива, кг/час- для твердого и жидкого топлива, м3/час- для газа.

Тг- температура отходящих дымовых газов.

- Расчет температуры дымовых газов.

В случае, если в одну дымовую трубу отводятся дымовые газы от котлов, имеющих различную температуру отходящих газов, суммарная температура отходящих газов из дымовой трубы рассчитывается по формуле:

Тг=Тг1⋅V1+Тг2⋅V2+Тг3⋅V3V1+V2+V3 , оС          (20 )

где Тг- температура отходящих дымовых газов из дымовой трубы;

Тг1,Тг2,Тг3- температура отходящих дымовых газов соответственно от 1-го, 2-го, 3-го котла;

V1,V2,V3- объем дымовых газов, отходящих соответственно от 1-го, 2-го, 3-го котла.

- Выделения вредных веществ при сжигании топлива.

Расчеты выделений загрязняющих веществ при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива следует производить по следующим формулам:

- Расчет выделений твердых частиц.

Мтв = В . Аr . f,                                                                (21)

где Мтв- количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, г/сек, т/год;

Аr- зольность топлива на рабочую массу, %;

f - безразмерный коэффициент;

f= аун. /(100 – Гун.)                                                   (22)

аун.- доля золы топлива в уносе, %;

Гун.- содержание горючих в уносе, %.

Значения Аr, аун., Гун. принимаются по фактическим показателям (паспортам на топливо).

Характеристики видов топлива, наиболее часто применяющиеся при работе горнов, представлены в таблице 1.1, приложения 1. Характеристики топлив, не указанных в таблице, следует принимать по соответствующим  нормативным материалам (паспортам на топливо и пр.).

Значение f принимается по таблице 1.2 приложения 1.

При расчете выделений твердые компоненты следует классифицировать следующим образом:

а) сжигание твердых видов топлива

Летучая зола как:

- зола углей (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) (код 3714) при использовании углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений;

- угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) (код 2926) при использовании углей Канско-Ачинского бассейна: Назаровских, Березовских, Барандатских, Итатских;

- пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния (код 2908) при использовании углей прочих месторождений, кокса, торфа;

- взвешенные вещества (код 2902) при использовании дров;

- зола сланцевая (код 2903) при использовании сланцев.

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует разделять на летучую золу Мз и коксовые остатки Мс  (углерод (сажа), код 328).

Летучая зола Мз рассчитывается по формуле:

Мз.= 0,01. В . аун. . Аr ,                                (23)

где           Мз- количество летучей золы, г/сек, т/год.

В- расход топлива, г/сек, т/год;

аун.- доля золы топлива в уносе, %;

Аr- зольность топлива на рабочую массу, %;

Углерод (сажа) определяется по формуле:

Мс.= Мтв. - Мз.                                                  (24)

где           Мтв- количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

Мз- количество летучей золы, г/сек, т/год

б) сжигание мазута и нефти

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует разделять на мазутную золу Ммз и коксовые остатки Мс  (углерод (сажа), код 328).

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904), выброс определяется по формуле:

Мм.з.= Qv . В,                                                   (25)

где Ммз – количество мазутной золы г/сек, т/год;

В- расход топлива, г/сек, т/год;

Qv- количество ванадия, содержащегося в 1 тонне мазута, г/т.

Qv может быть определено одним из двух способов:

- по результатам химического анализа мазута

Qv= аv . 10-4,                                                   (26)

где аv- фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

10-4- коэффициент пересчета.

- по приближенной формуле (при отсутствии данных химического анализа)

Qv= 2222 . Аr,                                                  (27)

где 2222- эмпирический коэффициент.

Углерод (сажа) (код 328), определяется по формуле:

Мс.= Мтв. - Мм.з.                                          (28)

в) сжигание дизельного топлива и других легких жидких топлив

Твердые частицы, рассчитанные по формуле (21), следует классифицировать как углерод (сажа) (код 328).

- Расчет выделений серы диоксида.

Мso2= 0,02 . В . Sr . (1 – ηso2),                             (29)

где Мso2- количество серы диоксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, г/сек;

Sr- содержание серы в топливе на рабочую массу, %; значение Sr принимается по фактическим средним показателям, при отсутствии этих данных определяется по характеристикам сжигаемого топлива (см. табл. 1.1 приложения 1).

ηso2- доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива, ориентировочные значения составляют:

торф………………………………………………………………….0,15

сланцы эстонские и ленинградские……………………………….0,8

сланцы других месторождений……………………………………0,5

экибастузский уголь………………………………………………..0,02

березовские угли Канско- Ачинского бассейна………………….0,5

другие угли Канско- Ачинского бассейна……………………..…0,2

угли других месторождений………………………………………0,1

мазут………………………………………………………………...0,02

- Расчет выделений  углерода оксида.

Мсо= 0,001 . Ссо . В . (1- q4/100),                            (30)

где Мсо- количество углерод оксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек,

Ссо- выход углерод оксида при сжигании топлива в кг на тонну или на тыс. м3 топлива, рассчитывается по формуле:

Ссо= q3 . R . Qir                                                       (31)

q3- потери тепла вследствие химической неполноты сжигания топлива, %;

R- коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания окиси углерода, принимается для твердого топлива- 1,0, газа- 0,5, мазута- 0,65.

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/нм3,

q4- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

При отсутствии эксплуатационных данных значения q3, q4 принимаются по таблице 1.3 приложения 1.

- Ориентировочная оценка выброса окиси углерода Мсо рассчитывается по формуле:

Мсо= 0,001. В . Qir . Ксо . (1 - q4/100), т/год, г/сек,                       (32)

где В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек,

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/нм3,

Ксо- количество окиси углерода, образующееся на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива, кг/ГДж. Принимается по таблице 1.2.

q4- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

Принимается по таблице 1.3 приложения 1.

- Расчет выделений оксидов азота.

МNОx= В . g . 10-3                                                    (33)

где МNОx- количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

В- расход топлива, т/год, тыс.м3/год, г/сек, л/сек;

g- количество оксидов азота, выделяющихся при сжигании топлива, кг/т (кг/тыс.м3), ориентировочные значения составляют:

- 1) Угли:

Донецкие	2,21

Днепропетровские	2,06

Подмосковные	0,95

Печорские	2,17

Кизеловские	1,87

Челябинские	1,27

Карагандинские	1,97

Кузнецкие	2,23

Канско - Ачинские	1,21

Иркутские	1,81

Бурятские	1,45

Сахалинские	1,89

- 2) Мазут:

Малосернистый	2,57

Высокосернистый	2,46

3) Природный газ	2,15

При классификации выделений следует учитывать трансформацию оксидов азота.

Мощность выделений с учетом коэффициента трансформации определяется по формулам:

азота диоксид - МNО2= 0,8 . МNОx,                         (34)

азот (II) оксид - МNО= 0,13 . МNОx.                         (35)

- Расчет выделений бенз/а/пирена.

Мб= Gб . V . Т . 10-14, т/год,                                      (36)

Мб= Gб . V  . 10-8 / 3600, г/сек,                                 (37)

где Мб - количество бенз/а/пирена, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

Gб- количество образующегося бенз/а/пирена, мкг/100м3,

V- объем дымовых газов, м3/час,

Т- фактический фонд рабочего времени, час/год.

Ориентировочные значения Gб в мкг/100м3 приведены в таблице 1.4 приложения 1.

- Выделения вредных веществ при розжиге горнов с применением нефтесодержащих

отходов.

- Согласно технологическому процессу проведения кузнечных работ, нагрев металла в горне производится путем сжигания в горне каменного угля. Температура возгорания каменного угля составляет 450оС, в связи с чем подготовка топлива к воспламенению требует значительных количеств тепла и длится долго.

В связи с тем, что влажность каменного угля крупностью 25-50 мм составляет Wp = 27—29%,  для кускового  угля тепло, затрачиваемое для полного высушивания топлива и подогрева его до температуры воспламенения, составляет  22,3 % от теплотворной способности топлива.

Для обеспечения возгорания угля в горне производится  сжигание заменителей топлива (или растительных суррогатов топлива), к которым относятся древесные опилки, ветошь.

Учитывая, что и заменители топлива обладают значительной влажностью (древесные опилки –до 40-50%), для их возгорания и обеспечения устойчивого процесса горения необходимо использование легковоспламеняющихся нефтепродуктов (10-20 %), для чего используются образующиеся на предприятии древесные опилки, загрязненные нефтепродуктами и др. нефтесодержащие отходы.

Удельные нормативы выделений вредных веществ при розжиге горна с применением суррогатов топлива (древесные опилки, ветошь, загрязненные нефтепродуктами) получены на основе данных натурных замеров на предприятиях Санкт-Петербурга и представлены в таблице 1.5 приложения 1.

- Пример расчета количества отходов, необходимых для растопки угля в горне.

Согласно технологическому процессу проведения кузнечных работ, нагрев металла в горне производится путем сжигания в горне каменного угля в количестве 5,0 т/год.

Теплотворная способность каменного угля составляет 20,18 МДж/кг.

Для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения требуется теплоты - 22,3 % от теплотворной способности топлива, т.е.

20,18 . 0,223= 4,5 МДж/кг.

Теплотворная способность древесных опилок составляет 16,2 МДж/кг , нефтепродуктов- 26,2 МДж/кг.

Количество тепла в количестве 4,5 МДж/кг, необходимое для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения может быть обеспечено за счет:

растительных суррогатов топлива (85%) - 3,825 МДж/кг, что составляет 3,825/16,2= 0,236 кг.

нефтепродуктов (15%) - 0,675 МДж/кг, что составляет 0,675/*26,2=0,026 кг.

Всего используется для подогрева 1 кг угля до температуры воспламенения вторичного сырья:

0,236+0,026= 0,262 кг, суммарной теплотворной способностью

3,825+0,675= 4,5 МДж/кг.

Годовое количество расходуемого угля- 5000 кг/год, количество растопок- 100 раз/год, количество сжигаемого угля за одну растопку- 50 кг, из них первичная закладка, требующая подогрева- 75%.

50. 0,75= 37,5 кг.

Необходимое количество вторичного сырья на 1 растопку:

0,262. 37,5= 9,825 кг.

Количество растопок в год- 100.

Общее количество вторичного сырья, необходимого для растопки горна за год:

9,825. 100= 982,5 кг/год= 0,99 т/год.

Приложение 1

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Cжигание топлива в горнах и бытовых теплогенераторах

## Расчетные характеристики топлив, наиболее часто применяющихся при работе горнов.

- Таблица 1.1

| Бассейн, месторождение топливо | Марка угля | Wr , % | Ar , % | Sr , % | Qrf , Ккал/кг | UQr м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Уголь (Кузнецкий бассейн) | ДР, ДСШ | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 5450 | 6,02 |
|  | ГР, ГСШ | 8,5 | 11,0 | 0,5 | 6240 | 6,88 |
|  | 1СС Р, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 5700 | 6,26 |
|  | 2СС Р, С, Ш, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 5870 | 6,47 |
|  | Т Р, отсев | 6,5 | 16,8 | 0,4 | 6250 | 6,83 |
|  | Ж, К, ОС промпродукт | 7,0 | 30,7 | 0,7 | 5000 | 5,47 |
| 2. Дрова | - | 40,0 | 0,6 | - | 2440 | 3,75 |
| 3. Газ (Серпухов-Ленинград) | - |  |  |  | 8940 | 10 |
| 4. Мазут | Малосернистый | 3,0 | 0,05 | 0,3 | 9620 | 10,63 |
|  | Сернистый | 3,0 | 0,1 | 1,4 | 9490 | 10,45 |
|  | Высокосернистый | 3,0 | 0,1 | 2,8 | 9260 | 10,20 |
| 5. Стабилизированная нефть | - | - | 0,1 | 2,9 | 9500 | 11,35 |
| 6. Дизельное топливо | - | - | 0,025 | 0,3 | 10180 | - |
| 7. Солярное масло | - | - | 0,02 | 0,3 | 10110 | - |
| 8. Моторное масло | - | - | 0,05 | 0,4 | 9880 | - |

## Значение коэффициентов f и  Ксо в зависимости от типа топки и вида топлива

Таблица 1.2

| Вид топки | Вид топлива | f | Ксо, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива | Бурые и каменные угли | 0,0023 | 1,9 |
|  | Антрациты: |  |  |
|  | АС и АМ | 0,0030 | 0,9 |
|  | АРШ | 0,0078 | 0,8 |
| 2. Слоевые топки бытовых теплогенераторов | Дрова | 0,0050 | 14,0 |
|  | Бурые угли | 0,0011 | 16,0 |
|  | Каменные угли | 0,0011 | 7,0 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 | 3,0 |
| 3. Камерные топки | Мазут | 0,0100 | 0,32 |
| 4. Бытовые теплогенераторы | Газ природный | - | 0,08 |
|  | Лёгкое жидкое (печное) топливо | 0,0100 | 0,16 |

## Значения коэффициентов ат , q3, q4

Таблица 1.3

| Вид топлива | Топливо | ат | q3 , % | q4 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Топки с колосниковой решеткой и ручным забросом топлива | Каменные угли | 3,1 | 0,5 | 5,5 |
| 2. Топки с цепной решеткой | Донецкий антрацит | 1,6 | 0,5 | 13,5 |
| 3. Шахтные топки с наклонной решеткой | Дрова, дроблёные отходы, опилки, торф кусковой | 1,4 | 2 | 2 |
| 4. Топки скоростного горения | Дрова, щепа, опики | 1,3 | 1,0 | 4,0 |
| 5. Камерные топки | Мазут | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Газ (природный, попутный) | 1,1 | 0,5 | 0,5 |

## Количество образующегося бенз/а/пирена

Таблица 1.4

| Тип котла | Топливо | Режим горения | Количество образующегося бенз/а/пирена, мкг/100м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| КС-2 | Каменный уголь | Начало выгорания | 8,97 |
|  |  | Основной период горения | 33,55 |
| КЧМ-3 (7 секций) | Антрацит | Розжиг дров | 111,2 |
|  |  | Догорание дров | 346,1 |
|  |  | Начало погрузки угля | 13,6 |
|  |  | Конец погрузки | 53,6 |
|  |  | Основной период горения | 17,2 – 13,4 |
| КС-2 | Дрова | Разгорание дров | 97,4 |
|  |  | Догорание дров | 214,6 |
| КЧМ-3 (7 секций) | Природный газ | α= 1,2 | 2 – 8 |
|  |  | α= 1,4 | 0 |
|  |  | α= 1,8 | 0 |
|  |  | α= 2,2 | 0 |
|  |  | α= 2,8 | 0 |
| КС-3 | ТПБ | α= 1,25 | 60 |
|  | Легкое жидкое топливо | α= 1,4 | 350 |

## Удельные нормативы выделений вредных веществ при розжиге горна с применением суррогатов топлива (древесные опилки, ветошь, загрязненные нефтепродуктами)

- Таблица 1.5

| Наименование вещества | Выброс, г/кг |
| --- | --- |
| Азота диоксид | 1,2692308 |
| Азот(II)оксид | 0,2115385 |
| Сера диоксид | 0,8653846 |
| Углерод оксид | 9,3461538 |
| Углерод (сажа) | 0,3269231 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2692308 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,4807692 |
| Алканы С12 - С19 | 0,7884615 |
| Бенз/а/пирен | 0,0000029 |
| Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | 0,0076923 |

Приложение 2

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Нанесение покрытий путем напыления и в расплавах металлов

В данном разделе приведены удельные показатели выделений вредных веществ при нанесении противокоррозионных покрытий, которые осуществляются:

-  электродуговым методом с организацией участков металлизации в специальных камерах, либо в монтажных (цеховых условиях) с применением  электрометаллизаторов (ручных электродуговых аппаратов повышенной надежности, например, ЭМ-12М, ЭМ-14 М, ЭМ-17 М ).

При производстве работ образуются отходы в виде остатков проволоки –5% и 25% - в виде аэрозоли металлизации, состоящей из оксида металлов (73-75%) и взвешенных веществ (25- 27%)

- методом горячего цинкования (нанесение на поверхность детали защитного цинкового покрытия), которое производится в горячем расплаве в специальных укрытых ваннах.

Выделения вредных веществ приняты на основаниинормативной литературы, а также на основе обобщения данных натурных замеров на аналогичных производствах на предприятиях г. Санкт-Петербурга.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4, 5, 8).

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при процессах плазменного и электродугового напыления сплавов и в горячих расплавах металлов.

- Таблица 2.1

| Технологический процесс, применяемое оборудование | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Плазменное напыление сплавов |  |  |  |
| 1.1. Плазменное напыление алюминиевых сплавов | диАлюминий триоксид | г/кг сплава | 0,50 |
| 1.2 Плазменное напыление медных сплавов | Медь оксид | г/кг сплава | 0,40 |
| 1.3. Плазменное напыление цинковых сплавов | Цинк оксид | г/кг сплава | 0,40 |
| 2. Электродуговое напыление |  |  |  |
| 2.1. Электродуговое напыление алюминиевых сплавов (проволока марки СвА5 ГОСТ 7871-75). | диАлюминий триоксид | г/кг проволоки | 157,5 |
|  | Взвешенные вещества | г/кг проволоки | 67,5 |
| 2.2. Электродуговое напыление цинковых сплавов (цинковая проволока марки Ц-1 ГОСТ 13073-77). | Цинк оксид | г/кг проволоки | 175,0 |
|  | Взвешенные вещества | г/кг проволоки | 75,0 |
| 3. Горячее цинкование в расплаве цинка (t=450-480оС). Состав расплава: Цинк марок ЦО- 92- 96 % Алюминий – 3-5 %; Свинец – 3,0-3,5%. | Цинк оксид | г/(с. м2) поверхности ванны | 0,0135 |
|  | Углерод оксид | г/с | 0,0800 |
|  | Азота диоксид | г/с | 0,0544 |
|  | Азот (II) оксид | г/с | 0,0088 |

- Приложение 3

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Литейное производство.

Плавка и разлив металлов производится с применением  вагранок, электродуговых, индукционных печей, литьевых машин различного типа, при работе которых в атмосферу выделяются оксиды металлов, углерода, азота, серы, масла, щелочи, пары ацетона, спиртов.

При приготовлении формовочных и стержневых смесей в атмосферу выделяются неорганическая пыль, содержащая оксид кремния, формамид, гидроксибензол (фенол), формальдегид.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4,5,6,8).

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования литейных цехов приведены в табл. 3.1 - 3.11.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке чугуна и стали

- Таблица 3.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Количество выделяющихся вредных веществ, г/кг металлической завалки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль неорганическая, сод. оксид кремния, 20-70%* | Углерод оксид | Азот (II) оксид | Азота диоксид | Сера диоксид | Алканы С12 - С19 |
| 1. Плавка чугуна |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Вагранки производительностью,т/ч: |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 - 2,0 | 12,4 ** 20,0 | 220,0 | 0,007 | 0,040 | 0,30 ** 0,70 | 0,12 ** 2,60 |
| 2,5 - 12 | 11,9 ** 20,0 | 202,0 | 0,007 | 0,040 | 0,30 ** 0,69 | 0,10 ** 2,20 |
| 15 - 25 | 10, 8 ** 19,0 | 188,0 | 0,007 | 0,040 | 0,30 ** 0,63 | 0,09 ** 2,10 |
| 1.2. Электродуговые печи переменного тока (трёхфазные) |  |  |  |  |  |  |
| при твёрдой завалке | 4,8 ** 26,0 | 0,34 | 0,025 | 0,152 | 2,60 | - |
| при жидкой завалке | 5,0 | 0,34 | 0,029 | 0,176 | 0,24 | - |
| 1.3. Электродуговые печи постоянного тока при жидкой завалке | 0,22 | 0,17 | 0,023 | 0,144 | 0,16 | - |
| 1.4. Печи индукционные типа И4Т производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 - 2,5 | 1,3 | 0,11 | 0,008 | 0,048 | 0,14 | - |
| 6,0 - 16,0 | 1,09 | 0,9 | 0,008 | 0,048 | 0,13 | - |
| 21,5 - 31,0 | 0,94 | 0,8 | 0,008 | 0,048 | 0,12 | - |
| 2. Плавка стали |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Электродуговые печи постоянного тока при твёрдой завалке | 3,0 | 4,0 | 0,005 | 0,112 | 0,16 | - |
| 2.2. Печи электрошлакового переплава *** | 1,02 | 0,98 | 0,009 | 0,056 | - | - |
| 2.2. Печи индукционные типа ИСТ (кислый процесс) производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |
| 0,06 - 0,4 | 1,60 | 0,14 | 0,009 | 0,056 | 0,16 | - |
| 1,0 - 10,0 | 1,56 | 0,11 | 0,009 | 0,056 | 0,15 | - |
| Примечание. * Количество пыли, выделяющейся при выпуске металла, составляет для вагранок - 10-15%, для электропечей - 40-45% от величин, приведённых в таблице. Значения выделений газообразных веществ не изменяются. ** В числителе приведены значения выделяющихся вредных веществ при плавке в переделе чистой, рассортированной шихты, а в знаменателе - для загрязнённой шихты, не бывшей в переделе. *** При применении флюсов АН-295-30, АН-299 происходит выделение фтористого водорода в количестве 0,023 г/кг металлической завалки. |  |  |  |  |  |  |

## Удельные выделения в атмосферу оксида углерода при заливке чугуна и стали в формы

Таблица 3.2

| Время пребывания в цехе от начала заливки, c | Количество выделяющегося углерод оксида, г/кг залитого металла при массе отливок в кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| 60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 120 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,07 |
| 180 | 0,80 | 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,23 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| 300 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
| 600 | 1,20 | 0,10 | 1,05 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,21 |
| 900 | - | 1,20 | 1,15 | 1,00 | 0,83 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | 0,33 | 0,27 |
| 1200 | - | - | 1,20 | 1,05 | 0,91 | 0,75 | 0,60 | 0,45 | 0,38 | 0,32 |
| 1500 | - | - | - | 1,10 | 0,95 | 0,80 | 0,65 | 0,49 | 0,42 | 0,35 |
| 1800 | - | - | - | - | 1,00 | 0,85 | 0,69 | 0,53 | 0,46 | 0,38 |
| 2100 | - | - | - | - | 1,03 | 0,89 | 0,73 | 0,57 | 0,49 | 0,41 |
| 2400 | - | - | - | - | 1,05 | 0,92 | 0,76 | 0,60 | 0,52 | 0,44 |
| 2700 | - | - | - | - | - | 0,95 | 0,79 | 0,63 | 0,55 | 0,46 |
| 3000 | - | - | - | - | - | 0,97 | 0,81 | 0,65 | 0,57 | 0,48 |
| 3300 | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,83 | 0,68 | 0,59 | 0,50 |
| 3600 | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,86 | 0,70 | 0,61 | 0,52 |
| 4200 | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 0,72 | 0,63 | 0,55 |
| 4800 | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,74 | 0,65 | 0,58 |
| 5400 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,60 |
| 6000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,70 | 0,62 |
| 6600 | - | - | - | - | - | - | - | 0,79 | 0,72 | 0,63 |
| 7200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,74 | 0,65 |
| 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,68 |
| 10200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 |

Примечание: Конечные цифры каждой графы показывают полное количество оксида углерода в г на 1 кг

залитого чугуна на весь период остывания отливок. Количество оксида углерода, выделяющегося при заливке стали в формы, составляет 50% от количества, приведённого в таблице.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при плавке цветных металлов

- Таблица 3.3

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Количество выделяющихся вредных веществ, г/кг жидкого металла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кремния диоксид аморфный | Углерод оксид | Азот (II) оксид | Азота диоксид | Сера диоксид | Прочие |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Количество |
| 1. Плавка алюминиевых * сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Печи индукционные типа ИАТ, ИАК полезной вместимостью тигля, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,04 | 0,30 | 0,022 | 0,136 | 0,50 | диАлюминий триоксид | 0,35 |
| 1,0 | 0,04 | 0,25 | 0,018 | 0,112 | 0,45 | диАлюминий триоксид | 0,43 |
| 2,5 | 0,015 | 0,22 | 0,017 | 0,104 | 0,43 | диАлюминий триоксид | 0,15 |
| 6,0 - 40 | 0,013 | 0,20 | 0,016 | 0.096 | 0,40 | диАлюминий триоксид | 0,15 |
| 1.2. Печи сопротивления типа САТ | 0,01 | 1,0 | 0,02 | 0,12 | 0,40 | диАлюминий триоксид | 0,004 |
| 2. Плавка цинковых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Печи индукционные типа ИАТ | - | 0,20 | 0,022 | 0,136 | - | Цинк оксид** | 0,24 |
| 2.2. Печи сопротивления типа САТ | - | 0,20 | 0,022 | 0,136 | - | Цинк оксид** | 0,27 |
| 3. Плавка медных сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Печи индукционные типа ИЛТ, ИЛК | - | 0,20 | 0,026 | 0,160 | - | Медь оксид | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | Цинк оксид ** | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Свинец** | 0,16 |
| 4. Плавка магниевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Печи индукционные | - | 0,20 | - | - | - | Магний оксид | 3,33 |
| 5. Плавка магниеволитиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Печи индукционные тигельные ИПМ - 50 | - | 0,20 | - | - | - | Магний оксид | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  | Литий оксид | 0,01 |
| 6. Плавка титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Печи индукционные | - | 0,15 | 0,016 | 0,096 | - | Титан диоксид | 0,15 |
| 7. Разливка сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Разливка в ковши сплавов: |  |  |  |  |  |  |  |
| алюминиевых | - | 0,1 | - | - | 0,04 | диАлюминий триоксид | 0,1 |
| цинковых | - | 0,02 | - | - | - | Цинк оксид | 0,09 |
| медных | - | 0,02 | - | - | - | Медь оксид | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Цинк оксид ** | 0,045 |
|  |  |  |  |  |  | Свинец ** | 0,012 |
| магниевых | - | - | - | - | - | Магний оксид | 0,07 |
| титановых | - | 0,01 | - | - | - | Титан диоксид | 0,15 |

Примечание: * При рафинировании сплавов гексахлорэтаном выделяется тетрахлорэтилен в количестве 1,6 г/кг жидкого металла, при рафинировании таблетками "Дегазер" - 0,7 г/кг жидкого  металла

** Размерность приведена в г/кг цинка, свинца, содержащихся в расплаве.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при переработке шихтовых и формовочных материалов, производстве отливок

- Таблица 3.4

| Наименование технологического процесса, вид оборудования, применяемые материалы | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Транспортирование и складирование шихтовых и формовочных материалов |  |  |  |
| 1.1. Выгрузка из вагонов и самосвалов грейферными механизмами в приёмные ямы следующих материалов: |  |  |  |
| песок | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,10 |
| цемент | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,25 |
| известняк | Кальций карбонат | г/кг разгружаемого материала | 0,23 |
| кокс литейный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,28 |
| уголь каменный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,14 |
| глина формовочная сухая | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,08 |
| опилки, торфяная крошка | Пыль древесная | г/кг разгружаемого материала | 0,33 |
| 1.2. Выгрузка из вагонов и самосвалов в приёмные бункеры хранилищ через аспирируемые течки следующих материалов: |  |  |  |
| песок | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,17 |
| цемент | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,31 |
| известняк | Кальций карбонат | г/кг разгружаемого материала | 0,70 |
| кокс литейный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,70 |
| уголь каменный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,40 |
| глина формовочная сухая | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,22 |
| опилки, торфяная крошка | Пыль древесная (торф) | г/кг разгружаемого материала | 0,85 |
| 1.3. Перемещение одноковшовым экскаватором сыпучих материалов: |  |  |  |
| песок | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,05 |
| цемент | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,09 |
| известняк | Кальций карбонат | г/кг разгружаемого материала | 0,15 |
| кокс литейный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,05 |
| уголь каменный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг разгружаемого материала | 0,03 |
| глина формовочная | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг разгружаемого материала | 0,04 |
| опилки, торфяная крошка | Пыль древесная | г/кг разгружаемого материала | 0,05 |
| 1.4. Загрузка сыпучего материала в желоба при перегрузках и транспортировании: |  |  |  |
| кусковой материал 1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,41 |
| порошкообразный материал 1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 4,20 |
| 1.5. Разгрузка сыпучего материала из желоба при перегрузке и транспортировании: |  |  |  |
| кусковой материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,13 |
| порошкообразный материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 2,73 |
| 1.6. Пересыпка на транспортёры: |  |  |  |
| кусковой материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 0,70 |
| порошкообразный материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,53 |
| 1.7. Кабинные укрытия ленточных конвейеров, транспортёров, элеваторов: |  |  |  |
| кусковой материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 0,40 |
| порошкообразный материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,03 |
| 1.8. Комбинированные укрытия в галереях ленточных контейнеров: |  |  |  |
| кусковой материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 0,53 |
| порошкообразный материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,17 |
| 1.9. Питатели и дозаторы, оборудованные местными отсосами: |  |  |  |
| кусковой материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 0,50 |
| порошкообразный материал1 | Пыль перегружаемых материалов | г/кг перегружае-мого материала | 1,06 |
| 2. Сушка шихтовых и формовочных материалов2 |  |  |  |
| 2.1. Сушила барабанные горизонтальные для песка производительностью, т/ч: |  |  |  |
| до 1,0 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 3,00 |
| 1,0 - 3,5 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 2,00 |
| 3,5 - 15,0 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 1,60 |
| более 15,0 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 1,57 |
| 2.2.Сушила барабанные горизонтальные для глины производительностью, т/ч: |  |  |  |
| до 1,5 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 3,20 |
| 1,5 - 3,5 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 1,50 |
| более 3,5 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 1,30 |
| 2.3. Сушила вертикальные для песка производительностью 3 т/ч | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 1,30 |
| 2.4. Установка для сушки песка в кипящем слое производительностью, т/ч: |  |  |  |
| до 3 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 9,00 |
| 3 -6 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 5,00 |
| 10 -16 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 4,20 |
| более 20 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перерабатываемого материала | 4,00 |
| 3. Дробление и помол материалов3 |  |  |  |
| 3.1. Дробилки щековые ДМЩ до 5 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 2,7 |
| 10-13 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 3,6 |
| до 20 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 6,0 |
| 3.2. Дробилки молотковые СМД, ОМЛ до 5 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 4,5 |
| 3.3. Дробилки конусные 20-50 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 5,0 |
| 3.4. Дробилки валковые 3,5 т/час | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 4,0 |
| 3.5. Мельницы роторные СМД | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 0,45 |
| 3.6. Бегуны размалывающие для глины: |  |  |  |
| непрерывного действия | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг дробимого материала | 0,02 |
| периодического действия | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг дробимого материала | 1,10 |
| 3.7. Грохоты качающиеся для кокса, площадью, м2: |  |  |  |
| 1 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг дробимого материала | 0,11 |
| 2 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг дробимого материала | 0,12 |
| 3 | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | г/кг дробимого материала | 0,15 |
| 3.8. Виброгрохоты Л130С, М149А | Пыль дробимого материала | г/кг дробимого материала | 0,11 |
| 4. Просеивание формовочных материалов |  |  |  |
| 4.1. Сита механические качающиеся СМ - 50 | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,15 |
| 4.2. Сита вибрационные |  |  |  |
| грубой очистки | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,160 |
| тонкой очистки | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,06 |
| 4.3. Сита инерционные | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,024 |
| 4.4. Сита барабанные полигональные производительностью, т/ч: |  |  |  |
| до 60 | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,16 |
| 120-200 | Пыль просеиваемого материала | г/кг просеиваемого материала | 0,07 |
| 5. Смешение формовочных материалов4 |  |  |  |
| 5.1. Бегуны (смесители) периодического действия с вертикально вращающимися катками производительностью, т/ч: |  |  |  |
| От 5 до 15 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,170 |
| 15-30 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,130 |
| Более 30 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,050 |
| 5.2. Бегуны (смесители) периодического действия центробежные производительностью, т/ч: |  |  |  |
| До 30 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,450 |
| Более 30 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,180 |
| 5.3. Бегуны (смесители) непрерывного действия с вертикально вращающимися катками | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,115 |
| 5.4. Бегуны для стержных смесей производительностью до 5 т/ч при применении смолы ФФ-1СМ | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,096 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | г/кг смешиваемых материалов | 0,00083 |
|  | Формальдегид | г/кг смешиваемых материалов | 0,00047 |
|  | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | г/кг смешиваемых материалов | 0,00413 |
| 6.Комплекс вакуумно-плёночной формовки |  |  |  |
| 6.1. Элеватор | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перегружаемого песка | 1,03 |
| 6.2. Ленточный конвейер | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг перегружаемого песка | 1,03 |
| 6.3. Сито | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг просеиваемого песка | 0,06 |
| 6.4. Уплотнение формовочной смеси вибрацией | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг формовочной смеси | 0,06 |
| 6.5. Конвейер для транспортировки | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг формовочной смеси | 0,04 |
| 6.6. Устройство для заливки вакуумной системы | диАлюминий триоксид | г/кг годного литья | 0,02 |
| 6.7. Выбивная установка | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг годного литья | 3,60 |
| 7. Литьё под давлением алюминиевых сплавов |  |  |  |
| 7.1. Литьевые машины А711АО7, А711АО8, А711АО9, К711В10, 711АО6 при применении смазок: |  |  |  |
| вапор | диАлюминий триоксид | г/кг годного литья | 0,002 |
|  | Углерод оксид | г/кг годного литья | 0,090 |
|  | Масло минеральное нефтяное | г/кг годного литья | 0,240 |
| горный воск, пчелиный воск | диАлюминий триоксид | г/кг годного литья | 0,002 |
|  | Углерод оксид | г/кг годного литья | 0,060 |
| прессол, элитол | диАлюминий триоксид | г/кг годного литья | 0,002 |
|  | Масло минеральное нефтяное | г/кг годного литья | 0,030 |
| 8. Литьё под давлением медных сплавов |  |  |  |
| 8.1. Литьевые машины при применении смазок: |  |  |  |
| вапор | Медь оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
|  | Углерод оксид | г/кг годного литья | 0,090 |
|  | Масло минеральное нефтяное | г/кг годного литья | 0,240 |
| горный воск, пчелиный воск | Медь оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
|  | Углерод оксид | г/кг годного литья | 0,060 |
| прессол, элитол | Медь оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
|  | Масло минеральное нефтяное | г/кг годного литья | 0,030 |
| 9. Литьё под давлением и в кокиль магниево-литиевых сплавов |  |  |  |
| 9.1.Литьевые машины, кокильные машины | Магний оксид | г/кг годного литья | 0,006 |
|  | Литий оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
| 10. Литьё в кокиль алюминиевых сплавов |  |  |  |
| 10.1. Машины кокильные однопозиционные | диАлюминий триоксид | г/кг годного литья | 0,002 |
| 11. Литьё в кокиль цинковых сплавов |  |  |  |
| 11.1. Машины кокильные однопозиционные | Цинк оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
| 12. Литьё в кокиль медных сплавов |  |  |  |
| 12.1. Машины кокильные однопозиционные | Медь оксид | г/кг годного литья | 0,001 |
| 13. Литьё по выплавляемым моделям |  |  |  |
| 13.1. Автоматы приготовления модельных паст 61701 | Алканы С12 - С19 | г/м3 модельного состава | 230,00 |
| 14. Литьё по выплавляемым моделям |  |  |  |
| 14.1. Автоматы для приготовления модельных звеньев 61201, 61101, 653, 6А54, 659А | Алканы С12 - С19 | г/м3 модельного состава | 144,00 |
| 14.2. Автоматы для приготовления огнеупорного покрытия 63431, 662А | Этанол | г/л этилового спирта | 21,50 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/л изопропилового спирта | 21,50 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/л ацетона | 30,00 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг кварца | 0,02 |
| 14.3. Агрегаты хранения и транспортировки огнеупорного покрытия 63501 | Этанол | г/с м3 покрытия | 0,007 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/с м3 покрытия | 0,007 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/с м3 покрытия | 0,01 |
| 14.4. Автоматы нанесения огнеупорного покрытия 64107, 6А63, 6А67 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/(с. м2) зеркала ванны "кипящего слоя" | 0,30 |
|  | Этанол | г/(с. м2) зеркала ванны обмазки | 0,03 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/(с. м2) зеркала ванны обмазки | 0,03 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/(с. м2) зеркала ванны обмазки | 0,04 |
| 15. Литьё по выплавляемым моделям |  |  |  |
| 15.1.Установка сушки блоков: |  |  |  |
| воздушной | Этанол | г/кг этилового спирта | 15,0 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/кг изопропилового спирта | 15,0 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/кг ацетона | 20,0 |
| аммиачной | Аммиак | г/м3 аммиака | 175,0 |
|  | Этанол | г/кг этилового спирта | 15,0 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/кг изопропилового спирта | 15,0 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/кг ацетона | 20,0 |
| 15,2. Ванны и установки для выплавки модельного состава 671М, 672 | Алканы С12 - С19 | г/с м3 рабочего объёма ванны | 5,36 |
| 15.3. Формовочные столы 66231, 673 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг формовочного материала | 0,15 |
| 15.4 Установки для выбивки опок 66232 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/опоку (выбитую) | 25,00 |
| 15.5. Установки для отделения керамики 67101 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг годного литья | 0,12 |
| 15.6. Автоматы выщелачивания керамики | Натрий гидроксид | г/кг годного литья | 0,14 |
| 15.7. Электропечи толкательные 66103 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг годного литья | 0,15. 10-3 |
|  | Углерод оксид | г/кг годного литья | 0,10. 10-3 |
| 16. Выбивка форм |  |  |  |
| 16.1. Решетки выбивные эксцентриковые моделей |  |  |  |
| 421 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 3,70 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,94 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,029 |
| 422 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 4,10 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,98 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,03 |
| 16.2. Решетки выбивные инерционные |  |  |  |
| 31211 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 3,60 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,94 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,029 |
| 31212 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 4,10 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,98 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,03 |
| 31213 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 4,70 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,99 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,031 |
| 31214 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 5,50 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 1,02 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,031 |
| 31215 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 6,40 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 1,05 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,031 |
| 31216 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 7,80 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 1,11 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,032 |
| 31217 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 9,60 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 1,21 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,035 |
| ИР120 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 6,90 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 1,08 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,031 |
| 17. Выбивка стержней |  |  |  |
| 17.1.Станки вибрационные модели 411 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | г/кг отливок | 7,00 |
|  | Углерод оксид | г/кг отливок | 0,95 |
|  | Сера диоксид | г/кг отливок | 0,03 |
| 18. Грубая обдирка и шлифовка отливок |  |  |  |
| 18.1. Стационарные обдирочно - шлифовальные и точильно - шлифовальные станки моделей: 36634, ЗК634, ЗМ635, ЗМ636, ЗМ634 с диаметром абразивного круга, мм |  |  |  |
| 200 | Пыли:5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 0,13 |
|  | Абразивная |  | 0,05 |
| 400 | Пыли:5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 0,24 |
|  | Абразивная |  | 0,11 |
| 500 | Пыли: 5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 0,43 |
|  | Абразивная |  | 0,19 |
| 600 | Пыли:5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 0,78 |
|  | Абразивная |  | 0,34 |
| 700 | Пыли:5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 1,1 |
|  | Абразивная |  | 0,47 |
| 18.2 Столы зачистные | Пыли: 5 | г/с |  |
|  | Оксида металла |  | 0,03 |
| 18.3. Установки термоэнергетические для удаления заусениц ТД - 260 | Оксид металла5 | г/с | 0,35 |
| 19. Обнаждачивание отливок |  |  |  |
| 19.1. Установка для обнаждачивания мелкого литья | Пыли:5 | г/с |  |
|  | Оксид металла |  | 0,54 |
|  | Абразивная |  | 0,36 |
| 19.2. Столы обчистки и обрубки изделий | Пыли: 5 | г/(с. м2) поверхности стола |  |
|  | Оксид металла |  | 0,67 |
|  | Абразивная |  | 0,45 |
| 20. Участок ремонта тиглей и сушки ковшей |  |  |  |
| 20.1. Бетоносмеситель СБ - 80 | Пыль смешиваемых материалов | г/кг смешиваемых материалов | 0,10 |
| 20.2. Установка нагревательная для сушки и нагрева литейных ковшей | Углерод оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 12,90 |
|  | Азот (II) оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 0,28 |
|  | Азота диоксид | г/нм3 сжигаемого газа | 1,72 |

Примечание:1 Кусковой материал характеризуется размером частиц с dср 8 мм, порошкообразный dср 8 мм.

2.Количество выделяющихся вредных веществ,  при сгорании топлива рассчитывается в соответствии с разделами 1.5.

3.При мокром помоле количество выделяющейся пыли сокращается в 10 раз.

- 4. Количество выделяющейся пыли дано при условии введения в смесь глиняной эмульсии в

количестве 3,3 - 3,5%. При работе на "сухих" смесях при введении порошкообразной глины

количество выделяющейся пыли увеличивается в 10 раз. При введении в качестве связующего

в смесь мазута или сольвента и увлажнении водой количество выделяющейся пыли уменьшается в 2 раза.

- 5. Состав пыли аналогичен составу обрабатываемых деталей и абразивного круга.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении форм и стержней из химически твердеющих песчано - смоляных смесей.

Таблица 3.5

| Марка связующего ( его содержание в смеси, %) | Количество выделяющихся вредных веществ, г/с кг смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формальдегид | Метанол | Гидроксибензол (фенол) | Фуран-2-альдегид (фурфурол) |
| 1. Карбамидофурановые |  |  |  |  |
| 1.1. КФ - 90(2,0) | 8,1. 10-7 | 7,8. 10-5 | - | 2,0.10-7 |
| 1.2. БС - 40(2,0) | 0,48.10 -7 | 6,6.10-5 | - | 2,2.10-7 |
| 1.3. Фуритол-107 (2,0) | 0,21.10-7 | 2,5.10-5 | 8,3.10-8 | 5,5.10-7 |
| 2.Карбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 2.1. КФ-МТ(1,2), фурфуриловый спирт (0,8) | 0,83.10-7 | 7,8.10-5 | - | 0,25.10-7 |
| 2.2 КФ-Ж(1,2), фурфуриловый спирт (0,8) | 0,55.10-7 | 3,0.10-5 | - | 1,4.10-7 |
| 3. Фенолформальдегидные |  |  |  |  |
| 3.1. ОФ-1(2,0) | 13,6.10-7 | 0,32.10-5 | 3,6.10-7 | - |
| 3.2. СФ-3042(2,0) | 5,6.10-7 | 1,15.10-5 | 5,8.10-7 | - |
| 3.3. СФ-3042(1,5), АГМ-9(0,2) | 5,8.10-7 | 0,29.10-5 | 4,7.10-7 | - |
| 4. Фенолкарбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 4.1. КФФ-Л(2,5) | 33,3.10-7 | 4,1.10-5 | 2,7.10-7 | - |
| 5. Фенолформальдегидофурановые |  |  |  |  |
| 5.1. Фуритол-68 (2,0) | 3,1.10-7 | 0,7.10-5 | 1,4.10-7 |  |
| 6. Фурановые |  |  |  |  |
| 6.1. ПФС(2,0) | 2,2.10-7 | 2,2.10-7 | - | 11,1.10-7 |
| 7. Карбамидные |  |  |  |  |
| 7.1. М-3(3,0) | 1,8.10-7 | 3,4.10-5 | - | - |
| 7.2. ВК-1(3,0) | 3,3.10-7 | 2,9.10-5 | - | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении химически твердеющих песчано-смоляных смесей.

Расчёт газовыделений, г/сек, производится по формуле:

Мi = Qуд. S. t                                                  (38)

где Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/(с.м2) поверхности;

t - время отверждения, сек;

- S - величина открытой поверхности стержней, находящихся одновременно в зоне

отверждения, м2, рассчитывается по формуле:

S = 0,01185  Р1/3                                                                                   (39)

где   Р- производительность смесителя, кг/ч.

- Таблица 3.6

| Марка связующего (его содержание в смеси, %) | Количество выделяющихся вредных веществ, г/(с. м2) открытой поверхности стержня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формальдегид | Метанол | Гидроксибензол (фенол) | Фуран-2-альдегид (фурфурол) |
| 1. Карбамидофурановые |  |  |  |  |
| 1.1.КФ-90(2,0) | 8,33.10-6 | 1,21.10-3 | - | 2,50.10-6 |
| 1.2.БС-40(2,0) | 63,90.10-6 | 9,53.10-3 | - | 3,61.10-6 |
| 1.3.Фуритол 107 (2,0) | 27,78.10-6 | 0,36.10-3 | 1,39.10-6 | 5,56.10-6 |
| 2. Карбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 2.1.КФ-МТ(1,2), Фурфуриловый спирт (0,8) | 0,83.10-6 | 0,47.10-3 | - | 0,11.10-6 |
| 2.2.КФ-Ж(1,2),Фурфуриловый спирт ( 0,8) | 0,83.10-6 | 0,46.10-3 | - | 0,83.10-6 |
| 3. Фенолформальдегидные |  |  |  |  |
| 3.1. ОФ-1(2,0) | 2,22.10-6 | 0,06.10-3 | 5,56.10-6 | - |
| 3.2. СФ-3042(2,0) | 8,33.10-6 | 0,17.10-3 | 8,33.10-6 | - |
| 3.3. СФ-3042(1,5),АГМ-9(0,2) | 11,11.10-6 | 0,04.10-3 | 5,56.10-6 | - |
| 4. Фенолкарбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 4.1. КФФ-Л(2,5) | 61,94.10-6 | 70,11.10-3 | 3,05.10-6 | - |
| 5. Фенолформальдегидофурановые |  |  |  |  |
| 5.1. Фуритол-68 (2,0) | 2,78.10-6 | 0,08.10-3 | 0,28.10-6 | - |
| 6. Фурановые |  |  |  |  |
| 6.1 ПФС-Л(2,0) | 2,50.10-6 | 0,003.10-3 | - | 13,89.10-6 |
| 7.Карбамидные |  |  |  |  |
| 7.1. М-З(3,0) | 2,36.10-6 | 0,57.10-3 | - | - |
| 7.2. ВК-1(3,0) | 4,06.10-6 | 0,45.10-3 | - | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при тепловом отверждении стержневых смесей

- Таблица 3.7

| Марка связующего (его содержание в смеси, %) | Температура отверждения град.С | Количество выделяющихся вредных веществ, г/с кг смеси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формальдегид | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | Метанол | Фур-2-илметанол (фурфуриловый спирт) |
| 1.Органические связующие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. КО(2) | 240 | 9,95.10-6 | 2,90.10-6 | 1,77.10-5 | 5,86.10-5 | - |
| 1.2. УСК-1(2) | 240 | 7,62.10-6 | 1,65.10-6 | 1,14.10-5 | 4,76.10-5 | - |
| 1.3. СКТ-11(2) | 240 | 0,10.10-6 | 1,10.10-6 | 0,98.10-5 | 0,15.10-5 | 5,48.10-5 |
| 2. Органические связующие в сочетании с лигносульфатами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. КО(2), ЛСТ(3) | 240 | 3,71.10-6 | 0,33.10-6 | 1,29.10-5 | 0,33.10-5 | - |
| 2.2. УСК-1(2), ЛСТ(3) | 240 | 3,38.10-6 | 0,31.10-6 | 1,33.10-5 | 0,19.10-5 | - |
| 2.3. СКТ-11(2), ЛСТ(3) | 240 | 15,10.10-6 | 2,14.10-6 | 1,22.10-5 | 5,16.10-5 | 4,22.10-5 |
| 2,4. ЛСТ(5) | 240 | 3,30.10-6 | 2,81.10-6 | - | 4,75.10-5 | - |
| 2.5. ЛСТ(5) | 180 | 0,11.10-6 | 0,09.10-6 | - | 0,57.10-5 | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции  (10000 С) смесей теплового отверждения

Таблица 3.8

| Марка связующего, (его содержание в смеси, %) | Количество выделяющихся вредных веществ, г/кг смеси |  |
| --- | --- | --- |
|  | Углерод оксид | Метан |
| 1.Органические связующие |  |  |
| 1.1. КО(2) | 9,81 | 1,796 |
| 1.2. УСК-1(2) | 16,56 | 1,795 |
| 1.3. СКТ-11(2) | 4,06 | 0,790 |
| 2. Органические связующие в сочетании с лигносульфатами |  |  |
| 2.1. КО(2), ЛСТ(3) | 8,82 | 1,635 |
| 2.2. УСК-1(2), ЛСТ(2) | 8,30 | 0,242 |
| 2.3. СКТ-11(2), ЛСТ(3) | 5,10 | 1,280 |
| 2.4. ЛСТ(5) | 5,28 | 0,520 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при  приготовлении стержневых смесей для отверждения в горячей оснастке

- Таблица 3.9

| Марка связующего(его содержание в смеси , %) | Количество выделяющихся вредных веществ, г/с кг смеси |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формальдегид | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | Фур-2-илметанол (фурфуриловый спирт) | Метанол | Гидроксибензол (фенол) |
| 1. Карбамидофурановые |  |  |  |  |  |
| 1.1. КФ-90(2,5) | 1,5.10-7 | 2,6.10-7 | 2,50.10-6 | 2,75.10-6 | - |
| 1.2. Фуритол 107 (2,5) | 1,0.10-7 | 2,9.10-7 | 1,92.10-6 | 3,17.10-6 | - |
| 2.Карбамидоформальдегидные |  |  |  |  |  |
| 2.1. КФ-МТ (2,5) | 0,9.10-7 | 0,81.10-7 | - | 8,1.10-5 | - |
| 3. Фенолформальдегидные |  |  |  |  |  |
| 3.1. СФ-480 (2,5) | 3,8.10-7 | - | - | 8,08.10-6 | 4,8.10-7 |
| 3.2. Фенолоспирт (2,4), мочевина (0,6) | 2,8.10-8 | - | - | 17,17.10-6 | 0,2.10-7 |
| 4. Фенолокарбамидоформальдегидные |  |  |  |  |  |
| 4.1. ТОЛ (2,5) | 1,7.10-8 | - | - | 1,17.10-6 | 2,5.10-7 |
| 4.2. ФМЛ (2,5) | 1,3.10-8 | - | - | 0,83.10-6 | 2,9.10-7 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при отверждении стержневых смесей в горячей оснастке

- Таблица 3.10

| Марка связывающего (его содержание в смеси , %) | Т-ра град. С | Количество выделяющихся вредных веществ, г/с кг смеси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формальдегид | Метанол | Гидроксибензол (фенол) | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | Фур-2-илметанол (фурфуриловый спирт) | Аммиак |
| 1.Карбамидофурановые |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. КФ-90 (2,5) | 250 | 9,91.10-5 | 0,20.10-4 | - | 5,03.10-5 | 8,94.10-4 | - |
| 1.2. Фуритол-107(2,5) | 240 | 10,44.10-5 | 2,05.10-4 | - | 4,32.10-5 | 6,94.10-4 | - |
| 2.Карбамидоформальдегидные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. КФ-МТ-(2,5) | 170 | 1,16.10-4 | 3,82.10-4 | - | - | - | 1,44.10-6 |
| 2.2. КФ-МТ, 20% раствора мочевины в фенолоспирте (3,0) |  | 2,31.10-5 | 0,73.10-4 | 5,67.10-6 | - | - | - |
| 2.3 КФ-МТ фенолоспирт (3,0) | 240 | 3,09.10-4 | 0,99.10-4 | 6,89.10-6 | - | - | - |
| 3. Фенолформальдегидные |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.СФ-480(2,5) | 270 | 2,02.10-5 | 1,21.10-4 | 1,62.10-4 | - | - | 5,20.10-6 |
| 3.2. Фенолоспирт (2,4), мочевина (0,6) | 240 | 5,09.10-5 | 1,21.10-4 | 0,18.10-4 | - | - | 4,70.10-6 |
| 3.3. Смола СФ-0,15(4,3), уротропин(0,5) | 260 | 0,14.10-5 | 2,62.10-5 | 3,35.10-4 | - | - | 5,1.10-5 |
| 3.4 Смола СФ-262 (4,3) | 260 | 0,11.10-5 | 2,20.10-5 | 1,19.10-4 | - | - | 7,5.10-5 |
| 4. Фенолокарбамидоформальдегидные |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ТОЛ (2,5) | 210 | 8,89.10-5 | 2,28.10-4 | 6,78.10-5 | - | - | 2,1.10-6 |
| 4.3. ФМЛ(2,5) | 220 | 6,56.10-5 | 1,33.10-4 | 7,50.10-5 | - | - | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при термодеструкции (10000 С) стержневых смесей в горячей оснастке

- Таблица 3.11

| Марка связующего (его содержание в смеси, %) | Количество выделяющихся вредных веществ, г/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроксибензол (фенол) | Цианиды | Аммиак | Углерод оксид |
| 1. Карбамидофурановые |  |  |  |  |
| 1.1. КФ-90(2,5) | - | 0,338 | 1,220 | 4,800 |
| 1.2. Фуритол-107(2,5) | - | 0,439 | 1,278 | 7,750 |
| 2.Карбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 2.1. КФ-МТ(2,5) | - | 0,467 | 2,732 | 4,100 |
| 2.2 КФ-МТ, 20% раствор мочевины в фенолоспирте (3,0) | 0,109 | 0,195 | 1,715 | 0,892 |
| 2.3.КФ-МТ, гидроксибензолоспирт (3,0) | 0,124 | 0,160 | 0,244 | 2,104 |
| 3. Фенолформальдегидные |  |  |  |  |
| 3.1. СФ-480(2,5) | 0,094 | 0,088 | 0,210 | 13,50 |
| 3.2 Фенолоспирт (2,4), мочевина (0,6) | 0,178 | 0,218 | 2,022 | 1,254 |
| 3.3. Смола СФ-0,15 (4,3), уротропин (0,5) | 0,940 | 0,153 | 0,321 | 8,345 |
| 3.4. Смола СФ-262(4,3) | 1,452 | 0,195 | 0,369 | 10,595 |
| 4. Фенолкарбамидоформальдегидные |  |  |  |  |
| 4.1 ТОЛ (2,5) | 0,101 | 0,819 | 0,538 | 11,0 |
| 4.2 ФМЛ(2,5) | 0,097 | 0,823 | 0,548 | 8,2 |

- Приложение 4

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производство деталей методом порошковой металлургии

При изготовлении деталей на основе порошков железа и меди в атмосферу выделяются: диЖелезо триоксид, медь оксид, октадеканоат цинка, этанол, бензин, углерод оксид, тетрахлорэтилен.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формуле  (5).

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования производства деталей методом порошковой металлургии приведены в табл. 4.1, 4.2.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования производства деталей методом порошковой металлургии

- Таблица 4.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Приготовление шихты |  |  |  |
| 1.1. Стенд растаривания порошков: |  |  |  |
| железа | диЖелезо триоксид | г/кг порошка | 0,087 |
| меди | Медь оксид | г/кг порошка | 0,077 |
| цинка стеарат | Октадеканоат цинка | г/кг порошка | 0,080 |
| 1.2. Просеивание на вибросите порошков |  |  |  |
| железа | диЖелезо триоксид | г/кг порошка | 7,00 |
| меди | Медь оксид | г/кг порошка | 6,16 |
| 1.3. Смеситель | Взвешенные вещества | г/кг порошка | 0,18 |
|  | Этанол1 | г/кг порошка | 20,0 |
|  | Бензин2 | г/кг порошка | 15,0 |
| 1.4. Стол развески порошков: |  |  |  |
| железа | диЖелезо триоксид | г/кг порошка | 0,10 |
| меди | Медь оксид | г/кг порошка | 0,088 |
| 2. Изготовление деталей |  |  |  |
| 2.1. Пресс механический для приготовления смесей на основе порошков: |  |  |  |
| железа | диЖелезо триоксид | г/кг порошка | 0,35 |
|  | Октадеканоат цинка | г/кг порошка | 0,10 |
| меди | Медь оксид | г/кг порошка | 0,31 |
|  | Октадеканоат цинка | г/кг порошка | 0,10 |
| 2.2. Печь конвейерная | Углерод оксид | г/нм3 эндогаза | 0,10 |
| 2.3. Машина очистная вибрационная для деталей: |  |  |  |
| на основе железа | диЖелезо триоксид | г/кг порошка | 1,50 |
| на основе меди | Медь оксид | г/кг порошка | 1,32 |
| 2.4. Установка ультразвуковой очистки | Тетрахлорэтилен | г/час | 24,0 |
| 3. Гидрофобизация |  |  |  |
| 3.1. Установка вакуумная | Этанол | г/кг порошка | 0,55 |
| 3.2. Шкаф сушильный | Этанол | г/кг порошка | 0,65 |

Примечание: 1. При смачивании порошка спиртом.

- 2. При смачивании порошка бензином.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования участка формирования на прессах

(типы прессов: КАО624, КАО628, ДА-1532, ДА-1534, ДА-1536 и др.).

- Таблица 4.2

| Смесь на основе порошка | Наименование вредного в-ва | Выбросы ЗВ в г/час при производительности в кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 180 | 220 | 240 | 300 | 360 | 380 | 400 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | 960 | 1200 | 1800 |
| порошок железа | диЖелезо триоксид | 42 | 63 | 77 | 84 | 105 | 126 | 133 | 140 | 147 | 168 | 210 | 252 | 273 | 336 | 420 | 630 |
|  | Цинк октадеканоат | 12 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 60 | 72 | 78 | 96 | 120 | 180 |
| порошок меди | Медь (II) оксид | 37 | 56 | 68 | 74 | 93 | 112 | 118 | 124 | 130 | 149 | 186 | 223 | 242 | 298 | 372 | 558 |
|  | Цинк октадеканоат | 12 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 60 | 72 | 78 | 96 | 120 | 180 |

- Приложение 5

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Кузнечно – прессовое, штамповочное производство и термическая обработка металлов

Основными процессами при термической обработке деталей являются: нагрев, закалка, поверхностная цементация, отпуск, азотирование, газовая цементация, воронение. При этом в воздушную среду выделяются: взвешенные вещества, железо (II, III) оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, сера диоксид, азот (II) оксид, азота диоксид, метан, гидрохлорид (соляная кислота), натрий хлорид, калий хлорид, барий и его соли, масло минеральное нефтяное, хлор, диАлюминий триоксид, диНатрий карбонат, диКалий карбонат, гидроцианид, натрий (калий)  гидроксид, проп-2-ен-1-аль, натрий (калий) гидрокарбонат,  углеводороды предельные, аммиак, керосин.

При обработке деталей  в электротермических печах с защитной атмосферой, нагревательных печах, топливом для которых служит мазут и природный газ, закалочных баках в атмосферу выделяются оксиды углерода, азота, серы, бенз(а)пирен, аэрозоли солей, масло минеральное нефтяное и др.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4,5,8).

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования кузнечно - прессовых, термических цехов приведены в табл. 5.1

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования кузнечно - прессовых и термических цехов.

Таблица 5.1.

| Наименование технологического процесса, вид оборудования, исходный материал | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Ковка и штамповка металлов * |  |  |  |
| 1.1. Нагрев металлов в камерных печах, работающих: |  |  |  |
| на мазуте | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг металла | 0,86 |
|  | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 4,9 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,6 . 10-9 |
|  | Сера диоксид | г/кг металла | 0,76 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,04 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,26 |
| на природном газе | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 1,7 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,1 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,64 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,3 . 10-9 |
| 1.2. Нагрев металла в кузнечных печах, работающих: |  |  |  |
| на мазуте | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг металла | 0,53 |
|  | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,15 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 4,0 |
|  | Сера диоксид | г/кг металла | 0,22 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,07 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,44 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,6 . 10 -9 |
| на природном газе | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,15 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 1,0 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,36 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,3 . 10 -9 |
| 1.3.Нагрев металла в методических и полуметодических печах, работающих: |  |  |  |
| на мазуте | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг металла | 0,50 |
|  | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 2,9 |
|  | Сера диоксид | г/кг металла | 0,2 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,36 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,6 . 10 -9 |
| на природном газе | диЖелезо триоксид | г/кг металла | 0,06 |
|  | Углерод оксид | г/кг металла | 1,70 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг металла | 0,07 |
|  | Азота диоксид | г/кг металла | 0,44 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг металла | 0,3 . 10 -9 |
| 2. Термическая обработка металла |  |  |  |
| 2.1.Нагревательные устройства с использованием мазута топочного высокосернистого: |  |  |  |
| при полном сгорании топлива (коэффициент избытка воздуха  = 1,1 ) | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг сжигаемого мазута | 1,0 |
|  | Сера диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 37,24 |
|  | Углерод оксид | г/кг сжигаемого мазута | 12,9 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг сжигаемого мазута | 0,32 |
|  | Азота диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 1,94 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг сжигаемого мазута | 0,6 .10 -8 |
| при недожоге | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг сжигаемого мазута | 60,0 |
|  | Сера диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 54,9 |
|  | Углерод оксид | г/кг сжигаемого мазута | 37,7 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг сжигаемого мазута | 0,32 |
|  | Азота диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 1,94 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг сжигаемого мазута | 0,7 .10 -8 |
| 2.2. Нагревательные устройства с использованием мазута флотского малосернистого: |  |  |  |
| при полном сгорании топлива (коэффициент избытка воздуха  = 1,1 ) | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг сжигаемого мазута | 1,0 |
|  | Сера диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 5,9 |
|  | Углерод оксид | г/кг сжигаемого мазута | 13,0 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг сжигаемого мазута | 0,33 |
|  | Азота диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 2,06 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг сжигаемого мазута | 0,5 . 10 -8 |
| при недожоге | Взвешенные вещества (мазутная зола, Углерод (сажа)) | г/кг сжигаемого мазута | 5,60 |
|  | Сера диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 5,90 |
|  | Углерод оксид | г/кг сжигаемого мазута | 37,7 |
|  | Азот (II) оксид | г/кг сжигаемого мазута | 0,33 |
|  | Азота диоксид | г/кг сжигаемого мазута | 2,06 |
|  | Бенз(а)пирен | г/кг сжигаемого мазута | 0,6 . 10 -8 |
| 2.3.Нагревательные устройства использованием природного газа: |  |  |  |
| при полном сгорании топлива (коэффициент избытка воздуха  = 1,1) | Углерод оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 0,01 |
|  | Азот (II) оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 0,3 |
|  | Азота диоксид | г/нм3 сжигаемого газа | 1,8 |
|  | Бенз(а)пирен | г/нм3 сжигаемого газа | 0,3 .10 -8 |
| при недожоге | Углерод оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 12,90 |
|  | Азот (II) оксид | г/нм3 сжигаемого газа | 0,28 |
|  | Азота диоксид | г/нм3 сжигаемого газа | 1,72 |
|  | Бенз(а)пирен | г/нм3 сжигаемого газа | 0,3 .10 -8 |
| 2.4. Приготовление эндотермического газа | Углерод оксид | г/нм3 получаемого эндотермического газа | 0,50 |
| Газоприготовительные установки: |  |  |  |
| ЭН-16 ИЗ | Углерод оксид | г/час на установку | 8,0 |
| ЭН-30 ИЗ | Углерод оксид | г/час на установку | 15,0 |
| ЭН-60 ИЗ | Углерод оксид | г/час на установку | 30,0 |
| 2.5. Нагрев деталей в атмосфере эндотермического газа | Углерод оксид | г/нм3 получаемого эндотермического газа | 12,50 |
|  | Метан | г/нм3 получаемого эндотермического газа | 0,35 |
| 2.6. Нагрев деталей в защитной атмосфере: |  |  |  |
| Электропечи: |  |  |  |
| СНЗ-3.6.2/10М1 | Углерод оксид | г/час на установку | 28,0 |
|  | Азот (II) оксид | г/час на установку | 0,65 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 4 |
| СНЗ-6.12.4/10М1 | Углерод оксид | г/час на установку | 114,0 |
|  | Азот (II) оксид | г/час на установку | 2,47 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 15,2 |
| 2.7. Нагрев стальных деталей под закалку в расплаве хлористых солей при температуре 800-900 0С в составе: |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 33% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Калий хлорид - 33% | Натрий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Бария хлорид - 34% | Калий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,11 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 30% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Калий хлорид - 48% | Натрий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,08 |
| Бария хлорид - 22% | Калий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,16 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/кг обрабатываемого металла | 0,11 |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВС-1,5.3.4/8,5М |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 33% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 13,2 |
| Калий хлорид - 33% | Натрий хлорид | г/час на установку | 13,2 |
| Бария хлорид - 34% | Калий хлорид | г/час на установку | 12,1 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 13,2 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 30% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 13,2 |
| Калий хлорид - 48% | Натрий хлорид | г/час на установку | 8,8 |
| Бария хлорид - 22% | Калий хлорид | г/час на установку | 17,6 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 12,1 |
| СВС-3,5.8.4/6,5М |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 33% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 26,4 |
| Калий хлорид - 33% | Натрий хлорид | г/час на установку | 26,4 |
| Бария хлорид - 34% | Калий хлорид | г/час на установку | 24,2 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 26,4 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 30% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 26,4 |
| Калий хлорид - 48% | Натрий хлорид | г/час на установку | 17,6 |
| Бария хлорид - 22% | Калий хлорид | г/час на установку | 35,2 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 24,2 |
| СВС-3,5.8.4/8,5М |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 33% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 32,4 |
| Калий хлорид - 33% | Натрий хлорид | г/час на установку | 32,4 |
| Бария хлорид - 34% | Калий хлорид | г/час на установку | 29,7 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 32,4 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Натрий хлорид - 30% | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 32,4 |
| Калий хлорид - 48% | Натрий хлорид | г/час на установку | 21,6 |
| Бария хлорид - 22% | Калий хлорид | г/час на установку | 43,2 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 29,7 |
| 2.8. Нагрев стальных деталей под закалку в расплаве хлорида бария при температуре 1200 - 1300 0С | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | г/кг обрабатываемого металла | 0,40 |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВС-2,3/13И1 | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 30,6 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 10,5 |
| СВС-25/13И1 | Барий и его соли (хлорид) | г/час на установку | 63,4 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | г/час на установку | 21,7 |
| 2.9. Нагрев стальных деталей под закалку |  |  |  |
| Камерные печи: |  |  |  |
| СНЗ-5.10.2/10 | Углерод оксид | г/час на установку | 5,75 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 4,78 |
| СНЗ-6,5.13.4/10 | Углерод оксид | г/час на установку | 8,35 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 5,64 |
| К 800/37/ГДР/ | Углерод оксид | г/час на установку | 2,85 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 8,08 |
| 2.10. Закалка стальных деталей после пайки ТВ4 |  |  |  |
| Масляные ванны: |  |  |  |
| Ø 300 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 30,21 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 9,1 |
| Ø 350 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 25,2 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 15,9 |
| 2.11. Закалка стальных деталей в тигельных печах- ваннах |  |  |  |
| Соляные ванны: |  |  |  |
| 350х400 | Хлор | г/час на установку | 0,7 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 1,4 |
| 350х450 | Хлор | г/час на установку | 4,2 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 0,7 |
| 2.12. Закалка алюминиевых деталей из сплавов (Al-2) |  |  |  |
| Шахтная печь СШЗ-6,6/7-М-7 | Углерод оксид | г/час на установку | 12,75 |
|  | диАлюминий триоксид | г/час на установку | 0,26 |
| 2.13. Закалка стальных деталей (после обработки в печи) в ваннах и баках при использовании минеральных масел | Масло минеральное нефтяное | г/кг обрабатываемого металла | 0,11 |
| Масляные ванны: |  |  |  |
| 800х600х700 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 13,8 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 34,2 |
| 1200х650х800 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 69,0 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 25,8 |
| СВМ-2,5.2,5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 6,6 |
| СВМ-3,5.5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 27,5 |
| СВМ-5,5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 49,5 |
| 2.16. Обжиг деталей после закалки в масляной ванне: |  |  |  |
| Камерная печь В-20 | Углерод оксид | г/час на установку | 6,29 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 4,65 |
| 2.14. Охлаждение и отпуск стальных деталей в смесях солей: |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрия карбонат -9% | диНатрий карбонат | г/кг обрабатываемого металла | 0,02 |
| Калия карбонат - 47% | диКалий карбонат | г/кг обрабатываемого металла | 0,11 |
| Натрий хлорид - 44% | Натрий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,11 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Калий хлорид - 50% | Калий хлорид | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Натрия карбонат - 50% | диНатрий карбонат | г/кг обрабатываемого металла | 0,12 |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВС-1,5.3.4/8,5М |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрия карбонат -9% | диНатрий карбонат | г/час на установку | 3,3 |
| Калия карбонат - 47% | диКалий карбонат | г/час на установку | 12,1 |
| Натрий хлорид - 44% | Натрий хлорид | г/час на установку | 12,1 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Калий хлорид - 50% | Калий хлорид | г/час на установку | 13,2 |
| Натрия карбонат - 50% | диНатрий карбонат | г/час на установку | 13,2 |
| СВС-3.5.8.4/6,5М |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрия карбонат -9% | диНатрий карбонат | г/час на установку | 6,6 |
| Калия карбонат - 47% | диКалий карбонат | г/час на установку | 24,2 |
| Натрий хлорид - 44% | Натрий хлорид | г/час на установку | 24,2 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Калий хлорид - 50% | Калий хлорид | г/час на установку | 26,4 |
| Натрия карбонат - 50% | диНатрий карбонат | г/час на установку | 26,4 |
| 2.15. Отпуск стальных деталей в ваннах и баках при пользовании минеральных масел | Масло минеральное нефтяное | г/кг обрабатываемого металла | 0,09 |
| Масляные ванны: |  |  |  |
| СВМ-2,5.2,5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 5,4 |
| СВМ-3,5.5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 22,5 |
| СВМ-5,5/ЗМ1 | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 40,5 |
| 2.16. Отпуск стальных деталей в щелочах : |  |  |  |
| Состав 1 |  |  |  |
| Натрий гидроксид - 100% | Натрий гидроксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,40 |
| Состав 2 |  |  |  |
| Калия гидроксид - 100% | Натрий (калий) гидроксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,40 |
| Состав 3 |  |  |  |
| Натрий гидроксид -50% | Натрий (калий) гидроксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,40 |
| Калия гидроксид-50% |  |  |  |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВМ-1,5.3.4/8,5М | Натрий гидроксид | г/час на установку | 0,44 |
| СВМ-3,5.8.4/6,6М | Натрий гидроксид | г/час на установку | 0,88 |
| 2.17. Отпуск стальных деталей |  |  |  |
| Камерные печи: |  |  |  |
| ПН-12 | Углерод оксид (при загрузке) | г/час на установку | 7,26 |
|  | Углерод оксид (при выгрузке) | г/час на установку | 11,44 |
|  | Сера диоксид (при выгрузке) | г/час на установку | 1,76 |
| ПН-30 | Углерод оксид (при загрузке) | г/час на установку | 6,6 |
|  | Углерод оксид (при выгрузке) | г/час на установку | 4,83 |
|  | Сера диоксид (при выгрузке) | г/час на установку | 6,30 |
| СНЗ-6.12.4/10М1 | Углерод оксид | г/час на установку | 7,13 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 4,83 |
| СНЗ-11.22.7/2 | Углерод оксид | г/час на установку | 8,82 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 3,22 |
|  | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | г/час на установку | 0,2 |
| В-20 | Углерод оксид | г/час на установку | 1,78 |
| 600/25 | Углерод оксид | г/час на установку | 4,0 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 3,19 |
|  | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | г/час на установку | 0,14 |
|  | Масло минеральное нефтяное | г/час на установку | 2,13 |
| СНЗ-4.8,0.2,6/10 | Углерод оксид | г/час на установку | 13,1 |
|  | Сера диоксид | г/час на установку | 5,7 |
| 2.18. Отпуск стальных деталей в тигельных печах- ваннах: |  |  |  |
| Селитровые ванны: |  |  |  |
| 420х720 | Азот (II) оксид | г/час на установку | 0,018 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 0,11 |
| 600х300 | Азот (II) оксид | г/час на установку | 0,006 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 0,036 |
| 500х700 | Азот (II) оксид | г/час на установку | 0,007 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 0,04 |
| 2.19. Цианирование стальных деталей высокотемпературное | Натрий гидроксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,36 |
|  | Гидроцианид | г/кг обрабатываемого металла | 0,30 |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВГ-10/8,5 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 10,8 |
|  | Гидроцианид | г/час на установку | 9,0 |
| СВГ-20/8,5 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 28,8 |
|  | Гидроцианид | г/час на установку | 24 |
| 2.20. Цианирование стальных деталей низкотемпературное | Натрий гидроксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,25 |
|  | Гидроцианид | г/кг обрабатываемого металла | 0,20 |
| Соляные электропечи- ванны: |  |  |  |
| СВГ-10/8,5 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 7,5 |
|  | Гидроцианид | г/час на установку | 6,0 |
| СВГ-20/8,5 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 20,0 |
|  | Гидроцианид | г/час на установку | 16,0 |
| 2.21. Цементация стальных деталей в жидком карбюризаторе | Углерод оксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,05 |
|  |  | г/м3 рабочего объема печи | 0,15 |
|  | Натрий (калий) гидрокарбонат | г/кг обрабатываемого металла | 0,15 |
|  | Углеводороды предельные С1-С5 | г/м3 рабочего объема печи | 0,57 |
|  | Углеводороды предельные С6-С10 | г/м3 рабочего объема печи | 3,49 |
|  | Алканы С12-С19 | г/м3 рабочего объема печи | 0,04 |
| Шахтные печи: |  |  |  |
| СШЦ-0406/10/Ц-60/ | Углерод оксид | г/час на установку | 0,02 |
|  | Углеводороды предельные С1-С5 | г/час на установку | 0,056 |
|  | Углеводороды предельные С6-С10 | г/час на установку | 0,34 |
|  | Алканы С12-С19 | г/час на установку | 0,004 |
|  | Натрий (калий) гидрокарбонат | г/час на установку | 0,06 |
| СШ-ЦМ-6,12/9М1 | Углерод оксид | г/час на установку | 0,05 |
|  | Углеводороды предельные С1-С5 | г/час на установку | 0,196 |
|  | Углеводороды предельные С6-С10 | г/час на установку | 1,19 |
|  | Алканы С12-С19 | г/час на установку | 0,014 |
|  | Натрий (калий) гидрокарбонат | г/час на установку | 0,15 |
| 2.22. Цементация в твёрдом карбюризаторе | Углерод оксид | г/кг обрабатываемого металла | 1,00 |
|  | Азота(II)оксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,02 |
|  | Азота диоксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,13 |
| Электропечи: |  |  |  |
| СНЗ-6,5.13.4,0/12 | Углерод оксид | г/час на установку | 150 |
|  | Азота(II)оксид | г/час на установку | 3,12 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 19,2 |
| СНЗ-8,5.11.5,0/12 | Углерод оксид | г/час на установку | 100,0 |
|  | Азота(II)оксид | г/час на установку | 2,08 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 12,8 |
| 2.23. Нитроцементация в защитной эндогазовой атмосфере | Углерод оксид | г/нм3 эндогаза | 60,00 |
|  | Азота(II)оксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,08 |
|  | Азота диоксид | г/кг обрабатываемого металла | 0,48 |
|  | Аммиак | г/нм3 эндогаза | 1,00 |
| Электропечь | Углерод оксид | г/час на установку | 180 |
| СНЗ-3.6.2/10М1 | Азота(II)оксид | г/час на установку | 3,9 |
|  | Азота диоксид | г/час на установку | 24,00 |
|  | Аммиак | г/час на установку | 3,00 |
| 2.24. Поверхностная цементация стальных деталей: |  |  |  |
| Камерные печи: |  |  |  |
| ПН-12 | Углерод оксид (при загрузке) | г/час на установку | 8,68 |
|  | Углерод оксид (при выгрузке) | г/час на установку | 13,02 |
|  | Сера диоксид (при выгрузке) | г/час на установку | 2,17 |
| ПН-30 | Углерод оксид (при загрузке) | г/час на установку | 4,5 |
|  | Углерод оксид (при выгрузке) | г/час на установку | 8,44 |
|  | Сера диоксид (при выгрузке) | г/час на установку | 5,7 |
| 2.25. Газовая цементация стальных деталей в керосине |  |  |  |
| Шахтная печь Ц60 | Керосин | г/час на установку | 45,5 |
| 2.26. Азотирование стальных деталей в защитной аммиачной атмосфере | Аммиак | г/нм3 расходуемого аммиака | 120 |
| Электропечи шахтные: |  |  |  |
| Ц-35 | Аммиак | г/час на установку | 75,02 |
|  | Углерод оксид | г/час на установку | 20,46 |
| США-3,2.4,8/6 | Аммиак | г/час на установку | 48,00 |
| США-8.12/6 | Аммиак | г/час на установку | 60,00 |
| 3. Дополнительные операции |  |  |  |
| 3.1. Воронение деталей в щелочи |  |  |  |
| Ванна воронения 330х550 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 0,396 |
| 3.2. Промывка деталей в горячей воде после воронения |  |  |  |
| Ванна промывки 620х520 | Натрий гидроксид | г/час на установку | 0,214 |
| 3.3. Отжиг пружин из бериллиевой бронзы |  |  |  |
| Шахтная печь СКБ-664А | Углерод оксид | г/час на установку | 5,1 |

Примечание * В качестве топлива для печей принят мазут малосернистый с калорийностью 40,4   МДж/кг, природный газ - 35,6 МДж/кг.

Коэффициент избытка воздуха топочных устройств - 1,2.

- Приложение 6

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Механическая обработка материалов

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования для механической обработки материалов следует принимать по методике: «Методика расчета выделений (выделений) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, “Интеграл”, С-Пб, 1997 г.

В данном разделе приведены выделения от оборудования, специфического для предприятий отрасли.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4, 5).

Количество пыли, образующейся при резке пилами неметаллических материалов, определяется по формуле:

Mп=0,108⋅10−4⋅h⋅v⋅H⋅δ ,                      (40)

где        Мп- количество пыли, выделяющейся от единицы оборудования,  г/сек

h - толщина распила, мм;

v - подача мм/мин;

H - толщина обрабатываемого материала, мм;

δ - плотность обрабатываемого материала.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования для механической обработки материалов  (графита, неметаллических материалов, заточке дереворежущего инструмента), приведены в табл. 6.1, 6.2, 6.3.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования механической обработки графита.

- Таблица 6.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Количество выделяющегося углерода черного, г/кг обрабатываемого материала |
| --- | --- |
| 1.Точение, торцевание на токарно - винторезных станках | 12,0 |
| 2. Фрезирование на горизонтально - фрезерных станках | 9,8 |
| 3. Сверление отверстий и каналов на вертикально - сверлильных станках | 6,5 |
| 4. Сверление отверстий и каналов на радиально - сверлильных станках | 6,5 |
| 5. Отрезка и распиловка ленточной пилой | 10,5 |
| 6. Горизонтально - фрезерные станки с дисковой пилой | 5,0 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при механической обработке неметаллических материалов

- Таблица 6.2

| Наименование технологического процесса | Количество выделяющейся пыли обрабатываемого материала, г/кг обрабатываемого материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для изделий массой до 0,1кг | Для изделий массой 0,1-2,0кг |
| 1. Токарные работы | 7,0 | 11,0 |
| 2. Сверление | 8,0 | 12,0 |
| 3. Зачистка на наждачном круге | - | 13,5 |
| 4. Полирование | 1,0 | 1,5 |
| 5. Галтовка | - | 8,5 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при заточке дереворежущего инструмента

- Таблица 6.3

| Оборудование для заточки дереворежущего инструмента | Выделяющиеся вредные вещества, г/сек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пыль абразивная | диЖелезо триоксид |
| Для заточки ножей |  |  |
| ТчН-3 | 0,0104 | 0,0243 |
| ТчН6-3 | 0,0105 | 0,0245 |
| ТчН6-5 | 0,00393 | 0,00917 |
| ТчН13-5 | 0,00348 | 0,00812 |
| ТчН21-4, ТчН21-5 | 0,00417 | 0,00973 |
| ТчН31-5 | 0,0052 | 0,012 |
| Для заточки фрез и сверл |  |  |
| ТчФА-2 | 0,0017 | 0,0039 |
| Для заточки пил |  |  |
| ЭН-634 | 0,0033 | 0,0078 |
| Универсальные |  |  |
| ТчПА | 0,01041 | 0,02429 |
| ТчПА-6, ТчПА-7,ТчПН-3,ТчПН-6 | 0,00501 | 0,01169 |

- Приложение 7

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Общезаводские лаборатории

В состав общезаводской лаборатории входят следующие лаборатории: химическая, химико-технологическая, металловедения, сбоки и монтажа, ремонта средств измерения и санитарная.

При работе в химической лаборатории основными веществами, выделяющимися при анализах, являются кислоты – серная, азотная, гидрохлорид (соляная кислота).

В химико-технологическую лабораторию входят группы спектрального анализа, гальванопокрытий и печатных плат, лакокрасочных покрытий, герметизации и пропитки, изоляционных материалов и пластмасс.

Основными выбросами являются пыль железа и пары кислот - азотной, соляной, серной.

Группа гальванопокрытий и печатных плат внедряет новые виды покрытий и новые технологические процессы покрытий и изготовления печатных плат; осуществляет периодический контроль электролитов в рабочих ваннах и модернизацию принятых технологических процессов.

При этом выделяются такие вредные вещества как пары кислот, щелочей, аммиака, формальдегида, этилового спирта.

В группе покрытий ЛКМ происходит выделение паров органических растворителей. Основными растворителями, наиболее часто применяющимися на предприятиях отрасли, являются: циклогексанон, (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин), бутилацетат, уайт-спирит, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилацетат, этиловый спирт, пропан-2-он (ацетон), 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв).

Группа изоляционных материалов и пластмасс осуществляет: входной контроль листовых слоистых пластиков, лакотканей, изоляции приводов, кабелей, пресспорошков. При этом выделяются также вредные вещества как гидроксибензол (фенол), формальдегид, аммиак, углерода  оксид.

В лабораторию металловедения входят группы металлографии, рентгенодефектоскопии и термообработки.

Основными выбросами вредных веществ от основного оборудования лаборатории металлографии являются соляная и азотная кислоты.

На участке приготовления химических реактивов выделяются пары кислот и щелочей.

Основными процессами при термической обработке деталей являются закалка, отпуск, цементация, азотирование. При работе термического оборудования в воздушную среду выделяются аэрозоли солей, масла, хлористый водород.

Лаборатория технологии сборки и монтажа состоит из группы сборки и монтажа схем и групп сварки и пайки. От участка пайки в атмосферу выделяются: аэрозоли свинца, олова, алюминия, пары канифоли, этилацетата, этилового спирта, фтористого водорода, углерода  оксид.

Лаборатория ремонта средств измерений занимается ремонтом измерителей давления.

На механическом участке в воздух рабочей зоны поступают пары и аэрозоли оловянно-свинцовых припоев, пары органических соединений, углерод оксид.

При работе в санитарной лаборатории выделяются пары и аэрозоли кислот и щелочей.

Ввиду того, что работы в лабораториях ведутся, как правило, эпизодически, то для оборудования, время работы в течении часа которого составляет менее 20 минут, при расчете выбросов в атмосферу следует учитывать мощность выброса, отнесенную к 20-ти минутному интервалу времени по формуле (13).

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования общезаводских лабораторий.

- Таблица 7.1

| Наименование лабораторий, технологического оборудования, тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Химическая лаборатория |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Азотная кислота | 5,00 . 10-4 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,32 . 10-4 |
|  | Серная кислота | 2,67 . 10-5 |
|  | Натрий гидроксид | 1,31 . 10-5 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 1,31 . 10-5 |
|  | Аммиак | 4,92 . 10-5 |
|  | Этановая кислота | 1,92 . 10-4 |
|  | Этанол | 1,67 . 10-3 |
|  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 4,93 . 10-4 |
|  | Бензол | 2,46 . 10-4 |
|  | Метилбензол (толуол) | 8,11 . 10-5 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 6,37 . 10-4 |
| 2. Химико-технологическая лаборатория |  |  |
| 2.1. Спектральная лаборатория |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Азотная кислота | 8,33 . 10-6 |
|  | Гидрохлорид (кислота соляная) | 2,50 . 10-5 |
|  | Серная кислота | 2,78 . 10-8 |
|  | Натрий гидроксид | 5,56 . 10-7 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 5,56 . 10-7 |
|  | диЖелезо триоксид | 2,08 . 10-5 |
| 2.2. Группа гальванопокрытий и печатных плат |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Азотная кислота | 7,46 . 10-4 |
|  | Гидрохлорид (кислота соляная) | 1,51 . 10-4 |
|  | Серная кислота | 2,67 . 10-5 |
|  | Аммиак | 2,22 . 10-4 |
|  | Натрий гидроксид | 5,56 . 10-6 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 5,56 . 10-6 |
|  | Этановая кислота | 5,25 . 10-4 |
|  | Формальдегид | 1,67 . 10-4 |
|  | Этанол | 1,42 . 10-3 |
| 2.3. Группа лакокрасочных покрытий, герметизации и пропитки |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Пропан-2-он (ацетон) | 4,47 . 10-5 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | 4,28 . 10-5 |
|  | Уайт-спирит | 3,47 . 10-5 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,83 . 10-5 |
|  | Этанол | 2,86 . 10-5 |
|  | Метилбензол (толуол) | 8,11 . 10-5 |
|  | Циклогексанон | 4,50 . 10-5 |
|  | Этилацетат | 3,03 . 10-5 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,08 . 10-5 |
|  | Бутилацетат | 4,17 . 10-5 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 6,94 . 10-6 |
|  | Дигидрофуран-2,5-дион | 1,06 . 10-5 |
|  | Изобензофуран-1,3-дион | 1,36 . 10-5 |
|  | Азотная кислота | 1,58 . 10-5 |
|  | Гидрохлорид (кислота соляная) | 3,22 . 10-5 |
|  | Серная кислота | 8,33 . 10-8 |
|  | Натрий гидроксид | 1,39 . 10-6 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 1,38 . 10-6 |
|  | Аммиак | 4,08 . 10-4 |
| Электрошкаф СНОЛ-3,5;3,5; 3,5/3,5-И4 | Пропан-2-он (ацетон) | 4,02 . 10-4 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | 3,51 . 10-4 |
|  | Уайт-спирит | 3,09 . 10-4 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,64 . 10-4 |
|  | Этанол | 2,56 . 10-4 |
|  | Метилбензол (толуол) | 7,27 . 10-4 |
|  | Циклогексанон | 4,17 . 10-4 |
|  | Этилацетат | 1,97 . 10-4 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,65 . 10-4 |
|  | Бутилацетат | 3,78 . 10-4 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 1,69 . 10-5 |
|  | Дигидрофуран-2,5-дион | 2,44 . 10-5 |
| 2.4. Группа изоляционных материалов и пластмасс |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 | Гидроксибензол (фенол) | 2,32 . 10-5 |
|  | Формальдегид | 3,94 . 10-6 |
| Электропечь трубчатая лабораторная СУОЛ-0,4.2,5/15-И1 | Углерод оксид | 4,40 . 10-3 |
| Электрошкаф СНОЛ-3,5;3,5; 3,5/3,5-И4 | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 1,67 . 10-8 |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 4,44 . 10-8 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 1,22 . 10-6 |
|  | Метановая кислота | 1,94 . 10-8 |
|  | Аммиак | 4,44 . 10-7 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,94 . 10-8 |
| 3. Лаборатория металловедения |  |  |
| 3.1. Группа металлографии |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,94 . 10-5 |
|  | Азотная кислота | 3,00 . 10-4 |
| 3.2. Группа рентгенодефектоскопии |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Азотная кислота | 5,56 . 10-7 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,36 . 10-5 |
|  | Серная кислота | 2,78 . 10-8 |
|  | Натрий гидроксид | 4,17 . 10-7 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 4,17 . 10-7 |
| 3.3. Группа термообработки "Масляная" ванна СВМ-5,5/З-М1 |  |  |
| Закалка | Масло минеральное нефтяное | 1,25 . 10-2 |
| Отпуск | Масло минеральное нефтяное | 1,00 . 10-2 |
| "Соляная" электрованна СВС 2.3.4/9-И2 |  |  |
| Нагрев под закалку | Калий хлорид | 4,17 . 10-3 |
|  | Барий и его соли (хлорид) | 4,17 . 10-3 |
|  | Натрий хлорид | 4,30 . 10-3 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 4,33 . 10-3 |
| Охлаждение и отпуск | Натрий хлорид | 3,92 . 10-3 |
|  | диКалий карбонат | 3,92 . 10-3 |
|  | Барий карбонат | 1,08 . 10-3 |
| 4. Лаборатория сборки и монтажа |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Свинец | 4,17 . 10-8 |
|  | Олово оксид | 6,39 . 10-8 |
|  | диАлюминий триоксид | 3,17 . 10-7 |
|  | Углерод оксид | 9,83 . 10-5 |
|  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,03 . 10-5 |
|  | Канифоль талловая | 7,03 . 10-5 |
|  | Этилацетат | 6,67 . 10-4 |
|  | Этанол | 7,45 . 10-4 |
|  | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 8,33 . 10-5 |
|  | Диэтиламин | 2,64 . 10-5 |
| 5. Лаборатория ремонта средств измерения |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Свинец | 2,78 . 10-8 |
|  | Олово оксид | 5,56 .10-8 |
|  | диАлюминий триоксид | 2,67 . 10-7 |
|  | Углерод оксид | 7,64 . 10-5 |
|  | Этанол | 3,36 . 10-4 |
|  | Канифоль талловая | 4,50 . 10-5 |
|  | Этилацетат | 5,29 . 10-4 |
|  | Диэтиламин | 2,00 . 10-5 |
| 6. Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |
| Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) | Азотная кислота | 1,67 . 10-5 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 3,61 . 10-5 |
|  | Серная кислота | 1,39 . 10-6 |
|  | Натрий гидроксид | 1,94 . 10-6 |
|  | Калий (натрий) гидроксид | 1,94 . 10-6 |
|  | Аммиак | 4,44 . 10-4 |
|  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 5,14 . 10-4 |
|  | Бензол | 2,73 . 10-4 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | 5,97 .10-5 |
|  | Этановая кислота | 8,78 . 10-5 |
|  | Метилбензол (толуол) | 1,37 . 10-4 |
|  | Этанол | 1,76 . 10-4 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 3,67 . 10-4 |
|  | диНатрий карбонат | 5,56 . 10-6 |
|  | диКалий карбонат | 5,56 . 10-6 |
|  | Хром (хром шестивалентный) | 2,78 . 10-6 |

- Приложение 8

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Механическая подготовка поверхностей деталей

Для удаления с поверхностей отливок формовочной, стержневой смеси и окалины применяются дробеметная и дробеструйная очистка, галтовка.

Основным выделяющимся в атмосферу вредным веществом является неорганическая пыль.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4,5).

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования при механической подготовке поверхностей деталей приведены в табл. 8.1.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования при механической подготовке поверхностей.

Таблица 8.1.

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Количество выделяющейся неорганической пыли, содержащей оксид кремния выше 70% |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | г/кг очищаемых деталей |
| 1. Очистка отливов из серого, ковкого и высокопрочного чугуна |  |  |
| 1.1. Галтовочные барабаны периодического действия ( мод. ОБ - 900, 4114, 41124 и др.) при массе очищаемых отливок, кг: |  |  |
| Менее 20 | 1,83 | 3,66 |
| 20 - 40 | 1,25 | 2,05 |
| 40 -80 | 0,83 | 1,00 |
| 1.2. Галтовочные барабаны непрерывного действия (проходные), мод. 314, 41212, при массе очищаемых отливок, кг |  |  |
| Менее 40 | 3,34 | 2,40 |
| 40 - 100 | 2,83 | 1,02 |
| 1.3. Барабаны и машины полуавтоматические очистные дробеметные периодического действия, мод. 32ЗМ, 324М, 326 М, 4221ЗМ, 42216М, 42223М, при массе очищаемых отливок, кг: |  |  |
| Менее 25 | 2,78 | 4,00 |
| 25 - 40 | 4,45 | 4,00 |
| 40 - 80 | 6,95 | 4,06 |
| 80 - 400 | 14,59 | 4,04 |
| 1.4. Барабаны и машины полуавтоматисеские очистные дробеметные непрерывного действия ( проходные) мод. 317, 42322, 42313, 42232, 42234 при массе очищающих отливов, кг: |  |  |
| Менее 25 | 10,00 | 7,20 |
| 25 - 40 | 11,67 | 3,70 |
| 1.5. Столы очистные дробеметные периодического действия, мод. 345М, 343М | 5,00 | 10,90 |
| 1.6. Столы непрерывного действия мод. 347, 352, 358 | 7,17 | 6,80 |
| 1.7. Камеры очистные дробеметные периодического действия, мод. 42815, 42816, 42825, 42826 | 22,94 | 13,75 |
| 1.8. Камеры очистные дробеметные универсальные, мод. 42834 | 13,9 | 12,5 |
| 1.9. Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с вращающимися подвесками, мод. 375, 376, 378, 42733, 42734, 42735 для литья: |  |  |
| мелкого и среднего | 7,17 | 2,31 |
| крупного | 24,13 | 2,23 |
| 1.10. Камеры дробеструйные с объёмом камеры, м3 : |  |  |
| Менее 5 | 17,35 | 41,60 |
| 5 - 60 | 29,19 | 16,16 |
| 60 - 100 | 14,82 | 4,72 |
| 1.11. Дробеметно - дробеструйные камеры и установки различных типов | 14,63 | 8,60 |
| 2. Очистка поковок и заготовок в кузнечно - прессовых цехах |  |  |
| 2.1. Дробеметные барабаны и машины очистные полуавтоматические периодического действия при массе поковок, кг: |  |  |
| Менее 25 | 1,74 | 3,13 |
| 25 .40 | 19,39 | 1,95 |
| 40 - 80 | 3,39 | 1,74 |
| 80 - 400 | 5,77 | 2,01 |
| 2.2. Дробеметные барабаны и машины очистные полуавтоматические непрерывного действия при массе поковок, кг: |  |  |
| Менее 25 | 4,73 | 3,40 |
| 25 - 40 | 9,31 | 2,09 |
| 2.3. Камеры очистные дробеметные периодического действия | 4,89 | 4,22 |
| 2.4. Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с вращающимися подвесками для поковок: |  |  |
| мелких | 2,84 | 1,02 |
| средних | 4,79 | 1,32 |
| крупных | 8,36 | 0,97 |
| 2.5. Дробеметно - дробеструйные, дробеструйные камеры объёмом, м3 : |  |  |
| Менее 5 | 1,53 | 3,67 |
| 5 - 60 | 5,01 | 3,00 |
| 60 - 100 | 6,51 | 1,67 |
| 3. Очистка деталей после обработки |  |  |
| 3.1. Галтовочные барабаны периодического действия мод. ОБ - 900, 4114 | 0,83* | 0,85* |
| 3.2. Галтовочные барабаны непрерывного действия | 1,11* | 0,80* |
| 3.3. Дробеметные барабаны периодического действия при массе деталей, кг: |  |  |
| Менее 25 | 1,14* | 2,05* |
| 25 - 40 | 2,08* | 1,88* |
| 40 - 80 | 2,37* | 1,62* |
| 80 - 100 | 3,16* | 1,14* |
| 3.4. Дробеметные барабаны непрерывного действия при массе деталей, кг: |  |  |
| Менее 25 | 2,37* | 1,71* |
| 25 - 40 | 4,25* | 0,96* |
| 3.5. Камеры очистные дробеметные периодического действия | 3,97* | 2,38* |
| 3,6 Камеры очистные дробеметные периодического действия универсальные, мод. 42834 | 5,13* | 4,80* |
| 3.7. Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с вращающимися подвесками для деталей: |  |  |
| мелких | 2,56* | 0,92* |
| средних | 3,68* | 1,32* |
| крупных | 7,17* | 0,83* |
| 3.8. Камеры дробеметно - дробеструйные, мод. 334, 334М, 42612, 42634 с объёмом камеры, м3: |  |  |
| Менее 5 | 0,69* | 1,66* |
| 5 - 60 | 2,28* | 1,17* |
| 60 - 100 | 3,53* | 0,91* |
| 3.9. Столы очистные дробеметные: |  |  |
| Периодического действия | 1,67* | 3,60* |
| Непрерывного действия | 2,56* | 2,3* |
| 4. Очистка поверхностей деталей перед нанесением покрытий |  |  |
| 4.1. Барабаны очистные галтовочные | 0,28* | 1,00* |
| 4.2. Барабаны очистные дробемётные | 1,39* | 2,50* |
| 4.3. Камеры очистные дробеметные | 5,14* | 5,00* |
| 4.4. Струйно - абразивная обработка деталей перед нанесением покрытий плазменным напылением в камерах объёмом 5 м3 электрокорунда | 0,06** 0,16 | - |

Примечание. * При очистке деталей после термообработки выделяется диЖелезо триоксид.

** В числителе дроби приведено количество выделяющейся  абразивной пыли, в знаменателе  - количество диЖелезо триоксида.

- Приложение 9

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Участки подготовки для нанесения электрохимических покрытий

Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся при нанесении гальванопокрытый следует принимать по методике: «Методика расчета выделений (выделений) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных выделений),НИИ Атмосфера, 2000 г.»

В данном разделе приведены данные по операциям подготовки поверхности перед покрытием, от вспомогательных  участков гальванического производства.

Технологические процессы подготовки для нанесения электрохимических покрытий включают в себя ряд операций по обезжириванию деталей, травлению, активации, мойки в ТСМ и пр.

Расчёт количества вредных веществ, выделяющихся при электрохимической обработке, производится по формуле:

Мi= Qуд . S . kУ,  г/сек                   (41)

где Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/(с.м2) поверхности;

S- площадь поверхности (зеркала) ванны, м2.

kУ  - коэффициент укрытия ванны. При наличии в составе раствора поверхностно-активных веществ  (ПАВ)  kУ =0,5; при отсутствии ПАВ КУ= 1.

Количество паров растворителей , выделяющихся  при обезжиривании  изделий , определяется по формуле:

Мi= Qуд . S . q . m,    г/сек ,                             (42)

где      Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

Qуд  - удельное количество вредного вещества, выделяющегося с единицы  поверхности ванны в процессе обезжиривания, при скорости воздушного потока в помещении  0 м/с и температуре  200С.

S- площадь поверхности (зеркала) ванны, м2.

m   - коэффициент, зависящий от площади испарения, б/р (табл. 9.1).

q -коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью  испарения, б/р (табл. 9.2).

Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся при подготовке деталей перед нанесением гальванопокрытий, приведены в табл. 9.3.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных  участков гальванического производства представлены  в табл. 9.4, 9.5, 9.6.

## Значение коэффициента m , зависящего от площади испарения

- Таблица 9.1.

| Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент m | Площадь зеркала ванны, м2 | Коэффициент m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 2,886 | 0,55 | 1,386 |
| 0,10 | 2,560 | 0,60 | 1,333 |
| 0,15 | 2,346 | 0,65 | 1,272 |
| 0,20 | 2,173 | 0,70 | 1,225 |
| 0,25 | 2,00 | 0,75 | 1,178 |
| 0,30 | 1,853 | 0,80 | 1,133 |
| 0,35 | 1,720 | 0,85 | 1,093 |
| 0,40 | 1,600 | 0,90 | 1,061 |
| 0,45 | 1,520 | 0,95 | 1,034 |
| 0,50 | 1,453 | 1,00 и более | 1,00 |

## Значение коэффициента q, зависящего от скорости воздушного потока над поверхностью испарения и температуры воздуха в помещении

- Таблица 9.2.

| Скорость воздушного потока над поверхностью испарения, м/с | Значение коэффициента q при температуре воздуха в помещении в 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,3 |
| 0,3 | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,7 |
| 0,4 | 6,2 | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 2,9 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 4,1 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 4,6 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов технологических процессов на участках подготовки деталей перед нанесением гальванопокрытий

- Таблица 9.3

| Наименование технологического процесса | Материалы |  | Температура технологического процесса, град.С | Выделяющиеся вредные вещества | Количество, г/(с.м2) площади зеркала ванн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество |  |  | Аэрозоль | Пары |
| 1. Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей | Ацетон | - |  | Пропан-2-он (ацетон) | - | 0,151 |
|  | Бензин | - |  | Бензин | - | 0,089 |
|  | Спирт этиловый | - |  | Этанол | - | 0,032 |
|  | Тетрахлорэтилен | - |  | Тетрахлорэтилен | - | 0,074 |
|  | Уайт-спирит | - |  | Уайт-спирит | - | 0,004 |
|  | Керосин | - |  | Керосин | - | 0,03 |
|  | Дизтопливо | - |  | Алканы С12-С19 | - | 0,0003 |
| 2. Обезжиривание деталей из стали и сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Средство моющее МДС-4 | 50-80 | 70-80 | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-10) | 0,0016 | - |
|  | Средство моющее "Лабомид" | 20-30 | 70-80 | диНатрий карбонат | 0,0008 | - |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 20-40 | 50-70 | Натрий гидроксид | 0,0025 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 5-15 |  | триНатрий фосфат | 0,001 | - |
|  | Жидкое стекло | 20-30 |  |  |  |  |
|  | Обезжириватель ДВ-301 | 1-6,5 |  |  |  |  |
|  | Состав 3: |  |  |  |  |  |
|  | Мыло хозяйственное твёрдоё | 20-30 | 90-100 | Натрий гидроксид | 0,001 | - |
|  | Состав 4: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 7-10 | 60-70 | Натрий гидроксид | 0,001 | - |
|  | Сода кальцинированная | 15-20 |  | диНатрий карбонат | 0,002 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 20-30 |  | триНатрий фосфат | 0,002 |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 3-5 |  |  |  |  |
| 3.Обезжиривание деталей из меди и её сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Сода кальцинированная | 15-20 | 60-80 | диНатрий карбонат | 0,002 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 20-30 |  | триНатрий фосфат | 0,002 | - |
|  | Синтанол ДС-10 | 3-5 |  |  |  |  |
|  | Состав2: |  |  |  |  |  |
|  | Сода кальцинированная | 20-30 | 70-90 | диНатрий карбонат | 0,002 |  |
|  | Тринатрийфосфат | 30-50 |  | триНатрий фосфат | 0,004 | - |
|  | Жидкое стекло | 3-5 |  |  |  |  |
| 4. Обезжиривание деталей из алюминия и его сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Тринатрийфрсфат | 30-50 | 70-80 | триНатрий фосфат | 0,004 | - |
|  | Сода кальцинированная | 30-50 |  | диНатрий карбонат | 0,004 | - |
|  | Сульфанол НП-3 | 0,3-0,5 |  |  |  |  |
| 5. Обезжиривание электрохимическое деталей из стали и сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 10-20 | 70-80 | Натрий гидроксид | 0,001 | - |
|  | Сода кальцинированная | 20-30 |  | диНатрий карбонат | 0,002 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 30-50 |  | триНатрий фосфат | 0,004 | - |
|  | Жидкое стекло | 3-5 |  |  |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Тринатрийфосфат | 20-30 | 55-65 | триНатрий фосфат | 0,002 | - |
|  | Сода кальцинированная | 20-30 |  | диНатрий карбонат | 0,004 | - |
| 6. Травление деталей из стали и сплавов | Состав1: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 100-200 | 50-70 | Серная кислота | 0,0005 | - |
|  | Кислота соляная | 15-100 |  | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,0025 | 0,0092 |
|  | Ингибитор И-1-Е | 0,1-0,3 |  |  |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л | 1 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,008 | 0,043 |
|  | Уротропин | 40-50 |  |  |  |  |
|  | Состав3: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 50-80 | 20-40 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,0025 | 0,0077 |
|  | Натрий хлористый | 160-200 |  | Натрий хлорид | 0,0035 | - |
|  | Цинк хлористый | 5-10 |  |  |  |  |
|  | Состав 4: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная (плотность1,19 г/см3) л | 1 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,0080 | 0,043 |
|  | Уротропин | 10-20 |  |  |  |  |
|  | Калий иодистый | 1-2 |  |  |  |  |
|  | Состав5: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота ортофосфорная (плотность 1,7 г/см3), л | 1 | 15-25 | Ортофосфорная кислота | 0,0060 | - |
|  | Серная кислота (плотность 1,84 г/см3),мл | 250 |  | Серная кислота | 0,0007 | - |
|  | Состав 6: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 80-100 | 50-70 | Серная кислота | 0,0004 | - |
|  | Натрий хлористый | 80-100 |  | Натрий хлорид | 0,0030 | - |
|  | Уротропин | 8-10 |  |  |  |  |
|  | Синтанол ДС-10 | 5-10 |  |  |  |  |
| 7. Травление деталей из меди и сплавов | Состав1 : |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 750-850 | 15-25 | Серная кислота | 0,0048 | - |
|  | Азотная кислота | 50-70 |  | Азотная кислота | 0,0003 | - |
|  | Кислота соляная | 1-5 |  | Азота диоксид* | - | 0,0046 |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота (плотность 1,4 г/см3), л | 1 | 15-25 | Азотная кислота | 0,003 | - |
|  | Серная кислота (плотность 1,84 г/см3), л | 1 |  | Азота диоксид* |  | 0,019 |
|  | Натрий хлористый | 5-10 |  | Серная кислота | 0,0005 |  |
|  | Состав 3 : |  |  |  |  |  |
|  | Этановая кислота | 260-265 | 15-25 | Этановая кислота | 0,0015 | 0,0045 |
|  | Ортофосфорная кислота | 830-850 |  | Ортофосфорная кислота | 0,007 |  |
|  | Водорода перекись | 90-110 |  |  |  |  |
|  | Состав 4 : |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 100 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,003 | 0,008 |
|  | Уротропин | 50 |  |  |  |  |
|  | Состав 5: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 600-800 | 15-25 | Натрий нитрат | 0,004 | - |
|  |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,008 |  |
|  | Ортофосфорная кислота | 1400-1700 |  |  |  |  |
|  | Состав 6: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 1000-1100 | 25-30 | Серная кислота | 0,0035 | - |
|  | Аммоний азотнокислый | 250-290 |  | Азотная кислота | 0,0003 | - |
|  | Натрий хлористый | 5-10 |  | Азота диоксид* | - | 0,006 |
|  | Состав 7 : |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 100 | 50-60 | Серная кислота | 0,0004 | - |
|  | Натрий двухромово кислый | 25-50 |  | Хром (хром шестивалентный) | 0,8х10-4 | - |
|  | Состав 8 |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота | 600-800 | 25-30 | Азотная кислота | 0,0048 | - |
|  |  |  |  | Азота диоксид* | - | 0,022 |
| 8. Травление деталей из алюминия и его сплавов | Состав 1 : |  |  |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 50-100 | 60-80 | Натрий гидроксид | 0,0075 | - |
|  | Сульфанол НП-3 | 0,4-0,8 |  |  |  |  |
|  | Состав 2 : |  |  |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 20-30 | 50-70 | Натрий гидроксид | 0,0025 | - |
|  | Сода кальцинированная | 25-100 |  | диНатрий карбонат | 0,0075 | - |
|  |  |  |  | триНатрий фосфат | 0,0021 | - |
|  | Тринатрийфосфат | 25-35 |  |  |  |  |
|  | Вещество вспомогательное ОП-7 или ОП-10 | 0,5-1,0 |  |  |  |  |
|  | Состав 3 : |  |  |  |  |  |
|  | Ортофосфорная кислота | 80-100 | 15-25 | Ортофосфорная кислота | 0,0006 | - |
|  | Калий кремнефтористый | 4-6 |  |  |  |  |
|  | Состав 4 |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 240-280 | 70-80 | Серная кислота | 0,001 | - |
| 9. Снятие травильного шлама с деталей из стали и сплавов | Ангидрид хромовый | 80-90 | 15-25 | Хром (хром шестивалентный) | 0,0008 | - |
|  | Серная кислота | 30-40 |  | Серная кислота | 0,0002 | - |
|  | Натрий хлористый | 2-4 |  |  |  |  |
| 10. Осветление деталей из стали и сплавов, снятие травильного шлама с деталей из меди и её сплавов | Кислота соляная (плотность 1,19 г/см3), л |  | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,008 | 0,043 |
| 11. Осветление деталей из меди и её сплавов | Ангидрид хромовый | 30-40 | 15-25 | Хром (хром шестивалентный) | 0,0002 | - |
|  | Серная кислота | 30-40 |  | Серная кислота | 0,0002 | - |
| 12. Осветление деталей из алюминия и его сплавов | Состав 1 : |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота | 300-400 | 15-25 | Азотная кислота | 0,0024 | - |
|  |  |  |  | Азота диоксид* | - | 0,0114 |
|  | Состав 2 : |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота (плотность 1,41 г/см3), л | 1 | 15-25 | Азотная кислота | 0,003 | - |
|  |  |  |  | Азота диоксид* | - | 0,016 |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | - | 0,0034 |
|  | Кислота фтористоводородная (плотность 1,15 г/см3), л | 118 |  |  |  |  |
|  | Состав3: |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота | 10-30 | 15-30 | Азотная кислота | 0,0001 | - |
|  |  |  |  | Азота диоксид* | - | 0,001 |
|  | Состав 4: |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид хромовый | 90-110 | 15-25 | Хром (хром шестивалентный) | 0,001 | - |
|  | Серная кислота | 8-12 |  |  |  |  |
| 13. Активация деталей из стали и сплавов | Кислота соляная | 50-100 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,003 | 0,0085 |
|  | Серная кислота | 50-100 |  | Серная кислота | 0,0005 | - |
| 14. Активация деталей из меди и её сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 50-100 | 15-25 | Серная кислота | 0,0005 | - |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 180-200 | 15-25 | Серная кислота | 0,0007 | - |
| 15. Пассивирование деталей из стали и сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотистокислый | 50-150 | 15-25 | Натрий нитрат | 0,0075 | - |
|  | Сода кальцинированная | 2-3 |  |  |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 100-150 | 65-75 | Натрий нитрит | 0,0075 | - |
|  | Сода кальцинированная | 8-12 |  |  |  |  |
| 16. Разрыхление окалины на деталях из коррозионностойких сталей | Натр едкий | 400-600 | 135-145 | Натрий гидроксид | 0,055 | - |
|  | Натрий азотнокислый | 100-200 |  | Натрий нитрат | 0,0009 | - |
| 17. Травление деталей из коррозионностойких сталей | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Азотная кислота | 200-240 | 15-25 | Азотная кислота | 0,0014 | - |
|  | Натрий фтористый | 20-25 |  | Азота диоксид* | - | 0,0076 |
|  | Натрий хлористый | 20-25 |  |  |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 220-250 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,008 | 0,220 |
|  | Уротропин технический | 40-50 |  |  |  |  |
| 18. Снятие травильного шлама с деталей из коррозионностойких сталей | Азотная кислота | 350-450 | 15-25 | Азотная кислота | 0,0024 | - |
|  | Кислота фтористоводородная | 4-5 |  | Азота диоксид* | - | 0,0154 |
| 19. Активация деталей из коррозионностойких сталей | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | 150-200 | 15-25 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,0065 | 0,0174 |
|  | Состав2: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота фтористоводородная | 50-100 | 15-25 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | - | 0,0049 |
|  | Кислота соляная | 50-100 |  | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,003 | 0,0085 |
| 20. Активация деталей из цинкового сплава | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Натрий кислый сернокислый | 20-30 |  | Натрий гидросульфит | 0,0001 | - |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 20-30 |  | Серная кислота | 0,0001 | - |
|  | Натрий сернокислый | 10-20 |  |  |  |  |
|  | Состав 3 |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 10-15 |  | Серная кислота | 0,5. 10-4 |  |
| 21. Травление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная,мл/л | 200 | 20-25 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | - | 0,0110 |
|  | Азотная кислота мл/л | 20 |  |  |  |  |
| 22. Осветление деталей из титана и его сплавов | Кислота фтористоводородная мл/л | 20 | 20-25 | Азотная кислота | 0,0011 | - |
|  | Азотная кислота, мл/л | 200 |  | Азота диоксид* | - | 0,0095 |
| 23. Гидридная обработка деталей из титана и его сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Кислота соляная | - | 20-25 или 50-55 | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,008 | 0,043 |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Серная кислота | 700-1100 | 80-85 | Серная кислота | 0,007 | - |
|  | Натрий хлористый | 30-40 |  |  |  |  |
| 24. Активация деталей из титана и его сплавов | Никель хлористый | 200-220 | 20-25 | Никель растворимые соли | 0,0002 | - |
|  | Кислота соляная | 140-150 |  | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,004 | 0,0145 |
|  | Аммоний фтористый | 20-40 |  |  |  |  |
| 25.Специальная обработка деталей из алюминия и его сплавов | Состав 1: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк оксид | 70-100 | 15-30 | Натрий гидроксид | 0,055 | - |
|  | Натрий гидроксид | 500-550 |  | Цинк оксид | 0,001 | - |
|  | Калий-натрий виннокислый | 8-10 |  |  |  |  |
|  | Железо хлорное | 1-2 |  |  |  |  |
|  | Натрий азотнокислый | 1-2 |  |  |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |  |  |
|  | Цинк борфтористый 6-водный | 30-60 | 18-25 | Никель растворимые соли | 0,015 | - |
|  | Никель (11) борфтористый 6-водный | 120-250 |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | - | 0,0013 |
|  | Аммоний тетрафторборат | 30-60 |  | Аммиак | - | 0,0012 |
|  |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,0003 | - |
|  | Состав 3: |  |  |  |  |  |
|  | Никель дихлористый 6-водный | 450-600 | 15-30 | Никель растворимые соли | 0,0002 | - |
|  | Кислота фтористоводородная | 9-10 |  |  |  |  |
|  | Ортоборная кислота | 28-40 |  | Ортоборная кислота | 0,0002 |  |
| 26. Нейтрализация | Кислота лимонная или | 50-100 | 15-30 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (лимонная) | 0,002 | - |

## * Примечание.

При движении в воздуховоде азота диоксид  трансформируется на:

- NO2-80%;  NO- 13%

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов электролитов

Таблица 9.4

| Наименование операции | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/(с.м2) |
| Приготовление кислых электролитов | Гидрохлорид (водород хлористый) | 0,0178 |
|  | Азотная кислота | 0,0087 |
|  | Этановая кислота | 0,0173 |
| Приготовление щелочных электролитов | Натрий гидроксид | 0,0016 |
| Приготовление цианистых электролитов | Гидроцианид (водород цианистый) | 0,0003 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при работе с моющими препаратами

- Таблица 9.5

| Наименование моющих препаратов | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество вредных веществ, г/(с.м2) поверхности |
| 1. МЛ-51 | диНатрий карбонат | 5,11 |
|  | триНатрий фосфат | 3,99 |
| 2. МС-6 | диНатрий карбонат | 2,98 |
|  | триНатрий фосфат | 2,14 |
| 3. МС-8 | диНатрий карбонат | 2,98 |
|  | триНатрий фосфат | 2,14 |
| 4. МС-15 | диНатрий карбонат | 2,98 |
|  | триНатрий фосфат | 2,14 |
| 5. КМ-1 | диНатрий карбонат | 2,10 |
|  | триНатрий фосфат | 2,31 |
| 6. КМ-2 | Натрий гидроксид | 1,13 |
|  | триНатрий фосфат | 3,87 |
| 7. КМ-3 | диНатрий карбонат | 2,10 |
|  | триНатрий фосфат | 3,87 |
| 8. КМ-5 | Натрий гидроксид | 0,14 |
|  | диНатрий карбонат | 2,15 |
|  | триНатрий фосфат | 2,31 |
| 9. КФА-5 | Ортофосфорная кислота | 1,15 |
|  | диНатрий карбонат | 0,70 |
| 10. КФА-7 | Ортофосфорная кислота | 1,15 |
|  | диНатрий карбонат | 0,70 |
| 11. КФА-8 | Ортофосфорная кислота | 2,31 |
|  | диНатрий карбонат | 1,40 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных  участков гальванического производства

- Таблица 9.6

| Наименование технологического процесса | Материалы | Выделяющиеся вредные вещества | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/кг | г/(с.м2) зеркала ванны | г/м2 поверхности изделия |
| 1. Сварка полипропиленовых барабанов полихлорвиниловым прутком. | Полипропилен | Этановая кислота | 0,15 | - | - |
| Сварка винипласта и пластиката винипластиковым прутком | Полихлорвинил Винипласт | Углерод оксид Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,10 0,001 | - - | - - |
| 2. Распиловка текстолита, гетинакса | Текстолит | Пыль текстолита | 10,0 | - | - |
|  | Гетинакс | Пыль гетинакса | 10,0 | - | - |
| 3. Промасливание | Веретённое масло индустриальное | Масло минеральное нефтяное | 0,0001 | - | - |
| 4. Нанесение пластизолевой изоляции на подвески | Пластизоль | Уайт-спирит | - | 0,069 | - |
|  |  | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | - | 1. 10-6 | - |
| 5. Сушка пластизолевой изоляции | Пластизоль | Уайт-спирит | - | - | 110,0 |
|  |  | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | - | - | 35,0 |

- Приложение 10

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производство лакокрасочных покрытий

В производстве лакокрасочных покрытий используются различные методы нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ): пневматическое распыление, в электрическом поле, окунание, электроосаждение, кистью и шпателем.

Технологические процессы нанесения лакокрасочных покрытий включают в себя следующие операции: дробеструйная обработка, обезжиривание, нанесение грунтов и шпатлевок, шлифование, нанесение лаков, эмалей и порошковых красок, сушка грунтов, шпатлевок, лаков и эмалей.

Основные выделяющиеся вредные вещества: пары органических растворителей, красочный аэрозоль, пары и аэрозоли кислот и щелочей.

Выделения вредных веществ при нанесении лакокрасочных покрытий методом распыления могут быть рассчитаны как по расходу лакокрасочных материалов кг/час, так и по конкретным размерам окрашиваемых поверхностей м2/час.

В данном разделе приведены данные при пневматическом распылении исходя из проиводительности окрасочных камер по окрашиваемой поверхности м2/час.

## Группы сложности покрытий.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу приведены для получения однослойных покрытий поверхностей первой группы сложности. При необходимости определения удельных выделений при окраске изделий второй и третьей групп сложности следует вводить поправочные коэффициенты, приведённые в табл. 10.1.

## Коэффициенты групп сложности окрашиваемых поверхностей

- Таблица 10.1

| Методы нанесения ЛКМ | Коэффициенты по группам сложности окрашиваемых изделий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Пневматическое распыление | 1,00 | 1,15 | 1,70 |
| Распыление в электрополе | 1,00 | - | - |
| Окунание | 1,00 | 1,10 | - |
| Электроосаждение | 1,00 | - | - |
| Кисть | 1,00 | - | - |
| Шпатлевание | 1,00 | - | - |

Примечание. Прочерк означает, что поверхности на группы сложности для данного метода окрашивания не

подразделяются.

Классификация деталей и изделий по группам сложности окрашиваемой поверхности следует принимать по справочным материалам (например, Лакокрасочные покрытия в машиностроении, Справочник, М, Машиностроение, 1985 г.)

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу технологических процессов нанесения ЛКМ для мелкосерийных и опытных производств могут быть увеличены на 10% по сравнению с приведенными в настоящем разделе.

## Ориентировочные нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении распылением.

Количество лакокрасочных материалов (ЛКМ) в граммах, расходуемых на 1 м2 окрашиваемой поверхности приведены в таблице 10.2.

- Кроме того, в таблице 10.2. приведено количество растворителей, необходимых для доведения  ЛКМ до рабочей вязкости (г), также расходуемых на 1 м2 окрашиваемой поверхности.

Суммарное  количество ЛКМ, расходуемых на 1 м2 окрашиваемой поверхности, равно сумме лакокрасочных материалов и растворителей (г/м2).

- Нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении распылением.

- Таблица 10.2.

| Лакокрасочный материал | Толщина, мкм | Нормативы расхода, г/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пневматическое распыление |  |  |  |  |  |  | Безвоздушное распыление |  |  |  |  |
|  |  | Группа сложности |  |  |  |  |  |  | Группа сложности |  |  |  |  |
|  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  |
|  |  | Лакокрасочный материал | Растворитель | Лакокрасочный материал | Растворитель | Лакокрасочный материал |  | Растворитель |  | Лакокрасочный материал | Растворитель | Лакокрасочный материал | Растворитель |
| Грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГФ-017 | 15 | 88,40 | 13,26 | 101,50 | 15,24 | 147,60 | 22,14 |  |  | 82,80 | 8,28 | 101,85 | 10,19 |
| ГФ-018 | 15 | 88,05 | 17,61 | 101,25 | 20,26 | 147,04 | 29,40 |  |  | 82,50 | 8,25 | 101,47 | 10,15 |
| ГФ-021 | 15 | 72,00 | 11,00 | 85,00 | 14,00 | 128,00 | 19,00 |  |  | - | - | - | - |
| ГФ-032 | 12 | 45,00 | 6,75 | 51,70 | 7,76 | 75,10 | 11,27 |  |  | 42,10 | 4,21 | 51,84 | 5,18 |
| ВЛ-02 | 8 | 78,70 | 23,61 | 113,20 | 27,15 | 164,30 | 39,43 |  |  | 73,84 | 11,07 | 90,82 | 13,62 |
| ВЛ-023 | 10 | 79,50 | 23,85 | 91,40 | 27,40 | 132,80 | 39,80 |  |  | 74,50 | 5,20 | 91,63 | 6,41 |
| ФК-03к | 15 | 65,30 | 12,66 | 72,70 | 14,55 | 105,70 | 21,14 |  |  | 59,20 | 5,92 | 72,81 | 7,28 |
| АК-070 | 15 | 60,00 | 10,00 | 80,00 | 13,50 | 105,00 | 17,00 |  |  | - | - | - | - |
| Шпатлёвки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС-006 | 20 | 85,20 | 21,30 | 98,00 | 24,50 | 142,20 | 35,55 |  |  | - | - | - | - |
| НЦ-008 | 15 | 62,90 | 15,72 | 72,30 | 18,08 | 105,00 | 26,25 |  |  | - | - | - | - |
| ХВ-004 | 10 | 69,00 | 17,20 | 79,00 | 19,80 | 115,00 | 28,25 |  |  | - | - | - | - |
| Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЛ-12, защитная | 20 | 71,40 | 14,30 | 82,10 | 16,40 | 119,20 | 23,80 |  |  | 66,80 | 6,70 | 82,20 | 8,30 |
| МЛ-12 чёрная | 15 | 51,75 | 7,76 | 59,50 | 8,93 | 86,41 | 12,96 |  |  | 48,45 | 4,85 | 59,60 | 5,96 |
| МЛ-152, защитная | 20 | 104,80 | 15,70 | 120,50 | 18,00 | 175,00 | 26,20 |  |  | - | - | - | - |
| ХВ-518 | 12 | 101,90 | 40,80 | 117,10 | 46,80 | 170,20 | 68,10 |  |  | - | - | - | - |
| ХВ-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жёлтая | 15 | 146,70 | 29,30 | 168,70 | 33,74 | 245,00 | 49,00 |  |  | 137,50 | 20,60 | 169,18 | 25,40 |
| Голубая | 15 | 153,00 | 30,60 | 176,00 | 35,20 | 255,40 | 51,08 |  |  | 143,00 | 21,56 | 176,70 | 26,50 |
| Зелёная | 15 | 137,60 | 27,52 | 158,20 | 31,60 | 229,80 |  | 46,00 |  | 128,90 | 19,30 | 158,60 | 23,80 |
| Красная | 15 | 131,50 | 26,30 | 151,20 | 30,25 | 219,70 | 43,92 |  |  | 123,30 | 18,49 | 151,66 | 22,70 |
| Коричневая | 15 | 146,40 | 29,30 | 168,70 | 33,74 | 245,00 | 49,00 |  |  | 137,50 | 20,60 | 169,18 | 25,40 |
| НЦ-1200 | 15 | 124,80 | 18,70 | 143,50 | 21,50 | 208,30 | 31,30 |  |  | 117,00 | 17,50 | 143,90 | 21,60 |
| НЦ-132 | 15 | 96,90 | 29,10 | 111,40 | 33,40 | 161,80 | 48,50 |  |  | 90,80 | 18,10 | 111,60 | 22,30 |
| НЦ-273 | 15 | 92,30 | 101,50 | 106,10 | 116,70 | 154,00 | 169,4 |  |  | 86,50 | 95,20 | 106,40 | 117,0 |
| НЦ-184 | 10 | 106,0 | 21,20 | 121,90 | 24,4 | 177,0 | 35,4 |  |  | - | - | - | - |
| НЦ-5123 | 15 | 77,9 | 77,90 | 89,60 | 89,6 | 130,0 | 130,0 |  |  | - | - | - | - |
| МС-17, чёрная | 15 | 60,0 | 15,0 | 69,00 | 17,2 | 100,2 | 25,00 |  |  | 56,2 | 5,6 | 69,2 | 6,9 |
| МС-17, серая | 10 | 58,0 | 14,5 | 67,00 | 17,5 | 97,0 | 26,00 |  |  | 55,0 | 5,5 | 67,0 | 6,7 |
| МЦ-123 | 20 | 78,0 | 117,0 | 89,00 | 133,5 | 124,0 | 186,0 |  |  | - | - | - | - |

Примечание.

Данная таблица составлена на основании ЛКМ, наиболее часто применяемым в отрасли.

По остальным ЛКМ нормативные данные следует принимать по утвержденным технологическим  регламентам, ОСТам.

## Количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле.

Количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле, могут быть рассчитаны по формулам:

Мок. 2,2.10-6 .G . П. А ,                                                (43)

Мсуш. 1,7.10-6. G . . П . (1-А)                                           (44)

где Мок., Мсуш. - количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке

соответственно, г/с;

G    - производительность окрасочного оборудования, м2/ч

    - удельная норма расхода окрасочного материала на единицу площади, г/м2 ;

П    - содержание растворителя в ЛКМ с учётом количества растворителя, идущего на доведение до  рабочей вязкости, %;

А  -  коэффициент (в долях единицы), характеризующий относительную часть от общего количества растворителя, содержащегося в ЛКМ, которая испаряется при окраске непосредственно в окрасочную                камеру, определяется по табл. 10.3 (остальная часть испаряется при сушке).

В данном разделе приведены удельные показатели выделяющихся при окраске и сушке паров органических растворителей на основе удельных показателей для ЛКМ, рекомендованных для применения в отрасли и с учетом различных вариантов применения растворителей.

Расчет количества паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле, на основе удельных показателей следует производить по формуле:

Мок=Qудок⋅S3600,  г/сек              (45)

где Мок  - количество вредных веществ, выделяющихся при окраске,  г/сек

Qудок - удельный выброс вещества в окрасочную камеру, г/м2 окрашиваемой поверхности;

S- площадь окрашиваемых поверхностей , м2/час.

Мсуш=Qудсуш⋅S3600,  г/сек              (46)

где Мсуш  - количество вредных веществ, выделяющихся при сушке,  г/сек

Qудсуш - удельный выброс вещества в сушильную камеру, г/м2 окрашиваемой поверхности;

S- площадь окрашиваемых поверхностей , м2/час.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при окраске и сушке приведены в табл. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.11.

Количество окрасочного аэрозоля с учётом отлаженной работы серийно изготавливаемого очистного оборудования рассчитывается по формуле:

Мкра=5,5⋅10−5⋅G⋅ρ⋅1−П100⋅1−ηокр100                        (47)

где    Мкра- количество окрасочного аэрозоля, выделяющегося при окраске, г/с;

Gокр    - производительность окрасочного оборудования, м2/ч

    - удельная норма расхода окрасочного материала на единицу площади, г/м2 ;

П    - содержание растворителя в ЛКМ с учётом количества растворителя, идущего на доведение до  рабочей вязкости, %;

окр - коэффициент очистки гидрофильтров окрасочных камер, %.

Значение коэффициента А

Коэффициент А характеризует летучесть растворителей и представляет собой относительную часть от общего количества растворителя, содержащегося в ЛКМ, которая испаряется при окраске непосредственно в окрасочную камеру (остальная часть испаряется при сушке).

Значения коэффициента А для наиболее часто применяющихся растворителей приведены в табл. 10.3.

- Таблица 10.3

| Наименование растворителей | Значение коэффициента А в зависимости от метода нанесения ЛКМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пневматическое распыление | Распыление в электрополе |
| 1. Циклогексанон | 0,18 | - |
| 2. 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 0,21 | - |
| 3. Спирт диацетоновый | - | 0,22 |
| 4. 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,23 | 0,25 |
| 5. Бутилацетат | 0,28 | 0,29 |
| 6. Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,29 | 0,30 |
| 7. Уайт-спирит | 0,30 | 0,31 |
| 8. Ксилол | 0,39 | 0,42 |
| 9. Сольвент нафта | 0,44 | 0,44 |
| 10. Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 0,49 | - |
| 11. Метилбензол (толуол) | 0,50 | 0,51 |
| 12. Этилацетат | 0,67 | - |
| 13. Этанол | 0,69 | - |
| 14. Бутан-2-он (метилэтилкетон) | 0,97 | - |
| 15. Пропан-2-он (ацетон) | 0,98 | 0,99 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом пневматического распыления

- Таблица 10.4

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество паров органических растворителей, г/м2 окрашиваемой поверхности |  |
|  |  |  | Окрасочная камера | Сушильное устройство |
| 1. Грунтовка АК-70 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,13 | 0,11 |
|  |  | Бутилацетат | 21,49 | 41,45 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,78 | 4,44 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 8,06 | 14,80 |
|  |  | Этанол | 9,59 | 3,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,90 | 10,42 |
|  | 648 | Бутилацетат | 22,85 | 44,07 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 9,47 | 17,98 |
|  |  | Этанол | 11,26 | 3,79 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 16,32 | 12,24 |
| 2. Грунтовка ВЛ-02 | Р-6 | Бутилацетат | 6,52 | 12,57 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 6,75 | 12,40 |
|  |  | Этанол | 42,06 | 14,17 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 31,04 | 23,28 |
|  | РФГ-1 | Бутилацетат | 2,65 | 5,12 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 9,42 | 17,30 |
|  |  | Этанол | 70,63 | 26,10 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 12,64 | 9,48 |
|  | 648 | Бутилацетат | 15,53 | 29,26 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 8,09 | 14,85 |
|  |  | Этанол | 29,37 | 9,90 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 21,84 | 16,38 |
|  | Ксилол | Бутилацетат | 2,65 | 5,12 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,75 | 5,05 |
|  |  | Этанол | 23,02 | 7,76 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 35,88 | 42,09 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 12,64 | 9,48 |
|  | Толуол | Бутилацетат | 2,65 | 5,12 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,75 | 5,05 |
|  |  | Этанол | 23,02 | 7,76 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 58,64 | 43,98 |
| 3. Грунтовка ВЛ-023 | 648 | Бутилацетат | 3,96 | 7,64 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,24 | 5,95 |
|  |  | Этанол | 23,07 | 7,77 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,23 | 9,92 |
|  | Р-6 | Бутилацетат | 2,99 | 5,76 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,10 | 5,68 |
|  |  | Этанол | 24,44 | 8,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 14,22 | 10,67 |
|  | РФГ-1 | Бутилацетат | 2,57 | 4,96 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,38 | 6,21 |
|  |  | Этанол | 27,52 | 9,27 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 12,24 | 9,18 |
| 4. Грунтовка МЛ-012 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 2,04 | 0,03 |
|  |  | Бутилацетат | 0,91 | 1,75 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,30 | 2,38 |
|  |  | Этанол | 2,24 | 0,76 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 8,11 | 6,08 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,55 | 1,38 |
|  | РКБ-1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1,58 | 0,02 |
|  |  | Бутилацетат | 0,65 | 1,25 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,83 | 2,14 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,36 | 4,34 |
|  |  | Этанол | 1,60 | 0,54 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,77 | 4,33 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,42 | 1,06 |
|  | Смесь спирта бутилового и ксилола (1:1) | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,06 | 8,41 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,82 | 6,38 |
| 5. Грунтовка МЛ-029 | РКБ-1 | Диметилбензол (ксилол) | 6,28 | 7,37 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,67 | 8,57 |
|  | Смесь спирта бутилового и сольвента (1:1) | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,67 | 8,57 |
|  |  | Сольвент нафта | 7,08 | 6,76 |
| 6.Грунтовка ГФ-017 | Сольвент | Сольвент нафта | 21,065 | 20,10 |
| 7. Грунтовка ГФ-021 | Смесь уайт-спирита и сольвента (1:1) | Сольвент нафта | 7,41 | 7,07 |
|  |  | Уайт-спирит | 5,054 | 6,88 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 17,74 | 16,93 |
|  | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 15,72 | 18,44 |
| 8. Грунтовка КФ-030 | Смесь ксилола и уайт-спирита (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 3,016 | 3,53 |
|  |  | Уайт-спирит | 2,356 | 4,124 |
|  | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 6,032 | 7,07 |
| 9. Грунтовка ЭП-057 | РП | Диметилбензол (ксилол) | 7,57 | 8,88 |
|  | Отвердитель №3 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,79 | 0,08 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,34 | 0,85 |
| 10 Грунтовка ХС-010 | Р-4 | Бутилацетат | 2,868 | 5,53 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 21,75 | 0,33 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 26,46 | 19,85 |
| 11. Грунтовки ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗЖ | Ксилол | Уайт-спирит | 15,51 | 18,20 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,64 | 4,62 |
|  | Смесь уайт-спирита и сольвента (1:1) | Уайт-спирит | 2,64 | 4,62 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,87 | 3,70 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 12,08 | 14,17 |
|  | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 18,95 | 22,22 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 12,08 | 14,17 |
|  |  | Сольвент нафта | 7,74 | 7,39 |
| 12. Грунтовка ЭП-О9Т | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 12,71 | 0,20 |
|  |  | Бутилацетат | 3,63 | 7,0 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 6,74 | 7,91 |
|  | Смесь ацетона и этилцеллозольва (1:4) | Пропан-2-он (ацетон) | 10,97 | 0,17 |
|  |  | Бутилацетат | 2,14 | 4,13 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,97 | 4,66 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,27 | 8,21 |
| 13. Грунтовка ЭП-076 | Смесь ацетона, этилцеллозольва и ксилола (3:3:4) | Пропан-2-он (ацетон) | 17,87 | 0,27 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,19 | 10,53 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,48 | 11,12 |
| 14. Шпатлевка ЭП-0010 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,64 | 0,12/- |
|  |  | Бутилацетат | 7,01 | 1,71/0,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 9,30 | 6,11/0,87 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 8,59 | 0,13/- |
|  |  | Бутилацетат | 2,22 | 3,45/0,83 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,74 | 3,30/1,09 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,86 | 1,25/0,15 |
|  | Этилцеллозольв | Пропан-2-он (ацетон) | 1,53 | 0,02/- |
|  |  | Бутилацетат | 0,20 | 0,32/0,07 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,86 | 1,28/0,12 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 5,52 | 11,64/2,22 |
| 15. Лак АК-113 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,59 | 0,90 |
|  |  | Бутилацетат | 4,55 | 8,77 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,96 | 3,48 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,06 | 5,62 |
|  |  | Этанол | 14,55 | 4,90 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 14,06 | 10,55 |
| 16. Лак АК-11ЗФ | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,59 | 0,90 |
|  |  | Бутилацетат | 4,44 | 8,56 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,96 | 3,48 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,94 | 5,40 |
|  |  | Этанол | 14,01 | 4,72 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,53 | 10,15 |
| 17. Лак АС-528 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 28,01 | 32,85 |
| 18. Лак ВЛ-725 | Р-6 | Бутилацетат | 16,37 | 31,56 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 16,95 | 31,12 |
|  |  | Этанол | 85,07 | 28,67 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 82,21 | 61,66 |
| 19. Лак ВЛ-931 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 28,91 | 0,44 |
|  |  | Бутилацетат | 11,80 | 22,75 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 18,33 | 33,66 |
|  |  | Этанол | 29,07 | 9,80 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 105,34 | 79,01 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 7,75 | 19,47 |
| 20. Лак КО-85 | Ксилол | Пропан-2-он (ацетон) | 9,59 | 0,15 |
|  |  | Бутилацетат | 2,31 | 4,46 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,23 | 13,18 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 16,33 | 12,25 |
|  |  | Этилацетат | 6,56 | 2,42 |
|  | Толуол | Пропан-2-он (ацетон) | 9,59 | 0,15 |
|  |  | Бутилацетат | 2,31 | 4,46 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 30,73 | 23,05 |
|  |  | Этилацетат | 6,56 | 2,42 |
| 21. Лак КО-815 | Ксилол | Пропан-2-он (ацетон) | 4,68 | 0,07/0 |
|  |  | Бутилацетат | 1,34 | 2,54/0,04 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 19,68 | 22,45/0,63 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 12,00 | 9,00/0 |
|  | РС-2 | Пропан-2-он (ацетон) | 4,68 | 0,07/0 |
|  |  | Бутилацетат | 1,34 | 2,54/0,04 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 10,94 | 12,50/0,33 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 12,00 | 9,00/0 |
|  |  | Уайт-спирит | 6,72 | 7,82/3,94 |
| 22. Лак КО-916 | Ксилол | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 10,34 | 25,87 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,78 | 11,47 |
|  | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 18,75 | 47,08 |
| 23. Лак КО-921 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 9,99 | 11,7 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 15,99 | 11,9 |
| 24. Лак КО-923 | Толуол | Метилбензол (толуол) | 40,32 | 29,94/0,3 |
| 25. Лак КО-940 | 648 | Бутилацетат | 13,22 | 25,49 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 5,48 | 10,05 |
|  |  | Этанол | 9,25 | 2,20 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 9,44 | 7,08 |
| 26. Лак МЛ-92 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 14,15 | 16,60 |
|  | Толуол | Диметилбензол (ксилол) | 9,24 | 10,84 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 6,30 | 4,73 |
|  | Смесь ксилола и уайт-спирита (3:1) | Диметилбензол (ксилол) | 12,92 | 15,16 |
|  |  | Уайт спирит | 0,95 | 1,66 |
|  | Смесь толуола и уайт-спирита (3:1) | Диметилбензол (ксилол) | 9,24 | 10,84 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 4,72 | 3,54 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,95 | 1,66 |
| 27. Лак МЛ-255 | Спирт -бутиловый | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 11,76 | 21,60 |
| 28. Лак МЛ-592 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 8,92 | 15,02 |
| 29. Лак НЦ-221 | РМЛ-315 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,05 | 0,08 |
|  |  | Бутилацетат | 15,42 | 29,73 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 25,83 | 30,31 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 12,41 | 27,04 |
|  |  | Этанол | 5,08 | 1,71 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 51,52 | 38,64 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 11,71 | 29,41 |
|  | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 23,22 | 0,36 |
|  |  | Бутилацетат | 9,48 | 18,28 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 14,73 | 27,04 |
|  |  | Этанол | 23,76 | 7,87 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 84,64 | 63,48 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 6,23 | 15,64 |
| 30. Лак НЦ-243 | РМЛ-315 | Пропан-2-он (ацетон) | 21,82 | 0,33 |
|  |  | Бутилацетат | 13,42 | 25,89 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 8,74 | 10,25 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 17,73 | 32,56 |
|  |  | Этанол | 21,95 | 7,40 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 90,72 | 68,04 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 9,36 | 23,49 |
|  | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 27,97 | 0,43 |
|  |  | Бутилацетат | 11,42 | 22,02 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 17,73 | 32,56 |
|  |  | Этанол | 28,13 | 9,48 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 101,92 | 76,44 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 7,50 | 18,84 |
| 31. Лак НЦ-62 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 20,49 | 0,31 |
|  |  | Бутилацетат | 8,36 | 16,13 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 12,99 | 23,86 |
|  |  | Этанол | 20,61 | 6,95 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 74,67 | 56,00 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 5,50 | 13,80 |
| 32. Лак НЦ-134 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 12,58 | 0,19 |
|  |  | Бутилацетат | 5,14 | 9,91 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,98 | 14,65 |
|  |  | Этанол | 12,66 | 4,27 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 45,86 | 34,40 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,38 | 8,48 |
| 33. Лак ПФ-170 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 12,17 | 14,27 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 9,36 | 10,98 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,17 | 3,02 |
|  | Смесь ксилола и уайт-спирита (2:3) | Диметилбензол (ксилол) | 10,48 | 12,30 |
|  |  | Уайт-спирит | 1,30 | 2,27 |
|  | Смесь сольвента и уайт-спирита (1:1) | Сольвент нафта | 1,58 | 1,51 |
|  |  | Уайт-спирит | 1,08 | 1,89 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,36 | 10,98 |
| 34. Лак ПФ-231 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 13,44 | 23,52 |
| 35. Лаки ПЭ-232, ПЭ-250 | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 154,97 | 2,37 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 3,57 | 2,68 |
|  |  | Циклогексанон | 1,56 | 4,20 |
|  | Ацетон | Пропан-2-он (ацетон) | 168,76 | 2,58 |
| 36. Лак ПЭ-25ОМ | Ацетон | Пропан-2-он (ацетон) | 226,38 | 3,47 |
| 37. Лак КФ-965 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 8,05 | 14,09 |
| 38. Лак УР-231 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 25,32 | 22,87/6,87 |
|  |  | Циклогексанон | 1,04 | 3,45 |
|  | Смесь ксилола и бутилацетата (4:1) | Диметилбензол (ксилол) | 25,33 | 22,88/6,83 |
|  |  | Бутилацетат | 0,67 | 1,05/0,29 |
|  |  | Циклогексанон | 1,04 | 3,45 |
| 39. Лак УР-256 | Спирт бутиловый | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 21,81 | 40,04 |
|  | Циклогексанон | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 14,85 | 27,26 |
|  |  | Циклогексанон | 4,32 | 14,76 |
| 40. Лак ФБФ-74Д | Этанол | Пропан-2-он (ацетон) | 12,0 | 0,18 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 6,12 | 4,59 |
|  |  | Этанол | 24,51 | 8,26 |
| 41. Лак ФЛ-582 | Смесь ксилола и уайт-спирита (3:7) | Диметилбензол (ксилол) | 7,49 | 8,78 |
|  |  | Уайт-спирит | 13,44 | 23,52 |
| 42. Лак ФП-525 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 23,29 | 0,36 |
|  |  | Бутилацетат | 10,65 | 20,53 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 11,88 | 8,91 |
|  |  | Циклогексанон | 1,71 | 5,85 |
| 43. Лак ХВ-784 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 45,79 | 0,70 |
|  |  | Бутилацетат | 6,04 | 11,64 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 55,70 | 41,78 |
| 44. Лак ХС-9105 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 40,26 | 0,82 |
|  |  | Бутилацетат | 5,31 | 10,24 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 48,98 | 36,74 |
| 45. Лак ЭП-075 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,09 | 0,08 |
|  |  | Бутилацетат | 2,08 | 4,01 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,23 | 5,93 |
|  |  | Этанол | 5,12 | 1,72 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 18,54 | 13,91 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,37 | 3,43 |
| 46. Лак ЭП-298 | РЛ-298 | Диметилбензол (ксилол) | 18,08 | 21,21 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,57 | 11,48 |
| 47. Лак ЭП-730 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 21,91 | 0,34 |
|  |  | Бутилацетат | 0,81 | 1,57 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,63 | 13,64 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,48 | 11,24 |
|  | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва (3:4:3) | Пропан-2-он (ацетон) | 21,91 | 0,34 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,63 | 13,64 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 5,14 | 12,91 |
| 48. Лак ЭП-9114 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 31,89 | 0,49 |
|  |  | Бутилацетат | 9,11 | 17,57 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 16,92 | 18,23 |
|  | Ксилол | Пропан-2-он (ацетон) | 17,48 | 0,27 |
|  |  | Бутилацетат | 5,08 | 9,80 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 28,16 | 33,03 |
| 49. Эмаль АК-171 | Смесь сольвента и бутилацетата (4:1) | Сольвент нафта | 41,25 | 39,38 |
|  |  | Бутилацетат | 6,56 | 12,65 |
| 50. Эмаль АК-194 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 8,73 | 0,13/0 |
|  |  | Бутилацетат | 3,56 | 6,76/0,11 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 5,54 | 9,23/0,91 |
|  |  | Этанол | 8,78 | 2,96/0 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 31,82 | 23,86/0 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,34 | 4,90/0,98 |
|  | Р-12 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,67 | 0,12/0 |
|  |  | Бутилацетат | 4,43 | 8,41/0,14 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,61 | 0,69/0,02 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,86 | 8,10/0,82 |
|  |  | Этанол | 7,71 | 2,60/0 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 32,59 | 22,44/0 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,06 | 4,30/0,86 |
| 51. Эмаль АК-213ОМ | Р-2115 | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 2,39 | 6,37 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,89 | 14,48 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 4,89 | 8,57 |
|  |  | Этилацетат | 29,16 | 10,77 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,50 | 6,28 |
| 52. Эмаль АС-598 | Смесь ксилола и спирта бутилового (4:1) | Диметилбензол (ксилол) | 17,15 | 20,12 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,19 | 5,85 |
| 53. Эмаль АС-599 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 19,04 | 0,29 |
|  |  | Бутилацетат | 5,44 | 10,49 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 10,10 | 11,85 |
| 54. Эмаль В-ЭП-1179 | Вода дистиллированная | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 2,29 | 5,75 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,89 | 5,30 |
| 55. Эмаль ВЛ-515 | Р-60 | Этанол | 64,64 | 21,78/0 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 9,23 | 19,33/3,85 |
| 56. Эмаль ВЛ-725 | Р-6 | Бутилацетат | 6,85 | 13,22 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,10 | 13,04 |
|  |  | Этанол | 33,78 | 11,98 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 32,64 | 24,48 |
| 57. Эмаль ВЛ-297 | Смесь спирта этилового и спирта бутилового (1:1) | Этанол | 43,60 | 14,69 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 18,32 | 13,70 |
| 58. Эмаль ГФ-1426 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 18,20 | 21,35 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 5,70 | 5,44 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 13,14 | 15,42 |
|  | Смесь ксилола и уайт-спирита (4:1) | Диметилбензол (ксилол) | 15,67 | 18,38 |
|  |  | Уайт-спирит | 1,94 | 3,40 |
|  | Смесь сольвента и уайт-спирита | Диметилбензол (ксилол) | 13,14 | 15,42 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,85 | 2,72 |
|  |  | Уайт-спирит | 1,94 | 3,40 |
| 59. Эмаль ГФ-1147 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 22,91 | 26,88 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 7,60 | 7,26 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 16,17 | 18,97 |
| 60. Эмаль КО-811 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 30,59 | 0,47 |
|  |  | Бутилацетат | 8,74 | 16,86 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 16,23 | 19,04 |
| 61. Эмаль КО-813 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 11,85 | 0,18 |
|  |  | Бутилацетат | 3,39 | 6,53 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 13,49 | 15,83 |
|  |  | Уайт спирит | 12,94 | 22,64 |
| 62. Эмаль КО-822 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 41,40 | 0,63 |
|  |  | Бутилацетат | 11,83 | 22,81 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 21,97 | 25,77 |
| 63. Эмаль МА-5118 | Смесь ацетона, бутилацетата и этилацетата (1:1:1) | Пропан-2-он (ацетон) | 10,19 | 0,16 |
|  |  | Бутилацетат | 2,91 | 5,62 |
|  |  | Этилацетат | 6,97 | 2,57 |
| 64. Эмаль МЛ-12 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 24,46 | 28,69 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 17,16 | 20,13 |
|  |  | Сольвент нафта | 8,24 | 7,86 |
|  | Смесь ацетона и этилцеллозольва (1:1) | Пропан-2-он (ацетон) | 9,17 | 0,14 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 17,16 | 20,13 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,15 | 5,41 |
| 65. Эмаль МЛ-158 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 28,05 | 27,54/5,36 |
|  | Толуол | Диметилбензол (ксилол) | 20,36 | 19,99/3,89 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 9,86 | 7,36/0,04 |
| 66. Эмаль МЛ-165 МЛ- 165М | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 38,84 | 44,39/1,18 |
| 67. Эмаль МЛ-169 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 31,71 | 37,20 |
|  | Спирт бутиловый | Диметилбензол (ксилол) | 23,48 | 27,54 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 6,13 | 11,25 |
|  | Смесь ксилола и спирта бутилового (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 27,59 | 32,37 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,06 | 5,62 |
| 68. Эмаль МЛ-279 | Смесь бутилацетата и ксилола | Бутилацетат | 8,59 | 10,61/5,96 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 17,95 | 12,64/8,42 |
| 69. Эмаль МЛ-629 | РКБ-1 | Диметилбензол (ксилол) | 10,91 | 12,80 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 8,11 | 14,89 |
|  | Смесь сольвента и спирта бутилового (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 8,04 | 9,43 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,24 | 3,09 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 8,11 | 14,89 |
| 70. Эмаль МЛ-1156 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 25,33 | 29,71 |
|  | Смесь ксилола и сольвента (1:1) | Сольвент нафта | 11,00 | 10,50 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 15,58 | 18,27 |
| 71. Эмаль МС-17 | Ацетон | Пропан-2-он (ацетон) | 29,99 | 4,59 |
|  | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 7,04 | 17,67 |
| 72. Эмаль МС-160 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 30,55 | 35,84 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 24,19 | 28,37 |
|  |  | Сольвент нафта | 7,18 | 6,85 |
| 73. Эмаль НЦ-11 | 647 | Бутилацетат | 16,53 | 31,89 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,65 | 8,54 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 43,02 | 32,26 |
|  |  | Этилацетат | 29,59 | 10,93 |
|  | 648 | Бутилацетат | 24,99 | 48,19 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 9,45 | 17,34 |
|  |  | Этанол | 9,27 | 3,13 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 28,70 | 21,53 |
|  |  | Этилацетат | 10,47 | 3,87 |
| 74. ЭмальНЦ-25 | 645 | Пропан-2-он (ацетон) | 4,93 | 0,08 |
|  |  | Бутилацетат | 5,54 | 10,69 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,08 | 7,49 |
|  |  | Этанол | 8,58 | 2,89 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 31,10 | 23,33 |
|  |  | Этилацетат | 5,55 | 2,05 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,60 | 1,50 |
| 75. Эмаль НЦ-132П | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 8,25 | 0,13 |
|  |  | Бутилацетат | 3,37 | 6,50 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 5,23 | 9,61 |
|  |  | Этанол | 8,30 | 2,80 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 30,07 | 22,55 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,21 | 5,56 |
| 76. Эмаль НЦ-256 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,56 | 0,12 |
|  |  | Бутилацетат | 9,93 | 19,15 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 6,62 | 12,16 |
|  |  | Этанол | 30,97 | 10,44 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 27,54 | 20,06 |
|  |  | Этилацетат | 11,65 | 4,30 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,03 | 5,09 |
|  | 647 | Бутилацетат | 16,03 | 30,92 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,29 | 7,88 |
|  |  | Этанол | 54,76 | 18,45 |
|  |  | Этилацетат | 27,29 | 10,08 |
| 77. Эмаль НЦ-5123 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 12,55 | 0,19 |
|  |  | Бутилацетат | 5,13 | 9,88 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,96 | 14,62 |
|  |  | Этанол | 12,63 | 4,26 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 45,75 | 34,31 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,37 | 8,46 |
| 78. Эмаль ПФ-19 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 20,80 | 24,40 |
|  | Уайт-спирит | Диметилбензол (ксилол) | 15,51 | 18,20 |
|  |  | Уайт-спирит | 4,07 | 7,12 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 15,51 | 18,20 |
|  |  | Сольвент нафта | 5,97 | 5,70 |
|  | Смесь ксилола и сольвента (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 18,16 | 21,30 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,99 | 2,85 |
|  | Смесь ксилола и уайт- спирита (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 18,16 | 21,30 |
|  |  | Уайт-спирит | 2,04 | 3,56 |
| 79. Эмаль ПФ-19М | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 17,94 | 21,05 |
|  | Уайт-спирит | Диметилбензол (ксилол) | 12,56 | 14,73 |
|  |  | Уайт-спирит | 4,14 | 7,25 |
|  | Сольвент | Диметилбензол (ксилол) | 12,56 | 14,73 |
|  |  | Сольвент нафта | 6,07 | 5,80 |
|  | Смесь ксилола и сольвента (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 15,25 | 17,89 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,04 | 2,90 |
|  | Смесь ксилола и уайт-спирита (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 15,25 | 17,89 |
|  |  | Уайт-спирит | 2,07 | 3,63 |
| 80. Эмаль ПФ-115 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 17,28 | 30,24 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 8,45 | 8,06 |
|  |  | Уайт-спирит | 11,52 | 20,16 |
| 81. Эмаль ПФ-178 | Смесь сольвента и спирта бутилового (2:1) | Сольвент нафта | 13,37 | 12,76 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,40 | 8,09 |
| 82. Эмаль ПФ-218ГС | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 17,28 | 30,24 |
| 83. Эмаль ПФ-241М | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 7,60 | 13,31 |
| 84. Эмаль ПФ-837 | РС-2 | Диметилбензол (ксилол) | 5,74 | 6,73 |
|  |  | Уайт-спирит | 10,30 | 18,03 |
| 85. Эмаль ПФ-1105 | РС-2 | Диметилбензол (ксилол) | 4,53 | 5,31 |
|  |  | Уайт-спирит | 8,13 | 14,23 |
| 86. Эмаль ФП-566 | Бутилацетат | Бутилацетат | 22,09 | 42,60 |
| 87. Эмаль ХВ-16 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 35,64 | 0,55 |
|  |  | Бутилацетат | 4,70 | 9,06 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 43,36 | 32,52 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 36,82 | 0,56 |
|  |  | Бутилацетат | 6,22 | 11,99 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,69 | 5,51 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 34,04 | 25,53 |
|  | Сольвент | Пропан-2-он (ацетон) | 27,97 | 0,43 |
|  |  | Бутилацетат | 3,69 | 7,12 |
|  |  | Сольвент нафта | 13,24 | 12,63 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 34,04 | 25,53 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 27,97 | 0,43 |
| 88. Эмаль ХВ-125 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 42,71 | 0,65 |
|  |  | Бутилацетат | 5,63 | 10,87 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 51,97 | 38,98 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 45,32 | 0,69 |
|  |  | Бутилацетат | 8,96 | 17,28 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 10,30 | 12,08 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 31,51 | 23,63 |
|  | Сольвент | Пропан-2-он (ацетон) | 25,91 | 0,40 |
|  |  | Бутилацетат | 3,42 | 6,59 |
|  |  | Сольвент нафта | 29,04 | 27,72 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 31,51 | 23,63 |
| 89. Эмаль ХВ-518 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 39,47 | 0,60 |
|  |  | Бутилацетат | 5,20 | 10,04 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 48,01 | 36,01 |
| 90. Эмаль ХВ-519 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 36,41 | 0,56 |
|  |  | Бутилацетат | 4,80 | 9,26 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 44,29 | 33,22 |
| 91. Эмаль ХВ-785 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 26,91 | 0,41 |
|  |  | Бутилацетат | 3,55 | 6,84 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 32,74 | 24,55 |
|  | Сольвент | Пропан-2-он (ацетон) | 17,12 | 0,26 |
|  |  | Бутилацетат | 2,26 | 4,36 |
|  |  | Сольвент нафта | 19,90 | 16,13 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 20,83 | 15,62 |
| 92. Эмаль ХВ-1120 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 47,14 | 0,72 |
|  |  | Бутилацетат | 6,22 | 11,99 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 57,35 | 43,01 |
|  | Р-12 | Пропан-2-он (ацетон) | 28,29 | 0,43 |
|  |  | Бутилацетат | 9,95 | 19,18 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,89 | 3,39 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 56,61 | 42,46 |
| 93. Эмаль ХС-527 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 14,29 | 0,26 |
|  |  | Бутилацетат | 1,89 | 3,64 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 17,40 | 13,05 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 14,56 | 0,22 |
|  |  | Бутилацетат | 2,22 | 4,29 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,05 | 1,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 15,32 | 11,49 |
| 94. Эмаль ХС-527 ( белая) | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 34,32 | 0,53 |
|  |  | Бутилацетат | 4,52 | 8,71 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 41,66 | 31,25 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 34,87 | 0,53 |
|  |  | Бутилацетат | 5,32 | 10,26 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,50 | 2,93 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 36,71 | 27,53 |
| 95. Эмаль ХС-744 | Р-14 | Метилбензол (толуол) | 20,65 | 15,49 |
|  |  | Циклогексанон | 7,43 | 25,40 |
| 96. Эмаль ХС-928 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 67,19 | 1,03 |
|  |  | Бутилацетат | 8,86 | 17,09 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 81,74 | 61,31 |
| 97. Эмаль ХС-1107М | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 54,62 | 0,84/0 |
|  |  | Бутилацетат | 7,20 | 13,67/0,22 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 66,44 | 49,83/0 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 57,49 | 0,88/0 |
|  |  | Бутилацетат | 10,90 | 20,67/0,34 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,43 | 13,06/0,35 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 43,73 | 32,80/0 |
| 98. Эмаль ХС-5141 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 24,20 | 0,37 |
|  |  | Бутилацетат | 3,19 | 6,16 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 29,44 | 22,08 |
| 99. Эмаль ЭП-51 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 37,90 | 5,80 |
|  |  | Бутилацетат | 10,82 | 20,88 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 20,11 | 23,59 |
|  | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 29,67 | 0,45 |
|  |  | Бутилацетат | 8,79 | 16,94 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 14,42 | 16,91 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,59 | 2,91 |
|  |  | Этанол | 2,52 | 0,85 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 9,12 | 6,84 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,67 | 1,84 |
| 100. Эмаль ЭП-91 | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 24,54 | 51,39/10,23 |
| 101. Эмаль ЭП-140 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 22,55 | 0,35 |
|  |  | Бутилацетат | 6,44 | 12,42 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,96 | 14,03 |
|  | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва (3:4:3) | Пропан-2-он (ацетон) | 22,55 | 0,35 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,96 | 14,03 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,12 | 2,81 |
|  |  | Бутилацетат | 5,08 | 9,80 |
| 102. Эмаль ЭП-255 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 11,49 | 0,18 |
|  |  | Бутилацетат | 3,28 | 6,33 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 6,10 | 7,16 |
| 103. Эмаль ЭП-275 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 11,24 | 0,17 |
|  |  | Бутилацетат | 3,21 | 6,20 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,96 | 6,99 |
| 104. Эмаль ЭП-274 | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва (3:4:3) | Пропан-2-он (ацетон) | 18,71 | 0,29/0 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,93 | 9,67/1,98 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,39 | 7,17/3,86 |
| 105. Эмаль ЭП-525 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 10,66 | 0,16 |
|  |  | Бутилацетат | 3,05 | 5,88 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,65 | 6,36 |
| 106. Эмаль ЭП-525П | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 10,91 | 0,17 |
|  |  | Бутилацетат | 3,12 | 6,01 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,78 | 6,78 |
| 107. Эмаль ЭП-5261 | Этилцеллозольв | Диметилбензол (ксилол) | 14,80 | 17,39 |
|  |  | Бутанол | 7,66 | 14,07 |
|  |  | Бутилацетат | 7,50 | 14,10 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 6,98 | 17,54 |
| 108. Эмаль ЭП-755 | Смесь ксилола и спирта бутилового (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 7,64 | 8,97 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 5,68 | 10,44 |
| 109. Эмаль ЭП-773 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 3,73 | 0,06 |
|  |  | Бутилацетат | 1,52 | 2,94 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,37 | 4,35 |
|  |  | Этанол | 3,75 | 1,27 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,61 | 10,21 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,0 | 2,51 |
| 110. Эмаль ЭП-2114 | Р-2114 | Бутилацетат | 5,22 | 5,64/4,43 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 9,33 | 5,95/1,05 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,14 | 1,61/3,77 |
| 111. Эмаль ЭФ-1118 | Смесь ксилола и сольвента (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 13,65 | 16,01 |
|  |  | Сольвент нафта | 15,60 | 14,70 |

Примечание. При необходимости двухступенчатой сушки ЛКМ данные по количеству выделяющихся

вредных веществ приведены в виде дроби: в числителе - при предварительной сушке, в

знаменателе - при окончательной.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при окончательной окраске самолётов пневматическим распылением в малярном ангаре

- Таблица 10.5

| Наименование технологического процесса, ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество органических растворителей, г/м2 окрашиваемой поверхности |  |
|  |  |  | Нанесение | Сушка |
| 1. Бензин БР-1, Б-70 или нефрас |  | Бензин | 100 |  |
| 2. Лак АК-113 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 38,7 | 5,92 |
|  |  | Бутилацетат | 11,05 | 21,32 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 21,05 | 23,68 |
| 3. Грунт ВЛ-02, ВЛ-08 |  | Бутилацетат | 3,93 | 10,12 |
|  |  | Этанол | 23,04 | 7,76 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 5,86 | 10,76 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 13,7 | 0,21 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 3,07 | 2,8 |
| 4. Грунт ЭП-076 | Р-189 | Диметилбензол (ксилол) | 1,44 | 2,22 |
|  |  | Бутилацетат | 1,03 | 2,00 |
|  |  | Бутан-2-он (метилэтилкетон) | 7,68 | 0,24 |
|  |  | Этилгликольацетат | 2,22 | 5,70 |
| 5. Грунт ФЛ-086 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 11,35 | 13,3 |
|  | Смесь ксилола с уайт- спиритом (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 5,67 | 6,66 |
|  |  | Уайт-спирит | 5,22 | 7,64 |
| 6. Грунт УР-012Ж | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 9,38 | 11,00 |
| 7. Грунт ФЛ-03 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 12,17 | 14,27 |
|  | Смесь ксилола с уайт- спиритом (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 6,08 | 7,14 |
|  |  | Уайт-спирит | 4,68 | 8,19 |
| 8. Эмаль АС-1115 | Смесь Р-5 и этилцеллозольва (4:1) | Пропан-2-он (ацетон) | 21,0 | 0,32 |
|  |  | Бутилацетат | 5,99 | 11,57 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 11,1 | 13,07 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,10 | 10,44 |
| 9. Эмаль АС-598 | Смесь ксилола и спирта бутилового (4:1) | Диметилбензол (ксилол) | 20,96 | 24,60 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,89 | 7,15 |
| 10. Эмаль АС-599 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 3,69 | 0,56 |
|  |  | Бутилацетат | 10,54 | 20,34 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 19,58 | 22,90 |
| 11. Эмаль АС-131 | 648 | Бутилацетат | 19,5 | 37,6 |
|  |  | Этанол | 9,61 | 3,24 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 8,08 | 14,83 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,93 | 13,45 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 40,96 | 0,62 |
|  |  | Бутилацетат | 11,7 | 23,20 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 21,7 | 25,49 |
| 12. Эмаль УР-175, УР-176 | Смесь ксилола и бутилацетата (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 9,00 | 10,56 |
|  |  | Бутилацетат | 6,46 | 12,47 |
| 13. Лак УР-231 | Смесь ксилола и бутилацетата (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 20,47 | 24,00 |
|  |  | Бутилацетат | 14,70 | 28,35 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом распыления в электрополе

Таблица 10.6

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество паров органических растворителей, г/м2 окрашиваемой поверхности |  |
|  |  |  | Линия электроокраски | Сушильное устройство |
| 1. Грунтовка ГФ-021 | РЭ-3В | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,63 | 4,83 |
|  |  | Сольвент нафта | 6,73 | 6,42 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,41 | 3,53 |
|  | РЭ-4В | Сольвент нафта | 4,05 | 3,86 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,89 | 12,53 |
| 2. Грунтовка ГФ-0163 | РЭ-3В | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,71 | 4,98 |
|  |  | Сольвент нафта | 6,87 | 6,56 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,39 | 3,22 |
|  | РЭ-4В | Сольвент нафта | 4,12 | 3,93 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 5,034 | 12,64 |
| 3. Грунт МЛ-029 | Смесь ксилола и спирта бутилового (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 3,52 | 4,13 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,62 | 4,80 |
| 4. Грунты ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗЖ | РЭ-4В | Диметилбензол (ксилол) | 10,20 | 10,57 |
|  |  | Сольвент нафта | 1,82 | 1,74 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,41 | 5,43 |
| 5. Грунт М4-042 | РКБ-1 | Диметилбензол (ксилол) | 6,81 | 7,06 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,87 | 8,52 |
| 6.Грунт ЭП-6010 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 5,23 | 0,04 |
|  |  | Бутилацетат | 1,53 | 2,81 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 2,96 | 3,06 |
|  | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 4,87 | 0,04 |
|  |  | Бутилацетат | 0,80 | 1,46 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,59 | 0,61 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 4,45 | 3,21 |
|  | Этилцеллозольв | Пропан-2-он (ацетон) | 1,05 | 0,01 |
|  |  | Бутилацетат | 0,31 | 0,56 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,59 | 0,61 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,52 | 7,92 |
| 7. Эмаль ГФ-1426 | РЭ-10В | Диметилбензол (ксилол) | 9,57 | 9,91 |
|  |  | Сольвент нафта | 1,54 | 1,47 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,05 | 1,84 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,44 | 0,99 |
| 8. Эмаль МЛ-12 | РЭ-1В | Диметилбензол (ксилол) | 11,84 | 12,27 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,70 | 3,53 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,72 | 1,26 |
|  |  | 4-Гидрокси-4-Метилпентан-2-он (спирт диацетоновый) | 0,26 | 0,70 |
|  | РЭ-2В | Диметилбензол (ксилол) | 11,84 | 12,27 |
|  |  | Сольвент нафта | 3,17 | 3,02 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,70 | 1,28 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,55 | 1,39 |
| 9. Эмаль МЛ-165, МЛ-165ПМ | РЭ-2В | Диметилбензол (ксилол) | 14,91 | 15,44 |
|  |  | Сольвент нафта | 5,88 | 5,61 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,34 | 2,34 |
|  |  | 4-Гидрокси-4-Метилпентан-2-он (спирт диацетоновый) | 0,49 | 1,30 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 14,91 | 15,44 |
|  |  | Сольвент нафта | 5,88 | 5,61 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,29 | 2,37 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,96 | 1,87 |
| 10. Эмаль МЛ-279 | РЭ-1В | Бутилацетат | 4,50 | 8,26 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,78 | 10,13 |
|  |  | Сольвент нафта | 4,78 | 4,56 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,93 | 1,63 |
|  |  | 4-Гидрокси-4-Метилпентан-2-он (спирт диацетоновый) | 0,34 | 0,91 |
|  | РЭ-2В | Бутилацетат | 5,40 | 9,92 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 9,78 | 10,13 |
|  |  | Сольвент нафта | 4,10 | 3,91 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,78 | 1,75 |
| 11. Эмаль МС-17 | РЭ-1В | Пропан-2-он (ацетон) | 13,66 | 0,10 |
|  |  | Сольвент нафта | 4,25 | 4,06 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,83 | 1,45 |
|  |  | 4-Гидрокси-4-Метилпентан-2-он (спирт диацетоновый) | 0,31 | 0,81 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,45 | 7,76 |
| 12. Эмаль ПФ-115 | РЭ-4В | Сольвент нафта | 1,39 | 1,33 |
|  |  | Уайт-спирит | 6,88 | 11,48 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,85 | 4,16 |
| 13. Эмаль ПФ-1105 | РЭ-4В | Диметилбензол (ксилол) | 2,74 | 2,84 |
|  |  | Сольвент нафта | 1,08 | 1,03 |
|  |  | Уайт-спирит | 4,72 | 7,88 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,43 | 3,21 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении порошковых материалов.

Расчет выбросов вредных веществ следует производить по формуле:

Мi=Qуд⋅103⋅B3600,     г/сек              (48)

где Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

- Qуд- удельный выброс вещества от кг перерабатываемого материала, мг/кг

В- расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг /час.

- Таблица 10.7

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Применяемые материалы | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, мг/кг порошка |  |
|  |  |  | Нанесение | Отверждение |
| 1. Подготовка изделий | Каучук СКТ | Метилбензол (толуол) | 244,50 | 568,50 |
| 2. Нанесение покрытий | П-ЭП-45 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Аммиак | 5,13 | 46,17 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 11,5 | 103,68 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 3,8 | 34,4 |
|  | П-ЭП-177 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Бутаналь (альдегид масляный) | 6,92 | 62,28 |
|  |  | Формальдегид | 0,81 | 7,29 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 15,0 | 135,0 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,52 | 4,68 |
|  | П-ЭП-534 | Взвешенные вещества | 2,00 | 0,5 |
|  |  | Аммиак | 4,69 | 42,21 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,12 | 10,08 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,55 | 4,95 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,27 | 2,43 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 14,18 | 127,62 |
|  | П-ЭП-219 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,36 | 12,24 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,51 | 4,59 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,27 | 2,43 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 3,17 | 28,53 |
|  | П-ЭП-971 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Аммиак | 23,28 | 209,00 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,34 | 3,06 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,40 | 3,56 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 5,7 | 51,3 |
|  | П-ЭП-61 | Взвешенные вещества | 2,0 | - |
|  |  | Аммиак | 7,1 | 63,9 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 7,4 | 66,6 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,576 | 5,184 |
|  |  | Этан-2,2-диол (этиленгликоль) | 0,576 | 5,184 |
|  | П-ЭП-135 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Ацетилацетон | 21,3 | 191,7 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,62 | 23,58 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,37 | 3,33 |
|  | П-ЭП-134 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Бутаналь (альдегид масляный) | 0,23 | 2,07 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,92 | 8,28 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,41 | 3,69 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,14 | 1,26 |
|  | П-ВЛ-212 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Бутаналь (альдегид масляный) | 9,89 | 89,01 |
|  | П-ПЭ-11304 | Взвешенные вещества | 2,00 | - |
|  |  | Бутилпроп-2-еноат | 5,18 | 46,62 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 2,59 | 23,31 |
|  |  | Кислота акриловая | 1,2 | 10,8 |
|  | Пентапласт | Гидрохлорид (соляная кислота) | 183,0 | 1647 |
|  |  | Углерод оксид | 46,4 | 417,6 |
|  |  | Формальдегид | 5,57 | 50,13 |
|  | Фторопласт Ф-30-П | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,75 | 6,85 |
|  |  | Углерод оксид | 149,4 | 1344,6 |
|  |  | Формальдегид | 445,7 | 4011,3 |
| 3. Заделка следов приспособлений | Компаунд | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,61 | 1,41 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,17 | 2,73 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания

Количество паров органических растворителей, выделяющихся с поверхности ванн окунания, определяется по формуле:

Мi= Qуд . S .  m,    г/сек ,                             (49)

где      Мi  - количество паров органических растворителей, выделяющихся с поверхности ванн окунания, г/сек;

Qуд  - удельное количество паров органических растворителей, выделяющихся с 1 м2 поверхности ванн

окунания (табл. 10.8), г/(с .м2);

S- площадь зеркала испарения, м2.

m   - коэффициент, зависящий от площади зеркала испарения ванны, (табл. 9.1)

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ, рекомендованных для применения методом окунания, приведены в табл.10.8.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом окунания

- Таблица 10.8

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество паров органических растворителей |  |  |
|  |  |  | Ванна окунания, г/(с.м2) зеркала | Лоток для стока, г/м2 поверхности | Сушильное устройство, г/м2 поверхности |
| 1. Грунтовка АК-070 | Р-50 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 11,51 | 46,06 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 11,51 | 46,06 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 15,36 | 61,40 |
|  | 648 | Бутилацетат | 0,0158 | 19,19 | 76,76 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,0043 | 7,68 | 30,70 |
|  |  | Этанол | 0,0188 | 3,84 | 15,35 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0175 | 7,68 | 30,70 |
| 2. Грунт ГФ-017 | Сольвент | Сольвент нафта | 0,018 | 5,46 | 4,72 |
| 3. Грунт КФ-030 | Смесь ксилола и уайт-спирита (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 0,0056 | 0,754 | 6,33 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,0086 | 0,754 | 6,33 |
| 4. Грунты ФЛ-О3К, ФЛ-О3Ж | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0362 | 10,04 | 40,20 |
|  | Смесь ксилола и уайт- спирита (1:1) | Диметилбензол (ксилол) | 0,0183 | 5,02 | 20,10 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,007 | 5,02 | 20,10 |
| 5. Лак КО-940 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,053 | 2,48 | 9,91 |
|  |  | Бутилацетат | 0,003 | 3,54 | 14,16 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,003 | 5,31 | 21,24 |
|  |  | Этанол | 0,018 | 3,54 | 14,16 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0413 | 17,70 | 70,80 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,0009 | 2,83 | 11,83 |
|  | 648 | Бутилацетат | 0,0159 | 17,70 | 70,80 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,004 | 7,08 | 28,32 |
|  |  | Этанол | 0,0189 | 3,54 | 14,16 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0175 | 7,08 | 28,32 |
|  | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,014 | 35,4 | 141,60 |
| 7. Лак МЛ-92 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0362 | 9,00 | 36,00 |
|  | Толуол | Метилбензол (толуол) | 0,0907 | 9,00 | 36,00 |
|  | Смесь ксилола и уайт-спирита (3:1) | Диметилбензол (ксилол) | 0,0272 | 6,75 | 27,00 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,0035 | 2,25 | 9,00 |
|  | Смесь толуола и уайт-спирита (3:1) | Метилбензол (толуол) | 0,069 | 6,75 | 27,00 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,0033 | 2,25 | 9,00 |
| 8. Лак УР-231 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0362 | 28,9 | 115,60 |
|  | Смесь бутилацетата и ксилола (1:4) | Бутилацетат | 0,0072 | 5,78 | 23,12 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0292 | 23,12 | 92,48 |
| 9. Лак ФЛ-582 | Смесь ксилола и уайт-спирита (3:7) | Диметилбензол (ксилол) | 0,011 | 5,52 | 22,08 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,01 | 14,72 | 54,22 |
| 10. Лак ЭП-730 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 8,16 | 32,64 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 8,16 | 32,64 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 10,88 | 43,52 |
|  | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва (3:4:3) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,300 | 10,88 | 43,52 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,009 | 8,16 | 32,64 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,0355 | 8,16 | 32,64 |
| 11. Лак ЭП-9114 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 9,83 | 39,31 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 9,83 | 39,31 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 13,1 | 52,42 |
|  | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,036 | 32,76 | 131,04 |
| 12. Эмаль ГФ-1147 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,036 | 13,87 | 55,49 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 0,018 | 13,87 | 55,49 |
| 13. Эмаль ГФ-1426 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,036 | 12,24 | 48,96 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 0,018 | 12,24 | 48,96 |
| 14. Эмаль МЛ-1156 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0362 | 10,18 | 40,74 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 0,018 | 10,18 | 40,74 |
| 15. Эмаль ПФ-115 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 0,0146 | 9,12 | 36,48 |
|  | Сольвент | Сольвент нафта | 0,0188 | 9,12 | 36,48 |
| 16. Эмаль ПФ-1105 | РС-2 | Диметилбензол (ксилол) | 0,0111 | 3,30 | 13,20 |
|  |  | Уайт-спирит | 0,010 | 7,70 | 30,80 |
| 17. Эмаль ХВ-518 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,200 | 9,44 | 37,35 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0037 | 4,36 | 17,42 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,051 | 22,51 | 90,02 |
| 18. Эмаль ХВ-519 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,200 | 7,46 | 29,85 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0036 | 3,44 | 13,78 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0517 | 17,80 | 71,17 |
| 19. Эмаль ХС-527 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,200 | 6,17 | 24,66 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0036 | 2,85 | 11,38 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0517 | 14,70 | 58,81 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 7,11 | 28,46 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 7,11 | 28,46 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 9,49 | 9,49 |
| 20. Эмаль ХС-1107М | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,200 | 13,39 | 53,54 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0036 | 6,18 | 24,71 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0517 | 31,91 | 127,67 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 15,44 | 61,78 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 15,44 | 61,78 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 20,60 | 82,36 |
| 21 Эмаль ЭП-51 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 8,34 | 33,37 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 8,34 | 33,37 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 11,13 | 44,50 |
|  | 648 | Бутилацетат | 0,0159 | 13,91 | 55,62 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,004 | 5,56 | 22,25 |
|  |  | Этанол | 0,0188 | 2,78 | 11,12 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0175 | 5,56 | 22,25 |
|  | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,053 | 1,95 | 7,79 |
|  |  | Бутилацетат | 0,003 | 2,78 | 11,12 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,003 | 4,17 | 16,69 |
|  |  | Этанол | 0,0178 | 2,78 | 11,10 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0413 | 13,91 | 55,62 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,001 | 2,23 | 8,90 |
| 22. Эмаль ЭП-91 | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,0139 | 25,74 | 102,96 |
| 23. Эмаль ЭП-140 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,236 | 4,56 | 18,23 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0093 | 4,56 | 18,23 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0128 | 6,07 | 24,32 |
|  | Ксилол | Пропан-2-он (ацетон) | 0,233 | 4,56 | 18,23 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0126 | 6,07 | 24,32 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,0036 | 4,56 | 18,23 |
| 24. Эмаль ЭП-274 | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва (3:4:3) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,233 | 4,50 | 18,01 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,0126 | 6,01 | 24,01 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,0036 | 4,50 | 18,01 |
| 25. Эмаль ЭП-773 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,0533 | 1,14 | 4,59 |
|  |  | Бутилацетат | 0,0038 | 1,64 | 6,55 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,0038 | 2,46 | 9,83 |
|  |  | Этанол | 0,0178 | 1,64 | 6,55 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0413 | 8,19 | 32,76 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,001 | 1,31 | 5,24 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при эмалировании проводов

- Таблица 10.9

| Наименование технологического процесса, ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество органических растворителей |  |
|  |  |  | Ванна нанесения, г/ч м2 зеркала | Эмаль-печь, г/кг эмали |
| 1. Лак поливинилацеталевый ВЛ-931 | Этилцеллозольв | 2-токсиэтанол (этилцеллозольв) | 1,41 | 414,0 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,74 | 279,0 |
| 2. Лак полиэфирный ПЭ-943Л | Сольвент | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 415,8 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 178,2 |
| 3. Лак 1256 | Сольвент | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 1,41 | 405,0 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 405,0 |
| 4. Лак полиэфирный ПЭ-933Б | Сольвент | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 396,0 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 9,9 |
| 5. ПЭ-939А | Сольвент | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 462,15 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 17,85 |
| 6. ПЭ-955 | Сольвент | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 405,0 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 20,7 |
| 7. ПЭ-999 | Ксилол | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 270,0 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,74 | 270,0 |
| 8. ИД-9142 |  | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 441,0 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,74 |  |
| 9. ПЭ-943 | Сольвент | Гидроскиметилбензол (крезол) | 2,00 | 415,8 |
|  |  | Сольвент нафта | 2,68 | 178,2 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом электроосаждения

Количество вредных веществ, выделяющихся от ванн электроосаждения, определяется по формуле:

- Мэл.ос.= Ср. Gв                                                                                (50)

где Мэл.ос.  - количество вредных веществ, выделяющихся от ванн  электроосаждения, г/с;

Ср.    - концентрация вредных веществ в рабочем растворе, г/кг;

Gв      - количество удаляемой от ванн влаги, кг/с;

- Gв  = 1,226 .  V . Х,                                                   (51)

где 1,226 - плотность паровоздушной смеси, кг/м3 ;

V - количество отсасываемого от ванн электроосаждения воздуха, м3/с;

Х  - приращение влагосодержания отсасываемого воздуха за счёт испарения рабочего раствора,

кг/кг;

Х = 0,9 (Хк -Хн).                                       (52)

где  0,9     - коэффициент, учитывающий потери за счёт отклонения от идеального процесса

тепломассообмена;

Хк, Хн  - влагосодержание отсасываемого воздуха при температуре соответственно после и до ванн

электроосаждения, кг/кг.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ, рекомендованных для применения в отрасли, методом электроосаждения приведены в табл.10.10.

- Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ методом электроосаждения

- Таблица 10.10

| Наименование ЛКМ | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество паров органических растворителей |  |
|  |  | Ванна электроосаждения, г/(с.м2) зеркала | Сушильное устройство, г/м2 поверхности |
| 1. Грунтовка В-КФ-093 | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 0,00226 | 1,40 |
|  | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) | 2,0.10-6 | 1,72 |
| 2. Эмаль В-АС-1162 | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 9,5.10-5 | 1,12 |
|  | Ди(2-гидроксиэтил)амин | 1,0.10-5 | 0,20 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,6.10-4 | 1,11 |
| 3. Эмаль В-ЭП-2100 | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | 6,8.10-5 | 0,75 |
|  | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) | 2,0.10-6 | 2,32 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 6,9.10-5 | 0,75 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении ЛКМ кистью и шпателем

- Таблица 10.11

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество паров органических растворителей, г/м2 поверхности |  |
|  |  |  | Рабочее место | Сушильное устройство |
| 1. Грунтовка ВЛ-02 | Р-6 | Бутилацетат | 0,29 | 27,09 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,20 | 27,09 |
|  |  | Этанол | 3,40 | 54,18 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 2,10 | 72,24 |
|  | 648 | Бутилацетат | 1,09 | 91,16 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,30 | 36,46 |
|  |  | Этанол | 1,29 | 18,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,20 | 36,46 |
|  | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 2,47 | 183,46 |
|  | Толуол | Метилбензол (толуол) | 6,20 | 180,44 |
|  | РФГ-1 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,26 | 44,92 |
|  |  | Этанол | 6,88 | 134,75 |
| 2. Грунтовка ВЛ-023 | Р-6 | Бутилацетат | 0,29 | 11,93 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,20 | 11,93 |
|  |  | Этанол | 3,40 | 23,86 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 2,10 | 31,81 |
|  | 648 | Бутилацетат | 1,09 | 40,62 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,30 | 16,24 |
|  |  | Этанол | 1,29 | 8,12 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,20 | 16,24 |
|  | РФГ-1 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,26 | 19,65 |
|  |  | Этанол | 6,88 | 58,94 |
| 3. Шпатлёвка МС-006 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 5,01 | 47,78 |
| 4. Шпатлёвка ПФ-002 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 2,02 | 64,72 |
|  | Смесь сольвента и уайт-спирита | Сольвент нафта | 1,26 | 26,01 |
|  |  | Уайт-спирит | 1,05 | 26,18 |
| 5. Шпатлёвка НЦ-008 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,38 | 4,34 |
|  |  | Бутилацетат | 0,42 | 6,20 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,43 | 9,31 |
|  |  | Этанол | 2,48 | 6,20 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,72 | 31,02 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,13 | 4,96 |
|  | 645 | Пропан-2-он (ацетон) | 3,32 | 1,87 |
|  |  | Бутилацетат | 0,79 | 11,20 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,04 | 6,22 |
|  |  | Этанол | 2,60 | 6,22 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 6,05 | 31,1 |
|  |  | Этилацетат | 3,56 | 5,60 |
| 6. Шпатлёвка ХВ-005 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 27,73 | 19,86 |
|  |  | Бутилацетат | 0,51 | 9,16 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 7,17 | 47,35 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 32,78 | 22,80 |
|  |  | Бутилацетат | 1,29 | 22,80 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,78 | 30,41 |
| 7. Шпатлёвка ЭП-0010 | Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 6,50 | - |
|  |  | Бутилацетат | 0,18 | 1,20 |
|  |  | Этанол | 2,46 | 0,23 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 2,56 | 6,21 |
|  | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,50 | - |
|  |  | Бутилацетат | 0,46 | 2,97 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,64 | 3,94 |
|  |  | Этанол | 2,46 | 0,23 |
|  | Этилцеллозольв | Этанол | 2,46 | 0,23 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,13 | 20,15 |
| 8. Лак АК-113 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 34,05 | 21,63 |
|  |  | Бутилацетат | 1,34 | 21,63 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,85 | 28,84 |
| 9. Лак АК-113Ф | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 34,05 | 21,11 |
|  |  | Бутилацетат | 1,34 | 21,11 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,85 | 28,15 |
| 10. Лак ВЛ-931 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,67 | 31,49 |
|  |  | Бутилацетат | 0,43 | 45,00 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,44 | 67,47 |
|  |  | Этанол | 2,57 | 45,00 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,95 | 224,90 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,14 | 35,98 |
| 11. Лак КО-940 | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,01 | 111,77 |
|  | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,67 | 3,15 |
|  |  | Бутилацетат | 0,43 | 13,03 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,44 | 19,72 |
|  |  | Этанол | 2,57 | 11,30 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,95 | 62,09 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,14 | 10,59 |
|  | 648 | Бутилацетат | 2,29 | 65,05 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,63 | 26,25 |
|  |  | Этанол | 2,72 | 11,18 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 2,52 | 24,72 |
| 12. Лак ФБФ-74Д | Этанол | Пропан-2-он (ацетон) | 14,35 | 16,05 |
|  |  | Этанол | 12,54 | 70,16 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 1,93 | 26,11 |
| 13. Лак ФП-525 |  | Пропан-2-он (ацетон) | 28,99 | 0,58 |
|  |  | Бутилацетат | 1,83 | 37,01 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 3,14 | 21,51 |
|  |  | Циклогексанон | 0,08 | 9,56 |
| 14.Лак УР-231 | Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 5,21 | 86,66 |
|  | Смесь бутилацетата и ксилола | Бутилацетат | 1,04 | 17,33 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,21 | 69,30 |
| 15. Лак ХС-567 | Смесь метилэтилкетона и толуола | Бутан-2-он (метилэтилкетон) | 64,49 | 100,85 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 4,21 | 86,50 |
| 16. Лак ЭП-298 | РЛ-298 | Диметилбензол (ксилол) | 3,63 | 44,01 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,60 | 19,63 |
| 17. Эмаль КО-813 | Р-5 | Пропан-2-он (ацетон) | 34,05 | 9,05 |
|  |  | Бутилацетат | 1,34 | 9,05 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,85 | 12,07 |
| 18. Эмаль ЭП-91 | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,01 | 106,41 |
| 19. Эмаль ЭП-274 | Смесь ацетона, ксилола и этилцеллозольва | Пропан-2-он (ацетон) | 33,60 | 11,32 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,82 | 15,07 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,53 | 11,32 |
| 20. Эмаль ЭП-755 | Смесь ксилола и спирта бутилового | Диметилбензол (ксилол) | 2,29 | 18,30 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,52 | 18,30 |
| 21. Эмаль ЭП-773 | 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 7,67 | 3,13 |
|  |  | Бутилацетат | 0,43 | 4,48 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,44 | 6,71 |
|  |  | Этанол | 2,57 | 4,48 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,95 | 22,37 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,14 | 3,58 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательных участков

- Таблица 10.12

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Краскозаготовительный участок |  |  |  |
| Шкаф для хранения ЛКМ и вспомогательных материалов АУУМ.4 133.000 | Циклогексанон | г/с | 0,00055 |
|  | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) | г/с | 0,00083 |
|  | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | г/с | 0,00083 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | г/с | 0,00055 |
|  | Бутилацетат | г/с | 0,00055 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | г/с | 0,00083 |
|  | Уайт-спирит | г/с | 0,0014 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | г/с | 0,00083 |
|  | Сольвент нафта | г/с | 0,0014 |
|  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | г/с | 0,00055 |
|  | Метилбензол (толуол) | г/с | 0,0014 |
|  | Этилацетат | г/с | 0,00083 |
|  | Этанол | г/с | 0,0014 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | г/с | 0,0027 |
| Установка для перемешивания ЛКМ | Пропан-2-он (ацетон) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,104 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,019 |
|  | Метилбензол (толуол) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,016 |
|  | Сольвент нафта | г/(с.м2) зеркала установки | 0,06 |
|  | Бутилацетат | г/(с.м2) зеркала установки | 0,008 |
|  | Этанол | г/(с.м2) зеркала установки | 0,0049 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,00113 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,00038 |
| 2. Участок переработки отходов ЛКМ |  |  |  |
| Ёмкость для перемешивания с растворителем | Пропан-2-он (ацетон) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,104 |
|  | Диметилбензол (ксилол) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,0209 |
|  | Метилбензол (толуол) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,00167 |
|  | Сольвент нафта | г/(с.м2) зеркала установки | 0,060 |
|  | Бутилацетат | г/(с.м2) зеркала установки | 0,0078 |
|  | Этанол | г/(с.м2) зеркала установки | 0,0049 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,00114 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | г/(с.м2) зеркала установки | 0,00038 |

## Количество паров органических растворителей, выделяющихся при маркировании.

- Таблица 10.13

| Наименование ЛКМ, разбавители | Наименование выделяющихся вредных веществ | Удельное количество выделяющихся вредных веществ, при различных методах нанесения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сеткография, г/м2 рисунка | офсетный, г/м2 рисунка | штемпелевая, г/знак | перо, рейсфедер, кисть, г/знак | распыление через трафарет, г/знак |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Эмаль ЭП-140 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,04 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,03 |  |
| БМКБ, белая Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,019 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,042 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,099 |  |
| Циклогексанон | Циклогексанон |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,160 |  |
| БМКБ чёрная Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,018 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,039 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,093 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,02 |  |
| Циклогексанон | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,150 |  |
| БМКОр оранж. | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,019 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,042 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,099 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,02 |  |
| Циклогексанон | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,160 |  |
| БМККор. коричн. | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
| Этанол | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
| БМКК красная Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
| БМКК красная Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,019 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,042 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,099 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
| Циклогексанон | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,04 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,160 |  |
| БМКГ голубой Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,019 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,042 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,099 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
| Циклогексанон | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,160 |  |
| БМКС синяя Р-4 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,019 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,042 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,099 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,02 |  |
| Циклогексанон | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,160 |  |
| БМКЧа чёрный | Циклогексанон |  |  | 17,90 |  |  |
| циклогексанон | Циклогексанон |  |  |  | 0,045 |  |
| БМКЧс чёрн. | Циклогексанон |  |  | 15,40 |  |  |
| циклогексанон | Этанол |  |  | 3,80 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,009 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,040 |  |
| БКС чёрная спирт этиловый | Этанол |  |  | 0,070 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,046 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,070 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,046 |  |
| БКС серебр. этанол | Этанол |  |  | 0,050 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,050 |  |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,050 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,050 |  |
| ЦМК-М-50 чёрная циклогексанон | Этанол |  |  | 0,020 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,033 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,129 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,033 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,129 |  |
| БМК-М-50 белая | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  | 0,040 |  |  |
|  | Циклогексанон |  |  | 0,134 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,040 |  |
|  | Циклогексанон |  |  |  | 0,134 |  |
| МКЭБ белая | Пропан-2-он (ацетон) |  | 2,378 |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  | 3,027 |  |  |  |
|  | Этанол |  | 0,486 |  |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  | 1,081 |  |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  | 2,378 |  |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,006 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,001 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  | 0,006 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,024 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,03 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,005 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,011 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,024 |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |  | 3,568 |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 4,542 |
|  | Этанол |  |  |  |  | 0,729 |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  |  | 1,622 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  |  | 3,568 |
| МКЭЧ чёрная | Пропан-2-он (ацетон) |  | 3,729 |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  | 4,746 |  |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  | 1,695 |  |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  | 3,729 |  |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,011 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,037 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,047 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,017 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,037 |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |  | 5,592 |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 7,118 |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  |  | 2,542 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  |  | 5,592 |
| МКЭк красный | Пропан-2-он (ацетон) |  | 2,691 |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  | 3,424 |  |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  | 1,223 |  |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  | 2,691 |  |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,001 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,007 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  | 0,001 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,027 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,034 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,012 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,027 |  |
| МКЭК красный | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |  | 4,037 |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 5,138 |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  |  | 1,835 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  |  | 4,037 |
| МКЭбир бирюзовый | Пропан-2-он (ацетон) |  | 3,869 |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  | 4,925 |  |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  | 1,759 |  |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  | 3,869 |  |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,012 |  |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  | 0,004 |  |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,039 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,049 |  |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  | 0,018 |  |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  | 0,039 |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |  | 5,806 |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 7,389 |
|  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  |  |  |  | 2,639 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) |  |  |  |  | 5,806 |
| КФ фиолетовый | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) |  | 3,660 |  |  |  |
|  | Циклогексанон |  | 9,860 |  |  |  |
| МКР чёрная | Пыль хромово-цинкового катализатора |  |  | 0,002 |  |  |
| МА - 514 | Диметилбензол (ксилол) | 5,880 |  |  |  |  |
|  | Сольвент нафта | 5,530 |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит | 6,720 |  |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  | 3,360 |  |  |  |
|  | Сольвент нафта |  | 3,160 |  |  |  |
|  | Уайт-спирит |  | 3,840 |  |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Сольвент нафта |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,034 |  |
|  | Сольвент нафта |  |  |  | 0,032 |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |  | 0,038 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 4,200 |
|  | Сольвент нафта |  |  |  |  | 3,950 |
|  | Уайт-спирит |  |  |  |  | 4,800 |
| ТНПФ | Уайт-спирит | 15,0 |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  | 0,013 |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |  | 0,050 |  |
| ТУМС | Уайт-спирит | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |  | 0,050 |  |
| Эмаль ПФ-115 | Уайт-спирит |  |  | 0,050 |  |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  | 0,030 |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |  | 0,025 |  |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  | 0,002 |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |  |  | 5,0 |
|  | Диметилбензол (ксилол) |  |  |  |  | 3,0 |
| Эмаль НЦ-11 | Бутилацетат | 6,80 |  |  |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) | 5,20 |  |  |  |  |
|  | Этанол | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,80 |  |  |  |  |
|  | Этилацетат | 6,80 |  |  |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,007 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  | 0,004 |  |  |
|  | Этилацетат |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,017 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,013 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,010 |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  |  | 0,007 |  |
|  | Этилацетат |  |  |  | 0,017 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  |  | 5,10 |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  |  | 3,90 |
|  | Этанол |  |  |  |  | 3,00 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  |  |  | 2,10 |
|  | Этилацетат |  |  |  |  | 5,10 |
| Эмаль НЦ-11 чёрная | Бутилацетат | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Этанол | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Этилацетат | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Этанол |  |  | 0,008 |  |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  | 0,005 |  |  |
|  | Этилацетат |  |  | 0,010 |  |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  | 0,015 |  |
|  | Этанол |  |  |  | 0,015 |  |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  |  | 0,010 |  |
|  | Этилацетат |  |  |  | 0,020 |  |
|  | Бутилацетат |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Метилбензол (толуол) |  |  |  |  | 4,50 |
|  | Этанол |  |  |  |  | 4,50 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |  |  |  |  | 3,00 |
|  | Этилацетат |  |  |  |  | 6,00 |

## Максимально допустимые потери лакокрасочных материалов.

Таблица 10.14.

| Метод окраски | Группы сложности окрашиваемых деталей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  |
|  | потери, % | коэффициент потерь | потери, % | коэффициент потерь | потери, % | коэффициент потерь |
| Пневматическое распыление: |  |  |  |  |  |  |
| лакокрасочных материалов на конденсационных смолах | 20 | 0,20 | 30 | 0,30 | 50 | 0,5 |
| лакокрасочных материалов на полимеризационных смолах | 25 | 0,25 | 40 | 0,40 | 60 | 0,6 |
| Безвоздушное распыление | 8 | 0,08 | 15 | 0,15 | - | - |
| Окунание | 20 | 0,20 | 25 | 0,25 | - | - |

## Ориентировочные поверхности покрытия автомобилей

Таблица 10.15

| Деталь, сборочная единица | Марка автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-53 |  | ГАЗ-66 |  | ЗИЛ-130 |  | Урал-375 |  | МАЗ-500 |  | КрАЗ-255Б |  |
|  | Поверхность, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наружная | Внутренняя | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя | наружная | внутренняя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кабина | 7,00 | 7,0 | 12,00 | 12,0 | 7,00 | 7,0 | 7,00 | 7,0 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 8,0 |
| Рама | 6,60 | 6,6 | 6,60 | 6,6 | 7,00 | 7,0 | 10,00 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |
| Кузов | 17,50 | 13,5 | 19,00 | 19,0 | 20,76 | 17,0 | 20,00 | 20,0 | 24,8 | 19,0 | 26,0 | 26,0 |
| Оперение | 6,70 | 6,7 | 2,00 | 2,0 | 8,00 | 8,0 | 7,00 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| Двигатель | 2,80 | - | 3,00 | - | 3,30 | - | 3,56 | - | 5,2 | - | 5,5 | - |
| Комплект агрегатов | 6,50 | - | 8,30 | - | 8,50 | - | 17,00 | - | 12,0 | - | 20,0 | - |
| Баки | 2,25 | - | 2,25 | - | 3,81 | - | 5,80 | - | 4,8 | - | 7,5 | - |
| Автомобиль в сборе | 19,30 | - | 21,60 | - | 23,00 | - | 24,00 | - | 24,00 | - | 31,0 | - |

- Приложение 11

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производство эмалевых покрытий

Традиционный технологический процесс эмалирования состоит из этапов нанесения дисперсной мелкозернистой эмалевой массы (фритты) на предварительно подготовленный исходный материал, сушки и обжига (вжигания).

Этим процессам предшествуют приготовление шихты и плавление фритты.

- Удельные количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу, представлены в табл.11.1-11.2 .

Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от участков подготовки поверхности к эмалированию, определяются по таблицам раздела 5 и раздела 9.

Выделения вредных веществ при сжигании топлива в плавильных печах и печах обжига рассчитываются по методическим указаниям раздела 1.

Расчеты выбросов вредных веществ от технологического оборудования следует производить по формуле  (5).

## Удельные выделения веществ при приготовлении шихты и плавлении фритты

- Таблица 11.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/кг приготавливаемой шихты |
| 1. Приготовление шихты |  |  |
| Линия песка |  |  |
| 1.1 Питатель вибрационный | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,003 |
| 1.2. Элеватор (башмак) | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,130 |
| 1.3. Элеватор (головка) | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,070 |
| 1.4. Бункер | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,007 |
| 1.5. Ленточный транспортёр | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,027 |
| 1.6. Электромагнитный сепаратор | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 0,027 |
| Линия буры |  |  |
| 1.7. Установка растаривания резинокордовых контейнеров | Ортоборная кислота | 0,264 |
| Установка растаривания резинокордовых контейнеров | пентаНатрий трифосфат | 0,264 |
| Установка растаривания резинокордовых контейнеров | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,264 |
| Установка растаривания резинокордовых контейнеров | Циклогексанон | 0,264 |
| 1.8. Ленточный транспортёр | Ортоборная кислота | 0,003 |
| Ленточный транспортёр | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,003 |
| 1.9. Дробилка молотковая | Ортоборная кислота | 0,675 |
| Дробилка молотковая | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,675 |
| 1.10. Бункер | Ортоборная кислота | 0,007 |
| Дробилка молотковая | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,007 |
| 1.11. Элеватор (головка) | Ортоборная кислота | 0,458 |
| Элеватор (головка) | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,458 |
| 1.12. Элеватор (башмак) | Ортоборная кислота | 0,153 |
| Элеватор (башмак) | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,153 |
| 1.13. Щековая дробилка С-182-А С-182-Б | Пыль дробимого материала | 0,170 |
| 1.14. Шаровая мельница сухого помола СМ-432 | Пыль дробимого материала | 1,20 |
| 1.15. Установка растаривания мешков | Амония нитрат | 0,264 |
| Установка растаривания мешков | Ортоборная кислота | 0,264 |
| 1.16. Весодозирующая линия грунтов | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (пыль песка) | 0,033 |
| Весодозирующая линия грунтов | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,033 |
| Весодозирующая линия грунтов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (пыль шихты) | 0,017 |
| 1.17 Весодозирующая линия белых и покровных эмалей | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (пыль песка) | 0,003 |
| Весодозирующая линия белых и покровных эмалей | диНатрий тетраборат декагидрат (бура) | 0,033 |
| Весодозирующая линия белых и покровных эмалей | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%( пыль шихты) | 0,017 |
| 1.18. Конвейер сбора компанентов шихты (пересыпка и смеситель) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%( пыль шихты) | 0,083 |
| 1.19. Установка компактирования шихты | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%( пыль шихты) | 0,072 |
| 1.20. Бункер над установкой компактирования | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%( пыль шихты) | 0,007 |
| 1.21. Сита | Пыль нерганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (пыль песка) | 0,021 |
| 2. Плавление фритты |  |  |
| 2.1. Вращающаяся барабанная плавильная печь | Фтористые соед. газообразн. | 7,00 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 36,4 |
| 2.2. Ванная печь | Фтористые соед. газообразн. | 3,8 |
|  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 10,00 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при приготовлении и нанесении эмалевого шликера

- Таблица 11.2

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Приготовление шликера |  |  |  |
| 1.1. Вибромельница М-400 для размола песка | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг дробимого материала | 0,11 |
| 1.2. Мельница для размола глины | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг дробимого материала | 0,02 |
| 2. Нанесение шликера |  |  |  |
| Участок нанесения шликера методом пневматического распыления | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | г/кг наносимого материала | 2,6 |

- Приложение 12

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Деревообрабатывающее производство

В деревообрабатывающих цехах производится механическая обработка древесины, поступающей на предприятия отрасли в виде готовых пиломатериалов (доски хвойных и лиственных пород, древесностружечная плита, фанера и др.). При механической обработке древесины образуется значительное количество древесных отходов, состоящих из обрезков, опилок, стружек и пыли.

Удельные выделения вредных веществ от оборудования деревообрабатывающих цехов следует принимать по методике: «Временные методические указания по расчету выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности , г. Петрозаводск, 1992 г.

В данном разделе приведены данные по качественным характеристикам загрязняющих веществ на отдельных этапах технологических процессов отделки и облагораживания древесины (табл. 12.1-12.2.)

## Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при лакировании деревянных деталей методом пневматического распыления.

Расчет количества паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке изделий методами пневматического распыления и распыления в электрическом поле, на основе удельных показателей следует производить по формуле (45).

- Таблица 12.1

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/м2 |  |
|  |  |  | Нанесение | Сушка |
| 1. Лак ПЭ-232 | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 126,15 | 1,93 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,96 | 10,47 |
|  |  | Циклогексанон | 1,29 | 4,39 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,65 | 1,92 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 139,94 | 2,14 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,64 | 1,92 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 10,5 | 7,88 |
| 2. Лак ПЭ-250 | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 126,15 | 1,93 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 13,96 | 10,47 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,65 | 1,92 |
|  |  | Циклогексанон | 1,29 | 4,39 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 139,94 | 2,14 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,64 | 2,14 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 10,5 | 7,88 |
| 3. Лак ПЭ-250М | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 163,28 | 2,51 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 11,86 | 8,9 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,64 | 1,92 |
|  |  | Циклогексанон | 1,29 | 4,39 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 176,99 | 2,71 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 1,64 | 1,92 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 8,4 | 6,3 |
| 4. Лак ПФ-231 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | 12,48 | 21,84 |
| 5. Лак НЦ-218 | РМЛ | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 9,24 | 16,97 |
|  |  | Бутилацетат | 6,77 | 14,33 |
|  |  | Этилацетат | 28,82 | 10,64 |
|  |  | Этанол | 63,59 | 21,43 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 24,64 | 28,9 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 36,0 | 27,0 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,68 | 11,75 |
|  | Растворитель 646 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 10,36 | 19,02 |
|  |  | Бутилацетат | 8,92 | 17,21 |
|  |  | Этилацетат | 28,82 | 10,64 |
|  |  | Этанол | 33,96 | 11,78 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 24,62 | 28,90 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 51,36 | 38,52 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,27 | 8,21 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 5,27 | 0,08 |
| 6. Лак НЦ-221 | РМД | Пропан-2-он (ацетон) | 15,15 | 0,23 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 19,85 | 36,45 |
|  |  | Бутилацетат | 12,88 | 24,84 |
|  |  | Этилацетат | 20,46 | 7,56 |
|  |  | Этанол | 53,58 | 18,05 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 61,00 | 45,82 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,71 | 6,8 |
|  | Растворитель 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 20,2 | 0,31 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 24,12 | 44,29 |
|  |  | Бутилацетат | 14,94 | 28,81 |
|  |  | Этилацетат | 20,46 | 7,56 |
|  |  | Этанол | 26,15 | 8,81 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 79,49 | 59,62 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,35 | 3,4 |
| 7. Лак НЦ-243 | РМЛ | Бутилацетат | 9,23 | 17,9 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 17,02 | 31,25 |
|  |  | Этилацетат | 15,15 | 5,74 |
|  |  | Этанол | 62,44 | 21,04 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 87,36 | 65,52 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 9,4 | 23,59 |
|  | Растворитель 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 6,15 | 0,94 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 18,31 | 33,64 |
|  |  | Бутилацетат | 11,79 | 22,74 |
|  |  | Этанол | 29,06 | 9,79 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 105,28 | 78,96 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 7,75 | 19,45 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при лакировании деревянных деталей методом налива

Таблица 12.2

| Наименование ЛКМ | Наименование разбавителя до рабочей вязкости | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/м2 |  |
|  |  |  | Нанесение | Сушка |
| 1. Лак ПЭ-232 | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,42 | 123,76 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,01 | 26,93 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,6.10-4 | 4,05 |
|  |  | Циклогексанон | 4,3.10-4 | 6,88 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,47 | 132,28 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,6.10-4 | 4,05 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 7,47.10-3 | 20,24 |
| 2. Лак ПЭ-250 | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,42 | 123,76 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,01 | 26,93 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,6.10-4 | 4,05 |
|  |  | Циклогексанон | 4,3.10-4 | 6,88 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,47 | 132,28 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,6.10-4 | 4,06 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 7,47.10-3 | 20,24 |
| 3. Лак ПЭ-250М | Р-219 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,44 | 160,17 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 6,79.10-3 | 22,88 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,9.10-4 | 4,05 |
|  |  | Циклогексанон | 4,3.10-4 | 6,88 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,47 | 173,73 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,4.10-4 | 4,05 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 4,72.10-3 | 16,19 |
| 4. Лак НЦ-218 | РМЛ | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,5.10-3 | 27,64 |
|  |  | Бутилацетат | 1,8.10-3 | 20,98 |
|  |  | Этилацетат | 0,026 | 37,27 |
|  |  | Этанол | 0,0369 | 79,89 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,38.10-3 | 54,78 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0133 | 62,43 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 5,5.10-4 | 17,65 |
|  | Растворитель 646 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,57.10-3 | 30,97 |
|  |  | Бутилацетат | 2,0.10-3 | 27,64 |
|  |  | Этилацетат | 0,025 | 37,27 |
|  |  | Этанол | 0,0194 | 43,94 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 4,18.10-3 | 60,87 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0181 | 89,07 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,7.10-4 | 12,32 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 8,67.10-3 | 4,65 |
| 5. Лак НЦ-221 | РМЛ | Пропан-2-он (ацетон) | 0,0253 | 13,21 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,02.10-3 | 58,59 |
|  |  | Бутилацетат | 2,97.10-3 | 39,37 |
|  |  | Этилацетат | 0,0178 | 26,13 |
|  |  | Этанол | 0,0299 | 66,44 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,023 | 110,86 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 3,0.10-4 | 1,01 |
|  | Растворитель 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,0346 | 17,61 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,27.10-3 | 61,74 |
|  |  | Бутилацетат | 3,53.10-3 | 45,67 |
|  |  | Этилацетат | 0,0183 | 26,13 |
|  |  | Этанол | 0,015 | 32,43 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0289 | 136,05 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,6.10-4 | 5,04 |
| 6. Лак НЦ-243 | РМЛ | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,36.10-3 | 37,73 |
|  |  | Этилацетат | 0,0123 | 14,91 |
|  |  | Этанол | 0,0317 | 58,15 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0268 | 106,54 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 9,6.10-4 | 26,27 |
|  |  | Бутилацетат | 1,95.10-3 | 21,31 |
|  | Растворитель 646 | Пропан-2-он (ацетон) | 9,69.10-3 | 4,02 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,63.10-3 | 40,62 |
|  |  | Бутилацетат | 2,56.10-3 | 27,07 |
|  |  | Этилацетат | 0,0128 | 14,91 |
|  |  | Этанол | 0,0152 | 27,06 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,0352 | 135,33 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 8,2.10-4 | 21,66 |

## Расчёт количества пылевых отходов деревообработки.

Расчёт количества пылевых отходов, поступающих в атмосферу от деревообрабатывающего оборудования, оснащенного пылеулавливающим устройством, следует вести по формуле :

Мп = 0,9 . В1 .  (1-).                                                         (53)

где Мп   - количество пылевых отходов, поступавших в атмосферу, г/сек;

В1   - количество пыли размером менее 200 мкм, образующейся на станке в единицу времени,

г/сек (см. табл. 12.5);

- - коэффициент эффективности пылеулавливающего оборудования (Ц-0,985; УЦ-38-0,988;                                 ЛИОТ-ЦВП-0,94; ФВМ-0,944);

0,9  - коэффициент эффективности местных отсосов.

Дисперсный состав пыли, образующейся при основных процессах механической обработки древесины, приведён в табл. 12.3.

Удельное количество пыли, выделяющейся при шлифовке изделий, покрытых полиэфирным лаком, составляет 46,9 г/м2 , а при полировке - 115 г/м2

## Дисперсный состав пыли, образующейся при основных процессах механической обработки древесины

- Таблица 12.3

| Технологический процесс | Содержание пыли, % при её дисперсном составе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200-100 | 100-75 | 75-53 | 53-40 | >40 |
| 1. Пиление | 16 | 68 | 10 | 3,0 | 3,0 |
| 2. Фрезерование | 40 | 53 | 4,5 | 2,0 | 0,5 |
| 3. Сверление | 46 | 45,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 |
| 4. Строгание | 52 | 43 | 3,0 | 1,2 | 0,8 |
| 5. Шлифование | 21 | 28 | 17,5 | 12 | 21,5 |

## Таблица средних весов 1 куб.м древесины

- Таблица 12.4

| Наименование материала | Вес 1 м3 древесины, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухой | Транспортной влажности | полусухой | сырой |
| 1. Фанера и древесно-стружечная плита | 0,80 | 0,80 | - | - |
| 2. Берёза | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| 3. Бук | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| 4. Дуб | 0,72 | 0,78 | 0,75 | 0,99 |
| 5. Ель | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| 6. Кедр | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,70 |
| 7. Лиственница | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,04 |
| 8. Липа | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| 9. Ольха | 0,52 | 0,54 | 0,61 | 0,78 |
| 10. Осина | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| 11. Пихта европейская | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| 12. Пихта сибирская | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,59 |
| 13. Сосна | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,81 |
| 14. Ясень европейский | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,96 |

Примечание : при расчёте древесины среднегодовая влажность пиломатериалов принимается , %:

1) сухих материалов всех пород                              - 15

- 2) полусухих -

хвойных и мягколиственных пород         - 40

твёрдолиственных пород                           - 30

- 3) сырых

хвойных пород                                           - 90

мягколиственных пород                            - 65

- 4) транспортная влажность

всех пород                                                   - 22

## Отходы деревообработки

- Таблица 12.5

| Вид производства, продукция | Вид сырья | Количество отходов, % от объёма сырья |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кусковые | Стружки, обрезки шпона | опилки | Обрезки брёвен (забалансованные) |
| ШПАЛОПИЛЕНИЕ | Шпальный кряж | 10,8 | - | 9,8 | 1,7 |
| ЯЩЕЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| Ящечные комплекты из круглых лесоматериалов | Тарный кряж | 25,0 | 1,4 | 18,0 | 1,5 |
|  | Сырьё для технологической переработки | 40,0 | 1,0 | 20,0 | 2,5 |
| Ящечные комплекты из пиломатериалов: |  |  |  |  |  |
| нестроганные | Пиломатериалы хвойных пород | 16,0 | - | 10,0 | - |
| строганные | Пиломатериалы хвойных пород | 16,0 | 11,0 | 10,0 | - |
| Среднее по хвойным | Пиломатериалы хвойных пород | 16,0 | 2,0 | 10,0 | - |
| нестроганные | Пиломатериалы лиственных пород (включая берёзу) | 20,0 | - | 12,0 | - |
| строганные | Пиломатериалы лиственных пород (включая берёзу) | 20,0 | 10,0 | 12,0 | - |
| Среднее по лиственным | Пиломатериалы лиственных пород (включая берёзу) | 20,0 | 2,0 | 12,0 | - |
| Среднее по пиломатериалам и видам ящичных комплектов | Пиломатериалы смешанных пород | 18,0 | 2,0 | 11,0 | - |
| Заготовки для клёпки | Круглый лес | 20,0 | - | 18,0 | 1,5 |
|  | Заготовки для клёпки | 10,0 | 20,0 | 3,0 | - |
| Заготовки для клёпки | Круглый лес | 25,5 | 11,0 | 19,5 | 1,5 |
| Спичечное | Круглый лес | 13,5 | 41,0 | 2,0 | 1,5 |
| Лыжное | Круглый лес | 35,0 | 18,0 | 11,0 | 1,5 |
| ДОМОСТРОЕНИЕ: |  |  |  |  |  |
| Стандартные дома | Пиломатериалы | 13,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| Комплекты деталей для стандартных домов | Пиломатериалы | 13,0 | 14,0 | 4,0 | - |
| Оконные и дверные блоки | Пиломатериалы | 22,0 | 10,0 | 7,0 | - |
| Доски пола | Пиломатериалы | 5,0 | 20,0 | 2,0 | - |
| наличники | Пиломатериалы | 5,0 | 36,0 | 3,0 | - |
| плинтусы | Пиломатериалы | 5,0 | 30,0 | 3,0 | - |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ: |  |  |  |  |  |
| Строганные заготовки для: |  |  |  |  |  |
| автостроения | Пиломатериалы | 23,0 | 15,0 | 2,0 | - |
| вагоностроение | Пиломатериалы | 19,0 | 19,0 | 3,0 | - |
| С/х маш иностроения | Пиломатериалы | 35,0 | 20,0 | 3,0 | - |
| Мебельное среднее, в том числе: | Пиломатериалы, заготовки | 30,0 | 17,0 | 6,5 | - |
| Черновые мебельные заготовки (ЧМЗ) | Пиломатериалы хвойных пород | 25,0 | - | 9,0 | - |
|  | Пиломатериалы твердых пород и берёзы | 41,0 | - | 7,0 | - |
| Чистые мебельные заготовки | ЧМЗ хвойных пород | 8,2 | 22,0 | 0,6 | - |
|  | ЧМЗ твердолиственных пород | 10,5 | 28,8 | 1,2 | - |
|  | Пиломатериалы хвойных пород | 28,5 | 15,0 | 9,5 | - |
|  | Пиломатериалы твердолиственных пород и берёзы | 46,5 | 15,0 | 7,5 |  |
| Детали и заготовки | Древесные плиты, фанера | 15,0 | - | 1,5 | - |
|  | Строганый шпон | - | 43,0 | 1,0 | - |
|  | Лущёный шпон | - | 48,0 | 1,0 | - |
|  | Круглый лес | 15,0 | 32,0 | 4,0 | - |
| Паркетная фриза | Пиломатериалы твердолиственных пород | 39,0 | - | 7,0 | - |
| Паркет штучный | Пиломатериалы твердолиственных пород | 41,0 | 13,0 | 8,0 | - |
|  | Паркетная фриза | 4,0 | 24,0 | 2,0 | - |
| Паркетные щиты | Пиломатериалы твердолиственных пород | 32,0 | 29,0 | 5,7 | - |
| Среднее по деревообработке | Пиломатериалы | 24,0 | 11,0 | 6,0 | - |
| Прочая деревообработка | Пиломатериалы | 18,0 | 10,0 | 5,0 | - |
| Токарные изделия | Технологическое сырьё | 41,0 | 25,0 | 15,0 | - |

## Удельные показатели выделения пыли, отнесенные к массе отходов, для различных процессов обработки древесины

Таблица 12.6

| Наименование технологического процесса | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Удельное количество, г/кг |
| 1. Пиление | Пыль древесная | 360 |
| 2. Строгание | Пыль древесная | 125 |
| 3. Фрезерование | Пыль древесная | 125 |
| 4. Долбление | Пыль древесная | 180 |
| 5. Сверление | Пыль древесная | 180 |

## Среднечасовое количество отходов, получаемое на различных станках при обработке древесины

- Таблица 12.7

| Наименование станков | Коэффициент использования машинного времени | Среднее количество отходов, кг за 1 час | В т.ч. пыли размером менее 200 мкм, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Круглопильные |  |  |  |
| Прирезной станок ПДК-4 | 0,9 | 78 | 36 |
| Делино-реечный ПР-2 | 0,9 | 110 | 36 |
| Прирезной многопильный ПМР-1 | 0,95 | 170 | 36 |
| Торцовочный ПИВ-2 | 0,6 | 44 | 36 |
| Торцовочный ЦПА | 0,6 | 44 | 35 |
| Концеравнитель двухпильный Ц2К12 | 0,6 | 35 | 24 |
| 2. Рейсмусовые односторонние |  |  |  |
| СР-6 | 0,9 | 245 | 12,5 |
| СР-12 | 0,9 | 335 | 12,5 |
| СР-18 | 0,9 | 500 | 12,5 |
| 3. Рейсмусовые двухсторонние |  |  |  |
| С2Р8 | 0,9 | 445 | 12,5 |
| С2Р12 | 0,9 | 490 | 12,5 |
| С2Р16 | 0,9 | 555 | 12,5 |
| 4. Четырёхсторонние строганные |  |  |  |
| СК-15, С16-4, С16-5 | 0,9 | 310 | 12,0 |
| СП-30, С-26 | 0,9 | 600 | 12,5 |
| 5. Фрезерные |  |  |  |
| Ф-4, Ф-5, Ф-6 | 0,7 | 26 | 12,0 |
| Фрезерные с автоподачей ФА-4 | 0,8 | 44 | 12,0 |
| Карусельно -фрезерный Ф1К | 0,8 | 22 | 12,0 |
| 6. Шипорезные |  |  |  |
| Односторонний рамный ШО-10: |  |  |  |
| пилы | - | 4,6 | 16 |
| Шипорезные фрезы | - | 73 | 16 |
| Проушечная фреза | - | 24 | 16 |
| Односторонний рамный |  |  |  |
| ШО-6: |  |  |  |
| пила | - | 3,7 | 16 |
| Шипорезные головки | - | 54 | 16 |
| Проушечный диск | - | 15,3 | 16 |
| пила | 0,95 | 74 | 34 |
| Фрезерные головки | 0,95 | 68 | 20 |
| 7. Универсальные круглопильные |  |  |  |
| Ц-6 | 0,7 | 28 | 30 |
| УП | 0,7 | 21 | 30 |
| 8. Ленточнопильные |  |  |  |
| Ленточнопильный делитель ЛД-140 | 0,8 | 245 | 34 |
| Ленточнопильный столярный ЛС-80 | 0,8 | 29 | 34 |
| 9. Строгальные |  |  |  |
| Фуговальные с ручной подачей |  |  |  |
| СФ-3, СФ-4 | 0,7 | 33 | 12,5 |
| СФ-6 | 0,6 | 73 | 12,5 |
| Фуговальные с механической подачей: |  |  |  |
| СФА-4 | 0,9 | 97 | 12,5 |
| СФА-6 | 0,9 | 190 | 12,5 |
| Рейсмусовый односторонний СР-3 | 0,9 | 97 | 12,5 |
| Шипорезный рамный ЩД-10: |  |  |  |
| пилы | - | 9,2 | 16 |
| Шипорезные фрезы | - | 145 | 16 |
| Проушечные фрезы | - | 48 | 16 |
| 10. Сверлильные и долбежные |  |  |  |
| Сверлильный вертикальный с автоподачей СВА | 0,5 | 14 | 18 |
| Сверлильный горизонтальный СпПА | 0,6 | 22 | 18 |
| Цепнодолбёжный ДЦА-2 | 0,4 | 27 | 18 |
| 11. Шлифовальные |  |  |  |
| ШлСЛ | 0,85 | 1,8 | 90 |
| ШлНС | 0,85 | 2,8 | 90 |
| ШлДБ | 0,78 | 1,6 | 90 |
| Шл2Д | 0,70 | 2,2 | 90 |
| ШлЗЦ-3 | 0,85 | 27,0 | 90 |
| ШлЗЦЭ-3 | 0,85 | 48,0 | 90 |

## Коэффициенты полнодревесности

- Таблица 12.8

| Наименование отходов | Средние значения коэффициента полнодревесности | Способ укладки |
| --- | --- | --- |
| Обрезки ствола и бревен ( кусковые отходы раскряжевки и разделки древесины) | 0,4 | Навалом |
| Сучья, ветви всех размеров | 0,12 | Навалом |
| Верхушки крупные | 0,30 | Плотная |
| горбыли | 0,56 | Плотная |
| рейки | 0,52 | Плотная |
| Смесь горбылей и реек | 0,46 | Навалом |
| Обрезки пиломатериалов | 0,57 | Плотная |
| Смесь кусковых отходов лесопиления и деревообработки | 0,55 | Плотная |
| Обрезки фанеры и плит | 0,60 | Плотная |
| Обрезки лущеного, строгального шпона и шпона-рванины | 0,45 | Плотная |
| Обрезки гнутоклеевых деталей | 0,55 | Плотная |
| Карандаши | 0,72 | Плотная |
| Отструги | 0,60 | Плотная |
| Стружка | 0,11 | Насыпью |
| Опилки | 0,28 | Насыпью |
| Кора от окорочных станков | 0,34 | Насыпью |

## Пример составления материального баланса деревообрабатывающего цеха

### Исходные данные

В течении года на предприятие поступает:

доски хвойных пород транспортной влажности       -500м3

фанера берёзовая                                                         - 500м3

плита древесностружечная                                        - 1000м3

Получено продукции в виде готовой тары и корпусов 1100 т/год

Механическая обработка производится на следующем технологическом оборудовании:

Круглопильные станки            - 5 шт.,

Строгальные                             - 8 шт.,

Фрезерные                                - 10 шт.,

Фуговальные                             - 3 шт.,

Шлифовальные                        - 2 шт.

- Количество поступающего материала (древесины)

Gдр = Vдр.   , т/год                                              (54)

- где Gдр- количество поступающего материала (древесины), т/год

- Vдр  - объем поступившего материала (древесины), м3

- - удельный вес материала, т/м3 ( по табл.12.4).

Gдос = 500 . 0,45 = 225 т/год (сухой).

Gфан = 500 . 0,8 = 400 т/год.

Gдсп   = 1000 . 0,8 = 800 т/год.

- Количество отходов деревообработки:

Qотхдер = Gдр . Котх .10-2 ,    т/год.                                            (55)

где Qотхдер- количество отходов деревообработки, т/год

- Gдр- количество поступающего материала (древесины), т/год

Котх   - доля отходов от объёма поступившего сырья, % (по табл. 12.5).

Кусковые:

Qкдос = 225 . 0,3 = 67,5 т/год.

Qкфан  = 400 . 0,15 = 60 т/год.

Qкдсп  = 800 . 0,15 = 120 т/год

Опилки:

Q0дос   = 225 . 0,065 = 14,625 т/год.

Q0фан   = 400 . 0,015 = 6,0 т/год

Q0дсп    = 800 . 0,015 = 12,0 т/год.

Стружки:

Qсдос     = 225 . 0,17 = 38,25 т/год.

Все отходы деревообработки: 318,375 т/год.

- Количество отходящих взвешенных веществ (пыли), поступающих на очистку определяется по формуле:

Мп = 0,9 . Qотхдер                                                          (56)

где 0,9  - коэффициент эффективности местных отсосов;

- Мп-  количество отходящих взвешенных веществ (пыли), поступающих на очистку, т/год

Qотхдер  - количество опилок и стружек, выделяющихся при механической обработке древесного сырья

( без учёта кусковых отходов), т/год.

Мп = 0,9 .  (14,625 + 6,0 + 12,0 + 38,25) = 63,79 т/год.

- Количество взвешенных веществ, выброшенных в атмосферу (М), определяется по формуле:

М = 10-2 . Кп . Мп . (1 -  ) ,                                  (57)

- где Кп  - коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки

древесины (пиление, строгание и т.п.), % ( по табл. 12.7 графа 4).

Мп-  количество отходящих взвешенных веществ (пыли), поступающих на очистку, т/год.

- коэффициент эффективности очистки пылегазоочистного оборудования, в долях единицы.

Определяем среднее значение величины Кпсрдля всех групп станков:

Кпср=5⋅36+8⋅12,5+10⋅12,5+3⋅12,5+2⋅9028=22,23 %

М = 10-2 . 22,23 . 63,79 . (1-0,95) = 0,709 т/год.

- Количество использованных древесных отходов

- 150 т/год кусковых отходов используются во вспомогательной котельной предприятия;

- - 100 м3 обрезков плит и фанеры реализуется населению -

100 . 0,6 = 60 т/год,

где 0,6   - коэффициент полнодревесности обрезков фанеры и плит ( по табл. 12.8) ;

- - 100 м3 опилок и 200 м3 стружки реализуется сторонней организации

100 . 0,28 + 200 . 0,11 = 50 т/год.

- где 0,28 и 0,11 - коэффициенты полнодревности опилок и стружки при насыпном способе укладки

( по табл. 12.8);

- - 202 м3 смеси кусковых отходов, опилок и стружки вывозится автотранспортом на городскую свалку

202 . 0,283 = 57,1 т/год

Средний коэффициент полнодревесности составит:

0,46+0,11+0,283=0,283

где 0,283  - средний коэффициент полнодревесности при вывозе крупных отходов навалом, а стружки и

опилки- насыпью ( по табл. 12.8).

- Приложение 13

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Участки остеклования

На участках остеклования предприятий отрасли производят стеклоизоляторы методом прессования или механической обработки монолитного стекла с последующим вжиганием в них металлов.

Основными выделяющимися в атмосферу вредными веществами являются пыль неорганическая, аммиак и окись углерода.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования цехов остеклования приведены в табл.13.1.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4,5,7).

- Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов оборудования цехов остеклования

- Таблица 13.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. Приготовление стеклопорошка |  |  |  |
| Алмазно-отрезной станок мощностью до 1,5 кВт ( для резки стеклянных трубок) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,007 |
| Шаровая мельница | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/кг порошка | 0,350 |
|  | Аммиак | г/кг порошка | 11,650 |
| Сито СМ-487Б | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/кг порошка | 0,150 |
|  | Аммиак | г/кг порошка | 7,750 |
| Сито протирочное | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/кг порошка | 0,009 |
|  | Аммиак | г/кг порошка | 0,070 |
| Смеситель | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/кг порошка | 0,009 |
|  | Алканы С12 - С19 | г/кг порошка | 0,005 |
| 2. Прессование стеклоизоляторов |  |  |  |
| Пресс- автомат | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/кг порошка | 0,150 |
| 3. Спекание стеклоизоляторов |  |  |  |
| Печь конвейерная | Углерод оксид | г/кг порошка | 25,000 |
| 4. Спай стекла с металлом |  |  |  |
| Печь конвейерная | Углерод оксид | г/кг порошка | 0,102 |
| 5. Изготовление стеклоизоляторов из монолитного стекла |  |  |  |
| Станок универсальный заточной повышенной точности с алмазным кругом диаметром, мм 100 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,011 |
| 150 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,016 |
| 200 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,023 |
| 250 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,030 |
| 300 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,037 |
| 350 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,046 |
| 400 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% | г/с | 0,053 |
| 6. Промывка стеклоизоляторов |  |  |  |
| Промывка стеклоизоляторов в трихлорэтилене | Трихлорэтилен | г/(с. м2) поверхности зеркала ванны | 0,074 |
| Промывка стеклоизоляторов в этиловом спирте | Этанол | г/(с. м2) поверхности зеркала ванны | 0,032 |
| Промывка стеклоизоляторов в моющем средстве ТМС-31 | диНатрий карбонат | г/(с. м2) поверхности зеркала ванны | 0,002 |

- Приложение 14

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производства по переработке пластмасс.

Производство изделий из пластмасс включает в себя следующие технологические процессы: таблетирование пресс-порошков, литьё термопластов, прессование реактопластов, производство стеклопластиковых изделий и механическая обработка изделий из пластмасс и стеклопластиков.

Основные выделяющиеся в атмосферу вредные вещества: пыль и продукты деструкции пластмасс.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от производства изделий из пластмасс приведены в табл. 14.1., при механической обработке пластмасс в табл. 14.2 , при производстве упаковки из пенополистирола в  14.3.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (5,7).

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от производств по переработке пластмасс

Таблица 14.1

| Наименование технологической операции | Перерабатываемый материал | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/кг материала |
| 1. Таблетирование прессматериалов ротационными машинами | Порошки фенопластов и аминопластов | Пыль фенопластов и аминопластов | 9,00 |
| 2. Предварительный подогрев реактопластов в установках ТВ-4 | Фенопласт на основе СФ 090 | Гидроксибензол (фенол) | 0,15 |
|  | Фенопласт на основе СФ 010 | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
|  | Фенопласт на основе СФ 337 | Гидроксибензол (фенол) | 0,25 |
|  | Фенопласт на основе СФ 330 | Гидроксибензол (фенол) | 0,40 |
|  | Фенопласт на основе СФ 342 (кроме типа СП) | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
|  | Фенопласт на основе СФ 342, тип СП | Гидроксибензол (фенол) | 0,50 |
|  | Волокнит аминопласта | Гидроксибензол (фенол) | 0,30 |
|  |  | Формальдегид | 0,20 |
|  | Пресс -материал кремний органический ПКО-12-13 | Гидроксибензол (фенол) | 0,80 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,05 |
|  | Премикс ПСК-5 | Метилбензол (толуол) | 0,020 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,010 |
| 3. Прессование реактопластов на гидравлических прессах* | Фенопласт на основе смолы СФ 090 | Гидроксибензол (фенол) | 0,50 |
|  | Фенопласт на основе смолы СФ 010 | Гидроксибензол (фенол) | 0,70 |
|  | Фенопласт на основе смолы СФ 337 | Гидроксибензол (фенол) | 1,00 |
|  | Фенопласт на основе смолы СФ 330 | Гидроксибензол (фенол) | 2,00 |
|  | Фенопласт на основе смолы СФ 342 (кроме типа СП) | Гидроксибензол (фенол) | 0,80 |
|  | Фенопласт на основе смолы СФ 342 ,тип СП | Гидроксибензол (фенол) | 2,50 |
|  | Волокнит (на основе смолы СФ 301) | Гидроксибензол (фенол) | 1,20 |
|  | Пресс-материал кремний органический ПКО-12-13 | Гидроксибензол (фенол) | 2,50 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,15 |
|  | Премикс ПСК-5 | Метилбензол (толуол) | 0,20 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,10 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,15 |
|  | Препреги ППМ-1С-М | Метилбензол (толуол) | 0,50 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,15 |
|  | Аминопласты | Формальдегид | 0,50 |
|  | Стекловолокнит | Гидроксибензол (фенол) | 1,50 |
|  | АГ-4 | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,15 |
| 4. Сушка термопластичных материалов перед литьём под давлением | ПолиМетил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | 0,050 |
|  | Полиамид стеклонаполненный | Аммиак | 0,20 |
|  |  | Углерод оксид | 0,10 |
|  | Полиэтилентерефталат | Этановая кислота | 0,03 |
|  |  | Углерод оксид | 0,08 |
|  | СФД | Формальдегид | 0,050 |
|  | Этрол | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 0,040 |
|  | Полистирол | Этенилбензол (стирол) | 0,030 |
| 5. Литьё под давлением термопластов | Полиэтилентерефталат ПЭТФ-КМ | Этановая кислота | 0,30 |
|  |  | Углерод оксид | 0,80 |
|  | Сополимеры формальдегида с диоксаланом СФД | Формальдегид | 0,20 |
|  | Сополимеры триоксина с диоксаланом СТД | Формальдегид | 0,20 |
|  | Ненасыщенные полиэфиры ПН-1, ПН-3 | Этенилбензол (стирол) | 0,30 |
|  | ПНМ-2, ПНМ-8, ПН-1М | Метилбензол (толуол) | 1,0 |
|  | Полипропилен | Этановая кислота | 1,50 |
|  |  | Углерод оксид | 1,00 |
|  | Полистирол | Этенилбензол (стирол) | 0,30 |
|  |  | Углерод оксид | 0,24 |
|  | Сополимеры стирола | Этенилбензол (стирол) | 0,10 |
|  |  | Углерод оксид | 0,08 |
|  | Полиамиды | Аммиак | 2,00 |
|  |  | Углерод оксид | 1,00 |
|  | Этролы | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 0,40 |
|  | ПБХС-70-59М | Хлорэтилен (Винилхлорид) | 0,01 |
|  | Полиэтилен | Органические кислоты в пересчёте на уксусную | 0,40 |
|  |  | Углерод оксид | 0,80 |
|  | Дифлон | Гидроксибензол (фенол) | 0,10 |
|  | Полиметилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | 0,50 |
|  | Поликарбонат ПК-1 | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
| 6. Экструзия рукавной пленки | Полиэтилен | Этановая кислота | 0,35 |
|  |  | Углерод оксид | 0,15 |
| 7. Экструзия труб | Полиэтилен | Этановая кислота | 0,50 |
|  |  | Углерод оксид | 0,25 |
|  | Поливинилхлорид блочный с добавкой свинца (9 вес, частей) | Хлорэтилен (Винилхлорид) | 0,02 |
|  |  | Углерод оксид | 0,50 |
| 8. Экструзия листа | Полистирол | Этенилбензол (стирол) | 0,42 |
|  |  | Углерод оксид | 0,30 |
| 9. Производство выдувных изделий | Полиэтилен | Этановая кислота | 0,40 |
|  |  | Углерод оксид | 0,80 |
| 10. Гранулирование на базе экструдеров | Полиэтилен и полипропилен | Этановая кислота | 0,30 |
|  |  | Углерод оксид | 0,20 |
|  | Полистирол и сополимеры сирола | Этенилбензол (стирол) | 0,05 |
|  | Поливинилхлорид | Хлорэтилен (Винилхлорид) | 0,02 |
|  | Полиамиды, этролы, дифлон | Углерод оксид | 0,50 |
| 11. Растаривание сырья | Термопласты | Пыль используемого материала | 1,00 |
| 12. Дробление отходов на роторных измельчителях | Термопласты | Пыль используемого материала | 0,70 |
| 13. Изготовление деталей из стеклопластиков | Стеклотекстолит СТ, СТ-Б, СТ-1 | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
|  |  | Пыль стеклопластика | 0,10 |
|  | СТ-К, СТВК | Метилбензол (толуол) | 0,50 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,10 |
|  | СТЭР | Гидроксибензол (фенол) | 1,20 |
|  |  | Пыль стекловолокна | 0,10 |
| 14. Термохимическая обработка стеклоткани |  |  |  |
| 14.1. Непрерывная тепловая обработка | Стеклоткань электроизоляционная | Алканы С12 - С19 | 15,00 |
|  |  | Азота диоксид | 0,03 г/м2 стеклоткани |
|  |  | Углерод оксид | 0,015 . 10 -2 г/ м2 стеклоткани |
|  |  | Бенз(а)пирен | 0,21. 10-10 г/м2 стеклоткани |
| 14.2. Периодическая тепловая обработка | Стеклоткань электроизоляционная | Алканы С12 - С19 | 15,00 |
|  |  | Азота диоксид | 0,05 г/м2 стеклоткани |
|  |  | Углерод оксид | 0,03. 10-2 г/м2 стеклоткани |
|  |  | Бенз(а)пирен | 0,22. 10-10 г/м2 стеклоткани |
| 14.3. Финишная обработка стеклоткани | Стеклоткань аппрет № 18 | Этановая кислота | 0,2 г/м2 стеклоткани |

* Данные приведены для режимов прессования с подпрессовками. Для режимов без подпрессовок следует принимать 2/3 от приведённых данных.

## Удельные выделения пыли при механической обработке пластмасс

Таблица 14.2

| Вид механической обработки | Перерабатывающий материал | Пылевыделение, г/кг материала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изделия массой до 100 г | Изделия массой от 100 г до 2000 г |
| 1. Токарные работы | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | 7,00 | 11,00 |
| 2. Сверление | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | 8,00 | 12,00 |
| 3. Зачистка на наждачном круге | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | - | 13,00 |
| 4. Крацовка | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | 2,00 | 2,50 |
| 5. Полировка | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | 1,00 | 1,50 |
| 6. Обрезка кромок стеклотекстолита | Фенопласты, аминопласты, волокниты, стекловолокниты | 5,70 | 9,8 |

## Удельные выделения вредных веществ при производстве упаковки из пенополистирола

Таблица 14.3

| Наименование технологической операции | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/кг материала |
| 1. Просеивание гранул | Пыль полистирола | 0,15 |
| 2. Предвспенивание | Пентан | 1,50 |
| 3. Выдержка в силосах | Пентан | 0,15 |
| 4. Формование | Пентан | 0,75 |

## Удельные выделения вредных веществ в процессах изготовления и восстановления деталей машин с применением полимерных материалов

- Таблица 14.4

| Наименование технологической операции | Применяемые вещества и материалы | Температура оС | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Количество, г/кг материала |
| 1. Приготовление эпоксидной композиции | эпоксидная смола | 20 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,375 |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 1,875 |
|  | полиэтиленполиамин |  | этилендиамин | 3,750 |
| 2. Газоплазменное напыление | Порошок ПФН-12 Ацетилен | 200-220 | Пыль используемого материала | 94,8 |
|  |  |  | Алканы С12 - С19 | 0,0001 |
|  |  |  | Азот (II) оксид | 22,0 |
|  |  |  | Углерод оксид | 0,6 |
|  |  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,005 |
|  |  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 3. Литье пластмассовых деталей | Полиэтилен высокого и низкого давления | 180 | Уксусная кислота | 0,4 |
|  |  |  | Углерод оксид | 0,8 |
|  |  |  | Формальдегид | 0,0001 |
|  |  |  | Алканы С12-С19 | 0,0001 |
|  | Полипропилен | 180 | Уксусная кислота | 1,5 |
|  |  |  | Углерод оксид | 1,0 |
|  |  |  | Формальдегид | 0,0001 |
|  |  |  | Алканы С12-С19 | 0,0001 |
|  | ПолиВинилбензол | 230 | Этенилбензол (стирол) | 0,3 |
|  | Капрон | 180 | Углерод оксид | 0,0001 |
|  |  |  | Алканы С12-С19 | 0,0001 |
|  |  |  | Сера диоксид | 0,0001 |
|  |  |  | Дигидросульфид (сероводород) | 0,0001 |

## Сварка полиэтиленовой пленки.

- При упаковке готовой продукции в полиэтиленовую пленку применяются термоупаковочные машины, в которых производится сварка пленки. При точечной или линейной сварке происходит расплавление пленки и её затвердевание с выделением вредных веществ в атмосферу: ацетальдегида, углерод оксида, формальдегида, этановой (уксусной) кислоты.

- При линейной сварке термоусаживаемой пленки должен соблюдаться баланс:

- m1= m2 + m3, кг/час,

- где m1- масса расплавленной пленки, кг/час,

- m2- масса затвердевшей пленки, кг/час,

- m3- масса вредных веществ, выделяющихся в воздушную среду производственного помещения, кг/час.

- Масса расплавленной пленки определяется по формуле:

- m1=Gсв⋅g⋅S⋅h⋅n,     кг/час                            (58 )

- где Gсв- производительность сварочного аппарата, пачек в час,

- g- плотность пленки, кг/м3,

- h- толщина свариваемого шва, м,

- n- количество швов, шт.

- S= a. в- площадь свариваемого шва, м2,                         (59)

- где а- ширина шва, м,

- в- длина шва, м,

- Массу паров, выделяющихся в воздушную среду, следует определять в долях от m1 по формуле:

- m3= Кm . Кt . m1, кг/час,                                (60)

- где Кm- коэффициент, учитывающий массовую долю паров, выделившихся в воздушную среду,

- Кt- коэффициент, учитывающий временной фактор выделения вредностей

- Кm= S1 / S2,                                   (61)

- где S1- площадь свариваемого шва, с которого выделяются вредные вещества, м2,

- S2- площадь свариваемого шва, м2.

- S1= (а + 0,25 . в) . h                         (62)

- S2= а . в                                            (63)

При сварке термоусадочной пленки (отвечающей требованиям ГОСТ 25951-83), в воздушную среду производственного помещения выделяются вредные вещества, перечень которых представлен в таблице 14.5.

- Таблица 14.5.

| - Наименование вредного вещества | - Масса вредного вещества в долях от m3, кг/час |
| --- | --- |
| - Ацетальдегид | - Мац = 0,202 . m3 |
| - Углерод оксид | - Мугл =0,3 . m3 |
| - Формальдегид | - Мформ = 0,282 . m3 |
| - Этановая кислота (уксусная кислота) | - Мэт = 0,216 . m3 |

- Пример расчета выделений вредных веществ при сварке пленки.

Исходные данные:

- Gсв=600 пачек в час - производительность сварочного аппарата,

g = 500 кг/м3- плотность пленки,

- а= 2 мм= 0,002 м- ширина шва,

- в=350 мм= 0,35 м- длина шва,

- h= 1мм = 0,001 м- толщина свариваемого шва,

- n=3- количество швов, шт.

- Кt= 0,4- коэффициент, учитывающий временной фактор выделения вредностей (по данным технологической части).

- Масса расплавленной пленки определяется по формуле:

- m1=Gсв⋅g⋅S⋅h⋅n,     кг/час

- S= а . в=0,002 . 0,35= 0,0007 м2 - площадь свариваемого шва,

- m1=Gсв⋅g⋅S⋅h⋅n= 600 . 500 . 0,0007 . 0,001. 3 = 0,63 кг/час.

- Масса паров, выделяющихся в воздушную среду, в долях от m1 определяется по формуле:

- m3= Кm * Кt * m1, кг/час,

- где Кt= 0,4- коэффициент, учитывающий временной фактор выделения вредностей, б/р

- Кm- коэффициент, учитывающий массовую долю паров, выделившихся в воздушную среду, б/р

- Кm= S1 / S2,

- где S1- площадь свариваемого шва, с которого выделяются вредные вещества, м2,

- S2- площадь свариваемого шва, м2.

- S1= (а + 0,25 .  в) .  h= (0,002 + 0,25 . 0,35) .  0,001= 0,0000895 м2

- S2= а .  в= 0,002 . 0,35= 0,0007 м2

- Кm= 0,0000895 / 0,0007= 0,127857

- m3= 0,127857 .  0,4 . 0,63= 0,0322 кг/час

- Максимально разовый выброс загрязняющих веществ составляет:

- Ацетальдегид- 0,202 .  m3= 0,202 .  0,0322= 0,0065 кг/час= 0,0018 г/сек,

- Улерод оксид - 0,3 .  m3= 0,3 . 0,0322= 0,0097 кг/час= 0,0027 г/сек,

- Формальдегид- 0,282 .  m3= 0,282 . 0,0322= 0,0091 кг/час= 0,0025 г/сек,

- Этановая (уксусная) кислота- 0,216 .  m3= 0,216 . 0,0322= 0,007 кг/час= 0,00194 г/сек.

- Приложение 15

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производство деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ)

Цехи изготовления деталей из полимерных материалов состоят из участков:

Приготовления связующих,

Изготовление препрегов,

Намотки и выкладки,

Подготовка оснастки,

Формования и отверждения полученных заготовок,

Подготовка деталей под автоклавное формование,

Автоклавный и прессовочный,

Механической обработки.,

Основными способами изготовления деталей из ПКМ являются выкладка и намотка препрегов на готовую форму.

Основными выделяющимися вредными веществами являются: пары различных органических соединений и пыль перерабатываемых материалов.

Выбросы вредных веществ от основных процессов в г/час приведены в табл. 15.1.

- Таблица 15.1

- Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основных видов

оборудования цехов производства деталей из ПКМ

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/ч |
| 1. Приготовление связующих |  |  |
| ЭДТ-69М |  |  |
| 1.1 Мерники для дозировки | Бензин | 10,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 10,00 |
|  | Этанол | 6,00 |
|  | Этилацетат | 10,00 |
| 1.2. Реакторы типа РСЭРН-0,014 | Пропан-2-он (ацетон) | 10,00 |
|  | Этанол | 10,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 3,50 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 5,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 3,00 |
|  | Формальдегид | 0,50 |
| СП-97 |  |  |
| 1.3. Реактор РСЭРН-0,040 | Пропан-2-он (ацетон) | 30,00 |
|  | Этанол | 30,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 10,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 15,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 9,00 |
|  | Формальдегид | 1,50 |
| Заливочные композиции ВПЭ-5 и 9 ФП-520 |  |  |
| 1.4. Реактор РСЭРН-0,01 | Бензин | 40,00 |
|  | Этилацетат | 50,00 |
| 2. Хранение связующих |  |  |
| 2.1. Вытяжные шкафы 2Ш-НЖ | Метилбензол (толуол) | 4,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 5,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 3,00 |
|  | Формальдегид | 0,50 |
|  | Изоцианаты | 2,00 |
| 2.2. Р.П.2 (75лх400) | Бензин | 20,00 |
| 3. Изготовление препрегов |  |  |
| 3.1. Установки пропитки ленты УЛС-3 | Пропан-2-он (ацетон) | 600,00 |
|  | Этанол | 750,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 100,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,80 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,30 |
|  | Формальдегид | 0,40 |
| 3.2. Установка пропитки тканей УПСТ-300 | Пропан-2-он (ацетон) | 1000,00 |
|  | Этанол | 1280,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 150,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 1,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,30 |
|  | Формальдегид | 0,50 |
| 3.3. Установка пропитки тканей УПСТ-1000 | Пропан-2-он (ацетон) | 1235 |
|  | Этанол | 1400,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 200,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 1,50 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,50 |
|  | Формальдегид | 0,80 |
| 4. Подготовка оснастки |  |  |
| 4.1. Камера нанесения смазки | Бензин | 1350,00 |
| 4.2. Камера сушки | Бензин | 1560,00 |
| 5. Намотка |  |  |
| 5.1. Станок намоточный с ЧПУ НК 2,5-8 | Пропан-2-он (ацетон) | 50,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 40,00 |
|  | Этанол | 3,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 1,00 |
| 5.2. Станок намоточный с ЧПУ НК-0,8-4 | Пропан-2-он (ацетон) | 30,00 |
|  | Этанол | 10,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 2,00 |
| 6. Выкладка |  |  |
| 6.1. Стол для раскроя препрега | Пропан-2-он (ацетон) | 20,00 |
|  | Этанол | 10,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 2,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 0,30 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,10 |
|  | Формальдегид | 0,10 |
| 6.2. Столы и формы для изготовления деталей из углепластика (УП) и органостеклопластика (ОСП) | Пропан-2-он (ацетон) | 15,00 |
|  | Этанол | 8,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 1,50 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,20 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,20 |
|  | Формальдегид | 0,10 |
| 6.3. Станки для механизированной накладки ОСП | Пропан-2-он (ацетон) | 200,00 |
|  | Этанол | 45,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 10,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 10,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 3,00 |
|  | Формальдегид | 3,00 |
| 6.4. Столы и формы для изготовления интерьера | Пропан-2-он (ацетон) | 20,00 |
|  | Этанол | 10,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 2,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,50 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,10 |
|  | Формальдегид | 0,10 |
| 6.5. Стол для приклеивания декоративной плёнки | Пропан-2-он (ацетон) | 150,00 |
|  | Этилацетат | 70,00 |
| 7. Термостатирование |  |  |
| 7.1. Рабочее место установки вакуумных мешков | Бензин | 100,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 50,00 |
|  | Этанол | 30,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 2,00 |
| 7.2. Камера сушки | Бензин | 400,00 |
| 7.3. Автоклав электрический "Шольц", садка 300 кг | Бензин | 600,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 3300,00 |
|  | Этанол | 2100,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 420,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 240,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 120,00 |
|  | Формальдегид | 120,00 |
| 7.4. Автоклав паровой, садка 50 кг | Бензин | 200,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 1100,00 |
|  | Этанол | 700,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 420,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 80,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 40,00 |
|  | Формальдегид | 40,00 |
| 7.5. Место разборки оснастки | Бензин | 50,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 25,00 |
|  | Этанол | 15,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 1,00 |
| 8. Мехобработка отвержденных деталей |  |  |
| 8.1. Станок фрезерный 2-х портальный | Пыль полимерсотопласта, углестеклоорганопласта | 250,00 |
| 8.2. Станок фрезерный 5-координатный с ЧПУ | Пыль полимерсотопласта, углестеклоорганопласта | 200,00 |
| 8.3. Обрезной круглопильный автомат | Пыль полимерсотопласта, углестеклоорганопласта | 100,00 |
| 8.4. Ленточно-пильный вертикальный полуавтомат | Пыль полимерсотопласта, углестеклоорганопласта | 150,00 |
| 8.5. Станок для обрезки припусков | Пыль полимерсотопласта, углестеклоорганопласта | 200,00 |
| 9. Сборка сотовых конструкций |  |  |
| 9.1. Рабочее место для изготовления деталей с сотовым заполнителем | Бензин | 175,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 175,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 12,00 |
|  | Бутилацетат | 50,00 |
| 9.2. Рабочий стол для заполнения пастой | Метилбензол (толуол) | 25,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 3,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 2,00 |
| 9.3. Печь | Бензин | 100,00 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 100,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 30,00 |
|  | Бутилацетат | 40,00 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 2,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 1,00 |

- Приложение 16

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Изготовление резинотехнических изделий

Для изготовления резинотехнических изделий применяются натуральные или синтетические каучуки с различными наполнителями, а также пластифицирующими и вулканизирующими добавками.

Технический процесс приготовления резиновой смеси включает в себя следующие операции: взвешивание ингредиентов, пластификацию и декристаллизацию каучука, изготовление резиновой смеси, стрейнирование.

Технологический процесс изготовления резинотехнических изделий включает в себя разогрев резиновой смеси, шприцевание или литьё пол давлением, вулканизацию и термостатирование деталей,  обезжиривание форм и смазку арматуры.

Изготовление резинотехнических изделий связано с выделением в атмосферу вредных веществ, содержащихся в используемых резиновых смесях (пары растворителей, хлоропрен, 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен), оксиды серы и углерода, хлористый водород и др.).

Удельные количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при изготовлении и переработке резиновых смесей, приведены в табл. 16.1.

В таблице приведены возможные марки применяемых резиновых смесей на основе каучуков (НК, СНК, СКС, СКМС, СКИ, СКЛ, наирита, бутилкаучука, СКЭП и др.) и удельные выделения вредных веществ от всех видов применяемых смесей.

При расчетах выбросов вредных веществ необходимо уточнять компонентный состав используемых марок резиновых смесей и учитывать только вредные вещества, входящие в состав применяемой резиновой смеси.

Расчеты выбросов вредных веществ следует производить по формулам (4, 5, 7).

- Таблица 16.1

- Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу

при производстве резинотехнических изделий

| Наименование технологической операции, вид оборудования | Применяемые материалы | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество мг/кг резиновой смеси |
| 1. Засыпка в бункер |  |  |  |
| Расходный бункер | Технический углерод | Углерод (сажа) | 28,00 |
|  | Ингредиенты светлые с насыпной массой до 500 кг/м3 | Кремния диоксид аморфный | 3,10 |
|  | Ингредиенты светлые с насыпной массой свыше 500 кг/м3 | Сера элементарная | 1,20 |
| 2. Взвешивание ингредиентов |  |  |  |
| Весы дозаторы | Технический углерод | Углерод (сажа) | 84,00 |
|  | Светлые ингредиенты (типа белой сажи) с насыпной массой до 500 кг/м3 | Кремния диоксид аморфный | 2,00 |
|  | Светлые ингредиенты (типа белой сажи) с насыпной массой свыше 500 кг/м3 | Сера элементарная | 0,93 |
| Весы технические | Светлые ингредиенты (типа белой сажи) с насыпной массой до 500 кг/м3 | Пыль или пары взвешиваемых ингредиентов (сажа белая, неозон "Д" и т. д. ) | 0,97 мг/с |
|  | Светлые ингредиенты с насыпной массой свыше 500 кг/м3 | Пыль или пары взвешиваемых ингредиентов (сера, Цинк оксид, альдоль, Изобензофуран-1,3-дион, литопон, марганца оксид и т.д.) | 0,53 мг/с |
| 3. Пластификация каучука |  |  |  |
| Вальцы | Наирит | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 0,13 |
|  | Нитрильные (СКН) | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 3,80 |
|  | Натуральный (НК) | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 0,10 |
| 4. Декристаллизация каучука |  |  |  |
| Распарочная камера | Наирит | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 0,21 |
| 5. Термопластификация каучука. Котел. | Стирильные (СКС) | Этенилбензол (стирол) | 3,40 |
| 6. Изготовление резиновой смеси |  |  |  |
| Резиносмеситель Верхний затвор | Резиновые смеси на основе НК и СКИ | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата | 140,00 |
| Нижний затвор | Резиновые смеси на основе НК и СКИ | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 11,30 |
|  |  | Углерод оксид | 6,40 |
| Нижний затвор | Резиновые смеси на основе СКС | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 10,30 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 7,10 |
|  |  | Углерод оксид | 6,30 |
| Резиносмеситель | Резиновые смеси на основе СКН | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 18,60 |
|  |  | Углерод оксид | 5,30 |
| Нижний затвор |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 11,10 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 12,50 |
| Нижний затвор | Резиновые смеси на основе БК | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 10,90 |
| Резиносмеситель | Резиновые смеси на основе СКФ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,80 |
|  |  | Углерод оксид | 1,70 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 20,73 |
| Резиносмеситель | Резиновые смеси на основе СКТВ, СКТ | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 0,65 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 4,20 |
| Резиносмеситель | Резиновые смеси на основе наирита | Гидрохлорид (соляная кислота) | 12,70 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 10,25 |
|  |  | Углерод оксид | 0,40 |
| 7. Изготовление резиновой смеси открытым способом |  |  |  |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе НК и СКИ | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата | 89,0 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 11,30 |
|  |  | Углерод оксид | 6,40 |
|  |  | Сера диоксид | 1,89 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе СКС | Этенилбензол (стирол) | 7,10 |
|  |  | Углерод оксид | 6,30 |
|  |  | Сера диоксид | 1,94 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 10,30 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе СКН | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 18,60 |
|  |  | Сера диоксид | 2,34 |
|  |  | Углерод оксид | 5,30 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 11,10 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 12,50 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе этиленпропиленовых каучуков (СКЭП) | Эпоксиэтан | 2,77 |
|  |  | Этен (этилен) | 4,09 |
|  |  | Сера диоксид | 1,96 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе БК | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 10,90 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе СКФ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,80 |
|  |  | Углерод оксид | 1,70 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 20,73 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе винилсилоксановых каучуков | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 0,65 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 4,20 |
|  |  | Углерод оксид | 0,30 |
| Вальцы смесительные | Резиновые смеси на основе хлоропреновых каучуков | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 10,25 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 12,70 |
|  |  | Углерод оксид | 0,40 |
| 8. Стрейнирование резиновых смесей |  |  |  |
| Червячная машина | Резиновые смеси на основе СКН | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 18,60 |
|  |  | Сера диоксид | 2,30 |
|  |  | Углерод оксид | 2,70 |
| Производство формовых изделий |  |  |  |
| 9. Разогрев резиновой смеси |  |  |  |
| Разогревательные вальцы | Резиновые смеси на основе каучуков НК, СНК, СКС, СКМС, СКИ, СКЛ, наирита, бутилкаучука, СКЭП | Бута-1,3-диен (дивинил) | 5,00 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 4,52 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 7,44 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 2,84 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 2,84 |
|  |  | Хлоропрен | 4,10 |
|  |  | Эпоксиэтан | 1,10 |
|  |  | Этен (этилен) | 1,63 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 4,36 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 5,08 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 4,43 |
|  |  | Сера диоксид | 0,90 |
|  |  | Углерод оксид | 2,70 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 5,40 |
| 10. Разогрев резиновых смесей |  |  |  |
| Разогревательные вальцы | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,72 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 8,29 |
|  |  | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 0,32 |
|  |  | Силан (кислота кремниевая) | 17,4 |
|  |  | Углерод оксид | 6,70 |
| 11. Шприцевание резиновых смесей |  |  |  |
| Шприц-машина | Резиновые смеси на основе каучука НК, СКИ, СНК,СКС, СКМС, СКД, наирита, БК, СКЭП | Бута-1,3-диен (дивинил) | 7,80 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 7,08 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 11,62 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 4,43 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 4,43 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 6,40 |
|  |  | Эпоксиэтан (этилена оксид) или 1,2-Эпоксипропан (пропилена оксид) | 1,73 |
|  |  | Этен (этилен) | 2,53 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 6,81 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,93 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 6,93 |
|  |  | Сера диоксид | 1,35 |
| Шприц машина | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,12 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 12,95 |
|  |  | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 0,48 |
|  |  | Силан (кислота кремниевая) | 27,00 |
|  |  | Углерод оксид | 10,20 |
|  |  | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | 13,20 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 0,15 |
| 12. Литьё под давлением |  |  |  |
| Литьевой пресс | Резиновые смеси на основе НК, СКИ-3 | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 3,70 |
|  |  | Сера диоксид | 0,50 |
|  |  | Углерод оксид | 1,90 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 5,40 |
| 13. Вулканизация формовых деталей |  |  |  |
| Вулканизационный пресс | Резиновые смеси на основе НК, СКН, СКС, СКМС, СКИ, СКД, наирита, БК, СКЭП | Бута-1,3-диен (дивинил) | 25,00 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 22,60 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 37,20 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 14,20 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 14,20 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 20,50 |
|  |  | Эпоксиэтан | 5,54 |
|  |  | Этен (этилен) | 261,00 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 118,80 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 25,40 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 22,20 |
|  |  | Сера диоксид | 3,88 |
|  |  | Пропен (пропилен) | 1,50 |
|  |  | Углерод оксид | 5,30 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 287,30 |
| Вулканизационный пресс | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 5,60 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 41,46 |
|  |  | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 7,20 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 1,50 |
|  |  | Кремний-органические вещества | 52,20 |
|  |  | Углерод оксид | 10,10 |
|  |  | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | 98,50 |
|  |  | Октафтор-2-метипроп-1-ен (перфторизобутилен) | 0,70 |
|  |  | Формальдегид | 1,80 |
| 14. Термостатирование изделий из резиновых смесей на основе спецкаучуков |  |  |  |
| Термостат | Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКГ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 11,40 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 400,00 |
|  |  | 1-Фенилэтанол (ацетофенон) | 2,20 |
|  |  | Кремний - органические вещества | 492,00 |
|  |  | Гидроксибензол (фенол) | 4,10 |
|  |  | Углерод оксид | 26,80 |
|  |  | Формальдегид | 7,50 |
|  |  | Фуран-2-альдегид (фурфурол) | 124,50 |
|  |  | Метанол | 3,20 |
|  |  | Октафтор-2-метипроп-1-ен (перфторизобутилен) | 34,30 |
| 15. Латунирование арматуры ( бесцианистое) |  |  |  |
| Типовая линия латунирования | Суммарные выделения с участка | Гидрохлорид (соляная кислота) | 5,86 мг/с |
| 16. Фосфатирование арматуры |  |  |  |
| Типовая линия фосфатирования | То же | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,00 мг/с |
| 17. Обезжиривание поверхности |  |  |  |
| Ванна | Бензин | Бензин | 50,00 г/м2 |
| 18. Промазка клеем металлической арматуры и просушивание |  |  |  |
| Вытяжной шкаф | Лейконат | 1,2-Дихлорэтан | 65,00 г/м2 |
|  | ИРП 1363-1 | Бензин | 220,00 г/м2 |
|  | ИРП 1393-2 | Бензин | 220,00 г/м2 |
|  | Клей ОМ-35а | Этилацетат | 80,00 г/м2 |
|  | Клей 51-К-6 | Бензин | 175,00 г/м2 |
| 19. Промазка стеклопластиковой арматуры и просушка |  |  |  |
| Вытяжной шкаф | Лейконат | 1,2-Дихлорэтан | 65,00 г/м2 |
|  | Клей 51-К-6 | Бензин | 175,00 г/м2 |
|  | Клей 51-К-13 | Метилбензол (толуол) | 190,00 г/м2 |
|  |  | Этанол | 30,00 г/м2 |
| 20. Промазка фторпластовой арматуры и просушка |  |  |  |
| Вытяжной шкаф | Лейконат | 1,2-Дихлорэтан | 65,00 г/м2 |
|  | Клей-51-К-6 | Бензин | 175,00 г/м2 |
|  | Клей 51-К-13 | Метилбензол (толуол) | 190,00 г/м2 |
|  |  | Этанол | 30,00 г/м2 |
| Производство неформовых изделий |  |  |  |
| 21. Разогрев резиновой смеси |  |  |  |
| Вальцы | Резиновые смеси на основе НК, СКИ, СКН, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК, СКС | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 18,60 |
|  |  | Сера диоксид | 2,30 |
|  |  | Углерод оксид | 2,70 |
| 22. Шприцевание резиновых смесей |  |  |  |
| Шприц машина | Резиновые смеси на основе каучука НК, СКИ, СКН, СКМС, наирита, БК, СКС | Бута-1,3-диен (дивинил) | 7,80 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 7,08 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 11,62 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 4,43 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 4,43 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 6,40 |
|  |  | Эпоксиэтан | 1,73 |
|  |  | Этен (этилен) | 2,53 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 6,81 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,93 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 6,93 |
|  |  | Сера оксид | 1,35 |
|  |  | Углерод оксид | 4,05 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 8,10 |
| 23. Шприцевание резиновых сесей | Резиновые смеси на основе каучуков СКИ, СКЭП, СКД, НК, СКН, СКМС, наирита, БК, СКС | Бута-1,3-диен (дивинил) | 7,80 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 7,08 |
|  |  | Проп-2-еннитрил | 11,62 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 4,43 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 4,43 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 6,40 |
|  |  | Эпоксиэтан | 1,73 |
|  |  | Этен (этилен) | 2,53 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 6,81 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,93 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 6,93 |
|  |  | Сера диоксид | 1,35 |
|  |  | Углерод оксид | 4,05 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 8,10 |
| 24. Вулканизация неформовых изделий |  |  |  |
| Вулканизационный котёл | Резиновые смеси на основе каучука НК, СКИ, СКН, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК, СКС | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 16,16 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 21,30 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 22,50 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 14,05 |
|  |  | Этенилбензол (стирол) | 8,25 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 118,25 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 118,25 |
|  |  | Эпоксиэтан | 5,54 |
|  |  | Этен (этилен) | 261,00 |
|  |  | Сера диоксид | 2,45 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 9,65 |
|  |  | Углерод оксид | 4,10 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 140,90 |
| 25. Вулканизация длинномерных изделий |  |  |  |
| Непрерывный вулканизатор | Резиновые смеси на основе СКИ, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 27,40 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 14,20 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 26,70 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 31,00 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 90,00 |
|  |  | Эпоксиэтан | 5,54 |
|  |  | Этен (этилен) | 761,00 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 247,50 |
|  |  | Сера диоксид | 5,40 |
|  |  | Углерод оксид | 18,60 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 480,00 |
|  |  | Масло минеральное нефтяное | 670,00 |
|  |  | Азота оксиды | 1,50* |
| 26. Изготовление ремней и транспортёрных лент |  |  |  |
| Ванна для приготовления пропиточных составов ёмк. 2м3 | Пропиточный состав на основе резорциноформальдегидной смолы и латекса СКД | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 12,3 г/ч |
|  |  | Формальдегид | 3,1 г/ч |
|  | Пропиточный состав на основе резорциноформальдегидной смолы и латекса МВП | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 12,2 г/ч |
|  |  | Формальдегид | 3,1 г/ч |
| Сушильно-пропиточный анрегат пропитки и сушки кордшнура производительностью 7800 м/ч | Пропиточный состав на основе резорциноформальдегидной смолы и латекса МВП | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 0,83 г/ч |
|  |  | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (капролактам) | 0,034 г/ч |
|  |  | Формальдегид | 0,045 г/ч |
| ЛПТТ-12-1800 производительностью 720 м/ч: пропитка тканей | Пропиточный состав на основе резорциноформальдегидной смолы и латекса МВП | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 10,2 г/ч |
|  |  | Формальдегид | 10,2 г/ч |
|  |  | Углерод оксид | 28,00 |
| Сушка тканей | Пропиточный состав на основе резорциноформальдегидной смолы и латекса МВП | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 11,2 г/ч |
|  |  | Формальдегид | 11,2 г/ч |
| Разогревательные вальцы | Резиновые смеси на основе наирита, СКАП, СКН, (ремни) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 5,08 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 4,1 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 4,43 |
|  |  | Эпоксиэтан | 1,1 |
|  |  | Этен (этилен) | 1,63 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 7,44 |
|  | Резиновые смеси на основе СКИ, БК, наирита, СКМС, СКД (транспорнтые ленты) | Углерод оксид | 2,7 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 5,08 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 4,1 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 4,43 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 4,8 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 5,0 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 2,89 |
| Каландр | Резиновые смеси на основе каучуков, наирита, СКЭП, СКП (ремни) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,93 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 6,4 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 6,93 |
|  |  | Эпоксиэтан | 1,73 |
|  |  | Этен (этилен) | 2,55 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 11,62 |
|  | Резиновые смеси на основе каучуков СКИ, БК, наирита, (транспортные ленты) | Углерод оксид | 4,05 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,93 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 6,4 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 6,93 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 6,9 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 7,8 |
| Вулканизационный пресс | Резиновые смеси на основе каучуков (ремни) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 10,6 |
| Вулканизационный пресс | Резиновые смеси на основе каучуков (транспортные ленты) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 25,4 |
|  |  | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 20,5 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 22,2 |
|  |  | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен) | 118,0 |
|  |  | Бута-1,3-диен (дивинил) | 25,0 |
|  |  | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен) | 22,6 |
|  |  | 1-(Метиэтенил)бензол (метилстирол) | 14,2 |
| Вулканизационный котел | Резиновые смеси на основе наирита, СКИ (ремни) | 2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) | 14,3 |
|  |  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 22,2 |
|  |  | Проп-2-еннитрил (акрилонитрил) | 12,6 |
|  |  | Алканы С12 - С19 | 284,4 |

* Коэффициент трансформации оксидов азота в атмосфере:

- Азота диоксид- 0,8

-      Азот (II) оксид- 0,13.

- Приложение 17

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Участки герметизации изделий радиоэлектронной аппаратуры полимерными материалами

При герметизации изделий радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) применяются различные полимерные материалы: компаунды, клеи, лаки, эмали, герметики и т.д.

Технологические процессы герметизации изделий РЭА включает в себя следующие операции: подготовка поверхности, обезжиривание, нанесение, заливка или пропитка, сушка.

Основные выделяющиеся вредные вещества: пары различных органических соединений.

Количество вредных веществ, выделяющихся в атмосферу, определяется по формуле :

Мi=Qуд . В . ρп . Gоб, г/с,                                          (64)

где      Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

- Qуд- удельный выброс вещества на кг применяемого материала, г/кг

ρп     - удельная норма расхода применяемого материала, кг/м2 пропитываемой поверхности

для пропитки, кг/м3 заливаемого объёма - для заливки;

Gоб  - производительность единицы оборудования, для пропитки - в м2 пропитываемой поверхности в

секунду, для заливки – в м3 заливаемого объёма в секунду.

При проведении расчётов по рекамендуемой методике следует иметь в виду, что часть установок оборудована герметичными автокланами и баками, выделение вредных веществ от которых возможно только в период загрузки и выгрузки изделий.

Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при герметизации, склеивании, обезжиривании и смазке изделий РЭА, приведены в табл. 17.1, 17.2, и 17.3.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при герметизации изделий РЭА

Таблица 17.1

| Наименование материала | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/кг материала |  |
|  |  | Пропитка или заливка | Сушка |
| Компаунды: |  |  |  |
| 1. МБК-3 (НХ) | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 1,50 | 3,50 |
|  | Диметиламинобензол | 1,20 | 2,80 |
|  | Метилбензол (толуол) | 4,00 | 9,50 |
| 2. МБК-1 | Метилбензол (толуол) | 4,05 | 9,45 |
| 3. МБК-1 (Г) | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 2,60 | 6,20 |
|  | Метилбензол (толуол) | 4,00 | 9,30 |
| 4. ЭЗК-4 | Дигидрофуран-2,5-дион | 0,73 | 1,69 |
|  | Диметиламинобензол | 0,05 | 0,11 |
|  | Масло минеральное нефтяное | 0,01 | 0,03 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,30 | 0,70 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,15 | 0,35 |
| 5. ЭЗК-6 | Полиэтиленполиамин | 1,51 | 3,53 |
|  | Метилбензол (толуол) | 1,28 | 2,96 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,47 | 1,08 |
| 6. ЭЗК-7 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 10,80 | 25,20 |
|  | Гексаметилендиамин | 0,24 | 0,56 |
|  | Масло минеральное нефтяное | 0,02 | 0,05 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,50 | 1,18 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,41 | 0,94 |
| 7. ЭЗК-9 | Дигидрофуран-2,5-дион | 0,12 | 0,29 |
|  | Диметиламинобензол | 0,04 | 0,08 |
|  | Масло минеральное нефтяное | 0,01 | 0,02 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,25 | 0,57 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,12 | 0,29 |
|  | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,80 | 1,87 |
| 8. ЭЗК-10 | Изобензофуран-1,3-дион | 0,42 | 0,99 |
|  | Дигидрофуран-2,5-дион | 0,08 | 0,19 |
|  | Диметиламинобензол | 0,05 | 0,13 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,36 | 0,84 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,18 | 0,42 |
| 9. ЭЗК-11 (без наполнителя) | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 22,80 | 53,20 |
|  | Гексаметилендиамин | 0,51 | 1,18 |
|  | Масло касторовое | 0,06 | 0,13 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,84 | 1,96 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,42 | 0,98 |
| 10. ЭЗК-11 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 9,50 | 22,10 |
|  | Гексаметилендиамин | 0,21 | 0,49 |
|  | Масло касторовое | 0,02 | 0,06 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,35 | 0,82 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,17 | 0,41 |
| 11. ЭЗК-20 | Изобензофуран-1,3-дион | 0,55 | 1,27 |
|  | Диметиламинобензол | 0,05 | 0,13 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,36 | 0,82 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,18 | 0,41 |
| 12. ЭЗК-24 | 1,3-Диаминобензол (метафенилдиамин) | 0,38 | 0,87 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,62 | 1,46 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,59 | 1,59 |
| 13. ЭЗК-25 | Полиэтиленполиамин | 1,95 | 4,55 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,61 | 1,42 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,49 | 1,13 |
| 14. ЭЗК-26 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,78 | 1,81 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,30 | 0,72 |
|  | Триэтаноламинтитан | 0,06 | 0,14 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,15 | 0,36 |
| 15. ЭЗК-30 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,89 | 2,06 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,36 | 0,82 |
|  | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) | 0,02 | 0,04 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,18 | 0,41 |
| 16. ЭЗК-31 | Дигидрофуран-2,5-дион | 0,58 | 1,36 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,30 | 0,71 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,45 | 1,07 |
| 17. КП-10 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 2,60 | 6,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 5,40 | 12,60 |
|  | Уайт-спирит | 3,60 | 8,40 |
| 18. КП-18 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 3,80 | 8,90 |
|  | Метилбензол (толуол) | 6,90 | 16,10 |
|  | Уайт-спирит | 4,90 | 11,40 |
| 19. КП-34 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 0,50 | 1,20 |
|  | Метилбензол (толуол) | 9,90 | 23,10 |
|  | Уайт-спирит | 3,70 | 8,50 |
| 20. КИ-1 | Гексаметилендиизоцианат | 0,77 | 1,81 |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 1,38 | 3,21 |
|  | Масло касторовое | 0,27 | 0,63 |
|  | Этенилбензол (стирол) | 62,01 | 144,70 |
| 21. КИ-1ВN | Гексаметилендиизоцианат | 0,46 | 1,07 |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 0,80 | 1,90 |
|  | Масло касторовое | 0,16 | 0,38 |
|  | Этенилбензол (стирол) | 36,72 | 85,68 |
| 22. ЭПК-4 | Дигидрофуран-2,5-дион | 2,27 | 5,28 |
|  | Диметиламинобензол | 0,10 | 0,22 |
|  | Метилбензол (толуол) | 1,46 | 3,41 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,31 | 0,73 |
| 23. ЭПК-6 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 2,12 | 4,95 |
|  | Диметиламинобензол | 0,10 | 0,24 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,65 | 1,50 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,32 | 0,76 |
| 24. ЭПК-7 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 2,02 | 4,72 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,80 | 1,80 |
|  | Триэтаноламинтитанат | 0,06 | 0,14 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,40 | 0,90 |
| 25. ЭПК-8 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 56,10 | 130,80 |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 0,57 | 1,32 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,50 | 1,16 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,75 | 1,78 |
| 26. ЭТП-16 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1,46 | 3,40 |
|  | Бензол | 4,53 | 10,57 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,72 | 1,70 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,36 | 0,85 |
| 27. ЭКК-4 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 2,32 | 5,41 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,71 | 1,65 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,35 | 0,83 |
| 28. Д1-Т | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1,67 | 3,90 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,51 | 1,19 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,26 | 0,60 |
| 29. УП-5-109 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 2,43 | 5,66 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,67 | 1,57 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,62 | 1,44 |
| 30. УП-5-111-1 | Ангидрид трифторуксусной кислоты | 13,42 | 31,32 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,83 | 1,93 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,66 | 1,55 |
| 31. УП-5-111-3 | Ангидрид трифторуксусной кислоты | 5,39 | 12,56 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,33 | 0,77 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,17 | 0,38 |
| 32. КТ-102 | Масло касторовое | 0,35 | 0,82 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 0,84 | 1,95 |
| 33. КТ-102 ( с наполнителем) | Масло касторовое | 0,24 | 0,55 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 0,84 | 1,95 |
| 34. КГ-102 | Гексаметилендиизоцианат | 1,28 | 3,00 |
|  | Масло касторовое | 0,35 | 0,83 |
| 35. КГМС-1 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 2,94 | 6,86 |
|  | Этенилбензол (стирол) | 117,20 | 273,50 |
| 36. ЭТЭЗ-4 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,36 | 0,83 |
|  | Бензол | 1,79 | 4,16 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,25 | 0,58 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,20 | 0,47 |
| 37.ЭТЭГ-4 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,34 | 0,80 |
|  | Бензол | 1,71 | 4,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,24 | 0,56 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,19 | 0,45 |
| 38. КЛ-4 КЛТ-30 | Бензин | 68,00 | 158,60 |
|  | Этановая кислота | 0,17 | 0,41 |
| 39. ЗО-100 | Оксиранометанол (глицидол) | 0,42 | 0,99 |
|  | 1,3-Диаминобензол (метафенилдиамин) | 0,08 | 0,19 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,21 | 0,49 |
| 40. З1-138 ДФ | Оксиранометанол (глицидол) | 0,29 | 0,66 |
|  | 1,3-Диаминобензол (метафенилдиамин) | 0,29 | 0,67 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,36 | 0,83 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,57 | 1,34 |
| 41. ЗО-317 Д | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 1,13 | 2,65 |
|  | Ангидрид трифтороуксусной кислоты | 0,06 | 0,14 |
|  | Оксиранометанол (глицидол) | 0,41 | 0,94 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,20 | 0,47 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,36 | 0,85 |
| 42. З1-317 А | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,63 | 1,48 |
|  | Аминобензол (анилин) | 0,11 | 0,25 |
|  | Оксиранометанол (глицидол) | 0,18 | 0,42 |
|  | (Диметиламино)бензол | 0,32 | 0,75 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,20 | 0,46 |
| 43. 10-200 | Оксиранометанол (глицидол) | 0,29 | 0,69 |
|  | Диметилбензиламин | 1,99 | 4,64 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 2,95 | 6,88 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 2,80 | 6,54 |
| 44. 34-300 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,61 | 1,41 |
|  | Оксиранометанол (глицидол) | 0,52 | 1,22 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,26 | 0,61 |
| 45. ЭУ-10 | Оксиранометанол (глицидол) | 0,30 | 0,69 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 3,00 | 6,90 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,15 | 0,36 |
|  | Ангидрид трифтороуксусной кислоты | 0,21 | 0,48 |
| 46. 12-200 | Оксиранометанол (глицидол) | 0,25 | 0,57 |
|  | Диметилбензиламин | 1,66 | 3,88 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 2,46 | 5,74 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 2,34 | 5,47 |
| 47. ЭК-ЭТ | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,43 | 1,00 |
|  | Бензол | 2,14 | 5,00 |
|  | Оксиранометанол (глицидол) | 0,43 | 1,00 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,21 | 0,50 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,38 | 0,90 |
| 48. ЗО-300 | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,62 | 1,45 |
|  | Ангидрид трифторуксусной кислоты | 0,08 | 0,19 |
|  | Оксиранометанол (глицидол) | 0,54 | 1,25 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,27 | 0,63 |
| 49. Заливочный состав КСС-1 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,003 | 0,007 |
|  | Этенилбензол (стирол) | 57,6 | 134,4 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,14 | 0,34 |
| 50. ЭЭК-67-1 | Метилбензол (толуол) | 0,54 | 1,26 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,27 | 0,63 |
| 51. ЭЭК-67-П | Метилбензол (толуол) | 0,58 | 1,36 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,29 | 0,68 |
| 52. ЭЭК-67-Ш | Метилбензол (толуол) | 0,64 | 1,48 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,32 | 0,74 |
| Герметики: |  |  |  |
| 53. "Виксинт У-1-18" | Бензин или трифтортрихлорэтан | 87,70 | 204,50 |
| 54. "Виксинт У-2-28" |  |  |  |
| 55. "Виксинт У-4-21" |  |  |  |
| 56. "Виксинт ПК-68" |  |  |  |
| 57. "Виксинт К-68" |  |  |  |
| 58. "Силпен" |  |  |  |
| 59. ВПГ-2Л | Бензин | 60,50 | 141,30 |
| 60. У-30МЭС-5 | Этилацетат или циклогексанон | 81,30 | 189,80 |
| 61.УТ-32 |  |  |  |
| 62. УТ-34 |  |  |  |
| Лаки: |  |  |  |
| 63. КО-916 К | Диметилбензол (ксилол) | 91,80 | 214,20 |
| 64. КО-923 | Диметилбензол (ксилол) или Метилбензол (толуол) | 129,60 | 302,40 |
| 65. КО-835 | Диметилбензол (ксилол) или Метилбензол (толуол) | 151,20 | 352,80 |
| 66. КО-815 | Метилбензол (толуол) | 170,10 | 396,90 |
| 67. ПЭ-933 | Метилбензол (толуол) | 121,50 | 283,50 |
| 68. ПЭ-943 | Сольвент нафта | 116,60 | 272,20 |
|  | Гидроксиметилбензол (трикрезол) | 29,20 | 68,00 |
| 69. ЭП-075 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) или: | 148,50 | 346,50 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 10,40 | 24,20 |
|  | Бутилацетат | 14,80 | 34,70 |
|  | Этанол | 22,30 | 52,00 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 14,80 | 34,70 |
|  | Метилбензол (толуол) | 74,30 | 173,20 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 11,90 | 27,70 |
| 70. ФЛ-98 | Диметилбензол (ксилол) | 124,20 | 289,80 |
| 71.ГФ-95 | Метилбензол (толуол) | 129,60 | 302,40 |
| 72. МЛ-92 | Диметилбензол (ксилол) или Метилбензол (толуол) | 121,50 | 283,50 |
| 73. Лак бакалитовый ЛБС-1 | Этанол | 108,00 | 252,00 |
| 74. ВЛ-725 Г | Бутилацетат | 22,40 | 52,30 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 22,40 | 52,30 |
|  | Этанол | 67,20 | 156,90 |
|  | Метилбензол (толуол) | 112,10 | 261,40 |
| 75. ВЛ-931 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) или: | 202,50 | 472,50 |
|  | Хлорбензол | 101,20 | 236,30 |
|  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 101,20 | 236,30 |
| 76. БТ-99 | Этанол | 166,70 | 388,95 |
| 77. Эмаль БТ-538 | Диметилбензол (ксилол) | 37,30 | 86,90 |
|  | Сольвент нафта | 24,80 | 58,00 |
|  | Уайт-спирит | 62,10 | 144,90 |
| 78. Шпатлёвка ЭП-00-10 | Диметилбензол (ксилол) | 25,00 | 58,34 |
|  | Этанол | 9,99 | 23,30 |
| 79. Состав на основе гидрофобизирующей жидкости 136-41 | Тетрахлорэтилен или Трихлорэтилен или 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 225,00 | 525,00 |
| 80. ППУ-3 | Диизоцианатметилбензол | 0,645 | 1,505 |
| 81. ППУ-305 А | Полиизоцианат | 0,23 | 0,53 |
| ППУ-305 | Фреон-113 | 1,38 | 3,22 |
| 82. ППУ-307 | Полиизоцианат | 0,46 | 1,12 |
|  | Фреон-113 | 9,00 | 21,00 |
| 83. ПУ-101 Т | Диизоцианатметилбензол | 0,60 | 1,40 |
| 84. ПЭ-9 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,12 | 0,28 |
|  | Диизоцианатметилбензол | 0,90 | 2,10 |
|  | Полиэтиленполиамин | 6,00 | 14,00 |
| 85. Электроизоизоляционные препреги | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,12 | 0,28 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 100,0 | 50,0 |
|  | Метилбензол (толуол) | 50,0 | 100,0 |
| 86. Приготовление компаундов и герметиков в вытяжном шкафу или установке заливки | Герметики и компаунды по поз. 1-86 | 5% от количества вредных веществ при пропитке или заливке |  |
| 87. Хранение компаундов и герметиков | Герметики и компаунды по поз. 1-86 | 5% от количества вредных веществ при пропитке или заливке |  |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при склеивании изделий РЭА

Таблица 17.2

| Наименование материала | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/кг материала |  |  |  |
|  |  | Приготовление | Нанесение |  | Сушка |
| 1. БФ-2 | Этанол | - | 228,15 |  | 532,35 |
| 2. БФ-4 | Этанол | - | 234,90 |  | 548,10 |
| 3. БФР-2 | Этанол | - | 226,80 |  | 529,20 |
| 4. БФР-4 | Этанол | - | 237,60 |  | 554,40 |
| 5. ГИПК-231 | Бензин | 24,80 | 62,10 |  | 161,20 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,01 | 0,03 |  | 0,08 |
|  | Формальдегид | 0,02 | 0,06 |  | 0,16 |
| 6. Д-9 | Полиэтиленполиамин | 0,80 | 2,00 |  | 5,20 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,32 | 0,80 |  | 2,08 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | - | - |  | 1,60 |
| 7. К-400 | Фур-2-илметанол (спирт фурфуриловый) | 2,50 | 6,25 |  | 16,25 |
|  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | - | - |  | 3,00 |
| 8. 88-НП | Бензин | 14,00 | 35,00 |  | 91,00 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 0,02 | 0,04 |  | 0,10 |
|  | Формальдегид | 0,03 | 0,08 |  | 0,20 |
|  | Этилацетат | 14,00 | 35,00 |  | 91,00 |
| 9. БОВ-1 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | - | - |  | 1,60 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,32 | 0,80 |  | 2,08 |
|  | Полиэтиленполиамин | 0,6 | 1,4 |  | 3,80 |
|  | Этенилбензол (стирол) | 1,5 | 3,00 |  | 9,00 |
| 10. ВК-9 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | - | - |  | 1,60 |
|  | Метилбензол (толуол) | 0,32 | 0,80 |  | 2,08 |
|  | Полиэтиленполиамин | 0,6 | 1,4 | 3,80 |  |
| 11. ВК-3 плёнка | Гидроксибензол (фенол) | 6,0 | 15,0 |  | 39,0 |
| 12. ВС-10Т | Гидроксибензол (фенол) | 0,01 | 0,03 |  | 0,08 |
|  | Формальдегид | 0,02 | 0,06 |  | 0,16 |
|  | Этанол | 2,50 | 6,25 |  | 16,25 |
| 13. ВК-20 | Диизоцианатметилбензол | 0,9 | 1,8 |  | 6,40 |
| 14. ПУ-2 | Диизоцианатметилбензол | 0,8 | 1,65 |  | 5,74 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 10,0 | 25,0 |  | 60,0 |
| 15. Эластосил | Бензин или трифтортрихлорэтан | - | 87,70 |  | 204,50 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу  при обезжиривании и смазке изделий РЭА

- Таблица 17.3

| Наименование материала | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/кг материала |  |
|  |  | Нанесение | Сушка |
| 1. Спирто-бензиновая смесь ( в соответствии 1:1) | Бензин | 120,00 | 180,00 |
|  | Этанол | 90,00 | 210,00 |
| 2. 5% раствор этилового спирта в хладоне 113 | Этанол | 9,00 | 21,00 |
|  | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 113) | 342,00 | 128,00 |
| 3. Бензин БР-1 | Бензин | 240,00 | 360,00 |
| 4. Этанол | Этанол | 180,00 | 420,00 |
| Смазки: |  |  |  |
| 5. На основе кремний-органической жидкости К-21 | Бензин | 250,00 | 582,00 |
| 6. На основе каучука СКТ | Метилбензол (толуол) | 244,00 | 568,00 |
| 7. На основе жидкости ГКЖ-94 | Бензин | 250,00 | 582,00 |
| 8. Поливиниловая | Этанол | 30,70 | 71,50 |
| 9. Полиизобутиленовая | Бензин | 258,00 | 602,00 |
| Адгезионные подслои: |  |  |  |
| 10. Подслой П-П | Бензин | 90,00 | 135,00 |
|  | Уайт-спирит | 33,75 | 191,25 |
| 11. 10% раствор катализатора К-100 в метилена хлориде | Дихлорметан | 598,50 | 256,50 |
| 12. Клей БФ-4 и карбонильное железо (1:1). | Этанол | 117,45 | 274,05 |

- Приложение 18

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Производство печатных плат

Типовой технологический процесс производства печатных плат (ПП) включает в себя следующие основные участки: заготовительный, прецизионного сверления, химического и предварительного гальванического меднения, нанесение рисунка, гальванических покрытий, удаление краски или фоторезиста, травление и осветление защитного покрытия, обработки контура, маркировка, нанесение защитного технологического покрытия.

При изготовлении многослойных печатных плат (МПП) добавляются участки подготовки слоев, сборки пакетов, прессования.

Основными выделяющимися в атмосферу вредными веществами являются: медь оксид, пыль стеклопластика, гетинакса, пары и аэрозоли неорганических кислот, щелочей, органических растворителей.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу приведены в табл. 18.1-18.16.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (4, 7, 8).

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении заготовок печатных плат

- Таблица 18.1

| Наименование оборудования, тип, модель | Наименование обрабатываемого материала, марка | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего |
| 1. Установка раскроя листового материала КПМЗ.104.020 Ножницы роликовые Ю1.015.00.00.000 | Стеклотекстолит фольгированный: |  |  |  |
|  | СФ-1Н-35-1,5 | 2,048 | 0,256 | 2,304 |
|  | СФ-1Н-50-1,5 | 2,032 | 0,352 | 2,384 |
|  | СФ-2Н-35-1,5 | 2,000 | 0,496 | 2,496 |
|  | СФ-2Н-50-1,5 | 1,952 | 0,704 | 2,656 |
|  | СФ-2Н-50-2,0 | 2,656 | 0,704 | 3,360 |
|  | СФ-2Н-50-3,0 | 4,064 | 0,704 | 4,768 |
|  | ФТС-1-20А-0,15 | 0,176 | 0,144 | 0,320 |
|  | ФТС-1-35Б | 0,304 | 0,256 | 0,560 |
|  | ФТС-2-20А-0,18 | 0,192 | 0,288 | 0,480 |
|  | ФТС-2-23Б | 0,288 | 0,320 | 0,608 |
|  | ФТС-2-35Б | 0,256 | 0,496 | 0,752 |
|  | ФДМ-2-0,25 | 0,256 | 0,496 | 0,752 |
|  | Гетинакс фольгированный: |  |  |  |
|  | ГФ-1-35-1,5 | 1,648 | 0,256 | 1,904 |
|  | ГФ-1-50-1,5 | 1,632 | 0,352 | 1,984 |
|  | ГФ-1-35-20 | 2,208 | 0,256 | 2,464 |
|  | ГФ-2-35-1,5 | 1,600 | 0,496 | 2,096 |
|  | ГФ-2-50-1,5 | 1,568 | 0,704 | 2,272 |
| 2. Ручная резка | Стеклоткань: |  |  |  |
| Ножницы гильотинные ГГМЗ.115-001 | СПТЗ-0,025 | 0,320 | - | 0,320 |
|  | СПТЗ-0,06 | 0,800 | - | 0,800 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при получении фиксирующих и технологических отверстий на печатной плате

- Таблица 18.2

| Наименование оборудования, тип, модель | Наименование обрабатываемого материала, марка | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего |
| 1.Настольно-сверлильный станок 2Н-106П, КПМЗ, 101.016, КД-17, КЖ-18 и др. | Стеклотекстолит фольгированный: |  |  |  |
|  | СФ-1Н-35-1,5 | 3,20 | 0,48 | 3,68 |
|  | СФ-1Н-50-1,5 | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
|  | СФ-2Н-35-1,5 | 3,20 | 0,80 | 4,00 |
|  | СФ-2Н-50-1,5 | 3,04 | 1,12 | 4,16 |
|  | СФ-2Н-50-2,0 | 4,16 | 1,12 | 5,28 |
|  | СФ-2Н-50-3,0 | 6,40 | 1,12 | 7,52 |
|  | ФТС-1-20А-0,15 | 0,32 | 0,16 | 0,48 |
|  | ФТС-1-35Б | 0,48 | 0,48 | 0,96 |
|  | ФТС-2-2ОА-0,18 | 0,32 | 0,48 | 0,80 |
|  | ФТС-2-23Б | 0,48 | 0,48 | 0,96 |
|  | ФТС-2-35Б | 0,48 | 0,80 | 1,28 |
|  | ФДМ-2-0,25 | 0,48 | 0,80 | 1,28 |
|  | Гетинакс фольгированный: |  |  |  |
|  | ГФ-1-35-1,5 | 2,56 | 0,48 | 3,04 |
|  | ГФ-1-50-1,5 | 2,56 | 0,64 | 3,20 |
|  | ГФ-1-35-2,0 | 3,52 | 0,48 | 4,00 |
|  | ГФ-2-35-1,5 | 2,56 | 0,80 | 3,36 |
|  | ГФ-2-50-1,5 | 2,56 | 1,12 | 3,68 |
|  | Гетинакс: |  |  |  |
|  | 1-1-0,8 | 1,44 | - | 1,44 |
|  | 1-1-1,5 | 2,72 | - | 2,72 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сверлении монтажных отверстий

Таблица 18.3

| Наименование оборудования, тип, модель | Наименование обрабатываемого материала, марка | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр сверла от 0,4 до 1,0 мм |  |  | Диаметр сверла от 1,3 до 2,0 мм |  |  |
|  |  | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего |
| 1. Сверлильные станки с ЧПУ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОФ-72Б | СФ-1Н-35-1,5 | 1,60 | 0,16 | 1,76 | 8,00 | 0,96 | 8,96 |
| СФ-101. Ф2 | СФ-1Н-50-1,5 | 1,60 | 0,32 | 1,92 | 8,00 | 1,44 | 9,44 |
| КД-36 | СФ-2Н-35-1,5 | 1,60 | 0,32 | 1,92 | 8,00 | 1,92 | 8,92 |
| АВL-24 | СФ-2Н-50-1,5 | 1,60 | 0,48 | 2,08 | 8,00 | 2,88 | 10,88 |
| АРБМ1. 139.000 | СФ-2Н-50-2,0 | 2,08 | 0,48 | 2,56 | 10,72 | 2,88 | 13,60 |
| КПМЗ.101.016 | СФ-2Н-50-3,0 | 3,20 | 0,48 | 3,68 | 16,16 | 2,88 | 19,04 |
| 2.Сверлильно-фрезерный станок СФ-4 и др. | ФТС-1-20А-0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,80 | 1,12 | 1,92 |
|  | ФТС-1-35Б | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 1,28 | 0,96 | 2,24 |
|  | ФТС-2-20А-0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,80 | 1,12 | 1,92 |
|  | ФТС-2-23Б | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 1,12 | 1,28 | 2,40 |
|  | ФТС-2-35Б | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,96 | 2,08 | 3,04 |
|  | ФДМ-2-0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,96 | 0,96 | 1,92 |
| 3. Сверлильные станки с ЧПУ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОФ-72Б | Гетинакс фольгированный: |  |  |  |  |  |  |
| СФ-101.Ф2 | ГФ-1-35-1,5 | 1,28 | 0,16 | 1,44 | 6,40 | 0,96 | 7,36 |
| КД-36 | ГФ-1-50-1,5 | 1,28 | 0,32 | 1,60 | 6,40 | 1,44 | 7,84 |
| АВL-24 | ГФ-1-35-2,0 | 1,76 | 0,16 | 1,92 | 8,80 | 0,96 | 9,76 |
| АРБМ1.139.000 | ГФ-2-35-1,5 | 1,28 | 0,32 | 1,60 | 6,40 | 1,92 | 8,32 |
| КПМ3.101.016 | ГФ-2-50-1,5 | 1,28 | 0,48 | 1,76 | 6,40 | 2,88 | 9,28 |
| 4. Сверлильно-фрезерный станок СФ-4 и др. | Гетинакс: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-0,2 | 0,16 | - | 0,16 | 0,96 | - | 0,96 |
|  | 1-1-0,5 | 0,48 | - | 0,48 | 2,24 | - | 2,24 |
|  | 1-1-0,8 | 0,64 | - | 0,64 | 3,52 | - | 3,52 |
|  | 1-1-1,0 | 0,80 | - | 0,80 | 4,48 | - | 4,48 |
|  | 1-1-1,5 | 1,28 | - | 1,28 | 6,72 | - | 6,72 |
| 5. Сверлильные станки с ЧПУ: | Стеклоткань |  |  |  |  |  |  |
| ОФ-72Б СФ-101.Ф2 КД-36, АВL-24 АРБМ1.139.000 КПМЗ.101.016 Сверлильно-фрезерный станок СФ-4 др. | СПТЗ-0.025 | 0,32 | - | 0,32 | 1,44 | - | 1,44 |
|  | СПТЗ-0.06 | 0,64 | - | 0,64 | 3,36 | - | 3,36 |

Примечание. Количество выделяющихся вредных веществ приведено на средний диаметр сверла и 100

отверстий.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру дисковой фрезой

- Таблица 18.4

| Наименование оборудования, тип, модель | Наименование обрабатываемого материала, марка | Количество выделяющихся вредных веществ г/м2 ПП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина фрезы от 1,0 до 2,0 мм |  |  | Ширина фрезы от 2,0 до 4,0 мм |  |  |
|  |  | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего |
| 1. Станок фрезерный ЗА - 64Д 675П 676П 672ОВ | Стеклотекстолит фольгированный: |  |  |  |  |  |  |
|  | СФ-1Н-35-1,5 | 61,60 | 7,52 | 69,12 | 143,52 | 17,44 | 160,96 |
|  | СФ-1Н-50-1,5 | 60,96 | 10,72 | 71,68 | 142,08 | 24,96 | 167,04 |
|  | СФ-2Н-35-1,5 | 60,00 | 14,88 | 74,88 | 140,16 | 18,18 | 158,34 |
|  | СФ-2Н-50-1,5 | 58,88 | 21,44 | 80,32 | 137,28 | 19,12 | 156,40 |
|  | СФ-2Н-50-2,0 | 79,68 | 21,44 | 101,12 | 186,24 | 19,12 | 205,36 |
|  | СФ-2Н-50-3,0 | 121,76 | 21,44 | 143,20 | 284,16 | 19,12 | 303,28 |
|  | ФТС-1-20А-0,15 | 5,44 | 4,32 | 9,76 | 12,64 | 9,92 | 22,56 |
|  | ФТС-1-35Б | 8,96 | 7,52 | 16,48 | 21,12 | 17,44 | 38,56 |
|  | ФТС-2-20А-0,18 | 5,76 | 8,48 | 14,24 | 13,60 | 20,00 | 33,60 |
|  | ФТС-2-23Б | 8,32 | 9,76 | 18,08 | 19,52 | 22,88 | 42,40 |
|  | ФТС-2-35Б | 7,52 | 14,88 | 22,40 | 17,60 | 34,88 | 52,48 |
|  | ФДМ-2-0,25 | 7,52 | 14,88 | 22,40 | 17,60 | 34,88 | 52,48 |
|  | Гетинакс фольгированный: |  |  |  |  |  |  |
|  | ГФ-1_35-1,5 | 49,28 | 7,52 | 56,80 | 114,88 | 17,44 | 132,32 |
|  | ГФ-1-50-1,5 | 48,80 | 10,72 | 59,52 | 113,76 | 24,96 | 138,72 |
|  | ГФ-1-35-2,0 | 66,08 | 7,52 | 73,60 | 154,08 | 17,44 | 171,52 |
|  | ГФ-2-35-1,5 | 48,00 | 14,88 | 62,88 | 112,16 | 34,88 | 147,04 |
|  | ГФ-2-50-1,5 | 47,04 | 21,44 | 68,48 | 109,76 | 49,92 | 159,68 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фрезеровании печатных плат по контуру концевой фрезой

- Таблица 18.5

| Наименование оборудования , тип, модель | Наименование обрабатываемого материала, марка | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр фрезы от 2,0 до 4,0 мм |  |  | Диаметр фрезы от 6,0 до 8,0 мм |  |  |
|  |  | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего | Пыль стеклопластика, гетинакса | Медь оксид | Всего |
| 1. Станок фрезерный ЗА-64Д, 676П Станок фрезерный с ЧПУ ГГМ3, 102, 101 Сверлильно-фрезерный станок СФ-4и др. | Стеклотекстолит фольгированный: |  |  |  |  |  |  |
|  | СФ-1Н-35-1,5 | 123,04 | 14,88 | 137,92 | 287,20 | 34,88 | 322,08 |
|  | СФ-1Н-50-1,5 | 121,76 | 21,44 | 143,20 | 284,16 | 49,92 | 334,08 |
|  | СФ-2Н-35-1,5 | 120,16 | 29,92 | 150,08 | 280,32 | 69,76 | 350,08 |
|  | СФ-2Н-50-1,5 | 117,60 | 42,72 | 160,32 | 274,40 | 99,68 | 374,08 |
|  | СФ-2Н-50-2,0 | 159,68 | 42,72 | 202,40 | 372,48 | 99,68 | 472,16 |
|  | СФ-2Н-50-3,0 | 243,52 | 42,72 | 286,24 | 568,48 | 99,68 | 668,16 |
|  | ФТС-1-20А-0,15 | 10,88 | 8,48 | 19,36 | 25,44 | 20,00 | 45,44 |
|  | ФТС-1-35Б | 18,08 | 14,88 | 32,96 | 42,08 | 34,88 | 76,96 |
|  | ФТС-2-20А-0,18 | 11,84 | 17,12 | 28,96 | 27,52 | 39,84 | 67,36 |
|  | ФТС-2-23Б | 16,80 | 19,68 | 36,48 | 39,20 | 45,92 | 85,12 |
|  | ФТС-2-35Б | 15,04 | 29,92 | 44,96 | 35,36 | 69,76 | 105,12 |
|  | ФДМ-2-0,25 | 15,04 | 29,92 | 44,96 | 35,36 | 69,76 | 105,12 |
|  | Гетинакс фольгированный |  |  |  |  |  |  |
|  | ГФ-1-35-1,5 | 98,40 | 14,88 | 113,28 | 229,76 | 34,88 | 264,64 |
|  | ГФ-1-50-1,5 | 97,44 | 21,44 | 118,88 | 227,36 | 49,92 | 277,28 |
|  | ГФ-1-35-2,0 | 132,00 | 14,88 | 146,88 | 308,16 | 34,88 | 343,04 |
|  | ГФ-2-35-1,5 | 96,16 | 29,82 | 126,08 | 224,16 | 69,76 | 293,92 |
|  | ГФ-2-50-1,5 | 94,08 | 42,72 | 136,80 | 219,52 | 99,68 | 319,20 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении красок трафаретной печати

- Таблица 18.6

| Наименование оборудования | Наименование краски | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин) | 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв) | Бутилацетат | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | Уайт спирт | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) |
| 1. Полуавтомат для двухсторонней сеткографической печати | СТЗ- 12 | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,21 |
| 2. Автомат сеткографической печати | СТЗ-13 | 0,28 | 1,12 | - | - | - | - | - |
| 3. Установка "Гидра-2" Италия | СТЗ. 10-82 | - | 1,13 | 0,48 | 1,60 | - | - | - |
|  | ТНПФ | - | - | - | - | 0,48 | - | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сушке красок трафаретной печати

- Таблица 18.7

| Наименование оборудования | Наименование краски | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бензилкарбинол (спирт бензиловый) | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин) | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | Бутилацетат | Уайт-спирит | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | 2-(1-Метилпропокси)этанол (бутилцеллозольв) |
| 1.Модуль ультрофиолетовой сушки | СТЗ.12 | - | - | - | - | - | 27,04 | 2,08 |
|  | СТЗ.13 | 2,53 | 10,11 | - | - | - | - | - |
| 2. Линия сушки в инфракрасных лучах | СТЗ. 19-82 | - | 10,40 | 4,16 | 14,24 | - | - | - |
| 3. Установка сушильная терморадиационная | ТНПФ | - | - | - | - | 26,08 | - | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении жидких пленочных фоторезистов

- Таблица 18.8

| Наименование оборудования | Наименование вредных веществ | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФПП | ПВС | ФП-27-18БС | ФП-81 |
| 1.Установка нанесения фоторезиста методом окунания | Пропан-2-он (ацетон) | 40,00 | - | - | - |
|  | Этанол | 100,00 | 14,88 | - | - |
| 2. Модуль Н333 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | - | - | 2,56 | - |
| Н33.00.00.000 | 2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв) | - | - | 47,84 | - |
| 3. Установка для нанесения жидкого фоторезиста валковым методом ГГМЗ. 289. 001 | 2-Этоксиэтилацетат (целлозольвацетат) | - | - | - | 15,68 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при нанесении сухих пленочных фоторезистов

- Таблица 18.9

| Наименование оборудования | Наименование выделяющихся вредных веществ | Количество выделяющихся вредных веществ, г/м2 ПП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СПФ - 2 |  |  | СПФ – ВЩ |  | СПФ- ВЩ-2 |  |
|  |  | Тип 2-20 | Тип 2-40 | Тип 2-60 | Тип -25 | Тип -50 | Тип -25 | Тип-50 |
| 1.Установка нанесения пленочного фоторезиста АРСМЗ.289.006 КПМЗ.289.003 | Трихлорэтилен | 0,42 | 1,27 | 2,54 | - | - | - | - |
|  | Дихлорметан | - | - | - | 0,34 | 1,03 | - | - |
|  | Бутан-2-он (метилэтилкетон) | - | - | - | 0,69 | 2,06 | - | - |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,85 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | - | - | - | - | - | 0,86 | 1,72 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при проявлении и снятии  сухого пленочного фоторезиста и снятии краски

(фоторезист СПФ- 2 и  краска СТЗ-13)

- Таблица 18.10

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/м2 ПП |
| 1.Проявление рисунка ПП | Установка проявления фоторезиста СПФ ГГМЗ. 250. 001 | 1,1,1- Трихлорэтан (метилхлороформ) | 120,0 |
| 2. Удаление фоторезиста и краски | Установка для снятия фоторезиста СПФ и краски ГГМЗ. 254.001 | Дихлорметан | 250,0 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу  при экспонировании рисунка печатных плат

- Таблица 18.11

| Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество г/м2 ПП |
| 1. Установка экспонирования ПП КПМ 3..258.000 | Озон | 1,25.10-3 |
| 2. Установка экспонирования сетчатых трафаретов УЭСТ-901 | Озон | 1,25.10-3 |
| 3. Установка экспонирования рисунка ПП и фотошаблонов СКЦИ 442.152.001 | Озон | 1,25.10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при прессовании многослойных печатных плат

Таблица 18.12

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/м2 ПП |  |
|  |  |  | Нанесение | Сушка |
| 1. Протирка и обезжиривание прокладочных листов | Вытяжной шкаф Ш2-НЖ | Пропан-2-он (ацетон) или | 7,2 | 4,8 |
|  |  | Бензин или | 4,8 | 7,2 |
|  |  | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 113) | 7,2 | 4,8 |
| 2. Нанесение смазки в отверстия прокладочных листов | Вытяжной шкаф Ш2-НЖ | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 113) или | 30,2 | 20,2 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 21,6 | 50,4 |
| 3. Протирка листов триацетат целлюлозной пленки | Вытяжной шкаф Ш2-НЖ | Этанол | 15,0 | - |
| 4. Прессование | Комплекс автоматизированный для раздельного прессования АК 12 - 931 -А.02 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,48 | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химических и гальванических процессах производства печатных плат

Таблица 18.13

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Применяемые материалы |  | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Концентрация, г/л | Наименование | Количество, г/м2 ПП |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |  |  |  |
| 1.1. Зачистка поверхности заготовок | Автоматическая линия подготовки фольгированного диэлектрика | Пемза молотая | 120-150 | Метановая кислота | 0,14 |
|  |  | Метановая кислота | 12,5 |  |  |
|  |  | Натрий хлористый | 0,7 |  |  |
| 1.2. Обезжиривание | Комплекс модулей КМ-2 | Серная кислота | 26-30 | Серная кислота | 0,30 |
|  |  | Метановая кислота | 10-15 | Метановая кислота | 0,17 |
|  |  | Препарат ОС-20 | 26-30 |  |  |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 8-10 |  |  |
|  | Комплекс модулей КМ-3 | триНатрий фосфат | 30-35 | диНатрий карбонат | 0,33 |
|  |  | Сода кальцинированная | 30-35 | триНатрий фосфат | 0,24 |
|  |  | Препарат ОС-20 | 3-5 |  |  |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 8-10 |  |  |
| 1.3. Подтравливание поверхности фольги | Комплекс модулей КМ-3 | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Медь двуххлористая | 25-75 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,43 |
|  |  | Аммоний хлористый | 130-150 |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 10-15 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Аммоний надсернокислый | 200-250 | Серная кислота | 0,23 |
|  |  | Серная кислота | 9-12 |  |  |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Аммоний надсернокислый | 9-120 | Серная кислота | 0,26 |
|  |  | Серная кислота | 10-20 |  |  |
| 1.4. Активирование | Комплекс модулей КМ - 6 | Кислота соляная | 50-70 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,50 |
| 1.5.Промывка | Комплекс модулей КМ - 3 | Гидрохлорид (кислота соляная) | 50-100 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,80 |
| 2. Проявление рисунка печатной платы |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проявление рисунка схемы печатной платы после нанесения фоторезистов ТФПК, СПФ-ВЩ,ФПК | Комплекс модулей КМ-4 | Сода кальцинированная | 20-25 | диНатрий карбонат | 0,11 |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 3-4 |  |  |
| 2.2. Нейтрализация | Комплекс модулей КМ-4 | Серная кислота | 50-100 | Серная кислота | 0,60 |
|  |  | Кислота соляная | 50-100 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,80 |
| 2.3. Дубление химическое печатных плат после нанесения фоторезиста на основное ПВС | Ванна стационарная | Ангидрид хромовый | 30-35 | Хром (хром шестивалентный) | 0,057 |
| 3. Травление меди с заготовок, защищённых фоторезистом или краской, на комплексе оборудования с непрерывной электрохимической регенерацией |  |  |  |  |  |
| 3.1. Травление меди | Линия травления и снятия защитного рельефа | Медь двухлористая | 250-300 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,56 |
|  |  | Кислота соляная | 75-92 |  |  |
| 4. Травление меди с заготовок, защищённых фоторезистом или краской |  |  |  |  |  |
| 4.1. Травление меди | Комплекс модулей КМ-8 | Медь двухлористая | 190-220 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,17 |
|  |  | Аммоний хлористый | 60-80 |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 20-30 |  |  |
| 4.2. Промывка | Комплекс модулей КМ-8 | Кислота соляная | 50-100 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,80 |
| 5. Травление меди, защищённой сплавом олово оксид-свинец и органоснимаемыми красками |  |  |  |  |  |
| 5.1. Травление меди | Комплекс модулей КМ-1 | Аммиачный комплекс двухлористой меди (по металлу) | 80-100 | Аммиак | 1,62 |
|  |  | Аммоний хлористый | 40-100 |  |  |
|  |  | Соли углеаммонийные | 20-30 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 5-20 |  |  |
| 5.2. Промывка | Комплекс модулей КМ-1 | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Аммоний хлористый | 190-210 | Аммиак | 3,23 |
|  |  | Соли углеаммонийные | 20-30 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 10-50 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Аммоний хлористый | 280-290 | Аммиак | 3,64 |
|  |  | Соли углеаммонийные | 20-30 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 5-10 |  |  |
| 6. Осветление | Комплекс модулей КМ-1 | Тиомочевина | 80-90 | Тиокарбамид (тиомочевина) | 0,80 |
|  |  | Кислота соляная | 50-60 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,10 |
|  |  | Этанол | 5-6 |  |  |
| 7. Удаление ретуши | Стол рабочий с вытяжной вентиляцией | Ацетон | - | Пропан-2-он (ацетон) | 78,0 |
| 8. Удаление олова |  |  |  |  |  |
| 8.1.Травление | Комплекс модулей КМ-8 | Железо хлорное | 150-200 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,22 |
|  |  | Этановая кислота | 100-120 | Этановая кислота | 0,80 |
|  |  | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 50-70 | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 0,23 |
|  |  | Кислота соляная | 10-20 |  |  |
| 8.2. Промывка | Комплекс модулей КМ-8 | Кислота соляная | 30-45 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,46 |
|  |  | Аммоний хлористый | 130-150 |  |  |
| 9. Удаление защитного слоя краски |  |  |  |  |  |
| 9.1. Удаление защитной краски | Линия травления и снятие защитного рельефа | Натрий гидроксид | 30-50 | Натрий гидроксид | 0,08 |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 1-2 |  |  |
| 9.2. Нейтрализация | Линия травления и снятие защитного рельефа | Кислота соляная | 30-50 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,30 |
| 10. Удаление красок типа СТЗ-12, ФПК-ТЩ, ТНПФ |  |  |  |  |  |
| 10.1 Удаление краски | Комплекс модулей КМ-8 | Натрий гидроксид | 50-100 | Натрий гидроксид | 0,12 |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 5-6 |  |  |
| 11. Удаление фоторезиста на основе поливинилового спирта |  |  |  |  |  |
| 11.1 Удаление фоторезиста | Ванна стационарная с бортовым отсосом | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 150-200 | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 1,20 |
|  |  | Натрий хлорид | 50-100 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 35-45 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,15 |
|  |  | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 40-50 |  |  |
|  |  | Препарат ОС-20 | 3-5 |  |  |
| 12. Удаление щелочепроявляемых пленочных и жидких фоторезистов |  |  |  |  |  |
| 12.1 Удаление фоторезистов | Комплекс модулей КМ-5 | Натрий гидроксид | 50-100 | Натрий гидроксид | 0,12 |
|  |  | Пеногаситель АС-60 | 5-6 |  |  |
| 13. Подготовка поверхности отверстий перед металлизацией |  |  |  |  |  |
| 13.1 Травление диэлектрика | Установка подтравления диэлектрика АРСМЗ. 240.000 АРСМЗ.240.004 | Серная кислота (плотность 1,84 г/см3) | - | Серная кислота | 3,20 |
|  |  | Кислота фтористоводородная (35-40)% или | - | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 9,75 |
|  |  |  | - | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид | 12,67 |
|  |  | Серная кислота | - | Серная кислота | 3,00 |
|  |  | Кислота фтористоводородная | - | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 9,00 |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид | 11,70 |
| 14. Химическая предварительная электролитическая металлизация (затяжка) и электролитическое меднение |  |  |  |  |  |
| 14.1. Активация | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Палладий двухлористый | 0,3-1,0 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,39 |
|  |  | Олово оксид двухлористое | 50-60 |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 45-50 |  |  |
|  |  | Натрий хлористый | 170-175 |  |  |
|  |  | Олово оксид четыреххлористое | 8,0-8,5 |  |  |
|  |  | Состав2: |  |  |  |
|  |  | Палладий двуххлористый | 0,2-0,5 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,18 |
|  |  | Олово оксид двухлористое | 10-15 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (кислота соляная) | 20-25 |  |  |
|  |  | Натрий сернокислый | 65-70 |  |  |
|  |  | Натрий хлористый | 190-200 |  |  |
| 14.2 Сенсибилизация | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Олово оксид двухлористое | 20-30 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,08 |
|  |  | Кислота соляная | 9-13 |  |  |
|  |  | Аммоний хлористый | 30-70 |  |  |
|  |  | Этан-2,2-диол (этиленгликоль) | 0,65 мл/л |  |  |
| 14.3. Обработка в растворе ускорителя | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 50-70 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,40 |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Натрий гидроксид | 20-25 | Натрий гидроксид | 0,08 |
| 14.4 Полирование электрохимическое | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Ортофосфорная кислота | 1090-1170 | Ортофосфорная кислота | 3,50 |
|  |  | Спирт бутиловый | 56-80 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,13 |
| 14.5. Химическое меднение | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Медь сернокислая | 10-20 | Формальдегид | 0,018 |
|  |  | Калий-натрий виннокислый | 50-60 |  |  |
|  |  | Натрий гидроксид | 10-20 |  |  |
|  |  | Натрий углекислый | 2-4 |  |  |
|  |  | Никель двухлористый | 2-4 |  |  |
|  |  | Натрий серноватистокислый | 0,001 |  |  |
|  |  | Формалин | 3-5 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Медь сернокислая | 15-25 | Формальдегид | 0,0018 |
|  |  | Калий-натрий виннокислый | 60-80 |  |  |
|  |  | Натрий гидроксид | 20-30 |  |  |
|  |  | Натрия , -диэтилдитиокарбамат | 0,045-0,050 |  |  |
|  |  | Формалин | 3-5 |  |  |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Медь сернокислая | 15-25 | Формальдегид | 0,036 |
|  |  | Трилон Б | 20-30 |  |  |
|  |  | Натрий гидроксид | 15-20 |  |  |
|  |  | Калий железистосинеродистый | 0,03-0,04 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 0,012-0,015 |  |  |
|  |  | Формалин | 4-7 |  |  |
|  |  | Натрия , -диэтилдитиокарбамат | 0,02-0,03 |  |  |
| 15. Меднение электролитическое |  |  |  |  |  |
| 15.1 Активирование | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Серная кислота | 50-100 | Серная кислота | 0,0096 |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 50-100 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,64 |
| 15.2. Меднение электролитическое | Линия автоматических для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Медь сернокислая | 100-120 | Серная кислота | 0,008 |
|  |  | Серная кислота | 160-180 |  |  |
|  |  | Натрий хлорид | 0,02-0,04 |  |  |
|  |  | Добавки ЛТИ или добавка БЭСМ | 0,08-10 |  |  |
|  |  | Препарат ОС-20 марки "Б" | 4-5 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Медь сернокислая | 200-230 | Серная кислота | 0,003 |
|  |  | Серная кислота | 60-80 |  |  |
|  |  | Натрий хлорид | 0,03-0,06 |  |  |
|  |  | Добавки ЛТИ или добавки БЭСМ | 0,10-0,20 |  |  |
|  |  | Препарат ОС-20 марки "Б" | 0,6-0,8 |  |  |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Медь борфтористая | 60-70 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,45 |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 150-160 |  |  |
|  |  | Ортоборная кислота | 15-20 |  |  |
|  |  | Состав 4: |  |  |  |
|  |  | Медь борфтористая | 230-250 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,03 |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 5-15 |  |  |
|  |  | Ортоборная кислота | 15-40 |  |  |
| 16. Химическая и предварительная электролитическая металлизация нефольгированных заготовок |  |  |  |  |  |
| 16.1 Обезжиривание | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 ГГМ1.211.036 | ТриНатрий фосфат | 30-35 | диНатрий карбонат | 0,21 |
|  |  | Сода кальцинированная | 30-35 | триНатрий фосфат | 0,13 |
|  |  | Препарат ОС-20 | 3-5 |  |  |
| 16.2 Набухание | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 ГГМ1.211.036 | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Мочевина | 450-500 | Аммиак | 4,58 |
|  |  | Аммиак водный | 50-60 |  |  |
|  |  | Аммоний фтористый | 45-50 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Диметилформамид | - | N,N-Диметилформамид | 3,75 |
| 16.3. Травление | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 ГГМ1.211.036 | Ангидрид хромовый | 450-500 | Хром (хром шестивалентный) | 0,75 |
|  |  | Серная кислота | 200-240 | Серная кислота | 0,38 |
| 16.4 Удаление остатков хрома | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 ГГМ1.211.036 | Кислота соляная | 50-150 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,83 |
| 16.5. Нейтрализация | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 ГГМ1.211.036 | Натрий гидроксид | 30-50 | Натрий гидроксид | 0,15 |
| 17. Химическая металлизация заготовок печатных плат взамен предварительной химико-электролитической металлизации |  |  |  |  |  |
| 17.1. Обработка в растворе | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Серная кислота | 160-190 | Серная кислота | 0,01 |
| 17.2. Активирование | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Кислота соляная | 130-150 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,17 |
|  |  | Палладий двухлористый | 0,8-1,0 |  |  |
|  |  | Олово оксид двухлористое | 35-45 |  |  |
|  |  | Олово оксид четыреххлористое | 3,5-4,5 |  |  |
|  |  | Кислота соляная | 110-130 |  |  |
| 17.3. Ускорение | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Кислота борфтористоводородная | 180-200 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 2,27 |
| 17.4. Химическое меднение | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Медь сернокислая | 10-12 | Формальдегид | 0,015 |
|  |  | Калий-натрий виннокислый | 35-40 |  |  |
|  |  | Этилендиамин- , , , - тетрауксусная кислота | 8-10 |  |  |
|  |  | Натрий гидроксид | 10-12 |  |  |
|  |  | Дитизон | 0,0008-0,0013 |  |  |
|  |  | Полиэтиленполиамин-115 | 0,00001-0,00002 |  |  |
|  |  | Формалин | 2-4 |  |  |
| 18. Электролитическое осаждение сплава олово оксид-свинец |  |  |  |  |  |
| 18.1. Покрытие сплавом олово оксид-свинец | Линия автоматическая дляпроизводства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Олово борфтористое | 12-15 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,55 |
|  |  | Свинец борфтористый | 7-9 |  |  |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 250-280 |  |  |
|  |  | Ортоборная кислота | 20-30 |  |  |
|  |  | Пептон | 4-6 |  |  |
|  |  | Гидрохинон | 0,8-1,0 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Олово борфтористое | 25-30 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,82 |
|  |  | Свинец борфтористый | 15-18 |  |  |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 80-100 |  |  |
|  |  | Синтанол ДС-10 | 6,0 |  |  |
|  |  | Добавка ДС- натрий | 0,5 |  |  |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Олово кремнефтористое | 18-20 | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид | 1,56 |
|  |  | Свинец кремнефтористый | 12-14 | Силан (кислота кремниевая) | 0,54 |
|  |  | Кислота кремнефтористая | 150-170 |  |  |
|  |  | Синтанол | 6 |  |  |
|  |  | Добавка ДС-натрий | 0,5 |  |  |
| 18.2. Нанесение олова | Линия автоматическая для производства ПП типа АГ-44 или АГ-38М | Олово сернокислое | 40-60 | Серная кислота | 0,13 |
|  |  | Серная кислота | 50-80 |  |  |
|  |  | Препарат ОС-20 | 2-5 |  |  |
|  |  | Натрий сернокислый | 30-50 |  |  |
| 19. Оплавление сплава олово-свинец |  |  |  |  |  |
| 19.1. Флюсование | Ванна стационарная с бортовым отсосом. | Флюс марки ФЛЛП или | - | Этанол | 48,47 |
|  | Линия жидкостного оплавления "Поток-500 | Флюс марки ФЛСГ | - | Этанол | 30,59 |
| 19.2. Сушка | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Флюс марки ФЛЛП или | - | Этанол | 113,09 |
|  | Линия жидкостного оплавления "Поток-500" | Флюс марки ФЛСГ | - | Этанол | 71,38 |
| 20. Получение рисунка, защитной маски, маркировки и отверждение слоя композиции | Модуль трафапетной печати МТП-430 Модуль ультрафиолетовой сушки МУФС-901М | Фотополимерная композиция, пластично- вязкая масса ФПК-ТЩ (рисунок) | _ | Метилбензол (толуол) | 0,25* 0,63 |
|  |  |  |  | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | 0,12 0,30 |
|  |  | Фотополимерная композиция, пластично-вязкая масса ФПК-ТЗ (защитная маска) | - | Метилбензол (толуол) | 0,50 1,25 |
|  |  |  |  | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | 0,25 0,63 |
|  |  | Фотополимерная композиция, пластично-вязкая масса ФПК-ТМ (маркировка) | - | Метилбензол (толуол) | 0,10 0,25 |
|  |  |  |  | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат) | 0,05 0,13 |
| 21. Нанесение защитной маски и сушка | Автомат сеткографической печати АСП-2 ДЛЦМЗ.209.005 | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Эмаль ЭП-979 | 100 мас.ч. | Циклогексанон | 5,40* 12,60 |
|  |  | Отвердитель АМ-14 | 12-14 мас.ч. |  |  |
|  |  | Масло вазелиновое | 1-5 мас.ч. |  |  |
|  | Установка сушильная УС-3 | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Эмаль ЭП-941Ш | 100 мас.ч. | Диметилбензол (ксилол) | 2,85 6,65 |
|  |  | Аддукт ИМЭП-1 | 64 мас.ч. |  |  |
|  |  | Масло вазелиновое | 6,8 мас.ч. |  |  |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,39 3,23 |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Смола эпоксиднодиановая ЭД-20 | 70 мас.ч. | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,06 0,15 |
|  |  | Белила печатные 1715-83 | 20 мас.ч. | Метилбензол (толуол) | 0,08 0,19 |
|  |  | Краски универсальные N 2513 или | 5 мас.ч. | Полиэтиленполиамин | 1,89 4,42 |
|  |  | 2513-011 |  |  |  |
|  |  | Аэросил марки А-175 | 3 мас.ч. |  |  |
|  |  | Полиэтиленполиамины | 8 мас.ч. |  |  |
|  | Автомат сеткографической печати АСП-2 ДЛЦМЗ,. 209. 005 | Состав 4: |  |  |  |
|  |  | Смола эпоксиднодиановая ЭД-20 | 72 мас.ч. | Метилбензол (толуол) | 0,08 0,19 |
|  |  | Белила печатные  1715-83 | 20 мас.ч. | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,06 0,15 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 8 мас.ч. | Диметилбензол (ксилол) | 1,76 4,09 |
|  | Установка сушильная УС-3 | Полиэтиленполиамины | 15-18 мас.ч. | Полиэтиленполиамин | 3,41 7,95 |
|  |  | Масло трансмиссионное (Нигрол) | 3-4 мас. ч |  |  |
| 22. Линия контактных площадок припоем ПОСВ |  |  |  |  |  |
| 22.1. Активирование | Линия автоматизированная лужения ПП КПМ1. 240. 017 | Кислота соляная | 80-100 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,24 |
| 22.2. Нанесение флюса | Линия автоматизированная лужения ПП КПМ1. 240. 017 | Кислота соляная | 30-50 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,06 |
|  |  | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 700-750 |  |  |
|  |  | Флюс канифольный ФКТ | - | Канифоль талловая | 0,84 |
|  |  |  |  | Этанол | 19,80 |
| 22.3. Лужение | Линия автоматизированная лужения ПП КПМ1. 240. 017 | Припой ПОСВ-20-34-46 | - | Свинец | 1,43 . 10-4 |
| 23. Подготовка заготовок кабеля и полиэтилентерефталевой плёнки перд склеиванием |  |  |  |  |  |
| 23.1. Обезжиривание | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 113) или | - | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 113) | 30,0 |
|  |  | Спирто-бензиновая смесь | - | Этанол | 60,0 |
|  |  |  |  | Бензин | 75,0 |
| 24. Склеивание кабеля и полиэтилентерефталевой плёнки |  |  |  |  |  |
| 24.1. Нанесение | Рабочий стол | Клей ТМ-60 | - | Дихлорметан или 1,2-Дихлорэтан | 3,89 |
| 24.2. Сушка | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Клей ТМ-60 | - | Дихлорметан или 1,2-Дихлорэтан | 9,07 |
| 25. Консервирование |  |  |  |  |  |
| 25.1. Нанесение флюса и сушка | Ванна стационарная с бортовым отсосом | Флюс марки ФКСп | - | Канифоль талловая | 0,48* 1,12 |
|  |  |  |  | Этанол | 7,02 16,38 |
|  | Печь сушильная | Флюс марки ФКЭт | - | Канифоль талловая | 0,43 1,01 |
|  |  |  |  | Этилацетат | 6,75 15,50 |
|  | Ванна стационарная с бортовым отсосом | Флюс ФПЭт | - | Этилацетат | 7,29 17,01 |
|  | Печь сушильная |  |  |  |  |
| 26. Палладирование концевых печатных контактов |  |  |  |  |  |
| 26.1. Удаление защитного покрытия | Ванна стационарная с бортовым отсосом | Состав1: |  |  |  |
|  |  | Кислота борфтористоводородная | 160-165 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,22 |
|  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 20-23 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Азотная кислота | 370-470 | Азотная кислота | 18,00 |
|  |  | Медь борфтористая | 5-10 |  |  |
|  |  | Препарат ОС-20 | 3-5 |  |  |
| 27. Изолирование металлизированных участков ПП в зоне концевых контактов и сушка | Стол рабочий | Лак ХВ-784 | - | Бутилацетат | 7,26* 16,93 |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 34,69 15,72 |
|  |  |  |  | Метилбензол (толуол) | 37,49 87,50 |
|  | Вытяжной шкаф Ш2-НЖ | Эмали НЦ-25 | - | Бутилацетат | 5,04 11,76 |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 4,03 9,41 |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 8,23 3,53 |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 7,56 17,64 |
|  |  |  |  | Этанол | 5,04 11,76 |
|  |  |  |  | Метилбензол (толуол) | 25,2 58,8 |
| 28. Никелирование | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Никель сернокислый | 140-200 | Никель растворимые соли (в пересчёте на никель ) | 0,02 |
|  |  | Магний сернокислый | 30-50 |  |  |
|  |  | Натрий сернокислый | 50-70 | Ортоборная кислота | 0,03 |
|  |  | Ортоборная кислота | 25-30 |  |  |
|  |  | Натрий хлористый | 3-5 |  |  |
| 29. Палладирование | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Палладий двухлористый | 15-25 | Аммиак | 0,83 |
|  |  | Аммоний хлористый | 15-20 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 2-5 |  |  |
|  |  | Дигидрофуран-2,5-дион | 0,05-0,15 |  |  |
|  |  | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Палладий двухлористый | 10-30 | Аммиак | 0,63 |
|  |  | Аммоний сернокислый | 20-30 |  |  |
|  |  | Аммиак водный | 2-5 |  |  |
|  |  | Сахарин | 0,5-0,8 |  |  |
|  |  | Хлор ( общий ) | 5-30 |  |  |
| 30. Удаление плёнки лака | Вытяжной шкаф Ш2-НЖ | Ацетон или | - | Пропан-2-он (ацетон) | 32,00 |
|  |  | Растворитель марки 646 | - | Бутилацетат | 3,15 |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,52 |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 2,21 |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 4,73 |
|  |  |  |  | Этанол | 3,15 |
|  |  |  |  | Метилбензол (толуол) | 15,75 |
| 31. Золочение концевых печатных контактов | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Калия дицианоаурат | 8-10 | Гидроцианид | 1,02 |
|  |  | Кобальт сернокислый | 1-2 |  |  |
|  |  | Кислота лимонная | 30-40 |  |  |
|  |  | Калий лимоннокислый | 30-40 |  |  |
|  | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Калия дицианоаурат | 8-10 | Гидроцианид | 1,02 |
|  |  | Кобальт сернокислый | 1-2 |  |  |
|  |  | Кислота лимонная | 60-80 |  |  |
|  |  | Состав 3: |  |  |  |
|  |  | Калия дицианоаурат | 6-8 | Гидроцианид | 0,93 |
|  |  | Кобальт сернокислый | 0,5-0,8 |  |  |
|  |  | Кислота лимонная | 80-100 |  |  |
|  |  | Калий (натрий) гидроксид | 3,8-4,2 |  |  |
| 32. Серебрение | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Состав 1: |  |  |  |
|  |  | Серебро азотнокислое | 35-42 | Гидроцианид | 0,25 |
|  |  | Калий цианистый | 20-30 |  |  |
|  |  | Калий углекислый | 20-30 |  |  |
|  |  | Калий сурьмяновиннокислый | 1,5-2,0 |  |  |
|  |  | Калий-натрий виннокислый | 50-60 |  |  |
|  |  | Калия гидроокись | 5-10 |  |  |
|  | Ванна стационарная гальваническая с бортовым отсосом | Состав 2: |  |  |  |
|  |  | Калий дицианоаргентат | 40-50 | Водород роданистый | 0,09 |
|  |  | Калий роданистый | 120-150 |  |  |
|  |  | Калий углекислый | 5-10 |  |  |
|  |  | Калий сурьмяновиннокислый | 6-10 |  |  |
|  |  | Калий-натрий виннокислый | 50-60 |  |  |
|  |  | Калий (натрий) гидроксид | 5-10 |  |  |

Примечание. * В числителе - количество вредных веществ, выделяющихся при нанесении, в знаменателе - при сушке.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении трафаретов

- Таблица 18.14

| Наименование технологической операции | Применяемые материалы |  | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Концентрация, г/л | Наименование | Количество, г/м2 ПП |
| 1. Изготовление трафарета | Клей 88Н или | - | Бензин | 0,11 |
|  | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-4 | - | Этилацетат | 0,22 |
|  |  |  | Этанол | 3,11 |
| 2. Обезжиривание сетки | Состав 1: |  |  |  |
|  | Натрий гидроксид | 10-20 | Натрий гидроксид | 2,0. 10-4 |
|  | ТриНатрий фосфат | 20-30 | диНатрий карбонат | 3,6. 10-4 |
|  | Сода кальцинированная | 20-30 | триНатрий фосфат | 3,2. 10-4 |
|  | Стекло натриевое жидкое | 3-5 |  |  |
|  | Состав 2: |  |  |  |
|  | Аммиак водный | 50 | Аммиак | 8,0. 10-3 |
|  | Состав 3: |  |  |  |
|  | Этанол | - | Этанол | 0,02 |
|  | Известь комовая технологическая | - |  |  |
| 3. Травление металлической сетки | Кислота соляная | 220-250 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,32. 10-3 |
|  | Уротропин | 40-50 |  |  |
| 4. Обработка капроновой сетки | Состав1: |  |  |  |
|  | Цинк хлористый | 200 | Цинк дихлорид | 4,0. 10-5 |
|  | Состав 2: |  |  |  |
|  | Орто-крезол каменноугольный | 100 | Гидроскиметилбензол (крезол) | 8,0. 10-5 |
|  | Этанол | 900 | Этанол | 3,6. 10-3 |
|  | Состав 3: |  |  |  |
|  | Этановая кислота | 30-50 | Этановая кислота | 2,0. 10-4 |
| 5. Активирование капроновой сетки | Натрий гидроксид | 50-100 | Натрий гидроксид | 4,0. 10-4 |
| 6. Нанесение фоторезиста | Композиция фотополимеризующаяся "Фотосет -Ж" | - | Метилбензол (толуол) | 2,53. 10-2 |
|  | Композиция фотополимеризующаяся " Полисет" | - | Метилбензол (толуол) | 1,39. 10-2 |
| 7. Проявление фоторезиста | Этанол | - | Этанол | 0,51 |
| 8. Нанесение клея | Желатин | 12,5 | Этановая кислота | 0,28 |
|  | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 50 |  |  |
|  | Этановая кислота | 50 |  |  |
| 9. Отмывка трафарета от краски и маски | Уайт-спирит | - | Уайт-спирит | 5,0 |
|  | Этилцеллозольв | - | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,92 |
|  | Растворитель марки 646 | - | Бутилацетат | 0,19 |
|  |  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,15 |
|  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 0,18 |
|  |  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 0,34 |
|  |  |  | Этанол | 0,26 |
|  |  |  | Метилбензол (толуол) | 0,80 |
|  | Ксилол | - | Диметилбензол (ксилол) | 3,80 |
| 10. Ретуширование трафарета | Эмаль НЦ-25 | - | Бутилацетат | 1,68. 10-2 |
|  |  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,44. 10-2 |
|  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 1,57. 10-2 |
|  |  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 2,94. 10-2 |
|  |  |  | Этанол | 2,24. 10-2 |
|  |  |  | Метилбензол (толуол) | 7,0. 10-2 |
| 11. Разбавление эмалей и мытьё кисточек | Пропан-2-он (ацетон) | - | Пропан-2-он (ацетон) | 0,8 |
| 12. Нанесение антиадгезива | Воск пчелиный | 100 | Уайт-спирит | 0,18 |
|  | Уайт-спирит | 900 |  |  |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от вспомогательного оборудования

Таблица 18.15

| Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Ванна приготовления кислых растворов 0807-7 ( ёмк. 950 л ) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,93. 10-3 |
| 2. Ванна приготовления щелочных растворов 0307-1У (ёмк. 950 л) | диНатрий карбонат | 0,06. 10-3 |
| 3. Ванна приготовления раствора химического меднения 0809-11 (ёмк. 1390 л ) | Формальдегид | 4,14. 10-3 |
| 4. Ванна приготовления электролита "ПОС" 1212-1 (ёмк. 2700 л) | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 3,69. 10-3 |
| 5. Ванна приготовления раствора щелочного травления 0309-1 (ёмк. 1390 л.) | Аммиак | 8,91. 10-3 |
| 6. Комплекс регенерации меднощелочного травильного раствора АУУМ 1.249.001 | Аммиак | 13,04. 10-3 |
| 7. Комплекс регенерации кислого травильного раствора АУУМ 1.249.000 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 3,47. 10-3 |
| 8. Ванна стравливания меди с подвесок | Хром (хром шестивалентный) | 1,0. 10-3 |
|  | диАммоний сульфат | 0,6. 10-3 |
| 9. Станок для зачистки свёрл КПМ 3.105. 017 | Пыль абразивная | 13,89. 10-3 |
| 10. Станок для правки ракеля | Пыль абразивная | 13,89. 10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении шильдиков

- Таблица 18.16

| Наименование технологической операции | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/ч м2 поверхности зеркала ванны |
| 1. Дубление эмульсионного слоя в растворе хромового ангидрида концентрацией 50 г/л | Хром (хром шестивалентный) | 0,02 |
| 2. Эматалирование в растворе хромового ангидрида концентрацией 20-110 г/л при плотности тока 1,0-1,2 А/дм2 | Хром (хром шестивалентный) | 3,68 |
| 3. Окрашивание анодной плёнки в растворе красителя для алюминия концентрацией 10 г/л | Аминобензол (анилин) | 0,72 |
| 4. Травление анодной плёнки в растворе натра едкого концентрацией 80-100 г/л и натрия хлористого 200-300 г/л | Натрий гидроксид | 15,4 |
| 5. Снятие изоляционного покрытия | Пропан-2-он (ацетон) | 2930,0 |
| 6. Удаление защитного слоя покрытия растворителем РДВ | Метилбензол (толуол) | 145,0 |
|  | Бутилацетат | 11,4 |
|  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,2 |
|  | Этанол | 28,2 |
|  | Этилацетат | 36,4 |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | 19,7 |
| 7. Удаление эмульсионного слоя | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 1,65 |

Примечание. Данные по удельным выбросам вредных веществ в атмосферу пр обезжиривании,  травлении, осветлении, оксидировании и других см. разд. 9 и табл. 18.13.

- Приложение 19

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Микроэлектронное производство

Типовой технологический процесс микроэлектронного производства включает в себя следующие основные участки: механической обработки, химической обработки, эпитаксиального наращивания и низкотемпературного осаждения, диффузионной обработки, ионного легирования, плазмохимической обработки, фотолитографии, вакуумного напыления металлов и осаждения диэлектрических плёнок, сборки и герметизации . В раздел также включены участки по производству волоконно-оптических линий связи.

Удельные качества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу, представлены в табл. 19.1-19.7    Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при операции герметизации см. разд. 17, при сборке - разд.20.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (4, 5, 7, 8)

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при  механической обработке слитков, пластин и отмывок кварцевых труб

- Таблица 19.1

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования, тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество г/с |
| 1. Приклеивание кристалла клеем АК-20 | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Бутилацетат | 1,111.10-4 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 8,333.10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 8,333.10-4 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н –бутиловый) | 1,667.10-4 |
|  |  | Этанол | 7,112.10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,565.10-4 |
| 2. Ориентация базового среза на слитке | Рентгеновский аппарат УРС -50ИМ | Этанол | 5,315.10-4 |
| 3. Приклеивание слитка, пластины | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Канифоль талловая | 0,011.10-4 |
|  |  | Воск | 0,031.10-4 |
| 4. Двухсторонняя шлифовка пластин | Станок для двухсторонней шлифовки СДШ-100 или СДП-100 | Этанол | 4,167.10-4 |
| 5.Химико-механическое полирование пластин | Полуавтомат Ю1МЗ, 105.004 | Натрий гидроксид | 5,500.10-4 |
| 6. Приклеивание полировальника клеем 88Н | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Бензол | 2,778.10-4 |
|  |  | Этилацетат | 5,561.10-4 |
| 7. Травление пластин | Установка травления ЩЦМЗ. 240.228 | Азотная кислота | 0,125.10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,639.10-4 |
|  |  | Этановая кислота | 0,050.10-4 |
| 8. Обезжиривание пластин | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Бензин | 0,017.10-4 |
| 9. Обезжиривание оснастки | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 1,673.10-4 |
|  |  | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 1,673.10-4 |
|  |  | Трихлорэтилен | 1,673.10-4 |
| 10. Отмывка пластин | Установка УЗ отмывки УЗУ-0,25 | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 8,331.10-4 |
|  | Автомат гидромеханической отмывки ЩЦМЗ. 190.011 | Этанол | 6,937.10-4 |
| 11. Отмывка кварцевых труб | Установка отмывки кварцевых труб ШЛМ2.070. 001 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 21,111.10-4 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу на участке приготовления растворов

- Таблица 19.2

| Наименование технологической операции | Наименование оборудование, тип. модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Приготовление раствора | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Азотная кислота | 5,56 .10-4 |
|  |  | Этановая кислота | 5,56.10-4 |
|  |  | Серная кислота | 13,89.10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 4,17.10-4 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 5,56.10-4 |
|  |  | Ортофосфорная кислота | 1,11.10-4 |
|  |  | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 1,67.10-4 |
|  |  | Этанол | 1,11.10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 2,22.10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 4,17.10-4 |
|  | Стол монтажный СМ-4 | Азотная кислота | 0,06.10-4 |
|  |  | Этановая кислота | 0,06.10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 4,17.10-4 |
|  |  | Ортофосфорная кислота | 0,22.10-4 |
|  |  | Серная кислота | 0,03.10-4 |
|  | Установка приготовления раствора кислоты 08ПРЦ-1-002 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,78.10-4 |
|  |  | Серная кислота | 2,78.10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,03.10-4 |
|  |  | Этандиовая кислота (щавелевая кислота) | 2,78.10-4 |
| 2. Фильтрация фоторезиста марки ФП-383, ФП-РН-7 | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | 1,4-Диоксан | 17,78.10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 1,94.10-4 |
| 3. Фильтрация фоторезиста марки ФН-11, ФН-11К | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Метилбензол (толуол) | 12,92.10-4 |
| 4. Приготовление раствора | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Натрий гидроксид | 0,03.10-4 |
|  |  | Калий (натрий) гидроксид | 0,02.10-4 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве фотошаблонов

Таблица 19.3

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования, тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |  |
| 1.1. Отмывка пластин | Установка обработки ЩЦМЗ.240.243 из комплекса Лада ФП | Трихлорэтилен или | 43,41 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 12,99 . 10-4 |
| 1.2. Обезжиривание эталонных (промежуточных) фотошаблонов | Модуль фотохимической обработки ГГМЗ.258.002 из комплекса Растр-Э или ГГМЗ.250.002 из комплекса Растр-М | Хром (хром шестивалентный) | 0,50 . 10-4 |
|  |  | Серная кислота | 4,17 . 10-4 |
| 1.3. Очистка заготовок (пластин) фотошаблонов перед напылением хрома, оксида железа | Модуль подготовки поверхности заготовок ГГМЗ.240.007 из комплекса Растр-М или модуль из комплекса Лада-ФМ | Хром (хром шестивалентный) | 0,50 . 10-4 |
|  |  | Серная кислота | 4,17 . 10-4 |
| 1.4 Обезжиривание хрома | Шкаф вытяжной | Калий (натрий) гидроксид | 0,02 . 10-4 |
| 1.5. Обезжиривание испарителей | Шкаф вытяжной | Этанол | 7,29 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 39,98 . 10-4 |
| 1.6. Обезжиривание кассет | Шкаф вытяжной | Натрий гидроксид | 1,88 . 10-4 |
| 1.7. Ультразвуковая очистка заготовок | Ультразвуковая установка УЗУ-025 | Калий (натрий) гидроксид | 0,04 . 10-4 |
|  |  | 2-Аминоэтанол | 0,07 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 1,83 . 10-4 |
| 1.8. Ультразвуковая очистка пластин в эмульсии | Ультразвуковая установка УЗУ-025 | Трихлорэтилен | 34,56 . 10-4 |
| 1.9. Подготовка посуды | Шкаф вытяжной | Хром (хром шестивалентный) | 0,02 . 10-4 |
|  |  | Серная кислота | 0,69 . 10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 19,04 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 39,98 . 10-4 |
| 2. Фотохимические процессы, напыление и травление маскирующих слоёв |  |  |  |
| 2.1. Нанесение и сушка фоторезиста ФП-РН-7: | Модуль изготовления фоторезистивных пластин контактного размножения ГТМЗ.249.002 из комплекса Растр-М |  |  |
| Нанесение |  | N,N-Диметилформамид | 2,93 . 10-4 |
| Сушка |  | N,N-Диметилформамид | 4,79 . 10-4 |
| 2.2. Промывка трубопровода |  | Пропан-2-он (ацетон) | 173,33 . 10-4 |
| 2.3. Проявление фотопечати | Модуль фотохимической обработки ГТМЗ.258.002 из комплекса Растр-Э | Калий (натрий) гидроксид | 0,56 . 10-4 |
| 2.4. Проявление изображения | Модуль фотохимической обработки ГГМЗ.250.002 из комплекса Растр-М | Калий (натрий) гидроксид | 0,02 . 10-4 |
| 2.5. Ретуширование | Установка лазерной ретуши ЭМ-551 А | Озон | 2,77 . 10-7 |
| 2.6. Травление маскирующего слоя | Модуль фотохимической обработки ГГМЗ.250.002 из комплекса Растр-М |  |  |
| Хрома |  | Хром (хром шестивалентный) | 3,61 . 10-4 |
| Оксида железа |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 13,88 . 10-4 |
| 2.7. Удаление фоторезиста ФП-РН-7 |  | Калий (натрий) гидроксид | 0,56 . 10-4 |
| 2.8. Обработка фотошаблонов в отбеливающем растворе | Модуль фотохимической обработки ГГМЗ.258.002 из комплекса Растр-Э | Хром (хром шестивалентный) | 0,03 . 10-4 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при химической обработке  полупроводниковых микросборок

- Таблица 19.4

| Наименование технологической операции |  | Наименование оборудования тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Количество, г/с |
| Химическая обработка |  |  |  |  |
| 1. Обработка в кислотно-перекисном растворе |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Серная кислота | 0,06 х 10-4 |
|  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 0,63 . 10-4 |
| 2 Снятие фоторезиста в КАРО |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Серная кислота | 0,06 . 10-4 |
|  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 0,63 . 10-4 |
| 3. Обработка в перекисно -аммиачном растворе |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Аммиак | 277,78 . 10-4 |
|  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 0,67 . 10-4 |
| 4. Обработка в перекисно -аммиачном растворе |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-001 | Аммиак | 355,28 . 10-4 |
|  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 0,67 . 10-4 |
| 5. Обезжиривание |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-001 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 9,89 . 10-4 |
| 6. Травление окисных плёнок |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-002 | Аммиак | 43,36 . 10-4 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 3,14 . 10-4 |
| 7. Снятие фосфоро-силикатного стекла |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-002 | Аммиак | 73,33 . 10-4 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 3,39 . 10-4 |
| 8. Обезжиривание в смеси кислот |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-002 | Азотная кислота | 5,86 . 10-4 |
|  |  |  | Этановая кислота | 7,50 . 10-4 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 2,55 . 10-4 |
| 9. Снятие борсиликатного стекла |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 2,50 . 10-4 |
| 10. Травление алюминия, ванадия |  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Этановая кислота | 11,11 . 10-4 |
|  |  |  | Азотная кислота | 10,28 . 10-4 |
|  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,64 . 10-4 |
| 11. Обработка в органических растворителях |  | Установка химической обработки 08ЧХ-400-003 | Трихлорэтилен | 34,44 . 10-4 |
|  |  |  | Метилбензол (толуол) | 9,33 . 10-4 |
|  |  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 10,55 . 10-4 |
|  |  |  | N,N-Диметилформамид | 1,94. 10-4 |
|  |  |  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 11,84 . 10-4 |
| 12 Химическая обработка оснастки |  | Шкаф вытяжной | Азотная кислота | 17,89 . 10-4 |
| 13. Транспортировка и подача реактивов |  | Блок транспортировки и подачи реактивов 11ТПЖ-100-001 | Азотная кислота | 7,27 . 10-4 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,02 . 10-4 |
|  |  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,02 . 10-4 |
|  |  |  | Этановая кислота | 0,17 . 10-4 |
|  |  |  | N,N-Диметилформамид | 0,03. 10-4 |
|  |  |  | 1,4-Диоксан | 0,25 . 10-4 |
|  |  |  | Трихлорэтилен | 0,69 . 10-4 |
|  |  |  | Метилбензол (толуол) | 0,19. 10-4 |
|  |  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 0,21 . 10-4 |
|  |  |  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 1,13 . 10-4 |
| ## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при фотохимических процессах Таблица 19.5. |  |  |  |  |
| Фотохимические процессы | Наименование оборудования тип, модель |  | Выделяющиеся вредные вещества |  |
|  |  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Подготовка металлизированных фотошаблонов | Установка отмывки фотошаблонов 04ЧЩ-127-006 |  | N,N-Диметилформамид | 4,17 . 10-4 |
| 2. Нанесение фоторезиста ФП-РН-7 | Автомат нанесения фоторезиста 08ФН-125/200-004 |  | N,N-Диметилформамид | 6,23 . 10-4 |
| 3. Промывка трубопровода | Автомат нанесения фоторезиста 08ФН-125/200-004 |  | Пропан-2-он (ацетон) | 173,33 . 10-4 |
| 4. Сушка фоторезиста | Установка ИК-конвейерной термообработки 02СТ-170-005 |  | N,N-Диметилформамид | 40,89 . 10-4 |
| 5. Совмещение и экспонирование | Установка совмещения мультипликации микроизображений ЭМ-584 |  | Озон | 0,56 . 10-4 |
| 6. Проявление фоторезиста | Автомат проявления фоторезиста 08ФП-125/200-003 |  | Калий (натрий) гидроксид | 0,02 . 10-4 |
| 7.Удаление фоторезиста | Установка химической обработки 08ЧХН-100-002 |  | Натрий гидроксид | 0,57 . 10-4 |
|  | Установка химической обработки 08ЧХН-100-003 |  | N,N-Диметилформамид | 34,44 . 10-4 |
| 8. Отмывка пластин | Установка гидромеханической обработки 04ЧЩ-125-005 |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 5,56 . 10-4 |
| ## Нанесение покрытий методом диффузии и ионного легирования Таблица 19.6 |  |  |  |  |
| Наименование технологической операции | Наименование оборудования тип, модель |  | Выделяющиеся вредные вещества |  |
|  |  |  | Наименование | Количество, г/с |
| Диффузия и ионное легирование |  |  |  |  |
| 1. Диффузия из твёрдых источников: | Электропечь диффузинная СДО-125/3-15 |  |  |  |
| Фосфора (V)оксид |  |  | диФосфор пентаоксид | 2,78 . 10-4 |
| Бора (III) оксид |  |  | Бор аморфный | 2,78 . 10-4 |
| 2. Диффузия из жидких источников: | Электропечь диффузинная СДО-125/3-15 |  |  |  |
| Фосфора (III) хлорид |  |  | диФосфор пентаоксид | 1,14 . 10-4 |
|  |  |  | Хлор | 1,70 . 10-4 |
| Бора (III) бромид |  |  | Бор аморфный | 0,52 . 10-4 |
|  |  |  | Бром | 3,53 . 10-4 |
| Фосфора хлорокись |  |  | диФосфор пентаоксид | 1,08 . 10-4 |
|  |  |  | Хлор | 1,62 . 10-4 |
| Бора (III) хлорид |  |  | Бор аморфный | 0,03 . 10-4 |
|  |  |  | Хлор | 3,15 . 10-4 |
| 3. Диффузия газообразных источников: | Электропечь диффузионная СДО-123/3-15 |  |  |  |
| арсин |  |  | Мышьяк, неорганические соединения | 1,27. 10-4 |
| диборан |  |  | Бор аморфный | 0,69 . 10-4 |
| фосфин |  |  | диФосфор пентаоксид | 1,41 . 10-4 |
| 4. Газовое травление | Электропечь диффузионная СДО-125/3-15 |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 27,78 . 10-4 |
|  |  |  | Кремний тетрахлорид | 25,15 . 10-4 |
| 5. Легирование ионами: ионное легирование | Установка ионного легирования типа Везувий |  | Масло минеральное нефтяное | 5,56 . 10-4 |
| бора |  |  | Бор трифторид (бор фтористый) | 0,31 . 10-4 |
| Фосфора |  |  | Ортофосфорная кислота | 4,17 . 10-4 |

| ## Наращивание эпитаксиальных слоёв кремния. Таблица 19.7. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологической операции |  | Наименование оборудования тип, модель |  | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование | Количество, г/с |  |  |
| Пирометическое и плазмохимическое осаждение * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Получение слоя кремния хлоридным методом |  | Установка наращивания эпитаксиальных слоёв УЭНС-2П-КА, УНЭС-150 |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,06 . 10-4 |  |  |
|  |  |  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,18 . 10-4 |  |  |
| в присутствии легирующей добавки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфора хлорокись |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,05 . 10-4 |  |  |
| Бора (III) бромид |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,04 . 10-4 |  |  |
|  |  |  |  | Гидробромид | 0,13 . 10-4 |  |  |
| 2. Получение пленки оксида кремния хлоридным методом |  | Установка наращивания эпитаксиальных слоёв УЭНС-2П-КА, УНЭС-150 |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,05 .10-4 |  |  |
|  |  |  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,18 . 10-4 |  |  |
| в присутствии легирующей добавки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Фосфора хлорокись |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,07 . 10-4 |  |  |
| Бора (III) бромид |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,08 . 10-4 |  |  |
| 3.Получение слоя кремния гидридным методом |  | Установка газофазной эпитаксии «БИТ», СИГ-130 |  | Силан (кислота кремниевая) | 1,31 . 10-4 |  |  |
| в присутствии легирующей добавки: |  |  |  |  |  |  |  |
| арсин |  |  |  | Мышьяк, неорганические соединения | 0,07 . 10-4 |  |  |
| диборан |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,07 . 10-4 |  |  |
| фосфин |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,06 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка осаждения диэлектических слоёв Оксин-4, Изотрон, Пирокс |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,39 . 10-4 |  |  |
| арсин |  |  |  | Мышьяк, неорганические соединения | 0,01 . 10-4 |  |  |
| диборан |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,01 . 10-4 |  |  |
| фосфин |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,01 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка плазмохимического осаждения диэлектрических плёнок УВП-2М |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,83 . 10-4 |  |  |
| арсин |  |  |  | Мышьяк, неорганические соединения | 0,02 . 10-4 |  |  |
| диборан |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,03 . 10-4 |  |  |
| фосфин |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,02 . 10-4 |  |  |
| 4. Получение плёнки оксида кремния гидридным методом в присутствии легирующей добавки |  | Установка наращивания эпитаксиальных слоев УНЭС-2П-КА, УНЭС-150 |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,36 . 10-4 |  |  |
| диборан |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,06. 10-4 |  |  |
| фосфин |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,05 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка осаждения диэлектрических слоёв Оксин-4, Изотрон, Пирокс |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,36 . 10-4 |  |  |
| диборан |  |  |  | Ортоборная кислота | 0,01 . 10-4 |  |  |
| Фосфин |  |  |  | Ортофосфорная кислота | 0,01 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка плазмохимического осаждения диэлектрических плёнок УВП-2М |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,72 . 10-4 |  |  |
| 5. Получение плёнки нитрида кремния |  | Установка наращивания эпитаксиальных слоёв УНЭС-2П-КА УНЭС-150 |  | Силан (кислота кремниевая) | 0,01 . 10-4 |  |  |
|  |  |  |  | Аммиак | 7,97 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка осаждения диэлектрических слоёв Оксин-4, Изотрон, Пирокс |  | Силан (кислота кремниевая) | 2,78 . 10-9 |  |  |
|  |  |  |  | Аммиак | 1,61 . 10-4 |  |  |
|  |  | Установка плазмохимического осаждения диэлектрически. плёнок УВП-2М |  | Силан (кислота кремниевая) | 4,17 . 10-7 |  |  |
|  |  |  |  | Аммиак | 3,22 . 10-4 |  |  |
| ## Плазмохимическое травление. |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 19.8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологической операции |  | Наименование оборудования тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование |  |  | Количество, г/с |  |
| Плазмохимическое травление * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Травление слоя кремния и оксида кремния | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-004, 08ПХО-100Т-006 |  |  |  |  |  |  |
| Тетрафторметан (фреон-14) |  |  | Тетрафторметан (фреон-14) |  |  | 196,03. 10-4 |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид |  |  | 5,80 . 10-4 |  |
| Серы (V1 ) фторид | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-004, 08ПХО-100Т-006 |  | Сера гексафторид |  |  | 241,09 .10-4 |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид |  |  | 34,81 .10-4 |  |
| 2. Травление слоя ванадия хладоном 14 | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-004 08ПХО-100Т-006 |  | Тетрафторметан (фреон-14) |  |  | 196,03 .10-4 |  |
|  |  |  | Ванадий (V) фторид |  |  | 6,5 .10-4 |  |
| 3. Травление слоя алюминия углеродом четырёххлористым | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-004 08ПХО-100Т-006 |  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) |  |  | 20,83 .10-4 |  |
|  |  |  | Алюминий, растворимые соли |  |  | 0,61 .10-4 |  |
| 4. Травления слоя нитрида кремния хладоном 14 | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-001 |  | Тетрафторметан (фреон-14) |  |  | 393,18 .10-4 |  |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид |  |  | 6,04 .10-4 |  |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  | 3,03 .10-4 |  |
| 5. Травление слоя арсенида галлия углеродом четырёххлористым | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-001 |  | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) |  |  | 20,83 .10-4 |  |
|  |  |  | Мышьяк, неорганические соединения |  |  | 1,71 .10-4 |  |
|  |  |  | Галлий (III) хлорид |  |  | 1,19 .10-4 |  |
| 6. Травление фоторезиста | Установка плазмохимического травления 08ПХО-100Т-001 |  |  |  |  |  |  |
| ФП-11 |  |  | Азота диоксид |  |  | 0,06 .10-4 |  |
| ФП-11К |  |  | Азота диоксид |  |  | 0,11 .10-4 |  |
| ФП-383 |  |  | Азота диоксид |  |  | 0,02 .10-4 |  |
| ФП-РН-7 |  |  | Азота диоксид |  |  | 0,02 .10-4 |  |
| 7. Удаление продуктов реакции из установок плазмохимической обработки пластин и пиролитического осаждения | Форвакуумный насос |  | Масло минеральное нефтяное |  |  | 5,56 .10-4 |  |

- Примечание.* Вредные вещества выделяются через систему выхлопа форвакуумного насоса.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве тонкоплёночных плат и устройств на поверхностных акустических волнах

- Таблица 19.9

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Подготовка поверхности |  |  |  |
| 1.1 Обезжиривание навесок | Шкаф вытяжной | Дихлорметан или | 88,81 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 5,66 . 10-4 |
| 1.2. Травление навесок из: никеля, нихрома | Шкаф вытяжной | Натрий гидроксид | 0,38 . 10-4 |
| алюминия |  | Натрий гидроксид | 0,67 . 10-4 |
| ванадия, меди |  | Азотная кислота | 0,44 . 10-4 |
| 1.3. Осветление навесок из: | Шкаф вытяжной |  |  |
| никеля, нихрома |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,81 . 10-4 |
| алюминия |  | Азотная кислота | 0,22 . 10-4 |
| 1.4. Обезжиривание испарителей | Шкаф вытяжной | Дихлорметан или | 88,81 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 5,66 . 10-4 |
| 1.5. Травление испарителей из: | Шкаф вытяжной |  |  |
| молибдена, тантала |  | Азотная кислота | 1,67 . 10-4 |
| вольфрама |  | Натрий гидроксид | 0,63 . 10-4 |
| 1.6. Осветление медных контактов испарителей | Шкаф вытяжной | Азотная кислота | 0,44 . 10-4 |
| 1.7.Очистка съёмных деталей вакуумных установок | Шкаф вытяжной | Дихлорметан | 509,25 . 10-4 |
| 1.8. Протирка внутрикамерных устройств и подложкодержателей | Шкаф вытяжной | Этанол | 83,33 . 10-4 |
| 1.9. Очистка кассет | Шкаф вытяжной | Натрий гидроксид | 1,26 . 10-4 |
| 1.10. Очистка подложек | То же или | Дихлорметан | 136,92 . 10-4 |
|  | Установка обезжиривания ПВХО-ГС60-2 | Дихлорметан | 313,96 . 10-4 |
|  | Шкаф вытяжной | Дигидропероксид (водорода перекись) | 2,25 . 10-4 |
|  | Полуавтомат снятия фоторезиста ПВХО-ГС60-1 | Дигидропероксид (водорода перекись) | 5,56 . 10-4 |
|  | Шкаф вытяжной или | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 129,00 . 10-4 |
|  | Установка обезжиривания ПВХО-ГС60-2 | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 295,79 . 10-4 |
| 2. Вакуумные процессы напыления и травления проводниковых и резисторных материалов |  |  |  |
| 2.1. Напыление проводящих пленочных слоёв методом термического испарения | Установка вакуумного нанесения металлических пленок УВН-73П-2 УВН-74П-3 УВН-71П-3 | Масло минеральное нефтяное | 5,56 . 10-4 |
| 2.2. Нанесение резистивных и проводящих слоёв ионноплазменным и электронно-лучевым методом | Установка вакуумная ионного и электронно-лучевого напыления пленок УВН-75Р-3 УВН-75П-1 | Масло минеральное нефтяное | 5,56 . 10-4 |
| 2.3. Напыление пленок металлов и сплавов | Установка магнетронного распыления Лавина | Масло минеральное нефтяное | 5,56 . 10-4 |
| 2.4. Ионное травление пленочных структур | Установка ионного травления ИПУ-6-5 | Масло минеральное нефтяное | 5,56 . 10-4 |
| 3. Фотохимические процессы |  |  |  |
| 3.1. Нанесение фоторезиста | Полуавтомат нанесения фоторезиста ПНФ-6Ц-Д130-3 |  |  |
| ФП-383 |  | 1,4 -Диоксан или | 38,59 . 10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 3,31 . 10-4 |
| ФН-11, ФН-11К |  | Метилбензол (толуол) | 28,37 . 10-4 |
| ФН-РН-7 |  | N,N-Диметилформамид | 4,62 . 10-4 |
| 3.2. Нанесение полиамидного лака | Полуавтомат нанесения фоторезиста ПНФ-6Ц-Д130-3 | N,N-Диметилформамид | 5,94 . 10-4 |
| 3.3.Промывка трубопровода | Полуавтомат нанесения фоторезиста ПНФ-6Ц-Д130-3 | Пропан-2-он (ацетон) | 173,33 . 10-4 |
| 3.4. Сушка фоторезиста: | Установка сушки и полимеризации фоторезиста УСПФ-1 |  |  |
| ФП-383 |  | 1,4 -Диоксан или | 15,02 . 10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 48,62 . 10-4 |
| ФН-11,ФН-11К |  | Метилбензол (толуол) | 16,78 . 10-4 |
| ФН-РН-7 |  | N,N-Диметилформамид | 67,86 . 10-4 |
| 3.5. Сушка полиимидного лака | Установка сушки и полимеризации УСПФ-1 | N,N-Диметилформамид | 71,94. 10-4 |
| 3.6. Совмещение и экспонирование | Установка совмещения и экспонирования УСПЭ-3 | Озон | 0,56 . 10-4 |
| 3.7. Проявление фоторезиста: | Полуавтомат травления фоторезиста ППФ-2 |  |  |
| ФП-383 |  | - | - |
| ФП-РН-7 |  | Калий (натрий) гидроксид | 0,03 . 10-4 |
| ФН-11, ФН-11К |  | 1,4 -Диоксан | 8,01 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 5,85 . 10-4 |
| 3.8. Удаление фоторезиста: | Установка химической обработки 08ЧХН-100-002 или | Натрий гидроксид | 0,57. 10-4 |
| ФП-383, ФП-РН-7 |  |  |  |
| ФП-383,ФП-РН-7, полиимидный лак | Полуавтомат снятия фоторезиста ПВХО-ГС60-1 | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) или | 0,04 . 10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 3,73. 10-4 |
| ФН-11,ФН-11К | Установка обработки в органических растворителях 08ЧХО-100-003 | Дихлорметан | 169,76 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 4,87 . 10-4 |
|  |  | Трихлорэтилен | 18,09 . 10-4 |
| 3.9.Травление резистивного слоя: | Установка травления 08ХОТ-0,004-018 |  |  |
| тантала |  | Азотная кислота | 16,33 . 10-4 |
| хрома (а также пленочных структур и адгезионного подслоя) |  | Калий (натрий) гидроксид | 0,06 . 10-4 |
| СТ и РС-сплава |  | Азотная кислота | 10,01 . 10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 3,12 . 10-4 |
| СТ и РС-сплава в присутствии проводниковых элементов из меди |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 6,00 . 10-4 |
|  |  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,86 . 10-4 |
| кермета |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,31 . 10-4 |
| резистивного сплава МНКВ |  | Азотная кислота | 2,67 . 10-4 |
|  |  | Этановая кислота | 2,23 . 10-4 |
|  |  | Ортофосфорная кислота | 0,01 . 10-4 |
| нихрома, хрома ( а также травление пленочных структур и адгезионного подслоя) | Установка обезжиривания ПВХО-ГС60-2 | Гидрохлорид (соляная кислота) | 46,56 . 10-4 |
| 3.10.Травление пленочных структур: | Установка травления 08ХОТ-0,004-0,18 |  |  |
| никеля |  | Азотная кислота | 4,23 . 10-4 |
|  |  | Ортофосфорная кислота | 0,01 . 10-4 |
| ванадия (а также травление адгезионного подслоя и резистивного слоя) |  | Дигидропероксид (водорода перекись) | 0,24 . 10-4 |
| то же | Установка обезжиривания ПВХО-ГС60-2 | Хром (хром шестивалентный) | 1,08 . 10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,14 . 10-4 |
| 3.11. Травление проводникового слоя: | Установка травления 08ХОТ-0,004-0,18 |  |  |
| меди |  | Хром (хром шестивалентный) | 0,22 . 10-4 |
|  |  | Серная кислота | 0,004 . 10-4 |
| алюминия |  | Хром (хром шестивалентный) | 0,18 . 10-4 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,83 . 10-4 |
| 3.12. Межоперационная отмывка | Полуавтомат травления фоторезиста ППФ-2 | 1,4 -Диоксан | 16,03 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 12,99 . 10-4 |
| 3.13. Декапирование полупроводникового слоя: | Полуавтомат проявления фоторезиста ППФ-2 |  |  |
| алюминия |  | Хром (хром шестивалентный) | 0,39 . 10-4 |
| меди |  | Серная кислота | 3,00 . 10-8 |
| 3.14. Нанесение защитной пленки из лака ХВ-748 | Шкаф вытяжной | Бутилацетат | 6,04 . 10-4 г/м2 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 45,79 . 10-4 г/м2 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 55,70 . 10-4 г/м2 |
| 3.15. Сушка | Шкаф вытяжной | Бутилацетат | 11,64 . 10-4 г/м2 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 0,70. 10-4 г/м2 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 41,78 . 10-4 г/м2 |
| 3.16. Нанесение защитного покрытия | Полуавтомат нанесения фоторезиста ПНФ-6Ц-Д130-3 | Пропан-2-он (ацетон) | 31,79 . 10-4 |
| 3.17. Сушка | Установка сушки и полимиризации фоторезиста УСПФ-1 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,64 . 10-4 |
| 3.18. Удаление защитного покрытия | Полуавтомат снятия фо-торезиста ПВХО-ГС60-1 | Трихлорэтилен | 68,64 . 10-4 |
|  |  | N,N-Диметилформамид | 1,90 . 10-4 |
| 3.19 Нанесение акустопоглотителя | Автомат нанесения покрытия 08ЛК-127-004 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,01 . 10-4 |
|  |  | Фур-2-илметанол (фурфуриловый спирт) | 0,36 . 10-4 |
| 3.20. Сушка акустопоглотителя | Установка ИК-конвейерной термообработки | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,08 . 10-4 |
|  |  | Фур-2-илметанол (фурфуриловый спирт) | 3,14 . 10-4 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве толстопленочных плат

Таблица 19.10

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1.Химическая очистка |  |  |  |
| 1.1. Очистка подложек | Ванна УЗВ-16М, установка химической обработки 08ЧХН-100-005 | Дигидропероксид (водорода перекись) | 1,45 .10-4 |
|  |  | Аммиак | 20,51 .10-4 |
|  | Установка очистки ДМУМ1.240.015 | диНатрий карбонат | 0,16 .10-4 |
|  |  | триНатрий фосфат | 0,13.10-4 |
| 1.2.Очистка трафаретной рамки | Установка трафаретной печати АУТП-1 | Этанол | 34,72 .10-4 |
|  |  | Бензин | 34,72 .10-4 |
| 1.3. Обезжиривание сетки трафарета, фотошаблона, армирующих плёнок | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Этанол | 69,44 .10-4 |
| 1.4 Обезжиривание поверхности заготовок | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Пропан-2-он (ацетон) | 79,31 .10-4 |
| 1.5. Подготовка оснований корпусов и колпачков к сборке | Ванна УЗВ-16М | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 71,05 .10-4 |
|  | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Этанол | 7,29 .10-4 |
| 1.6. Очистка микросборок | Установка очистки КР-1 | 1,2-Дибром-1,1,2,2 тетрафторэтан (Хладон 114В2) | 29,42 .10-4 |
|  |  | Дихлорметан | 35,51 .10-4 |
| 2. Изготовление толстых пленок |  |  |  |
| 2.1. Нанесение паст проводниковых резистивных, диэлектрических, лудящих, защитных | Установка трафаретной печати АУТП-1 | Циклогексанон или a,a,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (терпинеол) | 8,09 . 10-4 |
|  | Установка трафаретной печати ПТП-2 | Циклогексанон или a,a,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (терпинеол) | 3,03 .10-4 |
| 2.2. Сушка паст | Печь сушки ДЛЦМЗ. 003.007 | Циклогексанон или a,a,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (терпинеол) | 20,22 .10-4 |
| 2.3. Вжигание паст | Печь электрическая ПЭК-8 | Углерод оксид | 3,44 .10-4 |
| 2.4. Нанесение лудящих паст | Модуль нанесения лудящих паст Темп-551 | Свинец | 1,79 .10-4 |
| 2.5. Статическая подготовка резистивных элементов | Модуль лазерной статической подгонки Темп-300 | Озон | 1,19 .10-4 |
| 2.6. Динамическая подгонка микросборок | Установка динамической подготовки микросборок Темп-11 | Озон | 1,19 .10-4 |
| 3. Изготовление сетчатых трафаретов |  |  |  |
| 3.1. Покрытие армирующей плёнки антиадгезионной смаз кой | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Уайт-спирит | 36,46 .10-4 |
|  |  | Бензин | 48,61 .10-4 |
| 3.2. Сушка антиадгезионной смазки | Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Уайт-спирит | 85,07 .10-4 |
|  |  | Бензин | 72,92 .10-4 |
| 3.3. Нанесение фотополимерной композиции Фотосет-Ж | Стол монтажный СРП-3 | Метилбензол (толуол) | 4,25 .10-4 |
|  |  | Этанол | 4,86 .10-4 |
| Полисет |  | Метилбензол (толуол) | 4,25 .10-4 |
| 3.4. Нанесение светочувствительной эмульсии | Стол монтажный СРП-3 | Этанол | 29,17 .10-4 |
| 3.5. Сушка светочувствительной эмульсии | Шкаф сушильный 2В-151 | Этанол | 12,50 .10-4 |
| 3.6. Нанесение плёночного фоторезиста СПФ-2 | Стол монтажный СРП-3 | Трихлоэтилен | 32,89 .10-4 |
| 3.7. Экспонирование | Установка двустороннего экспонирования М1.053.002 | Озон | 5,56 .10-4 |
| 3.8. Проявление | Шкаф вытяжной |  |  |
| СПФ-2 |  | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 61,98 .10-4 |
| Фотосет-Ж, Полисет |  | Этанол | 69,44 .10-4 |
| 3.9. Декапирование | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,87 .10-4 |
| 3.10. Химическое дубление заготовок | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Хром (хром шестивалентный) | 0,05 .10-4 |
| 3.11. Затравка заготовок | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Аммиак | 52,02 .10-4 |
| 3.12. Никелирование заготовок | Ванна никелирования | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | 0,20 .10-4 |
| 3.13. Удаление задублённой копии схемы | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Дигидропероксид (водорода перекись) | 2,86 .10-4 |
| 3.14. Нанесение нитроклея АК-20 | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Бутилацетат | 0,94.10-4 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,61 .10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 2,28 .10-4 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 1,44 .10-4 |
|  |  | Этанол | 2,31 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 8,33 .10-4 |
| 3.15. Сушка нитроклея АК-20 | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Бутилацетат | 2,39 .10-4 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 2,06 .10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 0,06 .10-4 |
|  |  | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | 3,56 .10-4 |
|  |  | Этанол | 1,03 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 8,33 .10-4 |
| 3.16. Химическое травление заготовок | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Хром (хром шестивалентный) | 1,57 .10-4 |
| 3.17. Крепление биметаллического трафарета в рамку клеем БФ-4 | Шкаф вытяжной Ш2-НЖ | Этанол | 9,58 .10-4 |
| 3.18. Сушка клея БФ-4 | Шкаф сушильный 2В-151 | Этанол | 4,58 .10-4 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при производстве волоконно-оптических линий связи

Таблица 19.11

| Наименование операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Обработка заготовок оптических соединений | Станок вырезной эрозионный 4732ФЗ | Керосин | 60,50 . 10-4 |
| 2. Шлифование торцов оптических волокон | Станок для шлифования АРБ МЗ.105.006 | Натрий нитрит | 0,01 . 10-4 |
| 3. Очистка деталей | Шкаф вытяжной ШВ-1-ОС | Этанол или | 11,30 . 10-4 |
|  |  | Этанол | 10,50 . 10-4 |
|  |  | Бензин | 19,80 . 10-4 |
| 4. Приготовления клея Д-9 | Шкаф вытяжной ШВ1-1-ОС | Полиэтиленполиамин | 0,01 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,01 . 10-4 |
| 5. Сушка клея Д-9 | Шкаф сушильный ШС-3 | Полиэтиленполиамин | 0,14 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,06 . 10-4 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран | 0,04 . 10-4 |
| 6. Склеивание оптического волокна с капилляром и наконечником | Стол с камерой обеспыливания и вытяжкой АУУМ4.135.136 | Полиэтиленполиамин | 0,06 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,02 . 10-4 |
| 7. Изготовление капиляров | Установка вытяжки капилляров УФК-1 | Этанол | 18,00 . 10-4 |
|  |  | Пыль стекла | 0,03 . 10-4 |
| 8. Высверливание стеклянного стержня | Координатно-расточный станок 2431СФ-10 | Масло минеральное нефтяное | 0,39 . 10-4 |
| 9. Шлифование наружной поверхности стержня | Бесцентрошлифовальный станок ЗВ182 | Натрий нитрит | 0,01 . 10-4 |
| 10. Шлифование торцов заготовок | Плоско-шлифовальный станок ЗЕ711В | Натрий нитрит | 0,01 . 10-4 |
| 11. Доводка поверхности заготовок | Кругло-шлифовальный станок ЗБ12 | Натрий нитрит | 0,01 . 10-4 |
| 12. Полирование (химическое) | Шкаф вытяжной ШВ-1-1-ОС | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 11,30 . 10-4 |
| 13. Изготовление заходного торца капилляра | Шкаф вытяжной ШВ-1-1-ОС | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 4,50 . 10-4 |
|  | Установка УЗК-1 | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 4,50 . 10-4 |
| 14. Контроль волокна | Проектор часовой | Этанол | 39,90 . 10-4 |
| 15. Удаление остатков оболочки с волоконно-оптического кабеля | Стол монтажный СМП-1 | Этанол | 39,90 . 10-4 |
| 16. Контроль характеристик волоконно-оптического кабеля и оптического волокна | Стенд контроля оптических потерь Фотон-1 | Этанол | 39,90 . 10-4 |
| 17. Очистка капилляров | Шкаф вытяжной 1ШВ-1ОСМ | Этанол | 18,00. 10-4 |
| 18. Очистка сборочных единиц | Стол монтажный СМП-1 | Этанол | 39,90 . 10-4 |
| 19. Измерение оптических потерь | Стенд контроля световодов Фотон-1 | Этанол | 39,90 . 10-4 |
| 20. Исследование характеристик волоконно-оптического кабеля | Контрольно-измеритель-ный комплекс Фотон-2 | Этанол | 39,90 . 10-4 |

# Производство активно-матричных жидкокристаллических и автоэмиссионных экранов (АМ ЖКЭ).

Жидкокристаллический экран с активной матрицей (АМ ЖКЭ) представляет собой матрицу ЖК ячеек, каждая из которых управляется активным элементом и модулирует проходящий световой поток.

Наиболее сложными конструктивными частями АМ ЖКЭ являются матрица активных элементов, состоящая из тонкопленочных транзисторов (ТПТ), а также верхнее стекло с матрицей цветных фильтров (ЦФ).

Изготовление матрицы ТПТ производится на прозрачных стеклянных подложках с использованием гидрогенизированного кремния с получением подложки -Si:Н ТПТ, либо -Si:Н ТПТ.

Несущей основой цветных фильтров (ЦФ) является также стеклянная подложка, на которой производится формирование черного, красного и зеленого цветов.

Технология изготовления подложек  -Si:Н ТПТ и -Si:Н ТПТ включает основные технологические процессы, имеющие выделения в атмосферу: химическая обработка, фотолитография, травление, осаждение слоев SiNx, -Si:Н, n+ -Si:Н.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении подложек  -Si:Н ТПТ и -Si:Н ТПТ представлены в таблице 19.12.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (4, 8)

- Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при изготовлении подложек  -Si:Н ТПТ и -Si:Н ТПТ

- Таблица 19.12

| Наименование технологического этапа | Наименование оборудования |  | Выполняемые операции, применяемые материалы | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Количество, г/(с.м2) площади зеркала ванн | Количество, г/с |
| 1. Химическая обработка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обработка в кислотно-перекисном растворе (химобработка №1) | Линия химической обработки «Кедр» гальванические ванны |  | серная кислота и перекись водорода в объемном соотношении 2,4 : 1, t=150oC | Серная кислота | 0,0048 | 0,06 . 10-4 |
|  |  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) |  | 0,63 . 10-4 |
| 1.2. Обработка в перекисно -аммиачном растворе (химобработка №2) |  |  | вода деионизированная : перекись водорода : аммиак в объемном соотношении 5:1:1, t=70° С | Аммиак |  | 277,78. 10-4 |
|  |  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) |  | 0,67 . 10-4 |
| 1.3. Обработка в травителе (химобработка №3) |  |  | 2% водный раствор плавиковой кислоты | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид |  | 3,14 . 10-4 |
| 1.4. Струйная отмывка в моющем растворе | Установка гидромеханической очистки «Отмывка –4М» |  | моющее средство (синтанол) | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-40) | 0,0016 |  |
| 1.5. Обработка в органических растворителях |  |  | диметилформамид | N,N-Диметилформамид |  | 40,89.10-4 |
| 2. Фотохимические процессы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Нанесение фоторезиста | Установка для нанесения и сушки фоторезиста |  | Нанесение фоторезиста ФП-РН-7 | N,N-Диметилформамид |  | 6,23.10-4 |
| 2.2. Промывка трубопровода | Установка для нанесения и сушки фоторезиста |  | Ацетон | Пропан-2-он (ацетон) |  | 173,33 . 10-4 |
| 2.3. Сушка фоторезиста | Установка ИК-конвейерной термообработки 02СТ-170-005 |  | Термообработка | N,N-Диметилформамид |  | 40,89.10-4 |
| 2.4. Совмещение и экспонирование | Установка совмещения и экспонирования |  | Совмещение Экспонирование | озон |  | 0,56.10-4 |
| 2.5. Проявление фоторезиста | Установка для проявления и задубливания фоторезиста |  | Проявление фоторезиста | Калий (натрий) гидроксид |  | 0,02 . 10-4 |
| 2.6. Промывка подложек |  |  | Промывка подложек | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |  | 5,56 . 10-4 |
| 2.7. Травление кремниевых слов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сухой метод (в плазме) |  | Установка плазмохимического травления | с применением хладона 14 | Тетрафторметан (фреон-14) |  | 196,03. 10-4 |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения-кремний тетрафторид |  | 5,80 . 10-4 |
|  |  |  | с применением серы (V1) фторида | Сера гексафторид |  | 241,09 .10-4 |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид |  | 34,81 .10-4 |
| 2. Жидкостный метод |  | Установка плазмохимического травления | Состав 1: Азотная кислота –200 мл, кислота плавиковая 10 мл | Азотная кислота | 0,0014 |  |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0076 |  |
|  |  | Установка плазмохимического травления | Состав 2: гидрохлорид (кислота соляная)–250 г, хлорное железо-15г , йодистый калий-12г. | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,228 |  |
|  |  | Установка плазмохимического травления | Состав 3: хромовый ангидрид-70 г, плавиковая кислота-10 мл | Хром (хром шестивалентный) | 0,001 |  |
| 2.8. Снятие фоторезиста |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сухой метод (в плазме) |  | Установка плазмохимического травления |  | Азота диоксид |  | 0,11 .10-4 |
| 2. Жидкостный метод |  | Установка плазмохимического травления | серно-перекисная обработка | Серная кислота | 0,0048 | 0,06 . 10-4 |
|  |  |  |  | Дигидропероксид (водорода перекись) |  | 0,63 . 10-4 |
|  |  | Установка плазмохимического травления | обработка в растворителе ДМФ | N,N-Диметилформамид |  | 34,44 . 10-4 |
| 3. Анодирование Ta2O5 |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение защитной пленки из лака ХВ-748 |  | Шкаф вытяжной |  | Бутилацетат | 6,04 . 10-4 |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 45,79 . 10-4 |  |
|  |  |  |  | Метилбензол (толуол) | 55,70 . 10-4 |  |
| Сушка |  | Шкаф вытяжной |  | Бутилацетат | 11,64 . 10-4 |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 0,70. 10-4 |  |
|  |  |  |  | Метилбензол (толуол) | 41,78 . 10-4 |  |
| Анодирование |  |  | Состав: Кислота лимонная-50-100 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 0,002 |  |
| Снятие лака |  |  |  |  |  |  |
| 4. Напыление Та |  | Установка вакуумного нанесения металлических пленок |  | Масло минеральное нефтяное |  | 5,56 . 10-4 |
| 5. Получение плёнки нитрида кремния (осаждение слоя SiNx) |  | Установка наращивания эпитаксиальных слоёв УНЭС-2П-КА УНЭС-150 | Плазмохимическое осаждение газовая смесь SiH4, NH3, N2 | Силан (кислота кремниевая) |  | 0,01 . 10-4 |
|  |  |  |  | Аммиак |  | 7,97 . 10-4 |
|  |  | Установка осаждения диалектрических слоёв Оксин-4, Изотрон, Пирокс |  | Силан (кислота кремниевая) |  | 2,78 . 10-4 |
|  |  |  |  | Аммиак |  | 1,61 . 10-4 |
|  |  | Установка плазмохимического осаждения диалектрических плёнок УВП-2М |  | Силан (кислота кремниевая) |  | 4,17 . 10-7 |
|  |  |  |  | Аммиак |  | 3,22 . 10-4 |

- Приложение 20

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Сборочно-монтажное производство узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры

В сборочно-монтажном производстве узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры широко используются различные припои, флюсы, органические растворители.

Типовой технологический процесс производства узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры включает в себя следующие основные операции: резка проводов,снятие изоляции, лужение, пайка, удаление остатков флюса.

Лсновные выделяющиеся вредные вещества: аэрозоль свинца, пары канифоли и органических растворителей, пыль абразивная и металлическая. Состав пыли абразивной аналогичен составу пыли материала применяемого шлифовального круга, а состав пыли металлической аналогичен составу обрабатываемых металлов.

Удельные количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при сборке и монтаже узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры приведены в табл. 20.1-20.6.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (4, 7)

## Удельные выделения аэрозоля свинца в атмосферу при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями ПОС-40, ПОС-60, ПОС-61

- Таблица 20.1

| Наименование технологического процесса | Марка припоя | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Пайка электропаяльником мощностью 20-60 Вт | ПОС-30 | Свинец | г/с | 0,0075.10-3 |
|  |  | Олово оксид | г/с | 0,0033.10-3 |
|  | ПОС-40 | Свинец | г/с | 0,0050.10-3 |
|  |  | Олово оксид | г/с | 0,0033.10-3 |
|  | ПОС-60 | Свинец | г/с | 0,0044.10-3 |
|  |  | Олово оксид | г/с | 0,0031.10-3 |
|  | ПОС-40 и ПОС-61 | Свинец | г/100 паек | 0,02 .10-3 |
| 2. Лужение погружением в припой | ПОС-40 и ПОС-61 | Свинец | г/(с.м2) зеркала ванны | 0,08 .10-3- 0,14 .10-3 |
| 3. Лужение и пайка "волной" | ПОС-40 и ПОС-61 | Свинец | г/(с.м2) поверхности волны | 0,83 .10-3- 1,4 .10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при обжиге изоляции

- Таблица 20.2

| Наименование материала изоляции | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, мг/г |
| 1. Винипласт | Углерод оксид | 240 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2 |
| 2. Полихлорвинил | Углерод оксид | 180 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,5 |
| 3. Полиэтилен | Углерод оксид | 100 |
| 4. Фторопласт | Углерод оксид | 100 |
|  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 3 |
| 5. Хлопок | Углерод оксид | 100 |
| 6. Шёлк | Углерод оксид | 200 |
| 7. Шёлк и винипласт | Углерод оксид | 220 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 1,5 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при сборке крупных блоков, ручной и автоматической пайке изделий

Таблица 20.3

| Наименование оборудование | Тип, модель | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Автомат заготовки монтажных проводов | ОА-779 | Углерод оксид | 236, 11 . 10-5 |
|  |  | Свинец | 0,01 . 10-5 |
| 2. Полуавтомат зачистки и лужения проводов | ПАЗИЛ-1 | Углерод оксид | 18,75 . 10-5 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,52 . 10-5 |
|  |  | Свинец | 11,11 . 10-5 |
| 3. Полуавтомат подготовки к монтажу ленточных проводов (снятие изоляции тепловым методом) | АТТМ1.440.000 | Углерод оксид | 6,39 . 10-5 |
| 4. Установка для снятия изоляции с ленточного провода | КПМЗ.792.001 | Углерод оксид | 6,94 . 10-5 |
| 5. Автомат комплексной обработки проводов с ПУ | ГГМ1.009.002 | Свинец | 11,11 . 10-5 |
| 6. Автомат комплексной обработки проводов | ГГМ1.009.004 | Свинец | 5,56 . 10-5 |
| 7. Автомат для мерной резки, зачистки и лужения проводов | ОАМ-715М | Свинец | 5,56 . 10-5 |
| 8. Установка для снятия наружной изоляции с кабеля РК | Модель СНИ-1 ГГ-2614 | Углерод оксид | 18,76 . 10-5 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,52 . 10-5 |
| 9. Установка для обжига термостойкой изоляции монтажных проводов | ГГМ2 114.004 | Углерод оксид | 3,47 . 10-5 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения-гидрофторид | 0,10 . 10-5 |
| 10. Установка для зачистки проводов | УЗПЛ-901 | Углерод оксид | 1,25 . 10 -5 |
| 11. Центрифуга для сброса излишков припоя | АЭ-40-6 | Свинец | 0,28 10-5 |
| 12. Полуавтомат намотки | ПМ-7М | Свинец | 6,21 . 10-9 |
| 13. Станок намотки | М1-А-29 | Свинец | 6,21 . 10-9 |
| 14. Машина для промывки и сушки деталей ЦКУ | - | диНатрий карбонат | 277,78 . 10-5 |
| 15. Автомат нарезки и маркировки хлорвиниловых трубок | ГГ-2343 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,97 . 10-5 |
|  |  | Циклогексанол | 2,58 . 10-5 |
|  |  | Этанол | 10,64 . 10-5 |
| 16. Малогабаритная установка лужения и пайки | БД-4 | Свинец | 0,29 . 10-5 |
| 17. Установка для групповой пайки и лужения | АП-4 | Свинец | 25,56 . 10-5 |
| 18. Установка для лужения | АП-9 ГГО859-4042 | Свинец | 1,01 . 10-5 |
| 19. Установка для лужения проводов | АП-6 ГГ-1688 | Свинец | 0,12 . 10-5 |
| 20. Установка лужения выводов ЭРЭ групповым способом | УГЛ-300 ГГМ2.339.002 | Свинец | 1,02 . 10-5 |
| 21. Полуавтомат лужения выводов | НО-34262 | Свинец | 0,26 . 10-5 |
| 22. Установка ультразвукового лужения | У-5500. 00.00 | Свинец | 2,78 . 10-5 |
| 23. Полуавтомат горячего лужения | Черт. 2512.00.00 | Свинец | 2,78 . 10-5 |
| 24. Автомат лужения выводов микросхем | ГГМ2. 339.007 | Свинец | 0,14 . 10-5 |
| 25. Автомат лужения выводов ИС | Палмис 92.02.16.035 | Свинец | 0,18 . 10-5 |
| 26. Полуавтомат лужения выводов микросхем | ПЛП-01 ГГ-2135 | Свинец | 0,44 . 10-5 |
| 27. Автомат для лужения выводов микросхем | ГГ-2630 | Свинец | 0,04 . 10-5 |
| 28. Полуавтомат лужения штырьковых выводов микросхем | ПЛШ-0.2 ГГ-2166 | Свинец | 0,22 . 10-5 |
| 29. Установка для лужения проволоки | ГГ-1570 | Свинец | 2,78 . 10-5 |
| 30. Автомат формовки и лужения выводов конденсаторов | К12.008.000.000 | Свинец | 0,06. 10-5 |
| 31. Автомат подготовки конденсаторов к монтажу | ОМ-567 | Свинец | 0,13 . 10-5 |
| 32. Полуавтомат подготовки транзисторв КТ -315 к монтажу | АРСМ2. 221.000 | Свинец | 0,33 . 10-5 |
| 33. Автомат подготовки электрических конденсаторов к монтажу | АРСМ2. 230.001 | Свинец | 0,33 . 10-5 |
| 34. Автомат для обработки электромонтажных проводов (подготовка провода к монтажу) | К15. 008. 00.00.000 | Свинец | 0,06 . 10-5 |
| 35. Универсальный автомат обработки выводов радиоэлементов | К12.010.000.000 | Свинец | 0,07 . 10-5 |
| 36. Устройство для формовки, обрубки и лужения ЭРЭ с цилиндрической формой корпуса и осевыми выводами | Танк | Свинец | 0,07 . 10-5 |
| 37. Ванна для лужения печатных плат | ГГО867-4016 | Свинец | 0,93 . 10-5 |
| 38. Автомат лужения выводов микросхем | АЛМ-1 | Свинец | 0,22 . 10-5 |
| 39. Автомат лужения микросхем | АЛИ-1 Прогресс-1 925-16. 096 | Свинец | 0,22 . 10-5 |
| 40. Полуавтомат лужения выводов микросхем | НО-34.262 | Свинец | 0,26 . 10-5 |
| 41. Полуавтомат лужения | ЛВ-2М | Свинец | 0,22. 10-5 |
| 42. Установка лужения плат | УЛ-4 ГГ-2140 | Свинец | 2,29 . 10-5 |
| 43. Автомат напрессовки припоя | ГГ-2631 | Свинец | 1,02 . 10-9 |
| 44. Установка для промывки | КР-1 | Этанол | 36,11 . 10-5 |
|  | АУК2. 983.002 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | 658,33 . 10-5 |
| 45. Установка ультразвуковая специализированная (для промывки) | УЭО-4М1 | Этанол | 36,11 . 10-5 |
|  | ГГЗ.836.007 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | 652,78 . 10-5 |
| 46. Автомат установки радиоэлементов на печатные платы | ГТМ1.149.005 | Свинец | 0,03 . 10-5 |
| 47. Автомат пайки электросхем | ГГМ2.339.003 | Свинец | 8,15 . 10-9 |
| 48. Автомат пайки микросхем | АПМ-1 ГГ-2129 | Свинец | 8,15 . 10-9 |
| 49. Установка пайки печатных плат | УПВ-4 1077. 441669 | Свинец | 0,06 . 10-5 |
| 50. ГПМ пайки узлов на печатные платы | Трасса-43 | Свинец | 4,44 . 10-5 |
| 51. Установка пайки волной | УПВ-903Б | Свинец | 0,13 . 10-5 |
| 52. Линия пайки печатных плат полуавтоматическая | АУБ28.00.00.00 | Свинец | 2,31 . 10-5 |
| 53. Линия пайки механизированная | ЛПМ-300М ГГМ1.135.001 | Свинец | 4,56 . 10-5 |
| 54. Линия пайки печатных пла | К.30.003 | Свинец | 4,44 . 10-5 |
| 55. Полуавтомат дозированной пайки | УЮ2.989.000-1 | Свинец | 0,02 . 10-5 |
| 56. Механизированная линия пайки | ГГ-2334 | Свинец | 0,56 . 10-5 |
| 57. Линия пайки механизированная | ЛПМ-500 черт. ЯП2.539.002 | Свинец | 6,89 . 10-5 |
| 58. Машина пайки волной | 29.879.647 | Свинец | 0,56 . 10-5 |
| 59. Автомат пайки интегральных схем | 92.02.16.036 УЮ2.989.000-1 | Свинец | 0,02 . 10-5 |
| 60. Автомат пайки интегральных микросхем в корпусе | Пальмис 92.02.16.036 | Свинец | 0,02 . 10-5 |
| 61. Место пайки задних панелей | 29.906.681 | Свинец | 5,56 . 10-5 |
| 62. Пост пайки контроля и доделка панелей | 29.905.666 | Свинец | 8,15 . 10-9 |
| 63. Автомат пайки микросхем | УАП-1 Прогресс | Свинец | 0,02 . 10-5 |
| 64. Установка газовой пайки | УПГ | Свинец | 0,21 . 10-5 |
| 65. Установка пайки горячим воздухом | КП26.15.000.000 | Свинец | 0,21 . 10-5 |
| 66. Установка для лакировки субблоков | ГГ-2524 | Пропан-2-он (ацетон) | 9,00 . 10-3 * 1,00 . 10-3 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 5,33 . 10-3 8,00 . 10-3 |
|  |  | Бутилацетат | 2,08 . 10-3 7,85 . 10-3 |
| 67. Камера окрасочная | ГГ-2101 | Пропан-2-он (ацетон) | 6,37 . 10-3 7,00 . 10-3 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 3,73 . 10-3 5,60 . 10-3 |
|  |  | Бутилацетат | 2,10 . 10-3 4,90 . 10-3 |
| 68. Установка влагозащиты узлов | ЛКП-2 | Диметилбензол (ксилол) | 14,66 . 10-3 22,00 . 10-3 |
|  |  | Бутилацетат | 2,95 . 10-3 6,88 . 10-3 |
| 69. Модуль рабочее место сборщика | МСП1.1 | Свинец | 2,05 . 10-8 |
| 70. Модуль рабочее место регулировщика | МРП1.1 | Свинец | 1,98 . 10-8 |
| 71. Верстак для монтажных работ | АУУМ4.13.5.016 | Свинец | 5,85 . 10-9 |
| 72. Верстак для намоточных работ | АУУМ4.235.024 | Свинец | 5,85 . 10-9 |
| 73. Стол монтажника | АУУМ4.135.015 | Свинец | 7,03 . 10-9 |
| 74. Стол для регулировочных работ | АТФ.135.214 | Свинец | 7,03 . 10-9 |
| 75. Стол регулировщика | АУУМ4. 135.061 | Свинец | 7,03 . 10-9 |
| 76. Пост пайки, контроля и доделки панелей | 29.906.666 | Свинец | 8,15 . 10-9 |
| 77. Стол для зачистки работ | С 100.40 ИЭ 820-Б | Пыль абразивная | 4,58 . 10-3 |
|  |  | Оксид металла | 10,69 . 10-3 |
| 78. Конвейер сборки и монтажа блоков | КУ-1-50-В | Свинец | 1,01 . 10-9 |
| 79. Конвейер горизонтально-замкнутый для сборки и монтажа блоков | АУУМЗ.880.004-0.3 | Свинец | 0,16 . 10-5 |
| 80.Горизонтально-замкнутый конвейер со встроенной линией пайки | По типу АМ-2948 | Свинец | 0,16 . 10-5 |
| 81. Конвейер тележечный вертикально-замкнутый | - | Свинец | 1,01 . 10-9 |
| 82. Стол приставной к конвейеру | М-30-297 | Свинец | 1,01. 10-9 |
| 83. Транспортно-технологическая линия сборки шасси | - | Свинец | 6,05. 10-9 |
| 84. Верстак для маркировочных работ | АУУМ4.135.016 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 8,15 . 10-8 |
|  |  | Циклогексанол | 0,06 . 10-5 |
|  |  | Этанол | 0,06 . 10-5 |
| 85. Установка для очистки припоев | ГГМЗ.300.001 | Свинец | 9,78 . 10-8 |
| 86. Стенд для испытаний на паяемостьизделий ИЭТ с применением паяльной ванны | 12ПВ-400/10-001 | Свинец | 0,01 . 10-5 |

Примечание.* В числителе -количество вредных веществ , выделяющихся при нанесении, в знаменателе - при сушке.

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях нанесения флюсов

- Таблица 20.4

| Марка флюса | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/(с.м2) зеркала ванны |
| 1. ФКТ | Канифоль талловая | 2,33 . 10-3 |
|  | Этанол | 21,64 . 10-3 |
| 2. ФКЭТ | Канифоль талловая | 2,33 . 10-3 |
|  | Этилацетат | 21,66 . 10-3 |
| 3. ФСкПс | Семикарбазид дихлорида | 0,20 . 10-3 |
|  | Этанол | 21,17 . 10-3 |
|  | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 2,50 . 10-3 |
| 4. ФКСп | Канифоль талловая | 2,33 . 10-3 |
|  | Этанол | 21,66 . 10-3 |
| 5. ЛТИ-120 | Канифоль талловая | 2,94 . 10-3 |
|  | Диэтиламин солянокислый | 0,53 . 10-3 |
|  | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) | 0,20 . 10-3 |
|  | Этанол | 9,61 . 10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования при изготовлении магнитопроводов

- Таблица 20.5

| Наименование технологического процесса и оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество |  |
|  |  | г/с | г/кг |
| 1. Очистка и обезжиривание ленты |  |  |  |
| 1.1. Установка для очисткии обезжиривания лент ГГ-2309 | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 66,71 . 10-4 | - |
| 1.2. Установка для очистки и обезжиривания лент ОЛ-1М | Натрий гидроксид | 1,07 . 10-4 | - |
|  | диНатрий карбонат | 1,44 . 10-4 | - |
|  | триНатрий фосфат | 1,26 . 10-4 | - |
| 2. Нанесение изоляционного покрытия |  |  |  |
| 2.1. Шкаф вытяжной для приготовления эмали № 29 и суспензии на её основе ДЛДМ2.964.000. | Кремния диоксид аморфный | - | 0,16 |
|  | Бор | - | 0,04 |
|  | диАлюминий триоксид | - | 0,02 |
|  | Натрий гидроксид | - | 0,04 |
|  | Фториды плохорастворимые | - | 0,07 |
|  | Свинец | - | 0,01 |
| 2.2. Шкаф вытяжной для приготовления эмали "Монолит" и суспензии на её основе ДЛДМ2. 964.000 | Кремния диоксид аморфный | - | 0,18 |
|  | Бор | - | 0,04 |
|  | Натрий гидроксид | - | 0,04 |
|  | диАлюминий триоксид | - | 0,02 |
|  | Флориды плохорастворимые | - | 0,07 |
| 3. Навивка магнитопровода |  |  |  |
| 3.1. Полуавтомат навивки заготовок магнитопроводов НМ-13М | Углерод (сажа) | 5,56 . 10-4 | - |
| 4. Отжиг и спекание |  |  |  |
| 4.1. Установка термообработки магнитопроводов ТОМ-1 | Свинец | 8,33 . 10-9 | - |
| 4.2. Установка термообработки магнитопроводов ТОМ-2 | Свинец | 5,55. 10-8 | - |
| 5. Разрезка. |  |  |  |
| 5.1. Полуавтомат для разрезки заготовок магнитопроводов АО-687.000 | Углерод (сажа) | 5,56 . 10-4 | - |
| 5.2. Шкаф вытяжной ДЛДМ2.964.000 | Углерод (сажа) | - | 1,00 |
| 5.3. Полуавтомат резки магнитопроводов РМ-3 | Пыль металическая | 9,72 . 10-4 | - |
|  | Пыль абразивная | 4,16 . 10-4 | - |
|  | Масло минеральное нефтяное | 0,18 . 10-4 |  |
|  | триНатрийфосфат | 2,12 . 10-4 |  |
|  | диНатрий карбонат | 0,88 . 10-4 | -- |
|  | диНатрий тетраборат декагидрат | 1,06 . 10-4 | - |
| 5.4. Шкаф вытяжной для приготовления охлаждающей жидкости ДЛДМ2.964.000 | Масло минеральное нефтяное | 0,02. 10-4 | - |
| 5.5. Шкаф вытяжной для приготовления охлаждающей жидкости ДЛДМ2.964.000 | триНатрий фосфат | 0,97 . 10-4 | - |
|  | диНатрий карбонат | 0,51 . 10-4 | - |
|  | диНатрий тетраборат декагидрат | 0,10 . 10-4 | - |
| 6. Сушка магнитопроводов |  |  |  |
| 6.1. Установка сушки сердечников СС-5 | триНатрий фосфат | 1,82 . 10-4 | - |
|  | диНатрий карбонат | 0,96 . 10-4 | - |
|  | диНатрий тетраборат декагидрат | 0,10 . 10-4 | - |
|  | Масло минеральное нефтяное | 0,03. 10-4 | - |
| 7. Доделка,зачистка,снятие фасок |  |  |  |
| 7.1 Стол для слесарной обработки,снятия заусениц СЗР-1 | Пыль металическая | 58,30 . 10-4 | - |
|  | Пыль абразивная | 25,01 . 10-4 | - |
| 7.2. Стол для слесарной обработки, снятия заусениц и ремонта витых ленточных магнитопроводов СЗР-3 | Пыль металическая | 49,01 . 10-4 | - |
|  | Пыль абразивная | 21,02 . 10-4 | - |
| 7.3. Ванна электрополирования Н-77-1 | Ортофосфорная кислота | 1,1 . 10-4 | - |
|  | Серная кислота | 0,14 . 10-4 | - |
| 8. Пропитка,окраска |  |  |  |
| 8.1. Линия пропитки и сушки ОХ7.01.91 | Диметилбензол (ксилол) | 593,03 . 10-4 | - |
| 8.2. Линия окраски и сушки 857.111.000.010 | Гексаметилендиамин | 6,39 . 10-4 |  |
| 8.3. Верстак АУММ4.135.016 | Гексаметилендиамин | 0,56 . 10-4 | - |
| 8.4. Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ | Гексаметилендиамин | 2,78 . 10-4 | - |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу при операциях общей сборки микроэлектронных АСС

Таблица 20.6

| Наименование технологической операции | Наименование оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Сборка функциональных ячеек |  |  |  |
| 1.1. Лужение | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 0,27 .10-4 |
|  |  | Этанол | 0,63 .10-4 |
| 1.2. Обезжиривание и промывка от остатков флюса | Установка КР-1М АУК2. 983. 002 | Этанол | 73,69 .10-4 |
| 1.3. Пайка плат на основание | Верстак ВС-11 АТФ4.135.266 | Канифоль талловая | 0,36 .10-4 |
|  |  | Этанол | 0,83 .10-4 |
| 1.4. Приклеивание навесных элементов | Стол СРП-3 АУУМ4. 135.136 | Метилбензол (толуол) | 0,22 .10-4 |
|  |  | Амины | 0,10 .10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5/3-113 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,34 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,16 .10-4 |
|  |  | Амины | 0,91 .10-4 |
| 1.5. Монтаж навесных элементов | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 0,61 .10-4 |
|  |  | Этанол | 68,14 .10-4 |
| 1.6. Приклеивание трубок | Стол СРП-3 АУУМ4 135.136 | Амины | 0,08 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,20.10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5/3-113 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,26 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,09 .10-4 |
|  |  | Амины | 0,72 .10-4 |
| 1.7. Маркировка | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 0,49 .10-4 |
|  |  | Циклогексанол | 0,52 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 2,56 .10-4 |
|  | АУУМ4.135.136 | Полиэтиленполиамин | 0,42 .10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5/3-113 | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) | 1,48 .10-4 |
|  |  | Циклогексанол | 2,06 .10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 0,09 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 3,84 .10-4 |
|  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,09 .10-4 |
|  |  | Полиэтиленполиамин | 0,97 .10-4 |
| 1.8. Регулировка | Верстак ВС-24 | Пропан-2-он (ацетон) | 2,12 .10-4 |
|  |  | Диметилбензол (ксилол) | 0,75 .10-4 |
|  | АТФ4.135.274 | Метилбензол (толуол) | 3,15 .10-4 |
|  |  | Сольвент нафта | 0,75 .10-4 |
|  |  | Бутилацетат | 0,75 .10-4 |
| 2. Сборка корпуса блока (1 подсборка) |  |  |  |
| 2.1. Обезжиривание и промывка | Установка КР-1М АУК2.983.002 | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 263,01 .10-4 |
| 2.2. Лужение | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 1,52 .10-4 |
|  |  | Этанол | 3,54 .10-4 |
|  |  | Свинец | 4,72 .10-9 |
| 2.3. Пайка | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 7,51 .10-4 |
|  |  | Этанол | 1,75 .10-4 |
|  |  | Свинец | 4,44 .10-9 |
| 3. Сборка корпуса блока (11 подсборка) |  |  |  |
| 3.1. Обезжиривание и промывка | Установка КР-1М АУК2.983.002 | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 263,01 .10-4 |
| 3.2. Приклеивание | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Метилбензол (толуол) | 0,10 .10-4 |
|  |  | Амины | 0,04 .10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5; 3,5/3-113 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,14 .10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 0,05 .10-4 |
|  |  | Амины | 0,36 .10-4 |
| 3.3. Установка навесных элементов и проводной мантаж | Верстак АУУМ4.135. 025 | Этанол | 0,89 .10-4 |
|  |  | Свинец | 1,00.10-9 |
|  |  | Бензин | 0,64 .10-4 |
| 3.4. Крепление проводов | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Этилацетат | 4,29 .10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5/3-113 | Этилацетат | 2,11 .10-4 |
| 4. Сборка блоков |  |  |  |
| 4.1. Межячеечный и внутриблочный монтаж | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 0,51 .10-4 |
|  |  | Этанол | 34,81 .10-4 |
|  |  | Свинец | 5,11 . 10-9 |
| 4.2. Контровка крепежа и сушка блоков | Стол СРП-3 АУУМ4.135.136 | Бутилацетат | 11,81 . 10-4 |
|  |  | Этилацетат | 12,68 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 88,99 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 68,11 . 10-4 |
|  | Электрошкаф СНОЛ-3,5; 3,5; 3,5/3-113 | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | 0,97. 10-4 |
|  |  | Бутилацетат | 30,36 . 10-4 |
|  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 1,81 . 10-4 |
|  |  | Метилбензол (толуол) | 68,11 . 10-4 |
|  |  | Этилацетат | 42,44 . 10-4 |
| 4.3. Герметизация | Стол ОРП-3 АУУМ4.135.136 | Канифоль талловая | 0,51 . 10-4 |
|  |  | Этанол | 15,32 . 10-4 |
|  |  | Бензин | 13,94. 10-4 |
|  |  | Свинец | 4,44 . 10-7 |

- Приложение 21

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011.

# Вспомогательные и бытовые службы.

К вспомогательным службам, имеющимся на предприятиях отрасли, относятся копировально-множительные участки,складское хозяйство, а также участки зарядки аккумуляторных батарей.

Основными выделяющимися в атмосферу вредными веществами являются аммиак, пропан-2-он (ацетон), винилбензол (стирол), окись углерода, селен аморфный, озон, трехокись хрома, скипидар, гидроцианид, дихлорэтан, четырёххлористый углерод, хлористый водород, серная и азотная кислоты, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), керосин, бензин, дизельное топливо, а также уайт-спирит, изопропиловый, этиловый и поливиниловый спирты.

На участках бытовых служб предприятий отрасли осуществляют обезвреживание, стирку и химическую чистку спецодежды, а также ремонт обуви. При этом в атмосферу выделяются диНатрий карбонат, керосин, хлористый водород, тетрахлорэтилен, трихлорэтан, бензин, этилацетат, гидроксибензол (фенол) и синтетическое моющее средство типа "Лотос".

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования множительно-копировальных участков, складского хозяйства и бытовых служб приведены в табл. 21.1, 21.2, 21.3 соответственно.

Удельные выделения вредных веществ в атмосферу в процессе зарядки аккумуляторов в зависимости от электрической ёмкости или от расхода электролита приведены в табл.21.4.

Выбросы вредных веществ в атмосферу следует рассчитывать по формулам (4,)

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от копировально-монтажных участков

Таблица 21.1

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Изготовление светокопий |  |  |
| Светокопировальные аппараты |  |  |
| СКА-3 производительностью 70 м2/ч | Аммиак | 0,078 |
| СКС-1000-800 производительностью 140 м2/ч | Аммиак | 0,155 |
| Шкаф для проветривания светокопий | Аммиак | 1,944 . 10-3 |
| 2. Электрографическое коопирование |  |  |
| Электрографические аппараты |  |  |
| ЭП-12Р2 при получении одной копии размером, см до 30х42 | Пропан-2-он (ацетон) | 4,388 . 10-3 |
| 42х60 | Пропан-2-он (ацетон) | 14,972 . 10-3 |
| При получении трех копий с одной экспозиции размером, см до 30-42 | Пропан-2-он (ацетон) | 9,25 . 10-3 |
| 42х60 | Пропан-2-он (ацетон) | 0,032 |
| Эр-42ОР, средняя скорость коопирования 1,0 м/мин |  |  |
| Из закрепляющего устройства | Этенилбензол (стирол) | 1,56 . 10-4 |
|  | Углерод оксид | 6,22 . 10-4 |
|  | Углерод (сажа) | 3,44 . 10-4 |
| От механизма очистки | Селен аморфный | 6,111 . 10-5 |
| От электризаторов ЭР-62ОК, средняя скорость копирования 2,7 м/мин | Озон | 3,055 . 10-6 |
| Из закрепляющего устройства | Этенилбензол (стирол) | 4,194 . 10-4 |
|  | Углерод оксид | 1,68 . 10-3 |
|  | Углерод (сажа) | 9,3 . 10-4 |
| От механизма очистки | Селен аморфный | 1,638 . 10-4 |
| От электризаторов | Озон | 8,33 . 10-6 |
| Вертикальная центрифуга ФЦВ-66 |  |  |
| нанесение копировального слоя на основе альбумина | Аммиак | 3,055 . 10-4 |
|  | Хрома трехвал. соед. | 3,055 . 10-7 |
| Нанесение копировального слоя на основе диазосмолы | Поливинилацетат | 1,527 . 10-4 |
| Нанесение копировального слоя на основе камеди сибирской лиственицы | Хрома трехвал. соед. | 1,666 . 10-6 |
| Нанесение копировального слоя на основе поливинилового спирта | Спирт поливиниловый | 7,5 . 10-6 |
|  | Хрома трехвал. соед. | 2,777 . 10-7 |
|  | Этанол | 0,031 |
| Копировальная рама РКЦ-5 | Скипидар | 2,5 . 10-3 |
|  | Аммиак | 1,666 . 10-4 |
| Контактно-копировальная рама QL500 (методом экспонирования) | Озон | 5,56 . 10-4 |
| 3. Клееварка | Пыль костной муки | 2,777 . 10 -7 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от складского хозяйства.

Складское хранение органических растворителей и других летучих соединений должно осуществляться в герметичной таре,  без выделения вредных веществ.

В табл. 21.2 приведены выбросы вредных веществ в г/сек, выделяющие при переливе вышеуказанных соединений в рабочую тару. В случае проведения работ по переливу за промежуток времени менее 20 минут, выбросы загрязняющих веществ следует принимать с учетом осреднения  к 20- ти минутному интервалу времени по формуле (14).

- Таблица 21.2

| Наименование технологическго процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Склады тарного хранения огнеопасных материалов, химических реактивов и ядов |  |  |
| Стальные барабаны ёмкостью до 100 кг | Гидроцианид | 3,33 х 10-3 |
| Стальные банки до 10 кг | Гидроцианид | 5,55 . 10-4 |
| Бочки ёмкостью 100л | 1,2-Дихлорэтан | 0,355 |
| Бутылки ёмкостью 3 л | 1,2-Дихлорэтан | 0,097 |
| Бочки ёмкостью 100 л | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 0,564 |
| Бутылки ёмкостью 3 л | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 0,169 |
| 2. Эстакады для разгрузки железнодорожных и автомобильных цистерн |  |  |
| Гидрохлорид (соляная кислота) | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,0358 |
| Серная кислота | Серная кислота | 9,6 . 10-5 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота | 0,0175 |
| концентрация 100% | Азотная кислота | 0,1616 |
| Керосин | Керосин | 0,0114 |
| Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,5713 |
| Толуол | Метилбензол (толуол) | 0,0728 |
| Бензин | Бензин | 0,2355 |
| Дизельное топливо | Алканы С12 - С19 | 2,18 . 10-4 |
| Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0286 |
| Эстакада для разгрузки автомобильных цистерн |  |  |
| Кислота соляная | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,0229 |
| Серная кислота | Серная кислота | 6,1 . 10-5 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота | 0,0112 |
| концентрация 100% | Азотная кислота | 0,1034 |
| Керосин | Керосин | 0,0073 |
| Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 0,3656 |
| Толуол | Метилбензол (толуол) | 0,0466 |
| Бензин | Бензин | 0,1507 |
| Дизельное топливо | Алканы С12 - С19 | 1,4 . 10-4 |
| Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 0,0183 |
| Шкаф для разлива кислоты в бутыли вместимостью 10 и 20 л |  |  |
| Кислота соляная | Гидрохлорид (соляная кислота) | 0,02 (г/л) |
| Серная кислота | Серная кислота | 0,000089 (г/л) |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота | 0,0119 (г/л) |
| концентрация 100% | Азотная кислота | 0,155 (г/л) |
| Установка для расфасовки кислот и ЛВЖ в бутылки вместимостью ёмкостью 1л , производительностью 36 бутылок в час |  |  |
| Кислота соляная | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2 . 10-4 |
| Серная кислота | Серная кислота | 8,9 . 10-7 |
| Азотная кислота |  |  |
| концентрация 60% | Азотная кислота | 1 . 10-4 |
| концентрация 100% | Азотная кислота | 1,6 . 10-3 |
| Пропан-2-он (ацетон) | Пропан-2-он (ацетон) | 6,27 . 10-3 |
| Толуол | Метилбензол (толуол) | 1,18 . 10-3 |
| Ксилол | Диметилбензол (ксилол) | 5 . 10-4 |
| Уайт-спирит | Уайт-спирит | 2,4 . 10-4 |
| Бензин | Бензин | 4,9 . 10-3 |
| Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 1,2 . 10-3 |
| Углерод четырёххлористый | Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый) | 8,2 . 10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от оборудования бытовых служб

Таблица 21.3

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, г/с |
| 1. Отделение обезвреживание спецодежды |  |  |
| Ванна для обезвреживания, 0201-2 | диНатрий карбонат | 1,57 . 10-3 |
| Ванна для полоскания, 2303 | диНатрий карбонат | 1,96 . 10-4 |
| 2. Отделение стирки |  |  |
| Стиральные машины СМ-10Б производительностью 10 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат | 1,013 . 10-4 |
|  | Керосин | 1,038 . 10-4 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 2,2 . 10-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат | 2,026 . 10-5 |
|  | Синтетическое моющее средство типа "Лотос" | 4,71 . 10-5 |
| КП-017А производительностью 25 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат | 2,026 . 10-4 |
|  | Керосин | 2,076 . 10-4 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 4,4 . 10-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат | 4,052 . 10-5 |
|  | Синтетическое моющее средство типа "Лотос" | 9,401 . 10-5 |
| КП-019 производительностью 50 кг/ч |  |  |
| Обезвреживание спецодежды | диНатрий карбонат | 3,242 . 10-4 |
|  | Керосин | 3,322 . 10-4 |
|  | Гидрохлорид (соляная кислота) | 7,04 . 10-6 |
| Стирка спецодежды | диНатрий карбонат | 6,478 . 10-5 |
|  | Синтетическое моющее средство типа "Лотос" | 1,505 . 10-4 |
| Шкаф для хранения химических реактивов | Керосин | 1,38 . 10-3 |
| 3. Отделение химической чистки спецодежды Машины для химической чистки одежды |  |  |
| КХ-010А производительностью 19,6 кг/ч без адсорбера | Тетрахлорэтилен | 0,283 |
| КХ-010А производительностью 19,6 кг/ч без адсорбера | Трихлорэтилен | 0,283 |
| КХ-021 производительностью 18 кг/ч с адсорбером | Тетрахлорэтилен | 0,014 |
| МХ4А-5 производительностью 11 кг/ч с адсорбером А-50 | Тетрахлорэтилен | 0,0112 |
| МХ4А-5 производительностью 11 кг/ч с адсорбером А-50 | Трихлорэтилен | 0,0112 |
| МХ4А-18 производительностью 66-:-100 кг/ч с адсорбером | Тетрахлорэтилен | 0,0827 |
| МХ4А-18 производительностью 66-:-100 кг/ч с адсорбером | Трихлорэтилен | 0,0827 |
| Сушильные барабаны химчистки |  |  |
| КП-308 производительностью 11 кг/ч | Тетрахлорэтилен | 0,0944 |
| КП-306А производительностью 70 кг/ч | Тетрахлорэтилен | 0,360 |
| КП-306А производительностью 70 кг/ч | Трихлорэтилен | 0,360 |
| Прессы гладильные |  |  |
| ППК-1М производительностью 17 шт/ч | Тетрахлорэтилен | 1,6 . 10-3 |
| ППК-1М производительностью 17 шт/ч | Трихлорэтилен | 1,6 . 10-3 |
| ППК-3М производительностью 90 шт/ч | Тетрахлорэтилен | 1,6 . 10-3 |
| ППК-3М производительностью 90 шт/ч | Трихлорэтилен | 1,6 . 10-3 |
| 4. Ремонт обуви |  |  |
| Пресс для приклеивания подмёток, подошв и каблуков при ремонте обуви УНП-Р производительностью 40 пар/час | Бензин | 4,8 . 10-3 |
|  | Этилацетат | 11,9 . 10-3 |
|  | Гидроксибензол (фенол) | 2,36 . 10-3 |

## Удельные выделения вредных веществ в атмосферу в процессе зарядки аккумуляторов

Таблица 21.4

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Выделяющиеся вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. Зарядка железоникелевых (щелочных) аккумуляторов | Натрий гидроксид | г/кг | 1,9 |
|  |  | г/ч на 1 А ч | 8.10-4 |
| 2. Зарядка свинцовых (кислотных) аккумуляторных батарей | Серная кислота | г/кг | 2,5 |
|  |  | г/ч на 1 А ч | 0,001 |

Количество вредных веществ, выделяемых в атмосферу в процессах зарядки аккумуляторных батарей, можно определить по следующим формулам:

Мi=Qуд⋅B3600,     г/сек              (65)

где   Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от заряжаемых аккумуляторов,  г/сек

Qуд- удельный показатель выделения вещества,  г/кг электролита;

В  - масса расходуемого электролита (серной кислоты или гидроокиси натрия) на зарядку, кг/ч.

Мi=Qуд⋅Ф3600,             г/сек    (66)

где   Мi  - количество вредных веществ, выделяющихся от единицы оборудования,  г/сек

Qуд- удельный выброс вещества,  г/ч на 1 А ч электрической ёмкости заряжаемых аккумуляторов;

Ф  - электрическая ёмкость заряжаемых аккумуляторов, А ч.

- Приложение 23

- к расчетной инструкции (методике) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» шифр 1011

# Условные обозначения.

ЗВ – загрязняющие вещества.

ПГУ- пылегазоочистные устройства.

аун.- доля золы топлива в уносе, %;

аv- фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %;

Аr- зольность топлива на рабочую массу, %;

А  -  коэффициент, характеризующий относительную часть от общего количества растворителя, содержащегося в ЛКМ, которая испаряется при окраске непосредственно в окрасочную камеру.

Гун.- содержание горючих в уносе, %.

В- расход перерабатываемого материала на оборудовании, кг/час.

- Ссо- выход углерод оксида при сжигании топлива в кг на тонну или на тыс. м3 топлива

Cmax- максимальная концентрация вещества на выходе из трубы, г/м3;

Ccp - средняя концентрация вещества на выходе из трубы, г/м3,

Ср.    - концентрация вредных веществ в рабочем растворе, г/кг;

g- количество оксидов азота, выделяющихся при сжигании топлива, кг/т (кг/тыс.м3)

Gокр    - производительность окрасочного оборудования, м2/ч

Gв      - количество удаляемой от ванн влаги, кг/с;

Gдр- количество поступающего материала (древесины), т/год

Gб- количество образующегося бенз/а/пирена, мкг/100м3,

- Gоб  - производительность единицы оборудования, для пропитки - в м2 пропитываемой поверхности в

секунду, для заливки – в м3 заливаемого объёма в секунду.

kэ- коэффициент эффективности местных отсосов, в долях единицы.

ko- коэффициент одновременности работы оборудования, б/р

kз- коэффициент загрузки оборудования, б/р

kУ  - коэффициент укрытия ванны.

Котх   - доля отходов от объёма поступившего сырья, %

Кп  - коэффициент содержания пыли в отходах, %

Ксо- количество окиси углерода, образующееся на единицу тепла, выделяющегося при горении топлива, кг/ГДж.

m   - коэффициент, зависящий от площади испарения, б/р

М - количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, г/сек

- Мi- количество i-того вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования,  г/сек

Мз- количество летучей золы, г/сек, т/год.

Ммз – количество мазутной золы г/сек, т/год;

Мотс - количество вредных веществ, удаляемых местными отсосами, г/сек.

Мо/обм - количество вредных веществ, удаляемых общеобменными вентиляциями, г/сек.

Mгод -годовой выброс вещества, т/год

Мтв- количество твердых частиц, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

Мкра- количество окрасочного аэрозоля, выделяющегося при окраске, г/с;

- Мп- количество пыли, выделяющейся от единицы оборудования,  г/сек

Мэл.ос.  - количество вредных веществ, выбрасываемых от ванн  электроосаждения, г/с;

Мок., Мсуш. - количество паров органических растворителей, выделяющихся при окраске и сушке, г/сек

Мсо- количество углерод оксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

МNОx- количество оксидов азота, поступающих в атмосферу, г/сек, т/год;

Мso2- количество серы диоксида, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

Мб - количество бенз/а/пирена, поступающего в атмосферу, г/сек, т/год;

n- количество единиц одноименного оборудования, объединенных в один источник выброса,

q -коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью  испарения, б/р

q3- потери тепла вследствие химической неполноты сжигания топлива, %;

q4- потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %.

Q (г)- суммарная масса загрязняющего вещества, выброшенная в атмосферу из источника выброса в течении времени его действия Т.

Qотхдер- количество отходов деревообработки, т/год

Qir- низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/нм3,

Qv- количество ванадия, содержащегося в 1 тонне мазута, г/т.

Qуд - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/сек, г/м2 поверхности, г/кг перерабатываемого материала, г/(с.м2) поверхности;

Qудок - удельный выброс вещества в окрасочную камеру, г/м2 окрашиваемой поверхности;

Qудсуш - удельный выброс вещества в сушильную камеру, г/м2 окрашиваемой поверхности;

Qmax – максимальная теплопроизводительность теплогенератора, Гкал/час;

r - коэффициент гравитационного осаждения.

- S- площадь обрабатываемых поверхностей , м2/час

Sr- содержание серы в топливе на рабочую массу, %;

Т- годовой фонд рабочего времени для данного оборудования, час/год.

t- фактическое число часов работы оборудования за год, час/год.

Тн -время непрерывного действия источника, сек

- коэффициент эффективности очистки пылегазоочистного оборудования, в долях единицы.

1- эффективность 1-ой ступени очистки, в долях единицы;

2- эффективность 2-ой ступени очистки, в долях единицы.

окр - коэффициент очистки гидрофильтров окрасочных камер, %.

ηso2- доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива, б/р

- - удельная норма расхода окрасочного материала на единицу площади, г/м2 ;

ρп     - удельная норма расхода применяемого материала, кг/м2 пропитываемой поверхности

для пропитки, кг/м3 заливаемого объёма - для заливки;

j- к.п.д. котла, в долях единицы

П    - содержание растворителя в ЛКМ с учётом количества растворителя, идущего на доведение до  рабочей вязкости, %;

h - толщина распила, мм;

H - толщина обрабатываемого материала, мм;

δ - плотность обрабатываемого материала.

R- коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива

v - подача мм/мин;

V- объем газовоздушной смеси на выходе из трубы , м3/сек.

Vг- объем дымовых газов, отходящих при сжигании топлива, м3/сек

- Vдр  - объем поступившего материала (древесины), м3

Vэ - количество отсасываемого от ванн электроосаждения воздуха, м3/с;

Vдр  - объем поступившего материала (древесины), м3

Vго– объем отходящих газов при нормальных условиях (Т=0оС, α=1,0), нм3/кг

Хк, Хн  - влагосодержание отсасываемого воздуха при температуре соответственно после и до ванн

электроосаждения, кг/кг.

Х  - приращение влагосодержания отсасываемого воздуха за счёт испарения рабочего раствора, кг/кг;

- - удельный вес материала, т/м3