Расчет высот

Исходные данные

- Цоколь 1м

- Высота этажа 3.0м от пола до пола

- Высота технического этажа от пола до верха парапета 2м+1,2м=3,2м

Результаты расчета высоты парапета проектируемых зданий от уровня земли

- 8 эт.	1+3,0*8+3,2 = 28,2

- 9эт	1+3,0*9+3,2 = 31,2

- 10эт	1+3,0*10+3,2 = 34,2

- 14эт	1+3,0*14+3,2 = 46,2

- 17 эт	1+3,0*17+3,2 = 55,2

Расчетная высота точки для определения инсоляции помещений существующего здания принята:

- для первого этажа

1м (цоколь) + 0,9м (подоконник) +0,7м (середина окна) = 2,6м

- для второго этажа

1м (цоколь) + 2,8м (высота этажа)+0,9м (подоконник) +0,7м (серед. окна) = 5,4м

- для треьего этажа

1м (цоколь) + 2,8м*2 +0,9м (подоконник) + 0,7м (середина окна) = 8,2м

- для четвертого этажа

1м (цоколь) + 2,8м*3+0,9м (подоконник) +0,7м (середина окна) = 11м

В связи с относительно ровным рельефом участка и отсутствием в данное время проекта вертикальной планировки отметка уровня земли условно у всех зданий принята одинаковой.