# Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (с изменениями на 15 ноября 2016 года)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 декабря 2007 года N 333


Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

(с изменениями на 15 ноября 2016 года)

____________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минприроды России от 22 июля 2014 года N 332 (Российская газета, N 196, 29.08.2014); 
приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339 (Российская газета, N 229, 08.10.2014); 
приказом Минприроды России от 15 ноября 2016 года N 598 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.01.2017, N 0001201701230039). 
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4088; 2009, N 12, ст.1429; 2011, N 9, ст.1246, N 24, ст.3500)
(Преамбула в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

приказываю:

Утвердить по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору прилагаемую Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

Министр
Ю.П.Трутнев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 февраля 2008 года,
регистрационный N 11198

## Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом МПР России
от 17 декабря 2007 года N 333

(с изменениями на 15 ноября 2016 года)

### I. Назначение и область применения

1. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.133; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498) нормативы допустимых сбросов веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (НДС) не предусматривает разработку нормативов допустимых сбросов для радиоактивных веществ.

Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного объекта. Если нормативы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся регулированию, то величины НДС определяются исходя из условий соблюдения в контрольном пункте (створе) сформировавшегося природного фонового качества воды.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

2. Нормирование качества воды осуществляется в соответствии с физическими, химическими, биологическими (в том числе микробиологическими и паразитологическими) и иными показателями состава и свойств воды водных объектов, определяющими пригодность ее для конкретных целей водопользования и/или устойчивого функционирования экологической системы водного объекта в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с учетом Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, N 29, ст.4524).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 февраля 2017 года приказом Минприроды России от 15 ноября 2016 года N 598.

Расчетная величина норматива допустимого сброса тесно связана с числовым значением норматива качества вод водных объектов.

Нормативы качества воды разрабатываются для условий питьевого, хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного водопользования, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

3. Нормативы качества воды водного объекта включают:

общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различных видов водопользования;

перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования;

нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

4. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных целей, гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

В водохранилищах и в нижнем бьефе плотины гидроэлектростанции, работающей в резко переменном режиме, учитывается возможность воздействия на пункты водопользования обратного течения при резкой смене режима работы электростанции или прекращении ее работы.

5. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

6. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных нужд для состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды из числа установленных.

7. Для веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности при всех видах водопользования, НДС определяются так, чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ), содержащихся в воде водного объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК не превышала 1.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

8. Пункт утратил силу с 3 февраля 2017 года - приказ Минприроды России от 15 ноября 2016 года N 598..

_______________
 Сноска исключена с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

9. Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте (створе), то НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным, в том числе дренажным водам.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Для тех веществ, для которых нормируется приращение к природному естественному фону, НДС определяются с учетом этих допустимых приращений к природному фоновому качеству воды.

В числе естественных факторов, формирующих качество воды, рассматриваются факторы, не входящие в хозяйственное звено круговорота воды, включающее возвратные воды всех видов (сточные, сбросные и дренажные).

10. При сбросе теплообменных вод ТЭС, АЭС и других подобных объектов НДС разрабатываются на уровне концентраций нормированных веществ в воде водного объекта в месте водозабора (при условии водопользования одним водным объектом) или соблюдения в сточных, в том числе дренажных водах нормативов качества воды для вида водопользования, установленного на рассматриваемом участке водного объекта - приемника сточных, в том числе дренажных вод.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

11. Исходная информация для разработки проекта НДС может быть получена в территориальных органах Росгидромета или принята по данным организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных.

12. Величины НДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых организаций-водопользователей (приложения 1, 2). Разработка величин НДС осуществляется как организацией-водопользователем, так и по его поручению проектной или научно-исследовательской организацией. Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс. При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год безаварийной работы предприятия.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.
_______________
 Приложения к Методике в Бюллетене не приводятся. 

 За исключением показателей, значения которых возрастают после биологической очистки (например, нитриты и нитраты).


Величины НДС проектируемых и строящихся (реконструируемых) организаций-водопользователей определяются в составе проектов строительства (реконструкции) этих организаций. Если при пересмотре или уточнении ранее установленного НДС окажется, что проектное значение сброса строящейся (реконструируемой) организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается проектное значение сброса.

13. При разработке НДС перерасчет массы вещества, сбрасываемого в час (г/час), на массу вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес), производится умножением допустимых концентраций вещества на объем сточных, в том числе дренажных вод за соответствующий период (приложение 1).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

14. При установлении НДС на уровне нормативов качества вод водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Разработка и утверждение новых НДС до истечения срока действия утвержденных в установленном порядке НДС осуществляется в следующих случаях: 
(Абзац дополнительно включен с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

при изменении более чем на 20% показателей, определяющих водохозяйственную обстановку на водном объекте (появление новых и изменение параметров существующих сбросов сточных, в том числе дренажных вод и водозаборов, изменение расчетных расходов водотока, фоновой концентрации и др.);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

при изменении технологии производства, методов очистки сточных, в том числе дренажных вод, параметров сброса;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

при утверждении в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

14.1. Проект НДС за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2 и главой X Методики, должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных, в том числе дренажных вод с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;

- водохозяйственный баланс водопользования;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1-8 приложения 1 к настоящей Методике.

Кроме того, должны быть представлены данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в соответствии с Приложением 3 к настоящей Методике.
(Пункт дополнительно включен с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

14.2. На период осуществления строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства при наличии сбросов сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, проект НДС должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод, в том числе дренажных вод, с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков)) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1-8 приложения 1 к настоящей Методике.
(Пункт дополнительно включен с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

15. Пересмотр и уточнение ранее утвержденных НДС может быть произведен как одновременно для совокупности водопользователей, расположенных в бассейне водного объекта в пределах водохозяйственного участка, так и индивидуально для каждого отдельного водопользователя (отдельного выпуска).

16. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации расчет НДС производится с учетом степени смешения и разбавления сточных, в том числе дренажных вод морской водой при условии соблюдения требований и нормативов установленного вида водопользования.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

17. Критерии эффективности обеззараживания сточных, в том числе дренажных вод, отводимых в водные объекты и допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных, в том числе дренажных вод определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Российской Федерации.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

18. В соответствии со статьями 44, 60 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст.2381; N 50, ст.5279; 2007, N 26, ст.3075) запрещается сброссточных, в том числе дренажных вод в водные объекты:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных, в том числе дренажных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

19. Перечень нормируемых веществ формируется на основе исходной информации об использовании веществ на конкретном предприятии и анализе данных о качестве исходной и сточных, в том числе дренажных вод. Перечень нормируемых веществ организаций, осуществляющих водоотведение, должен включать вещества, принимаемые со сточными, в том числе дренажными водами, абонентов.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

### II. Методическая основа расчета нормативов допустимых сбросов

20. НДС разрабатываются в соответствии с нормативами допустимых воздействий на водные объекты (НДВ). Разработка НДС для расчетного водохозяйственного участка приведена в разделе IV для водотоков, в разделе - VI для водохранилищ и озер, в разделе - VIII для внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.

21. Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

При расчете НДС для водопользователей, расположенных в пределах водохозяйственного участка, необходимо соблюдение следующего условия:

|  | (1) |
| --- | --- |

(Формула в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

где:

 - сумма нормативов допустимых сбросов по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - сумма лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

0,8 НДВхимупр - 80% норматива допустимого воздействия по привносу химического вещества для водопользователей, имеющих управляемые и потенциально управляемые источники загрязнения, т/год.

Оставшиеся 20% НДВхимупр используются с учетом перспективы развития территории и появления новых выпусков сточных, в том числе дренажных вод.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

При достижении:

| + = НДВхимупр | (2) |
| --- | --- |

проводится перерасчет нормативов допустимого сброса по указанному выше принципу. Перерасчет НДС в первую очередь проводится за счет уменьшения значений лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

22. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке НДВ величины НДС рассчитываются для отдельных водопользователей.

23. Если при расчете величины НДС отсутствует достоверная информация о качестве воды выше сброса, то проводится расчет фоновых концентраций химических веществ в установленном порядке. До установления фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и свойствам сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающие выполнение требований к качеству вод водного объекта.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

24. Пункт исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

### III. Расчет величин НДС для отдельных выпусков сточных, в том числе дренажных вод в водотоки

(Наименование главы в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

25. Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей как произведение максимального часового расхода сточных, в том числе дренажных вод - q' (/ч) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества Сндс (). При расчете условий сброса сточных, в том числе дренажных вод сначала определяется значение Сндс, обеспечивающее нормативное качество воды в контрольных створах с учетом требований Методики, а затем определяются НДС согласно формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| НДС =q Сндс | (3) |
| --- | --- |

Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допустимых концентраций вещества (мг/дм) на объем сточных, в том числе дренажных вод за конкретный месяц (тыс.м).
(Абзац дополнительно включен с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

Необходимо подчеркнуть обязательность требования увязки сброса массы вещества, соответствующей НДС, с расходом сточной, в том числе дренажной воды. Например, уменьшение расхода при сохранении величины НДС будет приводить к концентрации вещества в водном объекте, превышающей ПДК.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Если фоновая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте превышает ПДК, то  определяется в соответствии с пунктами 1, 9 настоящей Методики. В противном случае для определения Сндс в зависимости от типа водного объекта используются расчетные формулы, приведенные в разделе III.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Фоновая концентрация химического вещества - расчетное значение концентрации химического вещества в конкретном створе водного объекта, расположенном выше одного или нескольких контролируемых источников этого вещества, при неблагоприятных условиях, обусловленных как естественными, так и антропогенными факторами воздействия.

Створ, задаваемый для определения фоновой концентрации веществ должен располагаться выше проектируемого или действующего выпуска сточных, в том числе дренажных вод на расстоянии, гарантирующем отсутствие влияния сточных, в том числе дренажных вод на качество вод водных объектов (для больших и средних рек это расстояние составляет 1 км, для малых рек 500 м, выбор иного расстояния должен быть обоснован водопользователем).
(Абзац дополнительно включен с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

26. Основная расчетная формула для определения  без учета неконсервативности вещества имеет вид:

, (4)

где:

 - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) в воде водотока, г/м;

 - фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м) выше выпуска сточных вод, определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков;

n - кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления n на кратность основного разбавления n (основное разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу)

(5)

Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях.

При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водный объект содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм (для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) и более чем на 0,75 мг/дм (для водных объектов, используемых в рекреационных целях и в границах населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Сточные, в том числе дренажные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. - в водоемы.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°С, с общим повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2°С.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

27. По методу Н.Н.Лапшева кратность начального разбавления  учитывается при выпуске сточных, в том числе дренажных вод в водотоки в следующих случаях:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

для напорных сосредоточенных и рассеивающих выпусков в водоток при соотношении скоростей  и выпуска :

| 4 · | (10) |
| --- | --- |

при абсолютных скоростях истечения струи из выпуска, больших 2 м/с.

При меньших скоростях расчет начального разбавления не производится.

Для единичного напорного выпуска кратность начального разбавления рассчитывается следующим образом: вычисляются отношения:

| = - 1; = , | (11) |
| --- | --- |

где:

 - скорость на оси струи. По рис.1 находится отношение , где d - диаметр загрязненного пятна в граничном створе зоны начального разбавления,  - диаметр выпуска. Затем по рис.2 находится кратность начального разбавления  по известным величинам.

Для рассеивающего напорного выпуска расчет осуществляется следующим образом. Задаваясь числом выпускных отверстий оголовка выпуска  и скоростью истечения сточных, в том числе дренажных вод из них   2,0 м/с, определяют диаметр отверстия или оголовка рассеивающего выпуска:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (12) |
| --- | --- |

где:

q - суммарный расход сточных, в том числе дренажных вод, /с.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Затем по (рис.1) определяется отношение  и найденное значение d сравнивается с глубиной реки H. Если d < Н, то по рис.2 находят кратность начального разбавления . Для случая стеснения струи (d > H) соответствующая ему кратность разбавления  находится умножением найденного значения  на поправочный коэффициент , который определяется из рис.3. Расстояние до пограничного сечения зоны начального разбавления определяется по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = | (13) |
| --- | --- |

Расход смеси сточных, в том числе дренажных вод и воды водотока в том же сечении находится по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = · q , | (14) |
| --- | --- |

где: 

q - расход сточных, в том числе дренажных вод на выходе из отверстий или оголовков рассеивающего выпуска, /с.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Средняя концентрация вещества в граничном сечении определяется по формуле:

| = + , | (15) |
| --- | --- |

где:

 - концентрация загрязняющего вещества в сточных, в том числе дренажных вод, .
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Максимальная концентрация в центре пятна примеси в этом сечении равна:

| = | (16) |
| --- | --- |

Рис 1. Номограмма для определения диаметра струи в расчетном сечении

Рис 2. Номограмма для определения начального разбавления в потоке

Рис.3. Номограмма для определения поправочного коэффициента

28. Кратность основного разбавления  определяется по методу В.А.Фролова - И.Д.Родзиллера:

| = , | (17) |
| --- | --- |

где:

Q - расчетный расход водотока, /с;

 - коэффициент смешения, показывающий, какая часть речного расхода смешивается со сточными, в том числе дренажными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (18) |
| --- | --- |

где: 

 - расстояние от выпуска до расчетного створа по фарватеру, ;

 - коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке:

| , | (19) |
| --- | --- |

(Формула в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

где:

 - коэффициент извилистости (отношение расстояния до контрольного створа по фарватеру к расстоянию по прямой);

 - коэффициент, зависящий от места выпуска сточных, в том числе дренажных вод (при выпуске у берега  = 1, при выпуске в стрежень реки  = 1,5); D - коэффициент турбулентной диффузии, /с. Для летнего времени:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| D = , | (20) |
| --- | --- |

где:

 - ускорение свободного падения,  = 9,81 м/с;

 - средняя скорость течения реки, м/с;

H - средняя глубина реки, м;

 - коэффициент шероховатости ложа реки, определяемый по справочным данным (по таблице М.Ф.Срибного);

С - коэффициент Шези (м/c), определяемый по формуле Н.Н.Павловского (при H  5 м):

| С = , | (21) |
| --- | --- |

где:

R - гидравлический радиус потока, m (R  H);

| y = 2,5 · - 0,13 - 0,75 · · ( - 0,1) | (22) |
| --- | --- |

Для зимнего времени (периода ледостава):

| , | (23) |
| --- | --- |

(Формула в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

где:

, ,  - приведенные значения гидравлического радиуса, коэффициента шероховатости и коэффициента Шези;

| = 0,5 · H | (24) |
| --- | --- |
| = ·[1 + ()], | (25) |

где:

 - коэффициент шероховатости нижней поверхности льда по П.Н.Белоконю, определяемый по справочным данным.

| = , | (26) |
| --- | --- |

где:

| = 2,5 · - 0,13 - 0,75 · · ( - 0,1) | (27) |
| --- | --- |

Для повышения точности расчетов вместо средних значений , Н,  и С рекомендуется брать их значения в зоне непосредственного смешения сточной жидкости с речной водой.

Рассмотренный метод может применяться при соблюдении следующего неравенства:

| 0,0025 0,1 | (28) |
| --- | --- |

Если сточные, в том числе дренажные воды и притоки могут поступать с обоих берегов реки, обеспечивая практически постоянную струйность речных вод вдоль каждого берега, то для расчетов концентраций веществ в максимально загрязненной струе рекомендуется использовать метод В.А.Фролова - И.Д.Родзиллера для случая впадения сточных, в том числе дренажных вод с обоих берегов реки.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

29. Если не соблюдаются условия применимости метода В.А.Фролова - И.Д.Родзиллера или в расчете необходимо учесть данные о накоплении загрязняющих веществ в донных отложениях, то рекомендуется использовать методы, изложенные в книге "Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод" под редакцией А.В.Караушева.

29.1. При наличии регулирующей емкости достаточного объема, возможен регулируемый сброс очищенных сточных, в том числе дренажных вод.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Для расчета норматива допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе очищенных сточных, в том числе дренажных вод необходимо:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

1) используя минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности, из соотношения формулы (28) Методики определить допустимый расход сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

2) рассчитать НДС в мг/дм исходя из указанного допустимого расхода сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца. Допустимая к сбросу концентрация НДС в мг/дм является постоянной для каждого месяца;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

3) умножить определенную как указано выше концентрацию НДС (мг/дм) на расход сточных, в том числе дренажных вод, определенный по формуле (28), для минимального из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности - рассчитать НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

4) рассчитать отношения каждого месячного расхода года 95%-ной обеспеченности к минимальному расходу в указанном году 95%-ной обеспеченности. В результате получить коэффициенты пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца. Результаты свести в таблицу 1.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Таблица 1

|  | Весна |  |  | Лето-осень |  |  |  |  | Зима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
| Qi - расход воды в водном объекте (м/с) года 95% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К = Qi/Qmin

где К - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Qi - расход воды в водном объекте (м/с) для года 95% обеспеченности в i-й месяц.

Qmin - минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности (м/с);

5) для получения НДС (т/мес.) для остальных месяцев, НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца умножается на коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.
(Пункт 29.1 дополнительно включен с 9 сентября 2014 года приказом Минприроды России от 22 июля 2014 года N 332)

### IV. Расчет величин НДС для водохозяйственного участка водотока

30. Расчет величин НДС для водохозяйственного участка определяется из решения задачи математического программирования.

Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС:

| {} , | (29) |
| --- | --- |

где:

 - приведенные затраты -го водопользователя на достижение НДС, тыс.руб./год;

 = (, ......, ) - оптимизируемых переменных, определяющих доли расхода сточных, в том числе дренажных вод - , проходящие по различным технологическим маршрутам их очистки и использования, r = 1, ..., R; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

R - число технологических маршрутов очистки и использования сточных, в том числе дренажных вод;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

N - число водопользователей.

31. Для формирования модели водного объекта водоток разбивается на секции с постоянным расходом, в пределах которых все параметры модели можно принять постоянными, границы секций совмещаются с местами сброса сточных, в том числе дренажных вод, водозаборами, устьями притоков, створами, в которых контролируется качество воды, и местами резкого изменения гидрометрических характеристик водотока. При совпадении места водозабора с местом сброса сточных, в том числе дренажных вод или устьем притока для этого водозабора вводится отдельная секция нулевой протяженности. Для каждого притока и основной реки помимо створов контроля качества воды необходимо указать расчетный створ в устье и начальный створ и качество воды в истоке реки. Все створы нумеруются последовательно от истока к устью для каждого притока и основной реки. Аналогично нумеруются расчетные секции.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

32. Модель водного объекта:

| = · + · + · · С; = (); , | (30) |
| --- | --- |

где:

 - множество номеров расчетных створов, в которых моделируется качество воды;

 - вектор показателей (концентраций веществ), характеризующих качество воды в створе , ;

 - то же для предшествующего по течению створа  - 1. Если  - 1  K, то створ  - 1 является начальным створом (истоком) реки и  = ();

() - вектор фоновых концентраций веществ в воде водотока в створе  - 1, ;

 - то же для створа v, расположенного в устье притока, впадающего на участке (; - 1);

С - вектор максимальных среднечасовых концентраций веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска , ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска , /с;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - расход воды реки в расчетной секции , /с;

 - номер расчетной секции, в начале которой расположен выпуск сточных, в том числе дренажных вод водопользователя , /с;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - множество номеров створов, расположенных в устьях притоков, впадающих на участке (; - 1);

 - множество номеров выпусков сточных, в том числе дренажных вод, поступающих в водный объект на участке (; - 1);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

, ,  - матрицы, характеризующие разбавление и трансформацию качества речных и сточных, в том числе дренажных вод;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = · ; m K |  |
| --- | --- |
| = · ; (); | (31) |

- множество номеров расчетных секций с постоянными характеристиками потока, соединяющих створ т со створом ;

 - то же для сброса ;

 - разбавление речных вод при переходе от секции к следующей по течению данной реки секции j + 1.  = 1, если секция j последняя или

| = , если > | (32) |
| --- | --- |

= () - нижнетреугольная матрица, характеризующая самоочищение и трансформацию веществ в водотоке на протяжении секции j. Диагональные элементы матрицы  определяются как:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (33) |
| --- | --- |

где:

 - индекс вещества (показателя);

 - коэффициент неконсервативности вещества  , 1/сут;

 - время перемещения воды в водотоке на протяжении секции j, сут.

Внедиагональные элементы матрицы характеризуют переход одних соединений в другие или потребление веществ при химических реакциях. В простейшем случае внедиагональные элементы матрицы равны нулю для всех показателей, кроме растворенного кислорода, для которого внедиагональный элемент имеет вид:

| = · ( - ), | (34) |
| --- | --- |

где:

 - индекс БПК;

 - индекс растворенного кислорода. При расчете концентрации растворенного кислорода в соответствующее ему уравнение в системе (30) также добавляется член, характеризующий насыщение речной воды атмосферным кислородом:

| = (1- ), | (35) |
| --- | --- |

где:

 - растворимость кислорода в 1 м воды при расчетной температуре, ;

 - множество номеров расчетных секций, соединяющих секцию p со створом .

33. Модель водного объекта по формулам (30)-(35) предполагает полное и мгновенное смешение речных и сточных, в том числе дренажных вод и предназначена для расчета водоохранных мероприятий на перспективу, когда учет степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод затрудняется из-за отсутствия исходных данных.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

При расчетах на ближайший период, а также при наличии необходимых данных при перспективных расчетах для учета степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод может быть применен описанный выше метод В.А.Фролова - И.Д.Родзиллера либо другие упрощенные методы расчета разбавления (см.п.29).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

34. Требования к качеству воды:

|  | - для БПК, минерализации и других показателей, не оказывающих аддитивного воздействия; (36) - для растворенного кислорода; - для показателей, нормируемых по лимитирующим признакам вредности (ЛПВ) |
| --- | --- |

где:

 - предельно допустимая концентрация вещества  в створе ;

 - множество номеров показателей, нормируемых по лимитирующему признаку вредности р;

 - множество ЛПВ, определяемых нормативными требованиями к качеству воды в створе ;

 - множество номеров створов, в которых контролируется качество воды.

Модель комплекса водоохранных мероприятий:

| = · | (37) |
| --- | --- |
| = · | (38) |
| = 1, | (39) |

где:

 - приведенные затраты, соответствующие технологическому маршруту r очистки или использования сточных, в том числе дренажных вод, руб./;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - вектор концентрации веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска  с расходом ,  после прохождения технологического маршрута r по очистке сточных, в том числе дренажных вод
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

35. При наличии данных о зависимости затрат на водоохранные мероприятия от расхода обрабатываемых сточных, в том числе дренажных вод для расчетов может быть использована более сложная модель, отличающаяся формой записи затрат на водоохранные мероприятия, - выражение (37) заменяется следующим:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = (), | (40) |
| --- | --- |

где:

 - множество входящих в технологический маршрут r агрегатов (очистных сооружений) обработки сточных, в том числе дренажных вод;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - множество технологических маршрутов, включающих агрегат j;

 - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска , тыс./сут;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

,  - коэффициенты аппроксимации

.

36. В результате решения задачи оптимизации (29)-(39) определяются оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных вод, проходящие по различным технологическим маршрутам очистки и использования ;  = 1, ….., N соответствующие им величины расходов обрабатываемых сточных, в том числе дренажных вод:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = ; r = 1, ….., R; = 1, ….., N, | (41) |
| --- | --- |

где:

r - номер технологического маршрута очистки или использования сточных, в том числе дренажных вод;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

R - число технологических маршрутов.

37. Концентрации веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска рассчитываются по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = ; = 1, ….., N, | (42) |
| --- | --- |

где: 

 - концентрации веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска  с расходом  после прохождения технологического маршрута r по очистке сточных, в том числе дренажных вод, .
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

38. Норматив допустимого сброса веществ на выпуске сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающий соблюдение нормативного качества воды в контрольных створах при оптимальном распределении массы сбрасываемых веществ между отдельными водопользователями, определяется как:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| НДС = · ; = 1, ..., N, | (43) |
| --- | --- |

где:

 - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска , /ч.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

### V. Расчет НДС для отдельных выпусков в водохранилища и озера

39. Величины НДС для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в водохранилища и озера определяются по приведенным ниже расчетным формулам, аналогичным формулам п.26.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Основная расчетная формула для определения Сндс без учета неконсервативности вещества имеет вид:

| = n( - ) + , | (44) |
| --- | --- |

где:

 - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/;

 - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в водоеме, определяемая по формуле (5).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.. 

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.. 

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

Абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

При установлении НДС по взвешенным веществам рекомендуется использовать формулы из главы III Методики. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

40. При наличии в водоеме устойчивых ветровых течений для расчета кратности общего разбавления n может быть использован метод М.А.Руффеля. В расчетах по этому методу рассматриваются два случая:

а) выпуск в мелководную часть или в верхнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется вдоль берега под воздействием прямого поверхностного течения, имеющего одинаковое с ветром направление;

б) выпуск в нижнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется к береговой полосе против выпуска под воздействием донного компенсационного течения, имеющего направление, обратное направлению ветра.

Метод М.А.Руффеля имеет следующие ограничения: глубина зоны смешения не превышает 10 м, расстояние от выпуска до контрольного створа вдоль берега в первом случае не превышает 20 км, расстояние от выхода сточных, в том числе дренажных вод до берега против выпускного оголовка во втором случае не превышает 0,5 км.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Кратность общего разбавления определяется по формуле (5). Кратность начального разбавления вычисляется следующим образом:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

| = , | (47) |
| --- | --- |

где: 

q - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска, /с;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - скорость ветра над водой в месте выпуска сточных, в том числе дренажных вод, м/с;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - средняя глубина водоема вблизи выпуска, м. Значение  определяется в зависимости от средней глубины водоема  следующим образом: при  = (3  4) м на участке протяженностью 100 м; при  = (5  6) м на участке протяженностью 150 м; при  =(7  8) м на участке протяженностью 200 м; при  = (9  10) м на участке протяженностью 250 м;

- при выпуске в нижнюю треть глубины:

| = | (48) |
| --- | --- |

Кратность основного разбавления вычисляется следующим образом:

- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

| = 1 + 0,412(), | (49) |
| --- | --- |

где:

 - расстояние от места выпуска до контрольного створа, м;

| = 6,53 · | (50) |
| --- | --- |

- при выпуске в нижнюю треть глубины:

| = 1,85 + 2,23() | (51) |
| --- | --- |
| = 4,41 · | (52) |

41. Если не выполняются условия применимости метода М.А.Руффеля, то расчет кратности начального разбавления  выполняется согласно п.27. Расчет кратности основного разбавления может быть выполнен численным методом А.В.Караушева.

При наличии в водоеме устойчивых течений расчет кратности основного разбавления может быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , |  | (53) |
| --- | --- | --- |
| где: = | (54) |  |

| = | (55) |
| --- | --- |
| = | (56) |

| = - | (57) |
| --- | --- |
| , | (58) |

(Формула в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = 1 + , | (59) |
| --- | --- |

где:

 - параметр сопряжения участка двухмерной диффузии с участком трехмерной диффузии, м;

 - параметр сопряжения начального участка разбавления с основным участком;

 - параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность основного разбавления;

 - характерная минимальная скорость течения в водоеме в месте сброса, соответствующая неблагоприятной гидрологической ситуации, м/с;

 - расстояние выпуска от ближайшего берега, м;

 - длина начального участка разбавления, рассчитываемая по формуле (13), м;

D - коэффициент турбулентной диффузии, /с, определяемый по формулам (20), (23), в которых вместо средней скорости течения, глубины и коэффициента шероховатости ложа реки принимаются, соответственно, характерная минимальная скорость течения в водоеме , средняя глубина водоема вблизи выпуска  и коэффициент шероховатости ложа водоема в зоне течен

ия.

42. Если ветровые течения в водоеме имеют регулярно попеременное направление, либо берега водоемов имеют неспокойную линию, а выпуск осуществляется в заливную или мысовую часть, либо зимой после ледостава отсутствуют ветровые течения, то описанные выше методы неприменимы. В этих случаях необходимо разрабатывать с участием специализированных научно-исследовательских организаций методы расчета, ориентированные на решение конкретных задач.

### VI. Расчет величин НДС для совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенных в пределах водохозяйственного участка

VI. Расчет величин НДС для совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах водохозяйственного участка

43. Совокупность выпусков сточных, в том числе дренажных вод для водоема составляют выпуски, сточные, в том числе дренажные воды которых сбрасываются непосредственно в водоем.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

44. Реки, впадающие в водоем, следует рассматривать как береговые выпуски сточных, в том числе дренажных вод. При этом концентрации веществ в устьях рек определяются заранее или описываются уравнением вида (30).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

45. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяются из решения задачи математического программирования. Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС вида (29):

46. Модель водного объекта:

| = + ), | (60) |
| --- | --- |

где: 

 - вектор показателей (концентраций веществ), характеризующих качество воды в створе k, ;

 - вектор фоновых концентраций веществ в водоеме, ;

 - вектор максимальных среднечасовых концентраций веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска , ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод выпуска  на пути до створа k;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в створе k.

47. Для расчета фоновых концентраций веществ в водоеме принимается, что они формируются в результате поступления нормированных веществ от всех источников и влияния внутриводоемных факторов, одинаковы в любом створе водоема (приближение полного перемешивания) и описываются системой уравнений:

| = , | (61) |
| --- | --- |

где:

А - матрица, коэффициенты которой отражают процессы трансформации веществ в водоеме;

 - множество номеров всех источников поступления нормированных веществ;

 - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска , /с.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

48. Матрица коэффициентов трансформации имеет следующую структуру:

| A = | (62) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (63) |

| = , | (64) |
| --- | --- |

где:

 - коэффициенты трансформации веществ в водохранилище, /с.

Значениям  соответствуют следующие показатели:

 = 0 - азот общий;

 = 1 - ;

 = 2 - азот аммонийный;

 = 3 - азот нитритов;

 = 4 - азот нитратов;

 = 5 - растворенный кислород;

 = 6,......, m - остальные показатели;

 - коэффициент, характеризующий соотношение между  и органическим азотом в воде водоема;

 - коэффициент пересчета  в  в воде водоема;

,  - соответственно коэффициенты стехиометрической эквивалентности аммонийный азот - кислород и нитритный азот - кислород,  = 3,43,  = 1,14. Коэффициенты  и  не являются универсальными и должны оцениваться для каждого конкретного водоема на основе калибрации модели по да

нным наблюдений.

49. Матрица  описывает внутренний круговорот биогенных элементов в водном объекте. Поскольку для водоемов время водообмена, как правило, превышает характерное время обращения биогенных элементов по указанному циклу, то моделируемая в нем группа показателей, азот аммонийный, азот нитритов и азот нитратов должна рассчитываться только совместно. Изолированный расчет этих показателей или расчет для неполной группы могут привести к значительному занижению расчетных концентраций и, следовательно, к установлению недостаточно жестких НДС.

50. Коэффициенты трансформации вычисляются по формуле:

| = + , | (65) |
| --- | --- |

где:

 - коэффициент неконсервативности (для растворенного кислорода вместо коэффициента неконсервативности используется константа реаэрации), 1/сут;

 - объем заполнения водоема (водохранилища), ;

 - коэффициент приведения размерности в /с,  = 8,64 · 10;

 - расход водозабора или вытекающей из водоема реки, /с;

J - множество номеров мест изъятия воды из водоема, включая водозаборы и вытекающие из водоема ре

ки.

51. При расчете концентрации растворенного кислорода в правую часть соответствующего уравнения системы (61) добавляется член:

| , | (66) |
| --- | --- |

где:

 - растворимость кислорода в 1 воды при расчетной температуре, .

52. Кратность разбавления  определяется по формуле (3) как произведение кратности начального разбавления  и кратности основного разбавления . Значения определяются по формулам (47), (48) или, если не выполняются условия применимости метода М.А.Руффеля, согласно п.27. Значения определяются по формулам (53)-(59) или численным методом А.В.Караушева.

53. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в водоемы полностью совпадает с описанной ранее моделью (37)-(39) комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.

54. В результате решения задачи оптимизации (29), (60), (61), (34)-(39) определяются оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных вод, проходящие по различным технологическим маршрутам очистки и использования ,  = 1, ....., N. После этого по формулам (41)-(43) определяются величины расходов сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод , концентрации веществ в сточных, в том числе дренажных водах -  и НДС веществ на выпусках сточных, в том числе дренажных вод - НДСi, i = 1, ....., N.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

### VII. Расчет НДС для отдельных выпусков во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации

55. Расчет НДС веществ для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в море производится в тех случаях, когда допускается отведение сточных, в том числе дренажных вод в морскую среду, при этом величины НДС определяются в соответствии с п.25 по приведенным ниже формулам.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

56. Выпуск, удаленный от других выпусков на расстояние более 5 км вдоль линии берега, может рассматриваться как отдельный (изолированный) выпуск.

57. С учетом разбавления сточных, в том числе дренажных вод в морских водах концентрация вещества в сточных, в том числе дренажных водах Сндс определяется по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = n( - ) + , | (67) |
| --- | --- |

где:

 - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в морской воде, отвечающая лимитируемому виду водопользования, ;

n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в море при их переносе течением от места выпуска до ближайшей границы морских районов водопользования;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - фоновая концентрация вещества, характеризующая степень загрязнения морской воды данным веществом вне зоны влияния выпуска сточных, в том числе дренажных вод (на расстоянии более 5 км от выпуска), .
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

58. Кратность общего разбавления n определяется по формуле (5) и зависит от гидрологических условий района размещения выпуска сточных, в том числе дренажных вод и его конструктивных характеристик. Поэтому при установлении НДС следует учитывать возможность оптимизации конструкции оголовка и места выпуска сточных, в том числе дренажных вод для уменьшения затрат на очистку сточных, в том числе дренажных вод.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

59. Известные методики определения кратности начального разбавления позволяют производить расчет ее значения независимо от типа выпуска (сосредоточенный или рассеивающий), так как конструкции выпусков обеспечивают отсутствие взаимного влияния струй сточных, в том числе дренажных вод в зоне начального разбавления.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

На процесс перемешивания сточных, в том числе дренажных вод в этой зоне существенное влияние оказывают силы плавучести, если плотность сточных, в том числе дренажных вод существенно отличается от плотности морской воды. По этой причине применяют разные методы расчета кратности начального разбавления в зависимости от величины числа Фруда:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| Fr = , | (68) |
| --- | --- |

где:

 - диаметр выпускного отверстия, м;

 - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с;

 - плотность морской воды в месте сброса сточных, в том числе дренажных вод, ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - плотность сточной, в том числе дренажной воды, ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - скорость истечения сточной, в том числе дренажной воды из выпускного отверстия, м/с, вычисляемая по расходу сточных, в том числе дренажных вод:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = | (69) |
| --- | --- |

q - расход сточных, в том числе дренажных вод, /с;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - число выпускных отверстий оголовка выпуска.

60. Если сточная, в том числе дренажная вода легче морской ( < ) и расчетная величина Fr удовлетворяет условию:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| Fr 1,12, | (70) |
| --- | --- |

где:

 - расстояние (по вертикали) от выпуска до поверхности моря, м, то кратность начального разбавления можно определить по формуле Рама-Цедервала:

| = 0,54 · Fr ·( + 0,66) | (71) |
| --- | --- |

61. Если сточная, в том числе дренажаях вода тяжелее морской ( > ) и расчетная величина Fr удовлетворяет условию:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| Fr , | (72) |
| --- | --- |

где:

- угол истечения струй сточных, в том числе дренажных вод из выпускного отверстия относительно горизонта, расчет кратности начального разбавления выполняется по методике Н.Н.Лапшева:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = 0,524 · cos · · Fr · F | (73) |
| --- | --- |

Здесь F - параметр, зависящий от угла  и определяемый по табл.1.

#### Таблица 1. Значение функции F при различных углах наклона оголовка выпуска

Таблица 1

|  | F |
| --- | --- |
| 5° | 1,00 |
| 10° | 1,01 |
| 15° | 1,03 |
| 20° | 1,05 |
| 25° | 1,08 |
| 30° | 1,12 |
| 35° | 1,17 |
| 40° | 1,23 |
| 45° | 1,31 |
| 50° | 1,42 |
| 55° | 1,55 |
| 60° | 1,74 |
| 65° | 2,01 |
| 70° | 2,42 |
| 75° | 3,12 |
| 80° | 4,55 |
| 85° | 8,91 |

62. Если сточная, в том числе дренажная вода легче морской, но не выполняется условие (70), или сточная, в том числе дренажная вода тяжелее морской, но не выполняется условие (72), или же плотность сточной, в том числе дренажной воды равна плотности морской воды в месте сброса, расчет кратности начального разбавления выполняется методом Н.Н.Лапшева:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (74) |
| --- | --- |

где:

 - характерная минимальная скорость течения морских вод в месте сброса, м/с;

 - параметр, учитывающий стеснение струи сточных, в том числе дренажных вод при их сбросе на мелководье.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Параметр  определяется следующим способом. Вычисляется сначала диаметр струи сточных, в том числе дренажных вод d в конце зоны начального разбавления по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| d = · · | (75) |
| --- | --- |

Если значение d не превышает глубины моря в месте сброса H, то  = 1, в противном случае:

| = 1,825 - 0,781 - 0,0038 | (76) |
| --- | --- |

63. При наличии устойчивой стратификации морской среды по плотности для расчета кратности начального разбавления могут использоваться модели, описывающие поведение струи в стратифицированной среде.

64. В любом случае, если расчетная кратность начального разбавления  окажется меньше 1, то для дальнейших вычислений следует принять  = 1.

65. Расчеты кратности основного разбавления основаны на решении уравнения турбулентной диффузии и могут выполняться численным или аналитическим методом.

Численный метод решения уравнения турбулентной диффузии подробно рассмотрен в книге под редакцией А.Б.Караушева (п.29). Расчет кратности основного разбавления может также быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод в море:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , |  | (77) |
| --- | --- | --- |
| где: = | (78) |  |

| = | (79) |
| --- | --- |
| = | (80) |

| = - | (81) |
| --- | --- |
|  | (82) |
| , | (83) |

где:

 - расстояние от выпуска до ближайшей границы района водопользования (контрольного створа), м;

 - скорость морского течения, соответствующая неблагоприятной гидрологической ситуации, м/с;

 - параметр сопряжения участка двухмерной диффузии с участком трехмерной диффузии, м;

 и  - соответственно коэффициенты вертикальной и горизонтальной турбулентной диффузии, /с;

 - средняя глубина моря в месте выпуска, м;

 - длина начального участка разбавления, м;

 - параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность основного разбавления;

 - расстояние выпуска от берега, м.

Отличие формул (77)-(83) от аналогичных формул (53)-(59) связано с тем, что для прибрежной зоны моря по сравнению с водоемами характерна анизотропия коэффициентов турбулентной диффузии. При этом коэффициент горизонтальной диффузии, как правило, существенно больше, чем коэффициент вертикальной турбулентной диффузии.

В расчетах кратности основного разбавления при отсутствии данных о коэффициентах диффузии для конкретного района расположения выпуска следует использовать значение коэффициента горизонтальной турбулентной диффузии , определяемое по формуле Л.Д.Пухтяра и Ю.С.Осипова:

| = 0,032 + 21,8 · | (84) |
| --- | --- |

Значение коэффициента вертикальной турбулентной диффузии можно принимать равным  = 5 · 10 .

Значение  в зависимости от условий п.60-62 определяется как:

|  |  |  | для условий п.60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,36 · cos · · Fr · | - | для условий п.61 | (85) |  |  |
|  |  |  | для условий п.62 |  |  |  |

Формулы (78-83) применяются, когда перенос сточных, в том числе дренажных вод течением от места сброса до границы района водопользования происходит вдоль берега.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Для расчета кратности основного разбавления при произвольном направлении течения используются формулы (77-83), в которых полагается  = 1.

66. Пункт исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339..

67. В расчетах кратности основного разбавления сточных, в том числе дренажных вод для рассеивающих выпусков необходимо учитывать, что при рассеивающем выпуске соседние струи влияют друг на друга в зоне основного разбавления, ослабляя эффект перемешивания. Согласно исследованиям Н.Н.Лапшева кратность основного разбавления при сбросе сточных, в том числе дренажных вод через линейный рассеивающий выпуск в море при направлении течения перпендикулярно к оси оголовка выпуска можно вычислить по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (87) |
| --- | --- |

где:

 - длина рассеивающего оголовка выпуска, м.

Если значение , полученное из формулы (87), окажется меньше 2, кратность основного разбавления при рассеивающем выпуске сточных, в том числе дренажных вод для определения НДС можно не учитывать, полагая  = 1.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

68. Расчет кратности основного разбавления для выпусков сложной конфигурации, например, U-образной, либо при направлении течения под произвольным углом к оси оголовка выпуска подробно рассмотрен в рекомендациях по расчету рассеивающих выпусков сточных, в том числе дренажных вод в реки и водоемы.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

### VIII. Расчет НДС для совокупности выпусков во внутренние морские воды, расположенных в пределах расчетного водохозяйственного участка, и в территориальное море Российской Федерации

69. Совокупностью выпусков сточных, в том числе дренажных вод можно считать выпуски, расположенные на расстоянии не более 5 км друг от друга вдоль береговой линии. С учетом конкретных гидрологических условий, расходов сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод необходимость включения конкретного выпуска в совокупность может уточняться на основе расчетов их совместного влияния на качество воды в контрольных створах.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

70. Реки, впадающие в море, следует рассматривать как береговые выпуски сточных, в том числе дренажных вод. При этом концентрации веществ в устьях рек определяются заранее или описываются уравнением вида (30), начальное разбавление  принимается равным 1 и длина начального участка разбавления - равной 0.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

71. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяется из решения задачи математического программирования.

72. Если удаления выпусков сточных, в том числе дренажных вод от берега моря существенно отличаются друг от друга в сравнении с расстояниями между ними, то в качестве неблагоприятных гидрологических ситуаций принимаются направления морского течения от одного выпуска к другому (перенос сточных, в том числе дренажных вод осуществляется по кратчайшему расстоянию от одного выпуска к другому). В качестве контрольных створов рассматриваются створы на расстоянии  от места выпуска до границы водопользования в направлении течений (от одного выпуска к другому). Концентрации веществ в контрольном створе определяются по формуле:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = + , | (88) |
| --- | --- |

где:

 - вектор показателей (концентраций веществ), характеризующих качество воды в контрольном створе k, ;

 - вектор фоновых концентраций веществ, определяемых вне зоны влияния выпусков сточных, в том числе дренажных вод (на расстоянии 5 км влево и вправо от района совокупности выпусков вдоль береговой линии), ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - вектор максимальных среднечасовых концентраций веществ в сточных, в том числе дренажных водах выпуска , ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод при их переносе от выпуска  до створа k определяется согласно разделу VII;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в створе k.

73. Если удаления выпусков сточных вод от берега моря мало отличаются друг от друга по сравнению с расстояниями между ними, то совокупность выпусков можно рассматривать как ряд выпусков (линейное расположение выпусков), расположенных вдоль береговой линии на среднем расстоянии от берега моря, равном:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

| = , | (89) |
| --- | --- |

где:

 - удаление выпуска  от берега моря, м;

N - число выпусков сточных, в том числе дренажных вод.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

Для этого случая в качестве наиболее неблагоприятной гидрологической ситуации принимается направление морского течения вдоль берега (справа налево и слева направо вдоль береговой линии). В качестве контрольных створов рассматриваются створы, расположенные слева и справа от выпусков на расстоянии  от места выпуска до ближайшей границы района водопользования ( = 250 м для водоемов рыбохозяйственного водопользования). Контрольные створы, расположенные правее выпусков, обозначим как , где М - номер выпуска. Контрольные створы, расположенные левее выпуска, обозначим как , где М - номер выпуска. Концентрации в контрольных створах с индексами , определяются по формулам:

| = + , М = 1, ….., N | (90) |
| --- | --- |
| = + , М = 1, ….., N, | (91) |

где:

,  - вектора фоновых концентраций веществ, определяемых вне зоны влияния выпусков сточных, в том числе дренажных вод на расстоянии 5 км левее первого выпуска сточных, в том числе дренажных вод и на расстоянии 5 км правее выпуска N сточных, в том числе дренажных вод, соответственно (нумерация выпусков слева направо), ;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод при их переносе от выпуска  до контрольного створа  (для выпусков, расположенных правее контрольного створа );
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

 - кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод при их переносе от выпуска  до контрольного створа  (для выпусков, расположенных левее контрольного створа ). Значения  и  рассчитываются как кратности разбавления отдельных выпусков согласно разделу VII.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

74. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в прибрежные зоны морей полностью совпадает с описанной ранее моделью [(37)-(39)] комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.

75. В результате решения задачи оптимизации [(29), (88), (36)-(39)] определяются оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных вод, проходящие по различным технологическим маршрутам очистки и использования ,  = 1, ....., N. После этого по формулам (41)-(43) определяются расходы обрабатываемых сточных, в том числе дренажных вод - , концентрации веществ в сточных, в том числе дренажных водах - Сндсi и НДС веществ на выпусках сточных, в том числе дренажных вод - НДСi, i = 1, ..... N.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

### IX. Расчетные условия

76. Расчетные условия для определения НДС веществ и реализующих их водоохранных мероприятий включают:

гидрографические и морфометрические характеристики рек, расчетные гидрологические, гидравлические и гидрохимические характеристики речного стока в контрольных и расчетных (фоновых, устьевых и т.п.) створах, характеристики самоочищения рек бассейна;

расчетные количественные и качественные характеристики основных составных речного стока, формирующихся на участках между смежными по течению створами: подземного питания (стока) рек, поверхностного стока с промышленно-селитебных (застроенных), сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий водосбора;

заданные или расчетные значения характеристик водозаборов, расходов и состава сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, сработки водохранилищ, перебросок стока, откачки подземных вод и т.п.;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

характеристики размещения пунктов водопользования и других хозяйственных воздействий на сток по гидрографической сети.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

77. Основные требования при выборе расчетных условий:

абзац исключен с 19 октября 2014 года - приказ Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339;

расчетные характеристики речного стока, его составляющих и влияющей на реки хозяйственной деятельности ввиду асинхронности их изменений должны рассматриваться совмещение во времени и по условиям водности года;

расчетные значения речного стока, его составляющих и влияния хозяйственной деятельности должны быть сбалансированы по течению реки, что достигается при максимальной детализации их рассмотрения;

расчетное качество воды в фоновых и контрольных створах должно определяться для условий достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод характеристик сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, чтобы исключить неоптимальное использование ассимилирующей способности рек из-за отсутствия или неудовлетворительной работы водоохранных сооружений;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

лимитирующие расчетные условия рек должны соответствовать совмещенным во времени значениям их количественных и качественных характеристик с учетом влияния хозяйственной деятельности, формирующим лимитирующие величины ассимилирующей способности рек по отдельным нормированным веществам или их группам на участках между контрольными створами; допускается при надлежащем обосновании определять лимитирующие расчетные условия рек бассейна по результатам расчетов для наиболее неблагоприятных сезонов (зимнего, летнего и, в ряде случаев, осеннего) маловодного года с учетом рассмотрения, при необходимости, лет более высокой расчетной водности;

расчетные условия для проектирования водоохранного сооружения должны соответствовать наиболее неблагоприятным значениям прогнозных характеристик реки, принимающей сточные, в том числе дренажные воды, за период эксплуатации данного сооружения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

78. Для стандартизации процедуры выбора расчетных условий, формирующих лимитирующие величины ассимилирующей способности рек бассейна, необходимо применять следующее определение отдельных характеристик рек и хозяйственных факторов:

а) расходы забираемой воды и сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - максимальные часовые по лимитирующим сезонам года за период действия разрабатываемых НДС веществ;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

б) составы сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - соответствующие достижимым на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

в) расходы воды рек на незарегулированных (необводняемых) участках - расчетные среднемесячные года 95-процентной обеспеченности с учетом влияния хозяйственной деятельности (допускается при надлежащем обосновании ограничиваться рассмотрением расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);

г) расходы воды рек на зарегулированных (обводняемых) участках - равные установленным гарантированным попускам (переброскам) воды с учетом влияния хозяйственной деятельности (не ниже расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);

д) фоновое качество воды рек - расчетное для условий принятых расчетных расходов воды по лимитирующим сезонам года, соответствующих им расчетных характеристик подземного и поверхностного стока, водозаборов, гидротехнических мероприятий, а также расходов и составов сточных, в том числе дренажных вод, достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339.

е) расстояния до створов - по фарватеру в километрах;

ж) скорости течения, морфометрические характеристики, коэффициенты смешения и неконсервативности - осредненные для участков рек между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года; при отсутствии данных о значениях коэффициентов неконсервативности для рассматриваемых рек, их значения могут быть приняты по справочной литературе;

з) величины поверхностного стока - соответствующие расчетным приращениям поверхностной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;

и) величины (количество) атмосферных осадков - наблюденные месячные на участках водосборов между смежными створами гидропостов, совмещенные во времени с наблюденными среднемесячными расходами рек, близкими к принятым расчетным по лимитирующим сезонам года;

к) величины поверхностного стока с застроенных территорий - расчетные с учетом их площадей, принятых величин осадков и коэффициентов стока;

л) величины поверхностного стока с сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий - соответствующие приращениям поверхностной составляющей стока рек (за вычетом расходов поверхностного стока с застроенных территорий) на участках между смежными по течению створами с учетом соотношений коэффициентов стока с данных типов территорий и их площадей;

м) составы поверхностного дождевого стока с застроенных территорий - расчетные в стоке дождевых вод при значениях периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя в пределах от 0,05 до 0,1 года;

н) составы поверхностного дождевого стока с сельскохозяйственных и естественных территорий - расчетные по сезонам года в жидком и твердом стоке максимальных дождевых паводков 25-процентной обеспеченности;

о) величины подземного стока - соответствующие расчетным приращениям подземной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;

п) величины дренажного стока - расчетные максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

р) концентрации веществ в дренажных водах - максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года при расчетных величинах дренажного стока.

79. Выбор расчетных условий для водоемов производится аналогично применяемым для рек с учетом специфики водоемов.

К специфичным условиям относятся:

а) объемы и уровни воды в водоеме - расчетные минимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

б) величины поверхностного и подземного стока с водосбора - соответствующие расчетным модулям составляющих стока рек, впадающих в водоем, или рек-аналогов при минимальных среднемесячных расходах воды по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

в) скорость водообмена водоема - расчетная для условий лет 95-процентной обеспеченности;

г) частоты и скорости ветров вдоль берегового и нормального к берегу направлений, характеристики подледного течения воды;

д) время добегания до контрольного створа - расчетное по кратчайшему расстоянию при максимальной скорости переноса водных масс (с учетом влияния ветра);

е) ассимилирующая способность водоема - расчетная при максимальной стратификации водных масс, минимальных коэффициентах смешения и коэффициентах неконсервативности веществ по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности.

80. В качестве расчетных условий для прибрежных вод морей принимают:

а) гидрологические и гидрохимические данные водного объекта для наименее благоприятного периода;

б) санитарные показатели состава и свойств воды в период ее наиболее интенсивного использования;

в) фоновую концентрацию нормированного вещества, определяемую вне зоны влияния выпуска (на расстоянии более 5 км от выпуска) как среднеарифметическое значение концентрации нормированного вещества для наименее благоприятного периода;

г) характерную минимальную скорость морского течения, соответствующую среднемесячной 95-процентной обеспеченности.

### X. Порядок разработки величин НДС абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

(Глава дополнительно включена с 19 октября 2014 года приказом Минприроды России от 29 июля 2014 года N 339)

81. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение и относящихся к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - абоненты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 12, ст.1332) и от 30 апреля 2013 года N 393 "Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст.2489).

82. Величины НДС определяются абонентами как произведения максимального часового расхода сточных вод - q (м/ч); месячного (м/мес.) и годового расхода сточных вод (м/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента  (мг/дм), по формуле: НДС =q x .

Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором водоотведения.

Сведения о расходах, отводимых в систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента в договоре водоотведения, прилагаются к проекту НДС.

Нормативы допустимых сбросов абонентов в отношении биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции.

83. Организация, осуществляющая водоотведение, размещает значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета абонентами НДС, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По письменному запросу абонента, заключившего с этой организацией договор водоотведения, представляет ему указанные значения в 10-дневный срок любым доступным способом.

Определение значений  абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, производится в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Методике.

84. НДС разрабатываются абонентами на срок действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение. Информация о сроке действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение, размещается этой организацией на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

85. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, принимаемых от физических либо юридических лиц.

86. Оформление расчета НДС производится абонентом в соответствии с приложением 5 к настоящей Методике. На каждый выпуск абонента оформляется отдельный расчет НДС.

Оформленный НДС направляется на утверждение в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

### Приложение 1. Норматив(ы) допустимого сброса

Приложение 1
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей 
(В редакции, введенной в действие
с 19 октября 2014 года
приказом Минприроды России
от 29 июля 2014 года N 339. -
См. предыдущую редакцию)

Образец
Приложения к приказу
территориального органа
Росводресурсов об утверждении НДС
от __________ N ____

| Норматив(ы) допустимого сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peг. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Утвержденный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС ____________ м/час _____________ м/мес _________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброс веществ не указанных ниже - запрещен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наимено- |  |  | Класс |  |  |  |  |  | Утвержденный |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | вание |  |  | опас- |  |  |  |  |  | норматив |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  | веществ |  |  | ности |  |  |  |  |  | допустимого сброса веществ мг/дм |  |  |  |  |  |  | г/ч | т/мес |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч | т/мес |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный |  |  |
| июнь |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  |  |  | г/ч |  |  |  | т/мес |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов |  |  |  | Размерность |  |  | Допустимое содержание | Утвержденный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) плавающие примеси (вещества) |  |  |  |  |  |  | не допускаются |  |  |
| 2) температура (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |  |
| 4) растворенный кислород |  |  |  |  |  | 4-6 мг/дм |  |  |  |
| 5) минерализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС утвержден* "___"________20___г. на срок до "___"________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 2

к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей
(В редакции, введенной в действие
с 19 октября 2014 года
приказом Минприроды России
от 29 июля 2014 года N 339. -
См. предыдущую редакцию)

#### Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты, представляемые на согласование

Образец
листа согласования
с федеральным органом
исполнительной власти

(с оборотом)

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Руководитель территориального органа Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |  |
| (ФИО должностного лица) |  |
| "___"_____20___г.______________М.П. |  |
| (подпись) |  |

##### Норматив(ы) допустимого сброса

| Норматив(ы) допустимого сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС ____________ м/час _____________ м/мес _________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N |  | Наимено- |  | Класс |  | Согласованный |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | вание |  | опас- |  | норматив |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  |  | веществ |  | ности |  | допустимого сброса веществ мг/дм |  |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный |  |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

| 8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) плавающие примеси (вещества) |  |  |  |  | не допускаются |  |
| 2) температура (°С) |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель (рН) |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |
| 4) растворенный кислород |  |  |  | 4-6 мг/дм |  |  |
| 5) минерализация |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность воды |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС |  |  |  |  |  |  |

#### Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, представляемые на согласование

Образец
листа согласования
с федеральным органом
исполнительной власти

(с оборотом)

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |  |
| (ФИО должностного лица) |  |
| "___"_____20___г.______________М.П. |  |
| (подпись) |  |

##### Норматив(ы) допустимого сброса

| Норматив(ы) допустимого сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС ____________ м/час _____________ м/мес _________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N |  | Наимено- |  | Класс |  | Согласованный |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | вание |  | опас- |  | норматив |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  |  | веществ |  | ности |  | допустимого сброса веществ мг/дм |  |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный |  |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Согласованный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов |  |  |  | Размерность |  |  | Допустимое содержание |  | Согласованный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) плавающие примеси (вещества) |  |  |  |  |  |  | не допускаются |  |  |  |
| 2) температура (°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |  |  |
| 4) растворенный кислород |  |  |  |  |  | 4-6 мг/дм |  |  |  |  |
| 5) минерализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты, представляемые на согласование

Образец
листа согласования
с федеральным органом
исполнительной власти

(с оборотом)

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Руководитель территориального органа Федерального агентства по рыболовству |  |
| (ФИО должностного лица) |  |
| "___"_____20___г.______________М.П. |  |
| (подпись) |  |

##### Норматив(ы) допустимого сброса

| Норматив(ы) допустимого сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС ____________ м/час _____________ м/мес _________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N |  | Наимено- |  | Класс |  | Согласованный |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | вание |  | опас- |  | норматив |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  |  | веществ |  | ности |  | допустимого сброса веществ мг/дм |  |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный |  |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

| 8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) плавающие примеси (вещества) |  |  |  |  | не допускаются |  |
| 2) температура (°С) |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель (рН) |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |
| 4) растворенный кислород |  |  |  | 4-6 мг/дм |  |  |
| 5) минерализация |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность воды |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС |  |  |  |  |  |  |

#### Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты, представляемые на согласование

Образец
листа согласования
с федеральным органом
исполнительной власти

(с оборотом)

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |  |
| (ФИО должностного лица) |  |
| "___"_____20___г.______________М.П. |  |
| (подпись) |  |

##### Норматив(ы) допустимого сброса

| Норматив(ы) допустимого сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Согласованный расход сточных, в том числе дренажных вод для установления НДС ____________ м/час _____________ м/мес _________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N |  | Наимено- |  | Класс |  | Согласованный |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | вание |  | опас- |  | норматив |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  |  | веществ |  | ности |  | допустимого сброса веществ мг/дм |  |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный |  |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

| 8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) плавающие примеси (вещества) |  |  |  |  | не допускаются |  |  |
| 2) температура (°С) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель (рН) |  |  |  |  | 6,5-8,5 |  |  |
| 4) растворенный кислород |  |  |  | 4-6 мг/дм |  |  |  |
| 5) минерализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 3. Фактический сброс веществ и микроорганизмов

Приложение 3
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей 
(В редакции, введенной в действие
с 19 октября 2014 года
приказом Минприроды России
от 29 июля 2014 года N 339. -
См. предыдущую редакцию)

Образец

| Фактический сброс веществ и микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование водного объекта и водохозяйственного участка) (с оборотом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за ________________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цели водопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место сброса сточных, в том числе дренажных вод (географические координаты) и расстояние от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устья (для водотоков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Категория сточных, в том числе дренажных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Фактический расход сточных, в том числе дренажных вод м/час (максимальный)__________м/мес. (среднемесячный за год) __________ тыс.м/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Фактический сброс веществ и микроорганизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Фактический сброс веществ в водный объект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование |  |  |  |  | Класс |  |  |  | Фактическая | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |
| п/п | веществ |  |  |  |  | опасности |  |  |  | концентрация | январь |  |  | февраль |  | март |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мг/дм* | г/ч |  | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  | август |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |
| 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |
| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический |  |
| сентябрь |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | сброс веществ** |  |
| г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |
| 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |

_______________
* Соответствует максимальной концентрации за год.

** Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

Фактический сброс веществ в г/ч, т/мес определяется в соответствии с нормативными правовыми документами по отбору проб для анализа сточных, в том числе дренажных вод и учету их качества.

6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Фактический сброс микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Руководитель организации (водопользователь (юридическое |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| или физическое лицо) |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  |
|  |  |  | М.П. |  |
|  |  |  | " ____ " ________ 20 ___ г. |  |

### Приложение 4. Порядок определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

Приложение 4
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей и абонентов
организаций, осуществляющих
водоотведение
(Дополнительно включено
с 19 октября 2014 года
приказом Минприроды России
от 29 июля 2014 года N 339)

Порядок определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

1. Величины  для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (, мг/дм), определяемой исходя из условий обеспечения НДС, установленных для организации, осуществляющей водоотведения.

2. При определении  учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ (снижения концентраций загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов после очистки сточных вод) на очистных сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей водоотведение. Эффективность удаления загрязняющих веществ определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля состава и свойств сточных вод на своих очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.

В результате учета эффективности удаления загрязняющих веществ рассчитывается концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение, , мг/дм, по формуле:

, где

- допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм;

Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%).

3. Расчет допустимых концентраций  в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.

4. При отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения,  определяется по формуле:

, где

- годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс.м;

 - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс.м;

 - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм.

5. При отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения  определяется по формуле:

, где

- концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм.

 - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм;

 - годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс.м;

 - годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда, тыс.м.

6. При отведении абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения  определяется по формуле:

, где

- годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м(3);

 - годовой расход поверхностных сточных вод с территории нормируемых абонентов, тыс.м;

 - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм.

7. В случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ () по формулам, указанным в п.п.4-6 значения  < 0 или  < , норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне .

8. Определение значений показателей , , , , , ,  выполняется организациями, осуществляющими водоотведение и публикуется на официальном сайте этих организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

### Приложение 5. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

Приложение 5
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей и абонентов
организаций, осуществляющих
водоотведение
(Дополнительно включено
с 19 октября 2014 года
приказом Минприроды России
от 29 июля 2014 года N 339) 

Образец

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение

| 1. Реквизиты абонента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водоотведение, его должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименования и реквизиты канализационных выпусков абонента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Категория сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные воды (приводятся в текстовой форме). 6. Данные о составе локальных очистных сооружений, эффективности очистки, соответствии работы очистных сооружений проектной документацией на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (очистных сооружений) (приводятся в текстовой форме). Месторасположение выпуска в систему водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Фактический расход сточных вод (за предыдущие 5 лет) ___ тыс.м/год, ____ тыс.м/мес., ______ м/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения ____________________________ тыс.м/год, тыс.м/мес., м/час; - в централизованную дождевую систему водоотведения ______________________ тыс.м/год, тыс.м/мес., м/час". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обоснование расхода (расходов на выпусках) сточных вод для установления НДС. 9. Фактический сброс веществ и микроорганизмов (за предыдущие 5 лет). Наименование выпуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Перечень | Класс |  |  | Фактическая |  | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | веществ | опас- |  |  | концентрация |  | январь |  | февраль |  | март |  |  | апрель |  | май |  |
|  | (с учетом субабо- нентов) | ности |  |  | мг/дм |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | сброс веществ |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

10. Расчет НДС.

11. Норматив допустимого сброса веществ (сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| N |  | Наимено- |  | Класс |  | Допустимая |  |  |  | Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | вание |  | опас- |  | концентрация |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |
|  |  | веществ |  | ности |  | мг/дм |  |  |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный |  |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | норматив допустимого сброса веществ* |  |  |
| г/ч | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |  |
| 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |

_______________
* Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (водопользователь) | (подпись) |  | Ф.И.О. |  |
|  |  | М.П. | " ____ " ________ 20 ___ г. |  |

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"