ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 	ГОСТ

КЛАССА ТОЧНОСТИ В.	 7798-70

Конструкция и размеры	 (СТ СЭВ 4728-84)

Hexagon bolts, product grade B.

Construction and dimensions

Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2-6).

3. Резьба - по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - по ГОСТ 12414.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670.

36. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1.

3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2.

3а - 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

4. (Исключен, Изм. № 4).

5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель.

5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4 k.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

6. Технические требования - по ГОСТ 1759.0.

7. (Исключен, Изм. № 2).

8. Масса болтов указана в приложении 1.

Таблица 1

| Номинальный диаметр резьбы d |  | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | крупный | 1 | 125 | 15 | 175 | 2 |  | 25 |  |  | 3 |  | 35 | 4 | 45 | 5 |
| резьбы | мелкий | - | 1 | 125 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Диаметр стержня d1 |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Размер «под ключ» S |  | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Высота головки k |  | 40 | 53 | 64 | 75 | 88 | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 170 | 187 | 225 | 260 | 300 |
| Диаметр описанной окружности е не менее |  | 109 | 142 | 176 | 199 | 228 | 262 | 296 | 330 | 373 | 396 | 452 | 509 | 608 | 713 | 826 |
| dw не менее |  | 87 | 115 | 145 | 165 | 192 | 220 | 248 | 277 | 314 | 332 | 380 | 427 | 511 | 599 | 694 |
| hw | не менее | 015 |  |  |  |  | 020 |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  |
|  | не более | 06 |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр отверстия в стержне d3 |  | 16 | 20 | 25 | 32 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 63 |  | 80 |  |
| Диаметр отверстия в головке d4 Н15 |  | 20 | 25 |  | 32 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 |  | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |

Примечания:

1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2.

Таблица 2

мм

| Длина | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d (знаком  отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| болта | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | (14) |  | 16 |  | (18) |  | 20 |  | (22) |  | 24 |  | (27) |  | 30 |  |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  |
| l | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b |  | l1 | b |  | l1 | b |  | l1 | b |  | l1 | b |
| 8 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 10 | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 12 | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 14 | 10 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 16 | 12 |  | 12 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| (18) | 14 |  | 14 |  | 14 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 20 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| (22) | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 17 |  | 17 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 25 | 21 | 18 | 21 |  | 21 |  | 20 |  | 20 |  | 19 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| (28) | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 |  | 23 |  | 23 |  | 22 |  | 22 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 |  | 25 |  | 25 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| (32) | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 |  | 27 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 25 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 28 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| (38) | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 31 |  | 31 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 33 |  | 33 |  | 32 |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 |  | 39 |  | 38 |  | 38 |  | 37 |  |  | 36 |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 50 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 |  | 43 |  | 43 |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 40 |  |  | - | - |  | - | - |
| 55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 |  | 48 |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | - |  |  | - | - |
| 60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 |  | 52 |  |  | 51 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | - | - |
| 65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 |  |  | 56 |  |  | 55 |  |  | 53 |  |  | - | - |
| 70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 |  | 61 |  |  | 60 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |
| 75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 |  | 66 | 66 |  | 65 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |
| 80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 |  | 71 | 66 |  | 70 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |
| (85) | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 |  | 76 | 66 |  | 75 |  |  | 73 |  |  | 73 |  |
| 90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 |  | 81 | 66 |  | 80 | 78 |  | 78 |  |  | 78 |  |
| (95) | - | - | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 |  | 86 | 66 |  | 85 | 78 |  | 83 |  |  | 83 |  |
| 100 | - | - | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 |  | 91 | 66 |  | 90 | 78 |  | 88 |  |  | 88 |  |
| (105) | - | - | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 |  | 96 | 66 |  | 95 | 78 |  | 93 | 90 |  | 93 |  |
| 110 | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 |  | 101 | 66 |  | 100 | 78 |  | 98 | 90 |  | 98 |  |
| (115) | - | - | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 |  | 106 | 66 |  | 105 | 78 |  | 103 | 90 |  | 103 | 102 |
| 120 | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 |  | 111 | 66 |  | 110 | 78 |  | 108 | 90 |  | 108 | 102 |
| (125) | - | - | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 |  | 116 | 66 |  | 115 | 78 |  | 113 | 90 |  | 113 | 102 |
| 130 | - | - | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 |  | 121 | 72 |  | 120 | 84 |  | 118 | 96 |  | 118 | 108 |
| 140 | - | - | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 |  | 131 | 72 |  | 130 | 84 |  | 128 | 96 |  | 128 | 108 |
| 150 | - | - | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 |  | 141 | 72 |  | 140 | 84 |  | 138 | 96 |  | 138 | 108 |
| 160 | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 |  | 151 | 72 |  | 150 | 84 |  | 148 | 96 |  | 148 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 |  | 161 | 72 |  | 160 | 84 |  | 158 | 96 |  | 158 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 |  | 171 | 72 |  | 170 | 84 |  | 168 | 96 |  | 168 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 |  | 181 | 72 |  | 180 | 84 |  | 178 | 96 |  | 178 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 |  | 191 | 72 |  | 190 | 84 |  | 188 | 96 |  | 188 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 57 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 |  | 211 | 85 |  | 210 | 97 |  | 208 | 109 |  | 208 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 57 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 |  | 231 | 85 |  | 230 | 97 |  | 228 | 109 |  | 228 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 57 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 254 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 |  | 251 | 85 |  | 250 | 97 |  | 248 | 109 |  | 248 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 57 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 |  | 271 | 85 |  | 270 | 97 |  | 268 | 109 |  | 268 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 57 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 |  | 291 | 85 |  | 290 | 97 |  | 288 | 109 |  | 288 | 121 |

Примечания:

1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.

2. Болты, для которых значения b расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.

Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:

Болт М12 - 6g60.58 (S18) ГОСТ 7798-70

То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S=19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

Болт 2М121,25 - 6g60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы

| Длина болта | Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг при номинальном диаметре резьбы d мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 8 | 4306 | 8668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 4712 | 9394 | 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 5118 | 10120 | 1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 5524 | 10850 | 1896 | 2789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5930 | 11570 | 2010 | 2948 | 4398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 6336 | 12300 | 2123 | 3112 | 4621 | 6554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 6742 | 13020 | 2237 | 3276 | 4845 | 6849 | 9581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 7204 | 13520 | 2351 | 3440 | 5069 | 7144 | 9952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 7871 | 14840 | 2522 | 3686 | 5405 | 7587 | 10510 | 1333 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 8537 | 16330 | 2692 | 3932 | 5740 | 8029 | 11060 | 1402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8981 | 17120 | 2852 | 4096 | 5964 | 8324 | 11430 | 1448 | 1930 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 9426 | 17910 | 2943 | 4259 | 6187 | 8619 | 11800 | 1494 | 1986 | 2370 | - | - | - | - | - |
| 35 | 10090 | 19090 | 3128 | 4534 | 6524 | 9062 | 12360 | 1563 | 2070 | 2469 | 3406 | - | - | - | - |
| 38 | 10760 | 20280 | 3318 | 4800 | 6859 | 9504 | 12920 | 1632 | 2154 | 2569 | 3533 | - | - | - | - |
| 40 | 11200 | 21070 | 3436 | 4978 | 7125 | 9799 | 13290 | 1678 | 2210 | 2635 | 3618 | 4748 | - | - | - |
| 45 | 12310 | 23040 | 3745 | 5422 | 7730 | 10570 | 14210 | 1794 | 2350 | 2801 | 3730 | 5009 | - | - | - |
| 50 | 13420 | 25020 | 4053 | 5867 | 8335 | 11360 | 15240 | 1909 | 2490 | 2967 | 4041 | 5269 | 8345 | - | - |
| 55 | 14530 | 26990 | 4362 | 6311 | 8939 | 12150 | 16240 | 2037 | 2631 | 3133 | 4253 | 5530 | 8721 | 1304 | - |
| 60 | 15640 | 28970 | 4670 | 6755 | 9544 | 12940 | 17240 | 2160 | 2789 | 3299 | 4465 | 5790 | 9098 | 1356 | - |
| 65 | 16760 | 30940 | 4979 | 7199 | 10150 | 13730 | 18240 | 2284 | 2938 | 3488 | 4677 | 6051 | 9474 | 1407 | 2009 |
| 70 | 17870 | 32910 | 5287 | 7644 | 10750 | 14520 | 19240 | 2407 | 3088 | 3665 | 4911 | 6311 | 9850 | 1458 | 2076 |
| 75 | 18980 | 34890 | 5596 | 8088 | 11360 | 15310 | 20240 | 2530 | 3237 | 3843 | 5136 | 6597 | 10230 | 1509 | 2143 |
| 80 | 20090 | 36860 | 5904 | 8533 | 11960 | 16100 | 21240 | 2650 | 3386 | 4021 | 5361 | 6875 | 10610 | 1561 | 2211 |
| 85 | 21200 | 38840 | 6213 | 8977 | 12570 | 16890 | 22240 | 2777 | 3536 | 4198 | 5586 | 7152 | 10980 | 1612 | 2278 |
| 90 | 22310 | 40810 | 6521 | 9420 | 13170 | 17680 | 23240 | 2901 | 3685 | 4376 | 5810 | 7430 | 11410 | 1663 | 2345 |
| 95 | - | 42790 | 6830 | 9864 | 13780 | 18470 | 24240 | 3024 | 3834 | 4554 | 6035 | 7708 | 11810 | 1715 | 2412 |
| 100 | - | 44760 | 7138 | 10310 | 14380 | 19260 | 25240 | 3147 | 3983 | 4732 | 6260 | 7985 | 12210 | 1766 | 2479 |
| 105 | - | - | 7447 | 10750 | 14990 | 20050 | 26240 | 3271 | 4133 | 4909 | 6485 | 8263 | 12610 | 1826 | 2546 |
| 110 | - | - | 7755 | 11200 | 15590 | 20840 | 27230 | 3394 | 4282 | 5087 | 6710 | 8541 | 13010 | 1880 | 2614 |
| 115 | - | - | 8063 | 11640 | 16200 | 21630 | 28230 | 3518 | 4431 | 5265 | 6935 | 8818 | 13410 | 1934 | 2690 |
| 120 | - | - | 8372 | 12090 | 16800 | 22420 | 29230 | 3641 | 4581 | 5442 | 7160 | 9096 | 13810 | 1989 | 2760 |
| 125 | - | - | 8680 | 12530 | 17400 | 23210 | 30230 | 3764 | 4730 | 5620 | 7385 | 9374 | 14210 | 2043 | 2831 |
| 130 | - | - | 8989 | 12970 | 18010 | 24000 | 31230 | 3888 | 4879 | 5798 | 7610 | 9652 | 14610 | 2098 | 2903 |
| 140 | - | - | 9606 | 13860 | 19220 | 25580 | 33230 | 4135 | 5178 | 6153 | 8060 | 10210 | 15410 | 2207 | 3045 |
| 150 | - | - | 10218 | 14750 | 20430 | 27160 | 35230 | 4381 | 5476 | 6508 | 8501 | 10760 | 16210 | 2315 | 3187 |
| 160 | - | - | 10838 | 15640 | 21640 | 28740 | 37230 | 4628 | 5775 | 6864 | 8959 | 11320 | 17010 | 2424 | 3329 |
| 170 | - | - | 11458 | 16530 | 22850 | 30320 | 39230 | 4875 | 6074 | 7219 | 9409 | 11880 | 17800 | 2533 | 3471 |
| 180 | - | - | 12068 | 17420 | 24060 | 31900 | 41230 | 5122 | 6372 | 7575 | 9859 | 12430 | 18600 | 2642 | 3614 |
| 190 | - | - | 12688 | 18310 | 25270 | 33380 | 43230 | 5369 | 6671 | 7930 | 10310 | 12990 | 19400 | 2751 | 3756 |
| 200 | - | - | 13308 | 19190 | 26470 | 35060 | 45220 | 5615 | 6970 | 8286 | 10760 | 13540 | 20200 | 2860 | 3898 |
| 220 | - | - | - | 20970 | 22890 | 38220 | 49220 | 6109 | 7567 | 8996 | 11660 | 14650 | 21800 | 3077 | 4182 |
| 240 | - | - | - | 22750 | 31310 | 41380 | 53220 | 6603 | 8164 | 9708 | 12560 | 15760 | 23400 | 3295 | 4466 |
| 260 | - | - | - | 24520 | 33760 | 44540 | 57220 | 7096 | 8761 | 10420 | 13460 | 16870 | 25000 | 3513 | 4751 |
| 280 | - | - | - | - | 36150 | 47690 | 61220 | 7590 | 9359 | 11130 | 14360 | 17980 | 26600 | 3730 | 5035 |
| 300 | - | - | - | - | 38570 | 50850 | 65220 | 8083 | 9956 | 11840 | 15260 | 19100 | 28200 | 3948 | 5319 |

(Измененная редакция Изм. № 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Дополнительные требования

отражающие потребности народного хозяйства

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы d |  |  | 10 | 12 | 12 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» S |  |  | 17 | 19 | 22 | 32 |
| Диаметр описанной окружности е не менее |  |  | 187 | 209 | 239 | 350 |
| dw не менее |  |  | 155 | 172 | 201 | 295 |
| Длина | 10 | Теоретическая масса | 1810 | - | - | - |
| болта | 12 | 1000 шт. болтов | 1924 | - | - | - |
| l | 14 | (исполнение 1) | 2038 | 2975 | - | - |
|  | 16 | с крупным шагом | 2152 | 3134 | 4652 | - |
|  | 18 | резьбы кг | 2265 | 3298 | 4875 | - |
|  | 20 |  | 2379 | 3462 | 5009 | - |
|  | 22 |  | 2493 | 3626 | 5323 | - |
|  | 25 |  | 2664 | 3872 | 5659 | - |
|  | 28 |  | 2834 | 4118 | 5994 | - |
|  | 30 |  | 2948 | 4282 | 6218 | 1806 |
|  | 32 |  | 3085 | 4445 | 6441 | 1862 |
|  | 35 |  | 3270 | 4720 | 6778 | 1946 |
|  | 38 |  | 3455 | 4986 | 7113 | 2030 |
|  | 40 |  | 3578 | 5164 | 7379 | 2086 |
|  | 45 |  | 3887 | 5608 | 7984 | 2226 |
|  | 50 |  | 4195 | 6053 | 8589 | 2366 |
|  | 55 |  | 4504 | 6497 | 9193 | 2507 |
|  | 60 |  | 4812 | 6941 | 9798 | 2665 |
|  | 65 |  | 5121 | 7385 | 10400 | 2814 |
|  | 70 |  | 5429 | 7830 | 11000 | 2964 |
|  | 75 |  | 5738 | 8274 | 11610 | 3113 |
|  | 80 |  | 6046 | 8719 | 12210 | 3262 |
|  | 85 |  | 6355 | 9163 | 12820 | 3412 |
|  | 90 |  | 6663 | 9606 | 13420 | 3561 |
|  | 95 |  | 6972 | 10050 | 14030 | 3710 |
|  | 100 |  | 7280 | 10500 | 14630 | 3859 |
|  | 105 |  | 7589 | 10940 | 15240 | 4009 |
|  | 110 |  | 7897 | 11390 | 15840 | 4158 |
|  | 115 |  | 8205 | 11830 | 16450 | 4307 |
|  | 120 |  | 8514 | 12280 | 17050 | 4457 |
|  | 125 |  | 8822 | 12720 | 17650 | 4606 |
|  | 130 |  | 9131 | 13160 | 18260 | 4755 |
|  | 140 |  | 9748 | 14050 | 19470 | 5054 |
|  | 150 |  | 10360 | 14940 | 20680 | 5352 |
|  | 160 |  | 10980 | 15830 | 21890 | 5651 |
|  | 170 |  | 11600 | 16720 | 23100 | 5950 |
|  | 180 |  | 12210 | 17610 | 24310 | 6247 |
|  | 190 |  | 12830 | 18500 | 25520 | 6547 |
|  | 200 |  | 13450 | 19380 | 26720 | 6846 |
|  | 220 |  | - | 21160 | 29140 | 7443 |
|  | 240 |  | - | 22940 | 31560 | 8040 |
|  | 260 |  | - | 24710 | 33980 | 8637 |
|  | 280 |  | - | - | 36400 | 9235 |
|  | 300 |  | - | - | 38820 | 9832 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Введено дополнительно Изм. № 5 измененная редакция Изм. № 6).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84

4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 1759.0-87 | 6 | ГОСТ 24670-81 | 3а |
| ГОСТ 1759.1-82 | 3б | ГОСТ 24705-81 | 3 |
| ГОСТ 1759.2-82 | 3в | ГОСТ 27148-86 | 3 |
| ГОСТ 12414-66 | 3 |  |  |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95)